Состав проекта

«Генеральный план городского округа Похвистнево Самарской области»

1.Исходные материалы:

1. Том 1. Исходные данные (хранится у Исполнителя).

2. Обосновывающие материалы:

2.1. Том 2. Пояснительная записка.

2.2. Том 3. Графические материалы (листы по перечню):

1. План современного использования территории городского округа Похвистнево Самарской области. М 1:35 000. Лист № 1. (Секретно).

2. План современного использования территории городского округа Похвистнево Самарской области, в части г. Похвистнево. М 1:5 000. Лист № 2. (Секретно).

3. План современного использования территории городского округа  Похвистнево Самарской области, в части п. Октябрьский. М 1:5 000. Лист № 3. (ДСП).

4. Схема градостроительного развития системы общественных центров городского округа Похвистнево Самарской области, в части г. Похвистнево. Детские дошкольные учреждения и школы. Учреждения здравоохранения и физкультурно-спортивные сооружения». М 1:15 000. Лист № 4. (ДСП).

5. Схема градостроительного развития системы общественных центров городского округа Похвистнево Самарской области, в части п. Октябрьский. Детские дошкольные учреждения и школы. Учреждения здравоохранения и физкультурно-спортивные сооружения». М 1:10 000. Лист № 5. (ДСП).

6. Схема движения общественного транспорта городского округа Похвистнево Самарской области, в части г. Похвистнево. М 1:15 000. Лист № 6. (ДСП).

7. Схема движения общественного транспорта городского округа Похвистнево Самарской области, в части п. Октябрьский. М 1:10 000. Лист № 7. (ДСП).

2.3. Том 4. Инженерно-технические мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций. («ИТМ ЧС»). Пояснительная записка.

Графические материалы (листы по перечню). (Секретно).

2.4. Том 5. Охрана окружающей среды. Оценка воздействия на окружающую среду.

Графические материалы (листы по перечню).

1. Оценка существующей экологической ситуации городского округа Похвистнево Самарской области. М 1:25000. Лист № 1. (Секретно).

2. Мероприятия по охране окружающей среды проекта генерального плана городского округа Похвистнево Самарской области. М 1:25000. Лист № 2. (Секретно).

3. Проектные материалы (Утверждаемая часть):

3.1. Том 6. Положения о территориальном планировании городского округа Похвистнево Самарской области

3.2.Том 7. Графические материалы - листы по перечню:

- Генеральный план городского округа Похвистнево Самарской области». (Основной чертеж). М 1:35 000. Лист № 1. (Секретно).

- Генеральный план  городского округа Похвистнево Самарской области, в части г. Похвистнево. М 1:5 000. Лист № 2. (Секретно).

- Генеральный план городского округа Похвистнево Самарской области, в части п. Октябрьский. М 1: 5 000. Лист № 3. (ДСП).

- Схема зон с особыми условиями использования территории городского округа Похвистнево Самарской области, в части г. Похвистнево. М 1:10 000. Лист № 4. (Секретно).

- Схема зон с особыми условиями использования территории городского округа Похвистнево Самарской области, в части п. Октябрьский. М 1:5 000. Лист № 5. (Секретно).

- Схема функционального зонирования территории городского округа Похвистнево Самарской области, в части г. Похвистнево. М 1:10 000. Лист № 6. (ДСП).

- Схема функционального зонирования территории городского округа Похвистнево Самарской области, в части п. Октябрьский. М 1:5 000. Лист № 7. (ДСП).

- Схема автомобильных дорог общего пользования, мостов и иных транспортных инженерных сооружений в границах городского округа Похвистнево Самарской области, в части г. Похвистнево. М 1:15 000. Лист № 8. (Секретно).

- Схема автомобильных дорог общего пользования, мостов и иных транспортных инженерных сооружений в границах городского округа Похвистнево Самарской области, в части п. Октябрьский. М 1:5 000. Лист № 9. (Секретно).

- Схема инженерной инфраструктуры территории городского округа Похвистнево Самарской области, в части г. Похвистнево. М 1:5 000. Лист № 10. (Секретно).

- Схема инженерной инфраструктуры территории городского округа Похвистнево Самарской области, в части п. Октябрьский. М 1:5 000. Лист № 11. (Секретно).

4. Электронная версия проекта СD (ГИС) – 1 экз. (Секретно).

5. Электронная версия проекта CD (Компановки) – 1 экз. (Открытого пользования).

6. Электронная версия проекта CD (Компановки) – 1 экз. (Секретно).

Проект выполнен в мастерской территориального планирования

ГУП института «ТеррНИИгражданпроект».

Авторский коллектив в составе:

Зам. директора по архитектуре                                                             Г.О. Черемисин

Нач. отдела ГП и застройки                                                                   М.Г. Чекушкина

Главный специалист отдела ГП и застройки                                          О.Н. Игнатова

Нач. отдела ИС обеспечения градостроительной

деятельности                                                                                                И.В. Власов

Руководитель группы отдела ГП и застройки                                           Л.А. Стрелец

Нач. сантехнического отдела                                                               Р.П. Герасимова

Нач. электротехнического отдела                                                             О.А. Маслова

Ведущий научный сотрудник отдела ГП и застройки                        В.М. Мельникова

Младший научный сотрудник отдела ГП и застройки                           Т.В. Филанова

Инженер-эколог I категории                                                                      Е.Р. Гасанова

Инженер-эколог I категории                                                                        И.А. Никонов

Инженер III категории                                                                              О.В. Галиулина

Содержание

1.	Введение	7

1.1.	Цели и задачи проекта «Генерального плана г.о. Похвистнево Самарской области»	12

2.	Общая характеристика территории городского округа Похвистнево	14

2.1.	История формирования и историко-культурный потенциал городского округа Похвистнево	14

2.2. Местоположение городского округа Похвистнево в системе расселения Самарской области	20

2.2.1. Общие данные местоположения г.о. Похвистнево на территории Самарской области	21

2.3. Природные условия и ресурсы	22

2.3.1. Климат	22

2.3.2. Рельеф и геоморфология	22

2.3.3. Геология	23

2.3.4. Гидрогеология	24

2.3.5. Опасные природные процессы	25

2.3.6. Инженерно-геологические условия	26

2.3.7. Гидрографическая сеть	27

2.3.8.  Почвенный покров и растительность	28

2.3.9. Полезные ископаемые	28

2.3.10. Природные рекреационные ресурсы	29

2.4. Оценка природно-ресурсного потенциала	29

3. Современное использование территории. Анализ градостроительной ситуации городского округа Похвистнево	31

3.1. Анализ демографической ситуации в г.о. Похвистнево	31

3.2. Современное землепользование г.о. Похвистнево	36

3.3. Внешняя инженерно - транспортная инфраструктура гогодского округа Похвистнево	37

3.3.1. Автомобильный транспорт	37

3.3.2. Железнодорожный транспорт	38

3.3.3. Воздушный транспорт	39

3.3.4. Трубопроводный транспорт и ЛЭП	39

3.4. Планировочная структура г.о. Похвистнево	40

3.4. 1. Планировочная структура г. Похвистнево	41

3.4.2. Планировочная структура п. Октябрьский	42

4. Функциональное зонирование территории	43

4.1. Жилая зона	43

4.1.1. Жилая зона города Похвистнево	44

4.1.2. Жилая зона поселка Октябрьский	48

4.2. Общественно-деловая зона	49

4.2.1. Общественно-деловая зона города Похвистнево	49

4.2.2. Общественно-деловая зона п. Октябрьский	64

4.3. Производственная и коммунально-складская зоны	68

4.3.1. Производственная и коммунально-складская зона г.  Похвистнево	68

4.3.2. Производственная и коммунально-складская зона п.Октябрьский	79

4.4. Зона транспортной инфраструктуры г.о. Похвистнево	81

4.4.1.Улично-дорожная сеть г. Похвистнево	81

4.4.2. Улично-дорожная сеть п.Октябрьский	87

4.4.3. Общественный транспорт г.о. Похвистнево	88

4.5. Зона инженерной инфраструктуры	89

4.5.1. Водоснабжение г. Похвистнево	89

4.5.1.1. Водоснабжение п. Октябрьск	97

4.5.2. Водоотведение г. Похвистнево	99

4.5.2.1. Водоотведение п. Октябрьский	100

4.5.3. Газоснабжение г. Похвистнево	100

4.5.3.1. Газоснабжение п. Октябрьский	103

4.5.4. Теплоснабжение г. Похвистнево	104

4.5.9. Электроснабжение г.о.Похвистнево	107

4.5.10. Телефонизация г.о.Похвистнево	111

4.6. Ландшафтно-рекреационная зона г.о.Похвистнево	112

4.6.1. Особо охраняемые природные территории г.о. Похвистнево	112

4.6.2. Территории государственного лесного фонда Похвистневского лесхоза, расположенные в границах г.о. Похвистнево.	113

4.6.2. Озеленение общего пользования г.Похвистнево	114

4.6.3.	Озеленение общего пользования п.Октябрьский	114

4.7. Зона сельскохозяйственного использования	115

4.8. Зона специального назначения	116

4.9. Зона режимных территорий г.о. Похвистнево	117

5. Анализ реализации проекта «Генерального плана г.Похвистнево», разработанного институтом «Куйбышевгражданпроект» в 1972 г.	118

6. Зоны с особыми условиями использования территории городского округа Похвистнево	119

6.1 Зоны особо охраняемых территорий	119

6.1.1 Зоны охраны объектов культурного наследия	119

6.1.2. Зоны особо охраняемых природных территорий	122

6.2. Санитарно-защитные и охранные зоны	122

6.3. Водоохранные зоны и прибрежные защитные  полосы	136

6.4. Зоны санитарной охраны источников водоснабжения	137

6.5. Территории, подверженные воздействию чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера	140

6.6. Зоны залегания полезных ископаемых	142

6.7. Иные зоны, установленные в соответствии с законодательством РФ	143

7.	Прогноз развития демографических процессов в городском округе Похвистнево	145

8.	Учет интересов Самарской области на территории городского округа Похвистнево	148

8.1. Совершенствование системы расселения Самарской области	148

6.2. Мероприятия в сфере совершенствования инфраструктуры воздушного транспорта	150

6.3. Мероприятия в сфере физкультуры и спорта	150

6.4.	Мероприятия в сфере историко-культурного наследия	150

6.5. Мероприятия в сфере охраны окружающей среды	150

9. Проектное решение территориального развития городского округа Похвистнево	151

9.1. Архитектурно-планировочное решение г.о. Похвистнево	151

9.2. Развитие жилой зоны г.о. Похвистнево	152

9.2.1. Развитие жилой зоны г. Похвистнево	152

9.2.2. Развитие жилой застройки п. Октябрьский	158

9.3. Развитие общественно-деловой зоны г.о. Похвистнево	161

9.3.1. Развитие общественно-деловой зоны г. Похвистнево	161

9.3.2. Развитие общественно-деловой зоны п. Октябрьский	165

9.4. Развитие производственной и коммунально-складской зоны в г.о. Похвистнево	168

9.4.1. Размещение новых производственных и коммунально-складских зон в г. Похвистнево	169

9.4.2. Размещение новых производственных и коммунально-складских зон п.Октябрьский	171

9.5. Развитие транспортной инфраструктуры г.о. Похвистнево	172

9.5.1. Улично-дорожная сеть г. Похвистнево	172

9.5.2.Транспортные  сооружения	179

9.5.3. Улично-дорожная сеть п. Октябрьский	180

9.6.  Развитие ландшафтно-рекреационной зоны г.о. Похвистнево	182

9.6.1. Мероприятия по развитию рекреационной зоны г.Похвистнево	183

9.6.2. Мероприятия по развитию рекреационной зоны п.Октябрьский	184

10. Развитие зоны спецназначения городского округа Похвистнево	184

11. Инженерная подготовка территории городского округа Похвистнево	185

12. Санитарная очистка территории городского округа Похвистнево	187

13. Инженерное оборудование территории городского округа Похвистнево	191

13.1. Развитие водоснабжения	191

13.1.1.Развитие водоснабжения г.Похвистнево	191

13.1.2. Развитие водоснабжения  п.Октябрьский	194

13.2. Водоотведение	195

13.2.1. Водоотведение г.Похвистнево	195

13.2.2. Водоотведение п. Октябрьский	196

13.3. Развитие газоснабжения	196

13.3.1. Развитие газоснабжения города Похвистнево	196

13.3.2. Развитие газоснабжения п. Октябрьский	199

13.4. Развитие теплоснабжения	200

13.4.1. Город Похвистнево	200

13.4.2. Развитие теплоснабжения п. Октябрьский	203

13.5. Развитие электроснабжения г.о.Похвистнево	204

13.5.1. Город Похвистнево	204

13.5.2. Электроснабжение п. Октябрьский	209

13.6. Развитие связи г.о.Похвистнево	212

14. Мероприятия по охране окружающей среды городского округа Похвистнево	214

14.1 Охрана атмосферного воздуха	214

14.2 Охрана водных ресурсов	215

14.3. Размещение  отходов производства и потребления, охрана почв	189

14.4. Мероприятия по захоронению биологических отходов	190

14.5. Благоустройство и санитарное содержание территории	190

14.6. Охрана недр	191

14.7. Охрана растительного и животного мира	192

14.8. Экологическое просвещение. Формирование экологической культуры	193

15. Баланс проектируемой территории	195

16. Выводы	201

17. Приложения	202

# Введение

Проект «Генерального плана городского округа Похвистнево Самарской области» выполнен на основании Договора № 9005 от 20 января 2006 года с Главным управлением градостроительства и коммунального хозяйства Администрации городского округа Похвистнево в соответствии с техническим заданием, утвержденным «Заказчиком».

На основании Договора № 9141 от 23.10.2009 г. выполнена корректировка проектной документации «Генеральный план городского округа Похвистнево Самарской области» в существующих границах.

При проектировании были учтены и использованы материалы ранее разработанной проектной документации:

- «Генеральный план г.Похвистнево», институт «Куйбышев-гражданпроект»,1972 г.;

- «Проект детальной планировки жилого района г.Похвистнево», «Куйбышевгражданпроект»,1983 г.;

- «План зонирования территории г.Похвистнево по функциональному назначению и видам собственности, на базе применения геоинформационных систем», ГУП «ТеррНИИгражданпроект». 1999 г.;

- «Концепция развития г.Похвистнево до 2015 года», ГУП «ТеррНИИгражданпроект», 2000 г.

Проект разработан в соответствии с законодательством Российской Федерации и Самарской области:

- Федеральный закон РФ от 29 декабря 2004 года № 191

Градостроительный кодекс Российской Федерации (с изменениями на 31 декабря 2005 года).

- Федеральный закон РФ от 25 октября 2001 года № 136

Земельный кодекс Российской Федерации.

- Федеральный закон РФ от 4 декабря 2006 г. № 200-ФЗ

Лесной кодекс Российской Федерации.

- Федеральный закон РФ от  3.06.2006 г. №74-ФЗ (принят ГД 12.04.2004 г.)

Водный кодекс Российской Федерации.

- Федеральный закон РФ от 24 июля 2007 г. № 217-ФЗ

О внесении изменений в Федеральный закон «О введении в действие Лесного кодекса РФ».

- Федеральный закон РФ от 24 июля 2007 г. N 215-ФЗ

О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации.

- Федеральный закон РФ от 19 июня 2007 г. № 102-ФЗ

О внесении изменений в статьи 16 и 19 Водного кодекса РФ и статью 27 Земельного кодекса РФ.

- Федеральный закон РФ о 26 июня 2007 г. № 118-ФЗ

О внесении изменений в законодательные акты РФ в части приведения их в соответствие с Земельным кодексом Российской Федерации.

- Федеральный закон РФ от 4 декабря 2006 г. № 204-ФЗ

О внесении изменений в статьи 87 и 89 Земельного кодекса Российской Федерации.

- Федеральный закон РФ от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ

О государственном кадастре недвижимости.

- Федеральный закон РФ от 24 июля 2007 г. № 212-ФЗ

- О внесении изменений в законодательные акты РФ в части уточнения условий и порядка приобретения прав на земельные участки, находящиеся в государственной или муниципальной собственности.

- О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в части установления порядка резервирования земель для государственных или муниципальных нужд.

- Федеральный закон РФ от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ

Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации

- Федеральный закон РФ от 21.02.1992 № 2395-1ФЗ

О недрах.

- Федеральный закон РФ от 14.03.1995 № 33-ФЗ

Об особо охраняемых природных территориях.

- Федеральный закон от 24.05.2002 № 73-ФЗ

Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации.

- Федеральный закон от 21.12.1994 №68-ФЗ

О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

- Федеральная целевая программа РФ. Постановление от 17.09.2001 № 675

«Жилище» на 2002-2010 годы.

- Федеральная целевая программа РФ. Постановление от 23.12.2005 № 803

«Развитие образования» на 2006-2010 годы.

- Постановление Правительства РФ от 05.12.2001 №848 об утверждении федеральной целевой программы «Модернизация транспортной системы России (2002-2010 годы)»;

- Постановление Правительства РФ от 20.05.2008 №377 об утверждении федеральной целевой программы «Развитие транспортной системы России на 2010-2015 годы»;

- НПБ 101-95 Нормы проектирования объектов пожарной охраны.

- Закон Самарской области от 26.12.2003 № 131-ГД

О населенных пунктах на территории Самарской области.

- Закон Самарской области от 12 июля 2006 № 90-ГД

О градостроительной деятельности на территории Самарской области.

- Постановление Правительства Самарской области от  2 мая 2006 г. № 43 «О реализации приоритетного национального проекта «Доступное комфортное жильё – гражданам России» на территории Самарской области».

- Постановление Правительства Самарской области от 25.03.2009 г. №179 «Об утверждении областной целевой программы «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Самарской области до 2025 года» (в ред. Постановления Правительства Самарской области от 19.08.2009 №415).

- Постановление Правительства Самарской области от 01.10.2008 №399 «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения в Самарской области на 2009-2015 годы» с учетом изменений в соответствии с Постановлением Правительства Самарской области от 25.03.2009 г. №181 «О внесении изменений в постановление Правительства Самарской области от 01.10.2008 №399».

- Закон Самарской области от 6 апреля 2009 г. № 46-ГД «Об охране окружающей среды и природопользовании в Самарской области».

- Приказ Министерства природопользования, лесного хозяйства и охраны окружающей среды Самарской области от 10.11.2009 г. №122 «Об утверждении ведомственной целевой программы «Сохранение и восстановление биоразнообразия растительности и животного мира на территории Самарской области, обеспечение развития особо охраняемых природных территорий регионального значения» на 2011-2013 годы».

- Постановление Правительства Самарской области от 06.08.2009 № 372 «Совершенствование системы обращения с отходами производства и потребления и формирования кластера использования вторичных ресурсов на территории Самарской области на 2010-2012 годы и на период до 2020 года».

- Постановление Правительства Самарской области от 13.12.2007 №261 «Об утверждении Схемы территориального планирования Самарской области»;

- Постановление Правительства Самарской области от 20.06.2008 №245 «Об утверждении Плана реализации Схемы территориального планирования Самарской области, утвержденной постановлением Правительства Самарской области от 13.12.2007 №261, на период до 2010 года».

- Постановление Правительства Самарской области от 25 марта 2009 г. №150 «Об утверждении мероприятий по улучшению репродуктивного здоровья населения Самарской области на 2009 год»;

- Постановление Правительства Самарской области от 25.03.2009 г. №164 «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры на 2009 – 2010 годы»;

- Постановление Правительства Самарской области от 25.03.2009 №178 «Областная целевая энергетическая программа на 2009-2010 годы».

- Постановление Правительства Самарской области от 16.12.2009 №674 «Программа газификации Самарской области на 2010-2014 годы, финансируемой за счет средств, полученных от применения специальных надбавок к тарифам на транспортировку газа Обществом с ограниченной ответственностью «Средневолжская газовая компания»;

- Постановление Правительства Самарской области от 25.03.2009 №180 «Об установлении отдельного расходного обязательства Самарской области по развитию малой энергетики Самарской области».

- Постановление Правительства Самарской области от 19 марта 2009 г. N 136 «Об установлении отдельного расходного обязательства Самарской области по развитию системы газоснабжения Самарской области в 2009 – 2012 годах».

- Постановление Правительства Самарской области от 09.10.2009 № 542 «Чистая вода» на 2010-2015 годы».

Проект разработан в соответствии с требованиями

нормативно-регламентирующих документов:

- СНиП 2.07.01 – 89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений.

- СНиП 11-04-2003 Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации.

- СНиП 2.05.02-08 Планировка и застройка территорий садоводческих (дачных) объединений граждан, здания и сооружения.

- СНиП 21-02-99 Стоянки автомобилей.

- СНиП 2.04.02-84* Водоснабжение. Наружные сети и сооружения.

- СНиП 2.05.06-85 Магистральные трубопроводы.

- СНиП 11-02-96 «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения».

- СНиП 22-02-2003 «Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов. Основные положения».

- СНиП 22-01-95 «Геофизика опасных природных воздействий»

- СНиП 42-01-2002 «Газораспределительные системы».

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «О введении в действие новой редакции санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно – защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».

- СанПиН 42.128-4690-88 «Санитарные правила содержания территорий населенных мест».

- СанПиН 2.1.6.1032-01 Гигиенические требования к обеспечению качества атмосферного воздуха населенных мест.

- СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод».

- СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».

- СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

- СанПиН 2.1.1279-03 «Гигиенические требования к размещению, устройству и содержанию кладбищ, зданий и сооружений похоронного назначения».

- СП 30-102-99 Планировка и застройка территорий малоэтажного жилищного строительства.

- СП 11-105-97 «Инженерно-геологические изыскания для строительства».

- СП 11-102-97 «Инженерно-экологические изыскания для строительства».

- СП 2.1.5.1059-01 «Гигиенические требования к охране подземных вод от загрязнения».

- СП 2.1.7.10038-01 «Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов для твердых бытовых отходов».

- ГН 2.1.6.1983-05 «Предельно-допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест».

- Правила охраны магистральных трубопроводов» – утверждены Постановлением Госгортехнадзора РФ от 22.04.92 № 9 (с изм., внесенными Постановлением Госгортехнадзора РФ от 23.11.1994 № 61).

- ТСН 23-346-2003 Строительная климатология Самарской области.

- ТСН 31-12-2001 Мусороудаление и устройство полигонов по утилизации твердых бытовых отходов сельских населенных пунктов Самарской области.

- РДС 30-201-98 Инструкция о порядке проектирования и установления красных линий в городах и других поселениях Российской Федерации.

- Рекомендации по проектированию улиц и дорог, городов и сельских поселений, ЦНИИП градостроительства Минстроя России, М.; 1994 г.

Настоящий проект выполнен на базе применения геоинформационных технологий, в электронной версии  (ГИС ИнГео, Spotlight  PRO v 3.0,  AutoCAD MAP R3).

При проектировании и формировании электронной базы данных использовались материалы, представленные «Заказчиком».

Исходными картографическими материалами для выполнения проекта послужили:

- Топографическая съемка М 1:5000, выполненная Средневолжским аэрогеодезическим предприятием №18 в 1993 г. система высот Балтийская, местная система координат, сечение рельефа – через 1 м;

- Топографическая съемка М 1:10000, выполненная Средневолжским аэрогеодезическим предприятием ГУГК СССР в 1990 г., Балтийская система высот, система координат 1942 г., сечение рельефа – через 2,5м.

- Топографические карты М 1:1000 (п. Красные Пески, п. Октябрьский).

- Материалы инвентаризации земель г. Похвистнево, выполненные Федеральной службой геодезии и картографии России ФГУП «Московское аэрогеодезическое предприятие» в 2000 г. М 1:5000.

## Цели и задачи проекта «Генерального плана г.о. Похвистнево Самарской области»

Генеральный план городского округа Похвистнево разработан с целью определения долгосрочной стратегии и этапов территориального развития городского округа, исходя из ресурсного потенциала территории и рационального природопользования.

В проекте рассматриваются ресурсные возможности муниципального образования, определяются направление жилищного, культурно – бытового и коммунального строительства, намечаются принципиальные направления развития транспортной и инженерной инфраструктуры, выполняется градостроительное обоснование территориального развития городского округа Кинель.

Согласно Градостроительному кодексу, основным документом, определяющим территориальное развитие городского округа, является его генеральный план.

Территориальное планирование направлено на определение в документах территориального планирования назначения территории исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов в целях обеспечения устойчивого развития территории, развитие инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, обеспечения учета интересов граждан и их объединений, Российской Федерации, субъектов Российской федерации, муниципальных образований.

Планирование градостроительного развития территории представляет собой комплекс системных мероприятий, включающих целый ряд процедур, в рамках каждой из которых определяются общие принципы перспективного развития и параметры предполагаемых изменений.

Территориальное планирование - первая стадия в системе работ, обеспечивающих освоение, реконструкцию, реновацию (пространственное преобразование) территории на основе принципов устойчивого развития с учетом интересов Российской Федерации, субъектов РФ, муниципальных образований, правообладателей земельных участков и населения соответствующих территории.

Планирование охватывает широкий спектр вопросов, связанных с определением комплекса требований, предъявляемых к организации среды обитания, установлением параметров градостроительных объектов и процессов, проведением разнообразных исследований и расчетов (социологических, демографических, экономических и др.), выявлением факторов, способных оказать в будущем как позитивные, так и негативные воздействия на развитие градостроительных систем, моделирование последствий от этого воздействия и предложение путей предотвращения возможных негативных ситуаций.

Действующая система территориального планирования включает мероприятия по подготовке, разработке и принятию комплексных решений, направленных на изменения состояния (функционального, пространственного, планировочного) территории, обеспечивающих (гарантирующих) планомерное и регулируемое осуществление градостроительной деятельности.

Исходя из целей планирования, определяются его задачи – социальные, экономические, экологические, пространственные, управленческие.

Подготовка проекта генерального плана представляет собой комплекс работ, обеспечиваемых совокупностью аналитических, графических, расчетных и текстовых разработок.

Цели и задачи территориального планирования городского округа Похвистнево.

1. Территориальное планирование городского округа Похвистнево осуществляется Генеральным планом  в целях:

обеспечения устойчивого развития территорий городского округа Похвистнево (обеспечения при осуществлении градостроительной деятельности безопасности и благоприятных условий жизнедеятельности человека, ограничения негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду и обеспечения охраны и рационального использования природных ресурсов в интересах настоящего и будущего поколений);

развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур городского округа Похвистнево;

обеспечения учета интересов граждан и их объединений, Российской Федерации, Самарской области, муниципальных образований Самарской области.

Задачами территориального планирования городского округа Похвистнево являются:

1) создание условий для устойчивого развития территории городского округа Похвистнево Самарской области, сохранения окружающей природной среды и объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации;

2) определение назначения территорий городского округа Похвистнево Самарской области исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов;

3) обеспечение реализации полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения городского округа Похвистнево Самарской области;

4) реализация программ социально-экономического развития городского округа Похвистнево Самарской области посредством территориальной привязки планируемых мероприятий;

5) создание условий для реализации пространственных интересов Российской Федерации, Самарской области, городского округа Похвистнево Самарской области и населения городского округа Похвистнево Самарской области с учетом требований безопасности жизнедеятельности, экологического и санитарного благополучия;

6) создание условий для повышения инвестиционной привлекательности  городского округа Похвистнево Самарской области;

7) мониторинг, актуализация и комплексный анализ градостроительного, пространственного и социально-экономического развития территории городского округа Похвистнево Самарской области;

8) стимулирование жилищного и коммунального строительства, деловой активности и производства, торговли городского округа Похвистнево Самарской области;

9) обеспечение реализации мероприятий по развитию транспортной инфраструктуры городского округа Похвистнево Самарской области;

10) обеспечение реализации мероприятий по повышению надежности и развитию всех видов инженерной инфраструктуры городского округа Похвистнево Самарской области;

11) обеспечение реализации мероприятий по развитию социальной инфраструктуры городского округа Похвистнево Самарской области;

12) создание условий для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной инфраструктуры городского округа Похвистнево Самарской области;

13) обеспечение соблюдения прав и законных интересов физических и юридических лиц, в том числе правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, находящихся на территории городского округа Похвистнево Самарской области.

# Общая характеристика территории городского округа Похвистнево

## История формирования и историко-культурный потенциал городского округа Похвистнево

1. Краткая историческая справка

Возникновение города Похвистнево было связано со строительством в конце XIX века железной дороги «Самара-Уфа» и началом движения поездов по Самаро - Златоустовской железной дороге. 8 сентября 1888г. на карте Российской империи появилась железнодорожная станция с названием «Похвистнево». Оно связано с дворянской фамилией, известной в России с XVI века.  Строительство города – это один из проектов соединения Урала с Волгой. Через два года здесь уже были здания путевой службы, две будки, поворотный круг и депо для ремонта паровозов, строились казенные одноэтажные деревянные дома для путейцев.

В 1898 году открывается железнодорожная школа Министерства пути сообщения. Начинается строительство частной застройки к югу от станции, возникает поселок Железнодорожников с населением около 250 человек. В это время шведские инженеры-геологи находят в этих краях запасы нефти, но тогда промышленная разработка не была организована.

В годы гражданской войны, в 1918-1919 гг., станция Похвистнево оказалась в эпицентре борьбы Красной Армии с белочехами и колчаковцами, здесь вела свои бои чапаевская дивизия.

В феврале 1929 г. станция Похвистнево стала районным центром. В 1938 году открывается районная школа.

Градообразующим видом деятельности послужила добыча нефти и газа на местном месторождении, открытом в 1939г.

В 1940 г. на Калиновском месторождении Похвистневского района из скважины ударил нефтяной фонтан. В своде месторождения была открыта залежь с громадным запасом газа.

В январе 1943 г. по постановлению Наркомата нефти из состава треста “Бугурусланнефть” было выведено на правах нефтепромысла Калиновское месторождение с 57 фонтанами скважин, а в марте 1943г. была произведена государственная регистрация треста “Кинельнефть”, давшая самостоятельную жизнь предприятию на предмет производства разведочного и эксплутационного бурения нефти и попутного газа.

В августе 1947г. Указом Президиума Верховного Совета РСФСР поселок Похвистнево был преобразован в город районного подчинения, а в 1967г. -областного.  В его состав вошли бывшие поселки Вязовка, Триер, Калиновка, Волчья Яма, Культура (ныне Венера), Красные Пески.

В этом же году вступили в строй два сажевых завода, продукция которых употреблялась как усилитель резиновых смесей. Наряду с этим был построен завод по производству препарированного битума марки “похвистневит”, имеющий широкий сбыт как внутри страны, так и за рубежом. На местном сырье работают мебельная фабрика и пищевая промышленность, нужды строительства обеспечивает завод железобетонных изделий.

Нефтяная промышленность быстро развивается, открываются и вводятся в строй новые месторождения. Параллельно с развитием нефтедобычи идет бурное развитие газовой промышленности. В 1974г. в результате объединения управления “Куйбышевгаз” и Похвистневской компрессорной станции образовалось управление газопроводов, снабжающее газом потребителей городов Похвистнево, Бугуруслан и семи районов Самарской и Оренбургской областей (Похвистневский, Бугурусланский, Исаклинский, Шенталинский, Камышлинский, Асекеевский, Матвеевский).

В 80-х гг. в Похвистневе начинают работать филиал Куйбышевского (Самарского) завода расточных станков и филиал завода “Металлист”. В 1991г. на базе машиностроительного завода было создано АО “Аверс-М”, освоившее производство самого ответственного узла дизельного двигателя Д-65Н- коленчатого вала, поставки которого осуществлялись в Канаду, на Кубу, в Бангладеш. Сегодня предприятие предполагает использовать имеющиеся площади для расширения ассортимента выпускаемой продукции.

Похвистнево сегодня – это современный промышленный город с населением свыше 28 000 человек. В городе функционирует около 10 промышленных предприятий, действуют предприятия и учреждения сферы обслуживания (коммунальные, транспорта и связи, торговли и бытового обслуживания, образования, здравоохранения, культуры и социальной защиты населения).

Развиты легкая и пищевая промышленность (швейное производство, МП

“Похвистневский хлебозавод”, ОАО Маслозавод “Похвистневский”, ООО “Похвистневский мукомольный завод”). Свой вклад в экономику города вносят предприятия, обслуживающие сельское хозяйство: комбикормовый, маслодельный и мукомольный заводы, элеватор, сельхозтехника и ремтехника, транспортные предприятии.

В целях стабилизации социально-экономического развития города, становления рыночной инфраструктуры, создания благоприятных условий для притока и размещения инвестиций на территории города с октября 1999г. действует особая экономическая зона “Похвистнево”, предусматривающая льготное налогооблажение резидентов.

История возникновения п. Октябрьский

В 1948 году при разработке газового месторождения был образован поселок Октябрьский.

29.03.1993 г. решением №127 Самарского областного Совета народных депутатов 21-го созыва согласован проект городской черты города Похвистнево в связи с передачей земель Кинель-Черкасского района площадью 4543,9 га.

16.09.1993 г. поселок Октябрьский находится в административно – территориальном подчинении г.Похвистнево.

22 февраля 2005 года Самарской Губернской Думой принят закон Самарской области «Об установлении границ городского округа Похвистнево Самарской области», согласно которому город Похвистнево и поселок Октябрьский вошли в состав городского округа Похвистнево.

2. Историко-культурный потенциал

На территории г.о. Похвистнево нет объектов историко-культурного наследия, принятых на охрану в Самарской области.

Однако, согласно Сводному списку выявленных объектов культурного наследия г. Самары и Самарской области согласно распоряжению Главы администрации Самарской области от 06.05.93 г. № 426-р, выявленных ОУПИиК, министерством культуры и молодежной политики Самарской области и по результатам работы комиссии по инвентаризации памятников истории и культуры и экспертизе ценности выявленных объектов историко-культурного наследия на территории Самарской области, образованной на основании распоряжения Губернатора Самарской области от 16.04.2001г. №188-р на территории г.о. Похвистнево имеются вновь выявленные объекты культурного наследия,  приведены в таблице №1.

В городе Похвистнево установлены памятники:

- Памятник на привокзальной площади «Советская Армия – освободительница», ул. Вокзальная, 8.

- Памятная доска возле школы №1 о том, что в годы Великой Отечественной войны там был расположен эвакогоспиталь (ул. Лермонтова, 18).

- Памятная доска в честь нефтяника, Героя Социалистического труда А.Васильева (ул. Васильева,4).

- Памятная доска, в честь воинов Свирской дивизии (ул. Свирская, 2).

- Аллея Славы (городская площадь).

- Памятник нефтяникам и газовикам, ул.Революционная.

В поселке Октябрьский нет объектов историко-культурного наследия, принятых на охрану в Самарской области.

Памятники археологии

По данным министерства культуры Самарской области в границах городского округа Похвистнево Самарской области предположительно могут находиться следующие выявленные объекты археологии:

1. Поселение Похвистнево I. Находится на северной окраине г. Похвистнево, в 50 м к северо-западу от стадиона и в 700 м к северо-западу от автомобильного моста через р.Большой Кинель. Располагается на краю первой надпойменной террасы правого берега р.Большой Кинель, на берегу заросшего лесом старичного озера. Поселение относится к золотоордынскому времени и датируется XIII-XIV вв. н.э. Ориентировочная площадь – 2,4 га.

2. Курганный могильник Венера I. Находится в 170 м к северу от п.Венера, входящего в границы г.о. Похвистнево. Располагается на надпойменной террасе левого берега р.Большой Кинель.

3. Поселение Венера II. Находится в 1,3 км к северу от п.Венера и в 0,4 км к югу от р.Большой Кинель. Располагается на возвышенности первой надпойменной террасы левого берега р. Большой Кинель, на берегу одного из старичных озер. Поселение относится к абашевской культуре эпохи бронзы. Ориентировочная площадь – 0,48 га.

4. Поселение Венера I. Находится в 0,8 км к северо-востоку от п. Венера. Располагается на первой надпойменной террасы левого берега р.Большой Кинель, на берегу одного из старичных озер. Поселение относится к эпохе бронзы.

Список памятников археологии представлен в таблице №2.

При нанесении памятников археологии по представленным координатам на топографическую съемку установлено, что в границы городского округа Похвистнево вошел только Курганный могильник Венера I. Местоположение памятника археологии следует включить в особо охраняемые территории.

Территории, предусмотренные генеральным планом под дальнейшее освоение, подлежат предварительному проведению историко-культурной (археологической) экспертизы до утверждения градостроительных регламентов.

Таблица №1

Сводный список выявленных объектов культурного наследия г. Самары и Самарской области согласно распоряжению Главы администрации Самарской области от 06.05.93 г. № 426-р, выявленных ОУПИиК, министерством культуры и молодежной политики Самарской области и по результатам работы комиссии по инвентаризации памятников истории и культуры и экспертизе ценности выявленных объектов историко-культурного наследия на территории Самарской области, образованной на основании распоряжения Губернатора Самарской области от 16.04.2001г. №188-р.

| Ж/дорожная станция (комплекс): 1/ ж/дорожный вокзал; 2/ станционные постройки; 3/ водонапорная башня | Конец ХIХ - начало ХХ вв. |  | Похвистневский р., г.Похвистнево |  |  | 426 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Поселок при ж/дорожной станции (комплекс) | 1890-1914 гг. |  | Похвистневский р., г. Похвистнево, ул.Вокзальная |  |  | 426 |
| Ансамбль въезда в город (комплекс) | Около 1950-го г. |  | Похвистневский р., г. Похвистнево, Куйбышева |  |  | 426 |
| Церковно-приходская школа | Конец ХIХ в. |  | Похвистневский р., г. Похвистнево |  |  | 426 |
| Здание производственное | Середина ХIХ в. |  | Похвистневский р., г. Похвистнево |  |  | 426 |
| Дворец культуры | Около 1950-го г. |  | Похвистневский р., г. Похвистнево |  |  | 426 |
| Дом жилой | Вторая половина ХIХ в. |  | Прохвистневский р., г. Похвистнево |  |  | 426 |

Таблица №2

Памятники археологии на территории г.о. Похвистнево

| NN | Наименование | Типология | Населенный пункт | Размещение | Дата | Площадь, га |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Памятники археологии РАО № 426-Р от 6 мая 1993 г. |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Венера | кург. один. | Венера | 0,9 км с | не определ. | 0,50 |
| 2. | Венера | кург. мог. | Венера | с окраина | не определ. | 2,80 |
| 3. | Венера I, II | селище | Венера | 0,8 км св | II тыс. до н.э. | 0,00 |
| 4. | Похвистнево | селище | Похвистнево | Сев.окраина | II тыс. до н.э. | 0,00 |

## 2.2. Местоположение городского округа Похвистнево в системе расселения Самарской области

Общий характер расселения Самарской области, как территориальной организации населения, обусловлен особенностями расположения полосы расселения РФ на территории области, что выражается в размещении городов, поселков городского типа в средней части ее территории, преимущественно в ареалах Куйбышевского и Саратовского водохранилищ. Полоса расселения совместно с транспортным коридором Запад-Восток, локализованным на территории Самарской области, формирует каркас расселения.

Региональный каркас системы расселения Самарской области характеризуется полицентричностью структуры, развивающейся в условиях изменения общегосударственных международных, межрегиональных  и внутренних социально-экономических и миграционных процессов.

Исторически активный процесс агломерирования  проявился в регионе к 1913 году, сформировав плотностные пояса расселения: 1) в радиусе 15-20 км от Самары с преобладанием хозяйств некрестьянского типа; 2) в радиусе 10-ти км от  Самары с регулярными трудовыми и социо-культурными связями населения с объектами города Самара.

Местоположение исторических центров определено геометрией  ландшафтов и закреплено крупнейшими транспортными узлами. Крупные центры Самарской области - города Самара, Тольятти, Сызрань сформировали в XX веке зоны активного влияния  с городами-спутниками (Новокуйбышевск, Кинель, Чапаевск, Кинель, Октябрьск). При этом сохранялось большое число сельских населенных пунктов с числом жителей более 500 человек

Закрепление центров в планировочной структуре каркаса расселения Самарской области подчинилось рисунку наиболее интенсивных территориально-пространственных связей населения. Наличие развитого транспортного сообщения в пределах 40 минутной транспортной доступности привели к росту городов-спутников Новокуйбышевск, Кинель, Чапаевск, Жигулевск, Октябрьск.

На территории Самарской области сложились укрупненные зоны расселения,  дифференцированные по типам расселения: зона ядра агломерации в R 30-40 км, зона периферии ядра агломерации в R 60 км и  зона периферии агломерации в R 90 км; приагломерационная зона в радиусе 90 - 100 км; буферная зона в радиусе 120 - 140 км; зона удаленной периферии в радиусе свыше 140 км.

На внеагломерационных территориях сложились местные системы расселения  (МСР).

Центрами местных систем расселения на территориях Самарской области являются: г.Нефтегорск, г.Отрадный, с.Большая Глушица, с.Сергиевск, г.Похвистнево.

В Схеме территориального планирования Самарской области г.о. Похвистнево включен в Похвистневский субрегион (центр г. Похвистнево) - отведена роль полюса полюс роста первой очереди.

Развитию городского округа Похвистнево способствует удобное транспортно - географическое положение. Похвистневский железнодорожный узел - один из крупнейших в Самарской области и России. С запада на восток в южной части городского округа пересекает автодорога общего пользования регионального значения «Самара-Бугуруслан».

### 2.2.1. Общие данные местоположения г.о. Похвистнево на территории Самарской области

Городской округ Похвистнево расположен в северо-восточной части Самарской области,  в 165 км от областного центра г. Самара.

Городской округ расположен в окружении сельских муниципальных районов Самарской области (Похвистневский, Кинель-Черкасский, Клявлинский, Исаклинский, Шенталинский, Камышлинский) и Оренбургской области.

В 25 км от г.о. Похвистнево находится город Бугуруслан Оренбургской области.

Городской округ Похвистнево расположен в благоприятных транспортных условиях – на пересечении железнодорожной и автомобильной магистралями.

Внешнее автомобильное сообщение г.о. Похвистнево с областным центром – г.Самара и другими населенными пунктами области осуществляется по автомобильной дороге общего пользования регионального или межмуниципального значения “Самара-Бугуруслан” (Р-225), III технической категории.

Железнодорожное сообщение г.о. Похвистнево с городами и сельскими населенными пунктами Самарской области и России осуществляется по федеральной  железнодорожной магистрали “Москва – Рязань – Саранск - Самара – Уфа-Челябинск”.

Географическое положение города обуславливает действие двух противоречивых факторов:

- с одной стороны, расположение города на стратегических железнодорожной и автомобильной магистралях в располагающей развитой инфраструктурной зоне между Волгой и Уралом - двумя важнейшими экономическими районами европейской части России - является долгосрочным фактором, способствующим развитию территории и ее дальней интеграции в хозяйственный комплекс России;

- с другой стороны, расположение города на периферии Самарской области, его относительная удаленность от промышленных и культурных центров (165 км от Самары, 353 км от Оренбурга) в определенной степени препятствуют развитию территории, снижают инвестиционную привлекательность г. Похвистнево для российских и иностранных капиталовложений.

Согласно закону Самарской области № от 22.02.2005 «Об установлении границ городского округа Похвистнево Самарской области», в состав  городского округа Похвистнево входят город Похвистнево и поселок Октябрьский.

Населенные пункты, входящие в состав городского округа Похвистнево расположены: г. Похвистнево - на левом берегу р.Большой Кинель; поселок Октябрьский - в южной части городского округа Похвистнево в 36 км к югу от г. Похвистнево, на левом берегу р.Малый Кинель, на границе с Кинель-Черкасским районом.

Существующая численность населения городского округа Похвистнево по состоянию на 01.01.2008 г. составила 29,092 чел., из них численность население г. Похвистнево - 28,300 тыс. человек, п. Октябрьский  - 0,792 тыс. человек.

Площадь территории городского округа Похвистнево –  67,7 км2.

Плотность населения – 429,9 чел. на 1 км2.

По численности населения г.Похвистнево относится к малым городам России и является девятым среди городов  Самарской области.

Ведущими отраслями промышленности городского округа Похвистнево являются: нефтегазодобывающая промышленность, машиностроение, металлообработка, электроэнергетика, деревообрабатывающая (мебельная) и пищевая промышленность, производство стройматериалов.

См. схему №1 «Местоположение городского округа Похвистнево в системе расселения Самарской области».

## 2.3. Природные условия и ресурсы

### 2.3.1. Климат

Городской округ Похвистнево находится в зоне господства континентального климата. Согласно ТСН 23-346-2003 «Строительная климатология Самарской области», по данным метеостанции Кинель-Черкассы, среднегодовая температура воздуха в границах  территории составляет + 4,1 ºС. Средняя температура наружного воздуха наиболее холодного  месяца (январь) составляет -13,0 ºС. Температура воздуха наиболее холодных суток обеспеченностью 98%  составляет –40 ºС. Абсолютная минимальная температура воздуха достигала –43 ºС.  Максимальная глубина промерзания почвы повторяемостью 1 раз в 10 лет составляет 121 см. Один раз в 50 лет почва может промерзать на глубину до 162 см.

В холодный период преобладают ветра западные, юго-западные и восточные. Максимальная из средних скоростей ветра за январь составляет 2,6 м/с. Средняя скорость ветра за три наиболее холодных месяца  3,2 м/с.

В теплый период года температура воздуха обеспеченностью 99 % составляет +29,7 ºС. Средняя температура наружного воздуха наиболее теплого месяца (июль) составляет +20,7 ºС. Абсолютная максимальная температура достигала + 40 ºС.

В теплый период преобладают ветра западные, северо-западные и северные.  Минимальная из средних скоростей ветра за июль составляет 1,9 м/с.

Переход среднесуточной температуры воздуха через 0 ºС в сторону понижения осуществляется в конце октября - начале ноября. В это же время появляется, но, как правило, тает первый снежный покров. В третьей декаде ноября устанавливается постоянный снежный покров, продолжительность залегания которого порядка 147 дней. Окончательно снег сходит в первой половине апреля.

Городской округ Похвистнево располагается в сухой зоне. Среднегодовое количество осадков составляет 469 мм (172 мм с ноября по март и 297 мм с апреля по октябрь).

### 2.3.2. Рельеф и геоморфология

По условиям геоморфологического районирования территория г.о.Похвистнево располагается в пределах Пермского плато геоморфологической провинции Высокого Заволжья, на возвышенных равнинах, являющихся частью Бугульминско-Белебеевской возвышенности и называемых Кинельские Яры. Вершины увалов поднимаются над уровнем моря на 280-300м, гора Копейка, расположенная в  6 км к северо-востоку от г. Похвистнево имеет высоту 250 м.

В границах обозначенного геоморфологического района территория городского округа Похвистнево приурочена к коренному склону, пойменной террасе и левобережным 1-й и 2-й надпойменным террасам р. Большой Кинель.

Пойменная терраса имеет ширину 20-200 м, абсолютные высоты 60-62,5 м. поверхность ее всхолмленная, заболоченная, изобилует озерами и старицами.

Первая надпойменная терраса имеет ширину 1,0 – 1,5 км с отметками 65-70,0м. Поверхность террасы ровная, с небольшим общим уклоном в сторону реки и местными уклонами и тальвегами редких, слабо развитых лощин и блюдцеобразных понижений. Над поймой терраса имеет хорошо выраженный, местами несколько снивелированный уступ высотой порядка 5,0 м.

Вторая надпойменная терраса плавным пологим уступом соединяется с первой, имеет отметки 70-103 м и постепенно переходит в водораздельную часть, где отметки достигают 150 м. Поверхность ее ровная, с небольшим уклоном в сторону р. Большой Кинель.

Примерно по линии сопряжения первой  второй надпойменных террас проходит полотно железной дороги.

В целом рельеф территории волнистый, с общим пологим уклоном в сторону р. Большой Кинель. Рельеф осложнен наличием лощин и микро понижений. Так, первая и вторая надпойменные террасы в центральной части города пересекаются несколькими пологими, широким лощинами, направленными своим устьем к реке. По некоторым из них наблюдаются водотоки.

Абсолютная максимальная отметка высоты рельефа составляет 120 м в центральной части территории, к югу от железной дороги. Абсолютная  минимальная 58 м, приурочена к пойме р. Большой Кинель. Пониженные участки рельефа в паводковый период затапливаются.

### 2.3.3. Геология

В геологическом строении проектируемой территории принимают участие верхнепермские, нижнетриасовые, неогеновые, верхнечетвертичные и современные  аллювиальные и делювиальные отложения, перекрытые с поверхности пролювиально-делювиальными (почвенно-растительный слой) и техногенными (насыпной грунт) отложениями.

Наиболее древними являются  отложения казанского яруса верхней перми, представленные серыми доломитами, известняками и мергелями с прослоями темно-серых глин. Известняки и доломиты местами трещиноватые и разрушены до состояния известково-доломитовой муки. Кровля отложений казанского яруса находится на глубине 200 м от поверхности 2-й надпойменной террасы. На дневную поверхность отложения казанского яруса нигде не выходят.

На сравнительно неровной поверхности казанских отложений залегают образования татарского яруса, основное место в разрезе которых принадлежит глинам: буровато-красным, зеленовато-серым и серым, содержащим различные по мощности прослои доломитов, известняков, мергелей и аргиллитов. Общая мощность татарских образований составляет несколько сотен метров. Отложения татарского яруса прослеживаются в обнаженных склонах оврагов.

Четвертичные отложения залегают почти сплошным маломощным чехлом  на образованиях татарского яруса и представлены сыртовыми древнеаллювиальными и современными аллювиально-делювиальными осадками.

Сыртовые отложения слагают поверхность водораздельных пространств. Представлены глинами желто-бурыми, красно-бурыми и зеленовато-серыми с прослоями песка, дресвы и щебня.

Делювиальные отложения покрывают коренные отложения на 2-й надпойменной террасе и аллювиальные отложения в пределах первой надпойменной террасы. На второй надпойменной террасе их полная мощность превышает 8 м, на первой колеблется от нескольких сантиметров до 4,0 м.  Делювиальные отложения представлены желто-бурыми слоистыми глинами и тяжелыми суглинками. Залегают под почвенно-растительным слоем – черноземом, мощностью 0,6-0,8 м.

Аллювиальные отложения представлены современными и древнеаллювиальными отложениями.

Современные аллювиальные отложения слагают пойму р. Большой Кинель и представлены в верхней части буровато- желтыми суглинками с линзами песков, в нижней – глинистыми мелкозернистыми песками и супесями. Мощность их колеблется в пределах 6,0-6,5 м.

Древнеаллювиальными отложениями сложена 1-я надпойменная терраса. Литологически, до глубины 8,0-10,0 м от поверхности земли, они представлены суглинками и глинами коричневато-желтыми, слоистыми, с тонкими линзами и прослоями мелких и пылеватых песков. На глубине 8,0–10,0 м глинистые аллювиальные отложения подстилаются мелкими песками, постепенно переходящими в гравийно-галечниковые отложения. Общая мощность аллювиальных отложений на 1-й надпойменной террасе составляет 15,0-18,0 м.

В геологическом строении территории, приуроченной к коренному склону долины р. Большой Кинель, принимают участие отложения татарского яруса верхней перми, представленные глинами серого, зеленовато-серого и красно-коричневого цвета с включениями щебня и дресвы карбонатных пород.

### 2.3.4. Гидрогеология

В границах проектируемой территории имеется несколько горизонтов подземных вод, связанных с четвертичными и коренными отложениями. Водоупором для них служат неогеновые глины и более плотные разности четвертичных глин.

На некоторых участках 1-й надпойменной террасы, на глубине 2,0-4,0 м от дневной поверхности встречается «верховодка», приуроченная к делювиальным суглинкам или песчаным линзам и прослойкам древне-аллювиальных отложений.

Первый от поверхности водоносный горизонт, имеющий повсеместное распространение в пределах пойменной и 1-й надпойменной террас - безнапорный, приурочен к аллювиальным отложениям долины р. Большой Кинель, имеет прямую гидравлическую связь с водами реки и ею дренируется.

Статический уровень первого от поверхности водоносного горизонта фиксируется на отметках 57,0 – 59,0 м, или на глубине порядка 8,0 – 11,0 м от поверхности 1-й надпойменной террасы.

Питание первого от поверхности водоносного горизонта осуществляется за счет инфильтрации атмосферных осадков и прямой гидравлической связи (особенно в период весеннего паводка) с основным поверхностным водным объектом – р. Большой Кинель. На отдельных участках возможно перетекание из делювиальных отложений и частичная разгрузка напорных вод из нижележащих водоносных горизонтов.

Областью разгрузки аллювиального водоносного комплекса являются русло р. Большой Кинель и тальвеги некоторых оврагов. Общее направление движения подземных вод – к руслу р. Большой Кинель.

До постройки в г. Похвистнево водопровода, аллювиальный водоносный горизонт являлся  основным источником водоснабжения местного населения. Эксплуатация горизонта осуществлялась преимущественно шахтными колодцами.

Несколько водоносных горизонтов, залегающих на различной глубине, известны в отложениях татарского яруса. Данные воды иногда обладают напором и, как правило, приурочены к прослоям трещиноватых известняков, доломитов и мергелей. В отдельных случаях подземные воды отложений татарского яруса питают аллювиальный водоносный горизонт, повышая при этом его минерализацию. Местами,  в пониженных частях рельефа, эти воды выклиниваются на дневную поверхность, где способствуют заболачиванию отдельных участков территории.

В основном, в границах городского округа Похвистнево, уровень залегания подземных вод не превышает глубины 5÷8 м. Хотя на территории самого г. Похвистнево отмечены участки с залеганием подземных вод на глубине 1,5÷ 3,5 м.

В силу прямой гидравлической связи с р. Большой Кинель уровни залегания подземных вод повторяют сезонные колебания уровня реки. Так, в период паводка за счет подпора со стороны р. Большой Кинель, на значительных участках исследуемой территории уровень грунтовых вод повышается на 1,5 – 2 м. Чем ближе к урезу реки, тем значительнее выражены колебания уровня подземных вод.

### 2.3.5. Опасные природные процессы

Для проектируемой территории характерно высокое стояние уровня воды р. Большой Кинель в период весеннего паводка. При этом затапливается большая часть поймы и некоторые участки надпойменной террасы. В период весенних паводков возможно повышение уровня грунтовых вод на 1-1,5 м против уровня, отмеченного при изысканиях, что вызывает подтопление части городских территорий.

Поскольку берега р. Большой Кинель в границах проектирования сложены рыхлыми легкоразмываемыми грунтами, при высоких уровнях воды вогнутые участки берегов подвергаются размыву, продукты размыва отлагаются на выпуклых участках берегов, т. е. происходит процесс переработки берегов волнами.

Таким образом, основными проявлениями опасных природных процессов в границах проектирования являются: затопление и подтопление паводковыми водами прибрежных территорий и переработка берегов р. Большой Кинель.

Опасность подтопления, но уже техногенного, существует также на территориях, где размещены сооружения нефтедобычи (п. Октябрьский), поскольку процессу нефтедобычи сопутствует технологическая закачка пластовых вод в продуктивные горизонты.

### 2.3.6. Инженерно-геологические условия

В границах исследуемой территории выделяют следующие основные инженерно-геологические элементы:

- Почвенно-растительный слой;

- Насыпной грунт;

- Суглинки и глины твердые, тугопластичные;

- Суглинки мягкопластичные с тонкими прослоями песка;

- Песок пылеватый, водонасыщенный;

- Глина полутвердая.

Почвенно-растительный слой представляет собой чернозем мелкокомковатой структуры с тонкими корнями растений. Мощность слоя от 0,2 м до 1,2 м.

Насыпной грунт представлен черноземом, перемешанным с суглинком, щебнем и строительным мусором. Мощность слоя от 0,8 м до 3,0 м.

Отмечается, что почвенно-растительный слой и суглинки обладают высокой коррозионной активностью по отношению к свинцовой и алюминиевой оболочкам кабеля и повышенной коррозионной активностью по отношению к углеродистой стали. Глинистые грунты обладают низкой коррозионной активностью. Глубина сезонного промерзания грунтов достигает 1,6 м.

Суглинки и глины как делювиальных, так и аллювиальных отложений, образуют одну сплошную толщу, заменяя друг друга по простиранию и мощности. Видимых границ между суглинками и глинами не прослеживается. Консистенция грунтов в большинстве случаев твердая и полутвердая. Как исключение в местах распространения «верховодки»  грунты приобретают текучепластичное и мягкопластичное состояние.

Грунтами оснований проектируемых зданий и сооружений при заложении их фундаментов на глубину 3-6 м будут служить глины и суглинки тугопластичные и мягкопластичные с прослоями песка.

Пески, которые могут оказаться в пределах активной зоны оснований зданий и сооружений, залегают отдельными линзообразными прослоями в глинистых отложениях 1-й надпойменной террасы. По визуальной оценке пески являются мелкими, пылеватыми, характеризуются средней плотностью сложения. Выше уровня грунтовых вод пески маловлажные.

Грунты, в основном, непросадочные и ненабухающие. Мощность их слоя составляет порядка 8-15 м.

В то же время, встречаются участки распространения просадочных грунтов. Просадочные свойства проявляются неравномерно на отдельных участках исследуемой территории в пределах 2-й надпойменной террасы. Так, просадочными являются суглинки в юго-западной части города на территории газонаполнительной станции и в районе, ограниченном улицами Калининградская, Буденного, Полевая, Ибряйкинская. Мощность просадочной толщи грунтов может достигать 2,3-7,0 м.

Следует учитывать возможность замачивания просадочных грунтов, поскольку, за счет аварийных утечек из подземных водонесущих коммуникаций, нарушения естественных потоков грунтовых вод, нарушения естественного режима испарения и стока, не исключается возможность образования техногенного горизонта грунтовых вод, уровень которого наиболее вероятен на глубине заложения коммуникаций и приямков.

Уровень залегания природных грунтовых вод - см. Гл. 3.1.4. «Гидрогеология». В инженерно-геологическом отношении определенную роль могут играть только два горизонта грунтовых вод: «верховодка» и аллювиальный водоносный горизонт. Грунтовые воды  гидрокарбонатно-сульфатные, натриево-кальциевые и кальциево- магниевые, пресные  и слабосолоноватые (сухой остаток 942-1610 мг/л), очень жесткие (общая жесткость 13-15,8 мг-экв/л). Обладают сульфатной агрессивностью по отношению к бетонам нормальной плотности из несульфатостойких цементов; не агрессивны к бетонам повышенной плотности.

В целом инженерно-геологические условия в границах городского округа Похвистнево не вполне благоприятны для строительства, ввиду наличия участков макропористых просадочных грунтов, участков высокого стояния уровня грунтовых вод и подтопления, связанного с подпором от р. Большой Кинель во время весенних паводков. В каждом конкретном случае планируемого строительства требуются целевые инженерно-геологические изыскания.

### 2.3.7. Гидрографическая сеть

Основная гидрографическая единица территории - р. Большой Кинель, которая берет начало на западном склоне возвышенности Общий Cырт, в 9км к юго-востоку от с. Алябьево Пономаревского района Оренбургской области и впадает в р.Самара, являясь ее правобережным притоком.а также мелкие реки – Ерыкла, Камышла, Кутлугуш. Общая длина реки р. Большой Кинель 422 км, протяженность в пределах городского округа Похвистнево – 16,52 км. Общая площадь водосборного бассейна до устья 14900 км2. Общее падение реки 265 км, средний уклон 0,6 %о, средняя высота водосбора 154 м.

Средняя скорость течения р. Большой Кинель 0,29 м/с. По данным Тимашевской гидрометеостанции, наибольшая средняя скорость течения реки  отмечалась 31.03.61 г. и составляла 1,09 м/с. Наименьшая средняя скорость, равная 0,09 м/с была зафиксирована 14.07.58 г.

Минимальный расход воды в год 95 % обеспеченности в период летней межени составляет 6,45 м3/с, в период зимней межени – 5, 27 м3/с.

Река Большой Кинель имеет широкую, до 3 км, хорошо разработанную долину с асимметричными склонами. Правый склон, как правило, крутой и обрывистый, левый – пологий, низменный. Русло извилистое, шириной от 10 до 120 м. Глубина меняется от 0,5 м до 5 м.

Река Большой Кинель относится к средневолжскому гидрологическому району, для которого характерно преимущественно снеговое питание (50-80 % снегового питания в годовом стоке рек). Характерны высокое весеннее половодье и устойчивые маловодные летне-осенние и зимние межени. Регистрируются дождевые паводки и обмеление в летний период. Река находится в подпоре от гидроузла Саратовского водохранилища. Подпор распространяется вверх по течению на 18 км, не достигая территории городского округа Похвистнево, поэтому в границах исследуемой территории проходит один пик весеннего паводка. Максимальный уровень р. Большой Кинель 10% обеспеченности составляет 67,3 м.

В районе г. Похвистнево в р. Большой Кинель впадают небольшие притоки: справа Савруша и Кутлугуш, слева – Аверкино и  Грязнуха.

### 2.3.8.  Почвенный покров и растительность

По условиям геоботанического районирования территория Похвистневского района относится к южной части лесостепной зоны и располагается на стыке лесостепной и степной провинций Высокого Заволжья. Природные условия, характерные для названных природно-географических зон определяют фоновый растительный покров, который представлен, соответственно, лесными (с преобладанием дуба, липы, сосны, осины и березы), луговыми и степными формациями.

В современных условиях растительный покров исследуемой территории с одной стороны характеризуется значительным видовым разнообразием, с другой - высокой степенью антропогенной преобразованности. В результате интенсивной  хозяйственной деятельности, естественные растительные сообщества на значительных площадях были уничтожены.

Так, в границах городского округа Похвистнево в основном встречаются насаждения из мелколиственных пород (осина, береза, липа, тополь, клен) являющиеся вторичными, сменившими после вырубки другие лесообразующие породы.

Естественные растительные сообщества, в виде небольших по площади участков, сохранились только в пойме р. Большой Кинель, по днищам и склонам оврагов и  балок.

В пойме р. Большой Кинель наибольшее распространение получила кустарниковая растительность, которая представлена, в основном, ивой и черемухой. Травостой представлен разнотравно-злаковым составом, где преобладают мятлик, тимофеевка луговая, пырей ползучий, лисохвост луговой. Из бобовых – клевер розовый и белый. В пониженных участках поймы, где увлажненность более интенсивная, растительность представлена разнотравно-ковыльно-осоковым лугом.

На приовражных склонах преобладают разновидности полынно-типчаковой степи: типчак, полынок, ковыль, мятлик узколистный, составляющие 60-70 % травостоя. Остальные – разнотравье и бобовые. В разнотравье преобладают тысячелистник, одуванчик, подорожник, земляника, бедренец камнеломковый.

По днищам оврагов и балок, в основном, распространены злаковые разновидности трав: типчак, пырей ползучий, костер безостый, мятлик луговой, полевица.

### 2.3.9. Полезные ископаемые

В границах городского округа Похвистнево, в районе п. Октябрьский расположены законсервированное Калиновское месторождение газа и эксплуатируемое Яблоневское месторождение нефти.

Кроме того, в границах проектирования расположены месторождения:

- Похвистневское месторождение песчано-гравийных материалов (Мало-Ибряйкинский  участок);

- Похвистневское месторождение подземных вод;

- Похвистневское месторождение глин и суглинков

- Похвистневское месторождение кирпичных глин.

### 2.3.10. Природные рекреационные ресурсы

Рекреационные ресурсы городского округа Похвистнево включают в себя парки, сады, лесопарки, пляжи. Для отдыха жителями используется пойма реки Большой Кинель.

В рекреационные зоны могут включаться особо охраняемые природные территории и природные объекты. Так, в 6 км к северу от города Похвистнево находится особоохраняемая природная территория, памятник природы регионального значения – гора Копейка, которая также используется местными жителями как объект рекреации.

Территория в границах городского округа Похвистнево и Похвистневского района в целом имеет сложный рельеф, живописный ландшафт, благоприятные климатические условия, что делает возможным развитие разнообразных видов рекреации, оздоровления населения и туризма.

## 2.4. Оценка природно-ресурсного потенциала

Природно-ресурсный потенциал в границах проектирования определяется:

- Ресурсами поверхностных вод: рек, прудов, озер;

- Наличием ресурсов полезных ископаемых:

  - глин;

  - суглинков;

  - гипса.

- Почвенными ресурсами.

- Природными рекреационными ресурсами акваторий и пойм рек; акваторий и прибрежных зон прудов и озер, особоохраняемых природных территорий).

Оценка природно-ресурсного потенциала позволяет сделать выводы, что на территории  городского округа Похвистнево имеются  благоприятные условия для развития  существующих и создания новых производств.

Городской округ Похвистнево занимает выгодное географическое положение. Благоприятный климат, наличие месторождений полезных ископаемых создает благоприятные условия для вовлечения инвестиций, создания новых рабочих мест. Земельные и почвенные ресурсы могут обеспечить достаточный объем производства сельскохозяйственной продукции для развития предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности.

Природные рекреационные ресурсы: леса,  акватории рек, акватории и прибрежные зоны прудов, наличие особо охраняемых природных территорий позволяют развивать систему рекреации и туризма в границах проектирования.

По данным института природных ресурсов и природопользования Самарской области, на территории Похвистневского района почти 5% запасов нефти относится к объектам, которые законсервированы. По всем залежам нефти неразрабатываемых месторождений (Больше-Толкайское, Калиновское, Плотниковское, Южно-Плотниковское) выполнены расчеты, исходя из которых, можно спрогнозировать дополнительную добычу нефти в Похвистневском районе. В целом из ныне неразрабатываемых месторождений при вводе их в ближайшей перспективе в эксплуатацию в 2005-2010 гг. будет ежегодно добываться 100-150 тыс.тн.

В то же время на территории Похвистневского района имеется несколько неразрабатываемых месторождений нефти. Ввод их в разработку в значительной мере улучшит ситуацию с годовыми объемами нефтедобычи. С вводом этих месторождений в разработку в ближайшей перспективе, нефтедобыча в Похвистневском районе все больше может стабилизироваться

Прогнозные ресурсы нефти Похвистневского района (геологические/извлекаемые) составляют 84481/21974 тыс.тн.

Анализ перспектив развития нефтедобычи в районе показывает, что минерально-сырьевая база углеводородного сырья Похвистневского района используется далеко не в полном объеме, необходимо активизировать работы по осуществлению нефтедобычи на ныне законсервированных месторождениях, активизировать освоение неразведанных ресурсов нефти и газа.

Развитие ресурсной базы минерально-строительного Похвистневского района связано с освоением месторождений кирпичного сырья, керамзитовых глин, песчано-гравийных материалов, песков строительных, карбонатных пород на строительный камень.

Геологические и горнотехнические условия позволяют расширить на территории Похвистневского района добычу кирпичного сырья, керамзитовых глин, строительного камня, песка-отощителя.

Земельные ресурсы обеспечивают достаточный объем производства сельскохозяйственной продукции для развития в г. Похвистнево предприятий перерабатывающей промышленности. Водные ресурсы на фоне Поволжского региона сравнительно невелики. Лесные богатства района с подавляющим преобладанием лиственных пород деревьев в качестве природного ресурса для экономики территории в настоящее время используются.

- Из изложенного вытекает, что географическое положение и природно- ресурсный потенциал территории открывают следующие возможности для ее экономического развития:

-  использование расположения г.  Похвистнево на стратегических железнодорожных и автомобильных магистралях для развития торговли и  инфраструктуры, соответствующих подотраслей транспорта.

-   использование   особенностей   рельефа   региона,   ландшафт благоприятных климатических условий и экологической обстановки для развития разнообразных видов рекреации, оздоровления населения и туризма;

-   повышение эффективности  использования  природных ресурсов путем внедрения технологий, позволяющих максимально использовать истощающиеся запасы нефти;

-   разработка   месторождений   гравия,   глины   и   известняка с одновременным развитием стройиндустрии;

- развитие перерабатывающей и пищевой промышленности на основе сырья,   производимого   сельскохозяйственными   предприятия Похвистневского района. Большая площадь пастбищ и сенокосов создает условия для развития кормовой базы животноводства;

-    строительство   и   эксплуатация   ветроэлектростанций, обеспечивающих экологически чистую энергию;

-   разработка   лесных   ресурсов   с   одновременной   организацией деревообрабатывающих   производств   строительного,   мебельного профиля и др.

# 3. Современное использование территории. Анализ градостроительной ситуации городского округа Похвистнево

## 3.1. Анализ демографической ситуации в г.о. Похвистнево

Традиционно определение генеральной линии развития города начиналось с определения перспективной численности его населения. Основой таких расчетов, как правило, был градообразующий фактор – развитие промышленного комплекса, предполагающее рост занятости населения в этой сфере.

В настоящее время промышленный комплекс подвергся серьезным качественным изменениям, и для определения демографических тенденций в современном градорегулировании целесообразно опираться на демографический анализ.

Одним из ведущих методических положений демографического анализа является изучение демографических событий во времени, поскольку именно оно является их важнейшей доминантой.

Другим важным параметром является территория, так как демографические события происходят не только во времени, но и в определенной стране, ее регионе или определенном поселении. Таким образом, демографический анализ  осуществляется относительно двух координат – времени и пространства. При этом учитываются и социально-экономические и социально-культурные факторы, определяющие механизм демографического поведения, отношения населения к проблемам рождаемости, смертности, перемещения (миграционное поведение), семейно-брачных отношений.

В рамках демографического анализа выявляются качественные закономерности развития отдельных демографических процессов и воспроизводства населения в целом, в их социально-экономической обусловленности, что  позволяет определить размеры населения, объяснить его рост или сокращение. Изучение численности, состава и динамики населения позволяет судить о возможностях и приоритетах социально-экономического развития крупного города.

ОСНОВНЫЕ ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПОХВИСТНЕВО

История становления и развития городского округа Похвистнево тесно связана с  развитием демографических процессов, протекающих в Самарской области и в Российской Федерации в целом.

Возникший как пристанционный поселок в период строительства железной дороги «Самара-Уфа» и открытия движения поездов по Самаро-Златоустовской железной дороге в конце XIX века, Похвистнево в 1929 году становится районным центром.

Наиболее интенсивный рост и развитие поселок приобрел с открытием и  разработкой нефтяных месторождений в 1939 году. Параллельно с развитием нефтедобычи шло бурное развитие газовой промышленности. В городе формируется ряд предприятий. В 1947 году поселок получил статус города.

В 1989 году население поселка Железнодорожников составляло 250 человек, спустя 100 лет его численность увеличилась до 29,2 тысяч человек. Таким образом, на протяжении последних десятилетий численность населения г.о.Похвистнево была близкой к стабильному. Рис. 1 Динамика численности населения г.о. Похвистнево.

На 1.01.2009 года в г.о. Похвистнево  проживало 29092 человека.

В результате анализа динамики естественного движения населения городского округа Похвистнево, удалось установить, что для него, как и для Самарской области в целом, также характерны процессы депопуляции. Уровень смертности на протяжении последних 19-и лет превышал уровень рождаемости. Миграционный прирост на протяжении этого периода колебался, иногда компенсируя естественную убыль населения. В последние годы наблюдается затухание миграционных процессов в области и в городском округе соответственно. Рис. 2 Динамика естественного и механического прироста населения городского округа Похвистнево. С 2005 года численность населения городского округа Похвистнево практически неизменна.

В настоящее время в г.о. Похвистнево превышение числа умерших над числом родившихся является определяющей характеристикой демографических процессов. В совокупности за 2003 – 2008 годы естественная убыль составила 1,4 тыс. человек или 4,8% от численности населения по состоянию на 2003 год.

Наблюдаемая в регионе и в городском округе Похвистнево депопуляция объясняется тем, что социально-экономические преобразования, произошедшие в стране в начале 90-х годов, совпали с периодом уменьшения численности населения, обусловленного сокращением доли женщин репродуктивного возраста, являющимся следствием Великой Отечественной войны и урбанизации, вызвавшей смену демографических установок населения.

В последние годы наметились перемены в лучшую сторону – уровень рождаемости вырос с 7,1 в 2000 г. до 12,1 в 2007 г.,  но это связано, прежде всего, с увеличением доли населения, входящего в репродуктивный возраст. По сравнению с 2000 годом коэффициент естественной убыли уменьшился на 6,5 промилле, и составил в 2007 году – 5,9 промилле. Однако сегодня в репродуктивный возраст вступает поколение, рожденное в период «перестройки», и показатели естественного прироста стали ухудшаться.

РОЖДАЕМОСТЬ

В 2008 году коэффициент рождаемости в г.о. Похвистнево составил 10,6 промилле, что ниже, чем у населения Самарской области (11,4). В рейтинге городов Самарской области по уровню рождаемости Похвистнево занимает 8-е место.

Как показывают данные, в г.о. Похвистнево в структуре родившихся по очередности доминируют первые и вторые рождения, что является доказательством твердых ориентиров семей, сложившихся в городе, на одно-двухдетную модель семьи, при явно выраженном предпочтении однодетной модели.

Демографическое поведение семьи непосредственно зависит от условий образа жизни членов семьи, от их обеспеченности работой, от надежности доходов на завтрашний день. К сожалению, экономическое положение семьи в последние годы сильно изменилось в отрицательную сторону. Под воздействием социально-экономических и психологических факторов у молодых семей потребность в детях ослабевает.

В результате ориентации семей на малодетность, откладывания первых рождений, снижения репродуктивных возможностей сформировался суженный характер естественного воспроизводства населения.

Это явление имеет далеко идущие экономические последствия – уменьшение в перспективе численности трудовых ресурсов, постарение трудового потенциала, рост заболеваемости, увеличение демографической нагрузки пожилыми людьми и рост затрат на их социальное обеспечение, снижение возможностей экономического роста.

Низкий уровень рождаемости наряду с высоким уровнем смертности деформирует возрастную структуру населения, ускоряет процесс его старения, а в перспективе может дестабилизировать социальную и пенсионную системы.  Рис. 3 Коэффициенты естественного движения населения г.о. Похвистнево. Рис. 4. Коэффициенты естественного движения городского и сельского населения г.о. Похвистнево.

СМЕРТНОСТЬ

По сравнению со средними показателями по Самарской области, смертность в г.о. Похвистнево в 2008 году на 1,2 промилле выше. В структуре умерших по полу наблюдается преобладание мужчин. Разные социальные роли, которые выполняют мужчина и женщина в обществе, обуславливают специфику их занятости в производственной сфере. Мужчины чаще включаются во вредные для здоровья виды деятельности. Среди них более распространены нерациональные стереотипы поведения: курение, неумеренное потребление алкоголя, слабое внимание к своему здоровью. В свою очередь алкоголизм повышает смертность от несчастных случаев, отравлений, травм, убийств и самоубийств.

В структуре причин смертности населения Самарской области на первом месте остаются болезни сердечнососудистой системы – 50,7%, на втором – несчастные случаи, отравления и травмы – 13,3%, на третьем – новообразования – 13,0%. Наблюдается рост смертности от несчастных случаев, а также от новообразований.

Особого внимания требует проблема смертности населения в трудоспособном возрасте. В структуре умерших в рабочих возрастах в 2008 году первое место занимают причины смерти от несчастных случаев, отравлений и травм, на втором месте находятся болезни системы кровообращения, на третьем новообразования. Очевидно, данные тенденции характерны и для населения г.о. Похвистнево.

В целях сохранения накопленных потенциальных трудовых ресурсов остро встает необходимость проведения мероприятий, направленных на снижение смертности населения в рабочих возрастах. Основная часть трудоспособного населения погибает под воздействием внешних факторов, поэтому устранение или уменьшение их влияния на человека может быть использовано как один из методов снижения смертности населения в целом.

Уровень младенческой смертности в г.о. Похвистнево в 2008 году составил 16,2  промилле. Это почти в 2,5 раза выше среднерегионального показателя (6,7 промилле). Рис. 5 Младенческая смертность.  Около половины случаев смерти детей в возрасте до 1 года пришлось на состояния, возникающие в перинатальный период. В этой связи приоритетным  направлением демографической политики в г.о. Похвистнево должно стать снижение уровня младенческой смертности и, прежде всего,  снижение уровня перинатальной смертности.

В целом снижение смертности населения в настоящее время является одним из эффективных способов противостоять тенденциям депопуляции. Для этого необходимы меры, направленные на повышение уровня жизни населения, улучшение экологической обстановки, повышение доступности качественного здравоохранения. Для снижения заболеваемости – одного из основных факторов высокой смертности, необходима широкая пропаганда здорового образа жизни, направленная на изменение самосохранительного поведения населения.

ПОЛОВОЗРАСТНАЯ СТРУКТУРА

Тенденция к сокращению численности населения, сложившаяся в 90-е годы, привела к изменениям в половозрастной структуре. Из-за более высокой смертности мужчин усилилась диспропорция численности мужчин и женщин. Перевес численности женщин растет от молодых к более пожилым возрастам. В г.о. Похвистнево превышение численности женщин над численностью мужчин начинается с 15-19 лет и последовательно возрастает. Однако в активном детородном возрасте (20-24 года) наблюдается существенная диспропорция в  сторону мужского населения, что также негативно отражается на семейно-брачных отношениях, воспроизводстве населения, увеличении числа неполных семей.

Диспропорция полов, низкий уровень рождаемости и рост численности лиц в старших возрастах (65 лет и старше) накладывает отпечаток на средний возраст населения. В г.о. Похвистнево в 2008 году он составил 39,5 лет (в Самарской области – 39,3 лет, в Российской Федерации – 38,8 лет).

Ожидаемая продолжительность жизни населения г.о. Похвистнево в 2007 году составила 64,02 года. Это примерно на 3,2 года меньше, чем по Самарской области в целом.

Демографические тенденции 90-х годов сказались и на возрастной структуре населения г.о. Похвистнево, соотношении численности лиц нетрудоспособного и трудоспособного возрастов. Доля детей и подростков в возрасте от 0 до 15 лет сократилась. В 2008 году доля населения в возрасте моложе трудоспособного составила 15,2%, в трудоспособном возрасте – 62,8%, старше трудоспособного – 22,0%.  Рис. 6 Динамика распределения населения по основным возрастным группам.

Происходящие изменения в возрастной структуре населения влекут за собой изменения показателей демографической нагрузки. В 2008 году на 1000 лиц трудоспособного возраста в г.о. Похвистнево пришлось 587 нетрудоспособных, таким образом, уровень демографической нагрузки в г.о. Похвистнево выше, чем по населению Самарской области в целом.

БРАКИ И РАЗВОДЫ

Брачность – один из процессов естественного движения населения, активно влияющий на его воспроизводство. Уровень рождаемости, смертности, а, следовательно, и половозрастная структура населения в определенной мере зависят от семейно-брачных отношений.

В последние годы вследствие улучшающейся экономической ситуации в стране, адаптации молодежи к новым условиям жизни отмечается некоторый рост числа заключаемых браков. Общий коэффициент брачности в Похвистнево  сложился на уровне 7,3 браков на 1000 человек, что ниже показателя по Самарской области, где коэффициент брачности составил 8,7. Наибольшая доля вступивших в брак приходится на возрастную группу 18-24 года.

В последнее время стали широко распространены нерегистрируемые браки – «консенсуальные». В Самарской области из общего числа супружеских пар более 8% состоят в незарегистрированном браке.

Развод – один из возможных путей прекращения брака, ставший массовым явлением, приводит к негативным последствиям для общества, так как ведет к разрушению семьи и косвенно влияет на число детей в ней. Общий коэффициент разводимости в г.о. Похвистнево в 2008 году составил 5,5 разводов на 1000 жителей против 5,2 – в Самарской области.

По статистике наибольшее число разводов происходит в возрасте 25-39 лет, т.е. выпадает на самый зрелый репродуктивный возраст населения, что негативно сказывается на процессе естественного воспроизводства населения.

Брачность проявляет зависимость от экономической конъюнктуры, понижаясь в периоды кризисов. Поэтому в современных условиях актуальным становится проведение эффективной семейной политики, направленной на создание условий для сочетания семейных и производственных функций, а также на экономическую поддержку семей.

МИГРАЦИЯ НАСЕЛЕНИЯ

Миграция – один из самых сложных социально-экономических процессов, подверженных воздействию комплекса политических, экономических, социальных отношений, который существенно влияет на изменение численности населения и его территориальное размещение.

Самарская область всегда являлась миграционно привлекательным регионом, в г.о. Похвистнево величина миграционного потока колебалась, при этом на протяжении длительного периода (18 лет) сохраняла положительные значения. Таким образом, миграция смягчает процесс депопуляции, оказывая тем самым положительное воздействие на численный состав населения городского округа и на демографическую ситуацию в целом. Рис. 7 Общие итоги миграции населения по Самарской области и городскому округу Похвистнево.

Положительное сальдо миграции в городском округе формируется в основном за счет внутрирегиональной (в пределах области).

В настоящее время для городского округа Похвистнево очень важно обеспечить регулирование миграционных процессов, в первую очередь это касается внешних миграционных потоков. Особое значение имеет создание благоприятных условий для закрепления молодых специалистов, приехавших в поисках работы, а также молодежи, получающей образование в учебных заведениях городского округа. В условиях суженного режима воспроизводства населения важно не допустить отток людей за пределы городского округа, особенно трудоспособного возраста.

## 3.2. Современное землепользование городского округа  Похвистнево

Требования к освоению земель дифференцируются для различных видов их функционального назначения, режимов землепользования и охраны.

В соответствии с действующим Земельным кодексом РФ (Федеральный закон от 25.10.2001г. № 136-ФЗ) земли в Российской Федерации  по целевому назначению подразделяются на следующие категории:

1)  земли сельскохозяйственного назначения;

2)  земли поселений;

3) земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения;

4)  земли особо охраняемых территорий и объектов;

5)  земли лесного фонда;

6)  земли водного фонда;

7)  земли запаса.

Каждая категория земель характеризуется определенным правовым режимом использования - законодательно закрепленными правилами использования земель.

22 февраля 2005 года Самарской Губернской Думой принят закон Самарской области «Об установлении границ городского округа Похвистнево Самарской области», согласно которому город Похвистнево и поселок Октябрьский вошли в состав городского округа Похвистнево.

Общая площадь земель в административных территориальных границах городского округа Похвистнево составляет - 6477 га, согласно отчету о наличии и распределении общих площадей г.о. Похвистнево по видам использования земель и формам собственности по состоянию на 1 января 2009 года (утверждено Постановлением Главы городского округа Похвистнево № 112 от 02.02.2009 г.).

В соответствии со ст.83,85 Земельного кодекса РФ данные земли относятся к категории земель населенных пунктов и делятся по составу:

1)  земли жилой застройки – 444 га,

в том числе: многоэтажной – 61 га, индивидуальной – 383 га;

2) земли общественно-деловой застройки – 438 га;

3) земли промышленности – 502 га;

4) земли общего пользования – 224 га;

5) земли транспорта, связи, инженерных коммуникаций – 165 га,

в том числе: железнодорожного – 108 га, автомобильного – 56 га;

6)  земли сельскохозяйственного использования – 4399 га,

в том числе: садоводство – 262 га, огородничество -19 га;

7)  земли лесного фонда – 97 га;

8)  земли водного фонда – 36 га;

9) земли, не вовлеченные в градостроительную или иную деятельность –  158 га;

10) земли под объектами иного специального значения – 14 га.

## 3.3. Внешняя инженерно - транспортная инфраструктура гогодского округа Похвистнево

Зона инженерной и транспортной инфраструктуры предназначена для размещения и функционирования сооружений коммуникаций железнодорожного, автомобильного, речного, воздушного и трубопроводного транспорта, связи.

Расстояние от областного центра г.Самары до административного центра городского округ Похвистнево – г.Похвистнево составляет - 165 км.

В настоящее время внешняя транспортная инфраструктура г.о.Похвистнево сформирована:

 Автодорогой общего пользования регионального или межмуниципального значения «Самара-Бугуруслан» (км 155,44 – км 164);

- Автодорогой общего пользования регионального или межмуниципального значения "Самара-Бугуруслан" -  Яблоня -  "Самара - Бугуруслан" - Березняки;

- Федеральной железной дорогой «Москва-Рязань-Саранск-Самара-Уфа-Челябинск».

### 3.3.1. Автомобильный транспорт

Внешнее сообщение г.о. Похвистнево с областным центром г.Самара осуществляется автотранспортом по автодороге общего пользования регионального или межмуниципального значения “Самара – Бугуруслан” (Р-225, III-II категории).

Связь населенных пунктов, входящих в состав городского округа г. Похвистнево и п. Октябрьский осуществляется по автодороге общего пользования регионального или межмуниципального значения "Самара-Бугуруслан" -  Яблоня -  "Самара - Бугуруслан" - Березняки.

Перечень автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения на территории городского округа Похвистнево Самарской области приведен согласно «Переченю автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Самарской области», утвержденному Правительством Самарской области от 9.08.2006 г. №106 (в ред. Постановления от 04.03.2009 г. №69), см. табл.№3.

Таблица №3

«Перечень автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения на территории городского округа Похвистнево Самарской области»

| № п/п | Идентификационный номер | Наименование автомобильной дороги общего пользования | Общая протяженность, км | Асфальто-бетонные, км |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 6310441000743 | "Самара - Бугуруслан" - Яблоня - "Самара -Бугуруслан" - Березняки | 2,800 | 2,800 |
| 2 | 6310441000813 | Самара - Бугуруслан (км 155,44 - км 164) | 8,560 | 8,560 |
| 3 | 6310441000814 | Самара - Бугуруслан" - Малое Ибряйкино - Ясная Поляна (км 0 - км 1) | 1,000 | 1,000 |
| 4 | 6310441000825 | "Самара - Бугуруслан" - Березняки (км 27 - км 37) | 10,000 | 10,000 |
|  | Итого: |  | 22,360 | 22,360 |

Межселенные перемещения населения города осуществляются через железнодорожный вокзал и автовокзал. Автовокзал расположен в Северном районе г.Похвистнево по ул.Революционной, 8;  железнодорожный вокзал – в Южном районе по ул.Кооперативной. В городском округе Похвистнево существует маршрут пригородного автобуса «Самара-Похвистнево».

Расстояние от г.Похвистнево до областного центра г.Самары – 165 км, от п. Октябрьский до г. Похвистнево – 36 км.

Главный въезд в город осуществляется с автодороги общего пользования регионального или межмуниципального значения  «Самара – Бугуруслан». По этой дороге через город Похвистнево осуществляется транзитное движение автотранспорта, что противоречит нормативным требованиям и негативно влияет на внутригородские процессы жизнедеятельности города. Часть транзитного потока автотранспорта пересекает территорию города в восточной ее части и не проходит по застроенным территориям. Другая часть потока транзитного движения проходит по территории города с северного направления и осуществляется, в основном, по улице Лермонтова.

### 3.3.2. Железнодорожный транспорт

В настоящее время через г.о. Похвистнево проходит федеральная железная дорога «Москва-Рязань-Саранск-Самара-Уфа-Челябинск», входящая в состав железнодорожной сети Самарского узла.

Железная дорога «Москва-Рязань-Саранск-Самара-Уфа-Челябинск» является магистральной дорогой, вид тяги - электрофицированная, количество путей – два пути. Преобладающим направлением грузопотоков является направление – Уфа-Самара-Саранск.

Линия обеспечивает грузовые и пассажирские перевозки, связанные с г.о. Самара, Сызрань, Чапаевск, Безенчук, Похвистнево, Отрадный.

Город Похвистнево является одной из крупных узловых железнодорожных станций, обеспечивающих прямые перевозки в различные регионы России, страны СНГ и дальнего зарубежья.

Железнодорожная станция Похвистнево расположена в центре города. Здесь останавливается большинство поездов, следующих в Москву, на Урал и в Среднюю Азию. Ст. Похвистнево – является грузопассажирской станцией.

Характеристика железнодорожных станций представлена в таблице №4  по данным управления Куйбышевской железной дороги - ОАО «РЖД».

Таблица №4

Характеристика железнодорожной станции

(на 01.01.2009 г.)

| № п.п. | Название | Грузооборот (тонн) |  | Пассажирооборот (тыс.пасс-км) | Количество перевезенных пассажиров (чел.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | погрузка | выгрузка |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 |
| 1 | Похвистнево | 55572 | 305798 | 45859,411 | 524807 |

### 3.3.3. Воздушный транспорт

Обслуживание населения городского округа Похвистнево воздушными перевозками осуществляется через международный аэропорт «Курумоч», расположенный в  175 км от г. Похвистнево.

Международный аэропорт «Курумоч» является крупнейшим аэропортом Поволжья и обеспечивает грузовые и, в большей степени, пассажирские перевозки, в том числе, обеспечивая внешние связи Самарской области, принимает все типы гражданских самолетов. Аэропорт имеет две взлетно-посадочные полосы. В составе аэропорта «Курумоч» имеются система терминалов общей площадью более 11000 кв. м. и грузовой комплекс. Площадь аэропорта «Курумоч» составляет 590 га. Из аэропорта выполняются рейсы практически во все крупные города России, в столицы стран СНГ, а также Турцию, Объединенные Арабские Эмираты, Израиль, Германию, Чехию, Австралию, Италию и другие страны. В соответствии с разработанной Концепцией развития аэродромной (аэропортовой) сети гражданской авиации Российской Федерации на период до 2020 года международный аэропорт «Курумоч» входит в перечень из 12 международных узловых аэропортов (хабов) федеральной базовой авиатранспортной системы.

### 3.3.4. Трубопроводный транспорт и ЛЭП

В границах городского округа Похвистнево нет коридоров магистральных  инженерных сетей.

За границей городского округа Похвистнево с юго-запада на юго-восток от г.Похвистнево проходят коридоры магистральных трубопроводов:

- Магистральный нефтепровод «Нижневартовск - Самара» - Ǿ 1220 мм; н/п «Бугуруслан – Сызрань», Ǿ 500 мм; 2 н/п «Бавлы-Самара I», Ǿ 377 мм и 325 мм; н/п «Бавлы-Самара II», Ǿ529; продуктопровод – «Уфа-Западное направление», Ǿ530 мм; нефтепровод «Яблоня-Похвистнево», Ǿ219 мм.

- Магистральный нефтепровод «Яблоня-Похвистнево», Ǿ200 мм; газопровод «Яблоня-Похвистнево-Бугуруслан», Ǿ200 мм; нефтепровод «Яблоня-Похвистнево», Ǿ250 мм.

К северу от г. Похвистнево проходит коридор магистральных трубопроводов: газопровод «Красные Пески-Бугуруслан», Ǿ325 мм; 2 нефтепровод «Красные Пески – НПС УКОН», Ǿ300 мм.

Согласно СНиП 2.05.06-85 «Магистральные трубопроводы», минимально допустимые расстояния:

- от нефтепроводов до жилых и общественных зданий – 200 м (Ǿ 1220 мм); 100 м (от Ǿ 300 – Ǿ 500 мм); 75 м (Ǿ 300 мм);

- от газопроводов до жилых и общественных зданий - 350 м (Ǿ 125 - Ǿ 150 мм); 200 м  (Ǿ 75 – Ǿ 100 мм).

В границах городского округа Похвистнево: западную часть от ПС «Похвистнево-I» 110/35/10 кВ и восточную часть от ПС «Похвистнево-II» 110/35/10 кВ пересекают коридоры ЛЭП.

Для предотвращения вредного воздействия сооружений и коммуникаций транспорта, связи, инженерного оборудования на среду жизнедеятельности необходимо соблюдать границы отвода и санитарно-защитные зоны от таких объектов до территорий жилых, общественно-деловых и рекреационных зон.

Территории в границах отвода сооружений и коммуникаций транспорта, связи, инженерного оборудования и их санитарно-защитных зон подлежат благоустройству с учетом технических и эксплуатационных характеристик таких сооружений и коммуникаций.

Зона включает в себя:

- полосу отвода и санитарно-защитную зону железной дороги федерального значения;

- коридоры магистральных трубопроводов и ЛЭП;

- территорию очистных сооружений;

- территорию водозаборов.

См.Том 7. Лист № 4.  «Схема зон с особыми условиями использования территории городского округа Похвистнево Самарской области, в части г. Похвистнево», Лист № 5.  «Схема зон с особыми условиями использования территории городского округа Похвистнево Самарской области, в части п. Октябрьский».

См.Том 7. Лист №6. На «Схеме функционального зонирования городского округа Похвистнево Самарской области в части г. Похвистнево» выделены основные коридоры ЛЭП и магистральные линии трубопроводов.

## 3.4. Планировочная структура городского округа Похвистнево

Планировочная структура населенных пунктов городского округа Похвистнево подчинена особенностям рельефа, гидрографической ситуации.

Городской округ Похвистнево включает в себя город Похвистнево, расположенный на левом берегу реки Большой Кинель и поселок Октябрьский, расположенный на левом берегу реки Малый Кинель в южной части Похвистневского района.

Поселок Октябрьский расположен автономно, соединяет его с г.Похвистнево автодорога общего пользования регионального или межмуниципального значения "Самара-Бугуруслан"-Яблоня - "Самара - Бугуруслан" - Березняки.

Территория городского  округа Похвистнево ограничена:

- с севера – рекой Большой Кинель и землями Похвистневского района;

- с запада – землями Похвистневского района;

- с востока – землями Оренбургской области;

- с юга – землями Похвистневского и Кинель-Черкасского районов.

Главный въезд в г.о. Похвистнево осуществляется с южной стороны, с автодороги общего пользования регионального или межмуниципального «Самара – Бугуруслан».

См. Том 2. Лист №1. «План современного использования территории городского округа Похвистнево Самарской области».

### 3.4. 1. Планировочная структура г. Похвистнево

Планировочная структура города Похвистнево сложилась в результате его развития вокруг крупного железнодорожного узла.

Главный въезд в город осуществляется с южной стороны по автодороге общего пользования регионального или межмуниципального значения «Самара – Бугуруслан» далее по ул.Бережкова.

В Северный район г. Похвистнево – въезд  осуществляется с автодороги общего пользования регионального или межмуниципального «Старопохвистнево – Исаково».

Железная дорога «Москва-Рязань-Саранск-Самара-Уфа-Челябинск» делит городскую территорию на две части: Северный жилой район и Южный жилой район.

Архитектурно-планировочная структура города характеризуется регулярной прямоугольной сеткой улиц, имеющих направление с северо-запада на юго-восток и с северо-востока на юго-запад.

Жилая территория занимает благоприятную, по природным факторам, территорию для жилой застройки. Жилая застройка представлена 1-2х этажными усадебными и многоквартирными 2х, 3х, 4х, 5-ти, 9-ти этажными домами. Промышленные и коммунально-складские территории в основном тяготеют к железнодорожной магистрали.

В границах города Похвистнево сложились следующие  жилые районы:

1. Северный район города Похвистнево возник со строительством железной дороги, расположен между р. Большой Кинель и железной дорогой. Территория имеет спокойный рельеф, с общим уклоном к р.Большой Кинель.

В Северной части сосредоточен основной капитальный жилой фонд, представленный 1-2х этажной усадебной и 2х, 3х, 4х, 5-ти и 9-ти этажной многоквартирной застройкой.

Здесь расположен административный и культурный центр города. На пересечении ул. Советской и Комсомольской находится главная площадь города, основные общественные здания, автовокзал. Для отдыха населения в Северном районе имеется  2 сквера.

2. Южный район города Похвистнево расположен между железной дорогой и автодорогой «Самара-Бугуруслан».  Территория имеет спокойный рельеф. Жилая застройка представлена 1-2х этажными усадебными, 2х, 5-ти,  этажными многоквартирными жилыми домами.

Объекты культурно-бытового назначения  расположены на территории не равномерно и не составляют единого архитектурно пространственного комплекса. В Южной части расположен железнодорожный вокзал.

Между Северным и Южным районами города недостаточно развита транспортная связь. Их соединяет только один водопропускной тоннель под железнодорожными путями, приспособленный под автомобильный переезд.

Переезд для транзитного транспорта расположен в восточной части города. Пешеходная связь осуществляется по перекидному мосту через железную дорогу и через водопропускной тоннель.

3. Часть города Венера расположена в восточной части города Похвистнево, к северу от железной дороги. Это - район индивидуальной жилой застройки. Из объектов культурно-бытового обслуживания здесь расположены средняя школа, детский сад, дом культуры, магазин.

4. Часть города Красные Пески расположена в северо-западной части г.Похвистнево. Жилая застройка представлена 1-2х этажными усадебными, 2х  этажными многоквартирными домами. Имеет свой общественный подцентр.

Зеленые насаждения общего пользования г. Похвистнево представлены парком «Юбилейный», скверами и заброшенным загородным парком, расположенным за границей городского округа, через р.Бол.Кинель.

Производственная и коммунально-складская зона г. Похвистнево сформировалась в северо-восточной, восточной части города, вдоль железной дороги и в юго-восточной части города, вдоль автодороги «Самара-Бугуруслан». Производственная зона представлена предприятиями нефтегазодобывающей промышленности, электроэнергетики, машиностроения, металлообработки, деревообрабатывающей (мебельной) и пищевой промышленности, производства стройматериалов.

Объекты производственной зоны взаимосвязаны между собой и планировочно увязаны с жилой зоной транспортными и пешеходными связями.

Зона специального назначения

На территории города Похвистнево расположено три кладбища: два - в восточной части Южного района; одно – в западной части Южного района города.

Скотомогильника на территории городского округа Похвистнево нет.

Полигон для твердых бытовых отходов и промышленных отходов -расположен за границей городского округа – к юго-западу от г. Похвистнево. Сюда свозятся и обезвреживаются бытовые и промышленные отходы  из г.Похвистнево.

### 3.4.2. Планировочная структура п. Октябрьский

Поселок Октябрьский расположен на левом берегу р.Мал.Кинель в 36 км к югу от г. Похвистнево на границе с Кинель-Черкасским районом.

Главный въезд в поселок осуществляется с западной стороны, с автодороги общего пользования регионального или межмуниципального значения «Самара – Бугуруслан» - Яблоня, далее по ул.Ленина.

Территория поселка имеет компактную прямоугольную планировочную структуру.

Общественный центр сложился в центральной части поселка по улице Ленина.

Жилая застройка представлена 1-2х этажными усадебными, 2х этажными многоквартирными домами.

Зеленые насаждения общего пользования представлены сквером в центре поселка.

Производственная и коммунально-складская зона расположена в западной части поселка и представлена предприятием нефтегазодобывающей промышленности (ЦДНГ-2).

Кладбище  расположено к западу от жилой застройки поселка.

Свалка расположена за границей г.о. Похвистнево к востоку от жилой застройки поселка Октябрьский.

См. схему №2 «План современного использования территории городского округа Похвистнево в системе расселения Самарской области».

# 4. Функциональное зонирование территории

Территория г.о.Похвистнево по своему функциональному назначению и характеру использования подразделяется на шесть основных зон действия различных градостроительных регламентов:

- жилую зону, для размещения жилых домов малой, средней и повышенной этажности и индивидуальных жилых домов с приусадебными участками;

- общественно-деловую зону; для размещения объектов культуры, здравоохранения, образовательных учреждений,  торговли, культовых зданий и иных объектов, связанных  с обеспечением жизнедеятельности граждан;

- производственную зону, включающую:

  - зону производственной и транспортной инфраструктур,

  - коммунальную зону;

предназначенную для размещения промышленных, коммунальных и складских объектов, объектов инженерной и  транспортной  инфраструктур, а также для установления санитарно-защитных зон таких объектов;

- рекреационную зону для организации мест отдыха населения, включающую парки, лесопарки, пляжи, территории для занятий физической культурой и спортом;

- зону садово-дачного хозяйства, включающую огороды и садовые участки;

- зону специального назначения, включающую: кладбища, скотомогильники, объекты размещения отходов потребления.

## 4.1. Жилая зона

Основная функция – проживание населения. Жилые зоны предназначены для застройки многоквартирными многоэтажными жилыми домами, жилыми домами малой и средней этажности, индивидуальными жилыми домами с приусадебными земельными участкам.

В жилых зонах допускается размещение отдельно-стоящих, встроенных и пристроенных объектов социального и культурно-бытового обслуживания населения, культовых зданий, стоянок автомобильного транспорта, промышленных, коммунальных и складских объектов, для которых не требуется установление санитарно-защитных зон и деятельность которых не оказывает вредного воздействия на окружающую среду.

### 4.1.1. Жилая зона города Похвистнево

Жилая застройка города Похвистнево представлена 2-х-5-ти; 9-ти этажными многоквартирными жилыми домами и 1-2-х этажной усадебной застройкой.

По данным ГУ ГКХ, общий жилой фонд г. Похвистнево на 1.01.2009 г. составил 564,900 тыс. м2, в том числе:

- индивидуальная застройка – 129,1 тыс. м2;

- многоквартирная застройка – 430,6 тыс. м2;

- гостиницы - 5,200 тыс. м2.

Средняя обеспеченность населения общей площадью на 01.01.2009 г. составила  20 м2  на человека, при численности постоянного населения 28, 300 тыс. чел.

Средний размер семьи составляет 3,5 чел.

По данным отдела архитектуры в 2003-2009 гг. введено в эксплуатацию 32454,67 м2 общей площади жилья (см. таблицу №5).

Таблица №5

Ввод жилья за 2003-2008 гг. на территории г. Похвистнево

| Год | Жилищное строительство, м2 | Индивидуальное строительство, м2 | Всего, м2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2003 | - | 1907,4 | 1907,4 |
| 2004 | 2945,6 | 4730,87 | 7676,47 |
| 2005 | - | 905,0 | 905,0 |
| 2006 | 3585,0 | 1231,0 | 4816,0 |
| 2007 | 2390,0 | 3681,0 | 6071,0 |
| 2008 | 3061,0 | 3617,8 | 6678,8 |
| 2009 | - | 4400 | 4400 |
| Итого: | 11981,6 | 20473,07 | 32454,67 |

Согласно городской целевой программе «Проведение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на территории городского округа Похвистнево», проектом предусматривается замена ветхого и аварийного жилого фонда.

Критериями отнесения жилищного фонда к ветхому, согласно законодательству Российской Федерации (статьи 28 и 29 Жилищного кодекса РСФСР) и закону Самарской области «О жилище», являются:

- жилой дом с физическим износом, при котором его прочные и деформационные характеристики равны или хуже предельно допустимых характеристик, установленных для действующих условий эксплуатации.

- к ветхим домам относятся полносборные, кирпичные и каменные дома с физическим износом свыше 70 %; деревянные дома и дома со стенами из местных материалов с физическим износом 65 %;

- к аварийным домам относятся жилые здания, состояние которых угрожает безопасности проживающих в нем граждан. Аварийное состояние дома наступает:

- в результате деформации здания;

- в результате повреждения от землетрясений, просадок, неравномерных осадок, стихийных бедствий;

- после аварий, пожара, в том случае, когда проведение восстановительных работ нецелесообразно с экономической точки зрения.

В настоящее время в муниципальном жилищном фонде г.Похвистнево - 64 ветхих и аварийных зданий,  общая площадь которых составляет 16,671 тыс. кв.м. Это 531 квартира, где проживает 1030 человек.

Потребность в жилье составляет 24,812 тыс. кв.м. общей площади. Наибольшую долю ветхого жилищного фонда составляет малоэтажное (до 2-х этажей) жилье, занимаемое как на условиях найма, так и находящееся в собственности (приватизированное) у граждан.

Ветхий жилищный фонд ухудшает внешний облик города, сдерживает развитие городской инфраструктуры, снижает инвестиционную привлекательность муниципального образования.

Технические характеристики ветхого и аварийного муниципального жилищного фонда городского округа Похвистнево представлены в таблице №6.

См. Том 3, Лист №2 «План современного использования территории городского округа Похвистнево Самарской области, в части г.Похвистнево».

Таблица №6

#### Аварийный жилищный фонд городского округа Похвистнево

| № | Адрес дома | Год постр. | Этажность | Материал стен | Общая пл. м² | % износа, физич. | % износа амортиз. | Кол. квартир | Кол. прожив. | Потреб-ть в жилье, кв.м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | г.Похвистнево |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ул. Мира 8 | 1954 | 1 | деревянные | 191,2 | 73 | 100 | 6 | 11 | 191,2 |
| 2 | Ул. Неверова 27 | 1953 | 1 | деревянные | 164,2 | 79 | 100 | 4 | 7 | 164,2 |
| 3 | Ул.Губкина 26 | 1936 | 1 | деревянные | 318,2 | 79 | 100 | 11 | 19 | 318,2 |
| 4 | Ул. Лермонтова 33 | 1936 | 1 | деревянные | 337,2 | 79 | 100 | 11 | 27 | 337,2 |
| 5 | Ул. Революционная 6 | 1936 | 1 | блочные | 256,5 | 74 | 100 | 6 | 15 | 256,5 |
| 6 | Ул. Бережкова 12 | 1948 | 2 | деревянные | 540,0 | 74 | 100 | 12 | 36 | 540,0 |
| 7 | Ул. Бугурусланская 5 | 1948 | 2 | деревянные | 420,9 | 74 | 100 | 8 | 21 | 420,9 |
| 8 | Ул. Бугурусланская 7 | 1948 | 2 | деревянные | 418,2 | 74 | 100 | 8 | 17 | 418,2 |
| 9 | Ул.Вокзальная 14 | 1917 | 1 | деревянные | 275,3 | 74 | 100 | 8 | 19 | 275,3 |
| 10 | Ул.Вокзальная 21 | 1917 | 1 | деревянные | 87,0 | 74 | 100 | 3 | 7 | 87,0 |
| 11 | Ул.Кооперативная 5 | 1957 | 1 | деревянные | 167,5 | 74 | 100 | 5 | 15 | 167,5 |
| 12 | Ул.Кооперативная , 7А | 1957 | 1 | блочные | 211,3 | 74 | 100 | 5 | 12 | 211,3 |
| 13 | Ул.Революционная, 32 | 1935 | 1 | деревянные | 63,7 | 74 | 100 | 2 | 3 | 63,7 |
| 14 | Ул.Революционная,235 | 1948 | 2 | деревянные | 409,9 | 74 | 100 | 8 | 26 | 409,9 |
| 15 | Ул.Революционная, 237 | 1948 | 2 | деревянные | 408,5 | 74 | 100 | 8 | 14 | 408,5 |
| 16 | Ул.Вокзальная, 2 | 1906 | 1 | деревянные | 694,2 | 74 | 100 | 17 | 46 | 694,2 |
| 17 | Ул. Вокзальная, 3 | 1906 | 1 | деревянные | 257,1 | 74 | 100 | 8 | 16 | 257,1 |
| 18 | Ул. Вокзальная, 2 0 | 1917 | 1 | деревянные | 185,8 | 74 | 100 | 6 | 14 | 185,8 |
| 19 | Ул.Кооперативная, 55 | 1947 | 2 | блочные | 759,4 | 74 | 100 | 25 | 37 | 759,4 |
| 20 | Ул.Краснопутиловская,3 | 1950 | 2 | деревянные | 420,4 | 74 | 100 | 10 | 16 | 420,4 |
| 21 | Ул.Краснопутиловская,5 | 1950 | 2 | деревянные | 425,6 | 74 | 100 | 9 | 16 | 425,6 |
| 22 | Ул. Ново-Полевая, 85 | 1949 | 2 | деревянные | 414,0 | 74 | 100 | 8 | 20 | 414,0 |
| 23 | Ул. Ново-Полевая, 85В | 1950 | 2 | деревянные | 415,0 | 74 | 100 | 8 | 20 | 415,0 |
| 24 | Ул.Ново-Полевая, 91Д | 1950 | 2 | деревянные | 406,4 | 74 | 100 | 4 | 12 | 406,4 |
| 25 | Ул.Рабочая,75 | 1928 | 1 | деревянные | 148,3 | 74, | 100 | 4 | 12 | 148,3 |
| 26 | Ул.Вокзальная, 5 | 1915 | 1 | деревянные | 90,4 | 73 | 100 | 4 | 5 | 90,4 |
| 27 | Ул.Вокзальная, 9 | 1917 | 1 | деревянные | 228,4 | 73 | 100 | 4 | 10 | 228,4 |
| 28 | Ул.Вокзальная, 10 | 1917 | 1 | деревянные | 243.1 | 73 | 100 | 7 | 22 | 243.1 |
| 29 | Ул.Вокзальная, 13 | 1917 | 1 | деревянные | 137.7 | 73 | 100 | 4 | 6 | 137.7 |
| 30 | Ул.Вокзальная, 19 | 1917 | 1 | деревянные | 148,0 | 73 | 100 | 5 | 10 | 148,0 |
| 31 | Ул.Вокзальная, 22 | 1909 | 1 | деревянные | 84,9 | 73 | 100 | 3 | 7 | 84,9 |
| 32 | Ул.Вокзальная, 23 | 1909 | 1 | деревянные | 95,6 | 73 | 100 | 3 | 3 | 95,6 |
| 33 | Ул.Кооперативная,13 | 1917 | 1 | деревянные | 228,3 | 73 | 100 | 6 | 14 | 228,3 |
| 34 | Ул.Кооперативная,15 | 1917 | 1 | деревянные | 224,2 | 73 | 100 | 5 | 13 | 224,2 |
| 35 | Ул.Кооперативная,17 | 1917 | 1 | деревянные | 144,0 | 73 | 100 | 4 | 9 | 144,0 |
| 36 | Ул.Кооперативная, 39 | 1938 | 1 | деревянные | 178,3 | 73 | 100 | 5 | 10 | 178,3 |
| 37 | Ул.Кооперативная, 41 | 1936 | 1 | деревянные | 282,1 | 73 | 100 | 8 | 14 | 282,1 |
| 38 | Ул.Кооперативная, 122 | 1940 | 1 | деревянные | 67,6 | 73 | 100 | 3 | 4 | 67,6 |
| 39 | Ул.Кооперативная, 156 | 1936 | 1 | деревянные | 63,7 | 73 | 100 | 2 | 2 | 63,7 |
| 40 | Ул.Пушкина,2 | 1936 | 1 | деревянные | 76,2 | 73 | 100 | 2 | 4 | 76,2 |
| 41 | Ул.Пушкина,12 | 1936 | 1 | деревянные | 338,1 | 73 | 100 | 14 | 1 | 338,1 |
| 42 | Ул.Свирская,10 | 1946 | 1 | деревянные | 172,1 | 73 | 100 | 3 | 11 | 172,1 |
| 43 | Ул.Вокзальная, 11 | 1955 | 1 | деревянные | 361,5 | 72 | 98 | 11 | 21 | 361,5 |
| 44 | Ул.Кооперативная, 57 | 1947 | 2 | блочные | 737,4 | 72 | 98 | 20 | 20 | 737,4 |
| 45 | Ул.Кооперативная,158 | 1963 | 1 | деревянные | 135,5 | 72 | 98 | 5 | 11 | 135,5 |
| 46 | Ул.Газовиков 15А | 1948 | 1 | блочные | 493,1 | 71 | 97 | 16 | 20 | 493,1 |
| 47 | Ул.Газовиков 15А | 1948 | 2 | блочные | 495,1 | 71 | 97 | 17 | 32 | 495,1 |
| 48 | Ул.Кооперативная,3 | 1953 | 1 | блочные | 137,1 | 71 | 97 | 7 | 3 | 137,1 |
| 49 | Ул.Кооперативная,7 | 1953 | 1 | блочные | 258,8 | 71 | 97 | 6 | 16 | 258,8 |
| 50 | Ул.Кооперативная, 61 | 1948 | 2 | блочные | 736,0 | 71 | 97 | 31 | 64 | 736,0 |
| 51 | Ул.Ново-Полевая, 37 | 1948 | 2 | блочные | 762,9 | 71 | 97 | 25 | 39 | 762,9 |
| 52 | Ул.Ново-Полевая, 38 | 1950 | 2 | блочные | 756,8 | 71 | 97 | 28 | 39 | 756,8 |
| 53 | Ул.Ново-Полевая, 63 | 1950 | 2 | блочные | 744,6 | 71 | 97 | 27 | 35 | 744,6 |
| 54 | Ул.Революционная, 34А | 1959 | 1 | блочные | 253,3 | 71 | 97 | 8 | 16 | 253,3 |
|  | п. Октябрьский |  |  | деревянные |  |  |  |  |  |  |
| 55 | Ул.Кооперативная, 8 | 1951 | 2 | деревянные | 566,3 | 74 | 100 | 10 | 25 | 566,3 |
| 56 | Ул.Калинина, 5 | 1948 | 2 | деревянные | 415,0 | 73 | 100 | 8 | 15 | 415,0 |
| 57 | Ул.Калинина, 7 | 1946 | 2 | деревянные | 417.6 | 73 | 100 | 8 | 17 | 417.6 |
| 58 | Ул.Калинина,17 | 1948 | 2 | деревянные | 397,4 | 72 | 98 | 8 | 12 | 397,4 |
| 59 | Ул. Рабочая, 7 | 1949 | 2 | деревянные | 412,2 | 72 | 98 | 8 | 12 | 412,2 |
| 60 | Ул.Рабочая,9 | 1949 | 2 | деревянные | 410,4 | 72 | 98 | 8 | 18 | 410,4 |
| 61 | У.Рабочая,11 | 1950 | 2 | деревянные | 414,1 | 72 | 98 | 8 | 8 | 414,1 |
| 62 | Ул.Советская, 19 | 1949 | 2 | деревянные | 414,1 | 72 | 98 | 8 | 18 | 414,1 |
| 63 | Ул.Советская, 21 | 1949 | 2 | деревянные | 413,2 | 72 | 98 | 8 | 15 | 413,2 |
| 64 | Ул.Советская, 23 | 1949 | 2 | деревянные | 414,8 | 72 | 98 | 8 | 16 | 414,8 |
|  | Итого: |  |  |  | 21372,7 |  |  | 573 | 1087 | 21372,7 |

## 4.2. Общественно-деловая зона

Основные функции зоны – социально-культурное обслуживание, административное и хозяйственное управление, образовательная и общественная деятельность.

Общественно-деловая зона предназначена для размещения объектов здравоохранения, культуры, торговли, общественного питания, бытового обслуживания, коммерческой деятельности, а также образовательных учреждений среднего профессионального образования, административных, научно-исследовательских учреждений, культовых зданий и иных строений и сооружений, стоянок автомобильного транспорта, центров деловой финансовой, общественной активности.

### 4.2.1. Общественно-деловая зона города Похвистнево

Общественный центр городского округа Похвистнево представлен административными, культурными, торговыми и досуговыми функциями и  расположен в Северной части г.Похвистнево по улице Комсомольской. Общественный центр имеет компактную структуру.

На пересечении ул. Советской и Комсомольской находится главная площадь города, сформированная зданиями: Дворец культуры, Администрация Похвистневского района, ГОВД г. Похвистнево, Управление сельского хозяйства района.

На территории города расположены: 11 детских дошкольных учреждений,  6 средних общеобразовательных школ, гимназия, Губернский колледж, Открытый институт (филиал) Самарской архитектурно-строительной академии.

Из объектов здравоохранения в городе имеются: больница ЦРБГР, районная поликлиника, стоматологическая поликлиника,МКДЦ.

Хорошо развита сеть культурных учреждений, включает: городской Дворец культуры; пять клубных учреждения;  Детская школа искусств; краеведческий музей; три государственные библиотеки. Культура – один из главных приоритетов городской администрации.

В городе развита сеть предприятий торговли, общественного питания и бытового обслуживания.

Части г. Похвистнево – поселки Красные Пески, Венера имеют свои общественные подцентры.

Полный перечень объектов культурно-бытового обслуживания г. Похвистнево с количественными характеристиками приведен в таблице №8.

Радиус обслуживания населения учреждениями и предприятиями, размещаемыми в жилой застройке, следует размещать не более:

- Детские дошкольные учреждения (в малых городах, при 1-2х эт. застройке) – 500 м, при многоэтажной застройке -300 м;

- Общеобразовательные школы – 750 м;

- Физкультурно-оздоровительные центры жилых районов – 1500 м;

- Поликлиники – 1000 м;

- Аптеки – 500 м;

- Предприятия торговли, общественного питания и бытового обслуживания – 500 - 800 м;

- Отделения связи – 500 м.

Обеспеченность объектами культурно-бытового обслуживания на постоянную численность населения г.Похвистнево представлена в таблице №9.

Существующая система озеленения города представлена зелеными насаждениями общего пользования, ограниченного и специального назначения.

К насаждениям общего пользования относятся парки, скверы, бульвары (см. раздел 4.6.2. Озеленение общего пользования г. Похвистнево).

К насаждениям ограниченного пользования относится озеленение приусадебных участков, территории учреждений культурно-бытового назначения, территории школ, спортивных  сооружений, производственных предприятий. Площадь насаждений ограниченного пользования территорий учреждений культурно-бытового назначения в городе Похвистнево составляет – 10,386 га.

В городе предусматривается максимальное озеленение участков проектируемых и существующих объектов культурно-бытового назначения.

К насаждениям специального назначения относится озеленение санитарно-защитных зон (см. раздел 4.3.1. Производственная и коммунально-складская зона г. Похвистнево).

См. Том 3. Лист  №4. «Схема градостроительного развития системы общественных центров городского округа Похвистнево Самарской области, в части г. Похвистнево».

Таблица №8

Объекты культурно-бытового назначения г.Похвистнево

I. Учреждения народного образования

1. Детские дошкольные учреждения

| № пп | Наименование | Улица | № дома | Мощность, мест | Этажн. | Материал | Состояние | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | МДОУ детский сад №1 | ул. Лермонтова | 23,21,25 | 100 | 1 | кирпич | уд. |  |
| 2 | МДОУ детский сад №2 «Солнышко» | ул. Жуковского | 16 | 80 | 1 | кирпич | уд. |  |
| 3 | МДОУ детский сад №6 «Лучики» | ул. Неверова | 26 | 75 | 2 | кирпич | уд. |  |
| 4 | МДОУ детский сад комбинированного вида №7 «Алёнушка» | ул. Полевая | 23,21 | 110 | 2/1 | кирпич. | уд. |  |
| 5 | МДОУ детский сад комбинированного вида №8 «Сказка» | ул. Гагарина | 20 | 240 | 2 | кирпич. | уд. |  |
| 6 | МДОУ детский сад комбинированного вида №10 «Журавушка» | ул. Революционная | 103 | 95 | 2 | кирпич. | уд. |  |
| 7 | МДОУ детский сад комбинированного вида №12 | ул. Бережкова | 14 | 90 | 2 | дерев. | уд. |  |
| 8 | МДОУ детский сад комбинированного вида №13 «Крепыш» | ул. Полевая | 57 | 120 | 2 | кирпич. | уд. |  |
| 9 | МОУ детский сад | п. Красные Пески, ул. Краснопутиловская | 6 | 60 | 2 | кирпич. | уд. |  |
| 10 | МОУ детский сад (Гимназия №1) | г. Похвистнево ул. Васильева | 17 | 45 | 1 | дерев. | уд. |  |
| 11 | МОУ детский сад | ул. Нефтяников | 17 | 63 | 1 | кирпич | уд. |  |
| 12 | Детский приют «Незабудка» | ул. Огородная, мкр.Венера | 13 |  |  | кирпич. |  |  |

2. Учебные заведения

| № пп | Наименование | Улица | № дома | Мощность, учащ. | Этажн. | Материал | Состояние | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | МОУ средняя общеобразовательная школа №1 | ул. Лермонтова | 18 | 1050 | 3 | кирпич | хор. |  |
| 2 | МОУ средняя общеобразовательная школа №3 | ул. Мира | 22 | 600 | 3 | кирпич | уд. |  |
| 3 | МОУ средняя общеобразовательная школа №4 | ул.Бугурусланская ул. Бугурусланская ул. Нефтяников | 15 11 6 | 255 60 | 1 1 | шлакоблоч. | уд. уд. |  |
| 4 | МОУ Гимназия №1 Структурное подразделение Прогимназия | ул. Революционная ул. А.Васильева | 139 5 | 400 100 60 | 3 2 | шлакоблоч. | уд. |  |
| 5 | МОУ средняя общеобразовательная школа №7 | ул. Малиновского | 1а | 675 | 3 | кирпич | уд. |  |
| 6 | МОУ средняя общеобразовательная школа №9 | ул. Кооперативная | 45 | 340 | 3 | кирпич | уд. |  |
| 7 | Губернский колледж г. Похвистнево (ГОУ СПО ГКК) | ул. Малиновского ул. Малиновского ул. Куйбышева | 1 33 6 | 600 387 70 | 2-3 2-3 2 | кирпич кирпич кирпич | уд. уд. уд. |  |
| 8 8а 8б | Открытый институт (филиал) Самарской архитектурно-строительной академии: 1 корпус 2 корпус | ул. Лермонтова ул. Кооперативная | 16 148 а |  |  | кирпич |  |  |
| 9 | МОУ средняя общеобразовательная школа №1 | ул. Краснопутиловская (Красные Пески) | 6 | 825 | 3 | кирпич | уд. |  |
| 10 | Автошкола | ул. Кирова | 51 |  | 1 | кирпич |  |  |
| 11 | МОУ ДОД Дом детского творчества | ул. Лермонтова | 35 | 300 | 1 | кирпич | уд. |  |
| 12 | МОУ ДОД Детско-юношеская спортивная школа №1 | ул. Кооперативная | 188 | 35 учащ. 420 м2 | 1 | кирпич | уд. |  |
| 13 | МОУ ДОД Центр детского творчества «Пируэт» | ул. Революционная | 109 | 498 | 2 | кирпич | уд. |  |
| 14 | Детская школа искусств | ул. Андрея Васильева | 2 | 433 | 2 | кирпич | уд. |  |
| 15 | ГУСО Похвистневский молодежный пансионат для инвалидов (дом –интернат для психически больных) | ул. Малиновского | 60 | 280 |  | кирпич | хор. |  |

II. Учреждения здравоохранения, социального обеспечения,

спортивные и физкультурно-оздоровительные сооружения

1. Учреждения здравоохранения

| № пп | Наименование | Улица | № дома | Мощность | Этажн. | Материал | Сост. | Примеч. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Больница ЦРБГР Акушерский корпус | ул. Мира | 2а | 267 коек | 4 | кирпич | 55% новое |  |
| 2 | Инфекционное отделение | ул. Революционная | 111 | 25 коек | 2 | кирпич | 26% |  |
| 3 | Кардиологическое отделение | ул. Революционная | 111 | 30 коек | 1 | кирпич | 51% |  |
| 4 | Неврологическое отделение | ул. Революционная | 111 | 20 коек | 1 | кирпич | 100% |  |
| 5 | Терапевтическое отделение | ул. Революционная | 111 | 40 коек | 2 | кирпич | 37% |  |
| 6 | Районная поликлиника | ул. Буденного | 8 | 740 посещ. в смену | 3 | кирпич | 41% |  |
| 7 | Стоматологическая поликлиника | ул. Косогорная | 49 | 247 посещ. в смену | 1/5 | кирпич | 14% |  |
| 8 | МКДЦ (Медико – консультационный диагностический центр) | ул. Бакинская | 4 | 100 посещ. в смену | 2 | шлакоблочное | 58% |  |
| 9 | Аптека | ул. Мира | 2а | объект | ¼ | кирпич | 58% |  |
| 10 | ГУ «Похвистневская районная станция по борьбе с болезнями животных» | ул. Суходольная | 38 | 406,4 | 1 | кирпич | 58% |  |
| 11 | ООО «Ледафарм-С,оптика, | ул. Ленинградская | 5 | 74 | 1/3 | кирпич | хор. |  |
| 12 | ПАО (морг) | ул. Революционная | 111а | - | 1 | кирпич | - |  |
| 13 | Станция скорой помощи | ул. Полевая | 25а | - | 2 | кирпич | 29% |  |
| 14 | ОАО «Аптека-84» | ул. Ленинградская | 7 | 119,1 | 1 | кирпич | - |  |
| 15 | Аптека ООО «Тон» | ул. Советская | 6 | 219,0 | 1/5 | кирпич | - |  |
| 16 | Аптека «Имплозия» | ул. Мира | 4б | 119,5 62,15 - торговая | 1/4 | кирпич | - |  |
| 17 | Аптека «Алия» | ул. А.Васильева | 12 | - | 1/5 | кирпич | - |  |
| 18 | Аптека №51 ООО «Рона» | ул. Революционная | 153 | 171,6 | 1/2 | кирпич | - |  |
| 19 | Аптека №92 ООО «Рона» | ул. Буденного | 10 | 117,7 | 1 | кирпич | - |  |
| 20 | Аптека ООО «Панацея» | ул. Буденного | 13а | 47,6 | 1 | металлич. | - |  |

2. Учреждения социального обеспечения

| № пп | Наименование | Улица | № дома | Мощность, м2 | Этажн. | Материал | Сост. | Прим. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Управление социальной защиты населения администрации городского округа Похвистнево Самарской области | ул. Васильева | 7 | 21790 | Встроен., 1эт. 5-ти эт. дома |  | уд. |  |
| 2 | Центр социального обслуживания | ул. Васильева | 7 |  | Встроен., 1эт. 5-ти эт. дома |  | уд. |  |
| 3 | Центр социального обслуживания | ул. Революционная | 161 | 186 | 1 |  | хор. |  |
| 4 | Центр социального обслуживания | ул. Неверова | 22 | 51 | Встроен., 1эт. 5-ти эт. дома |  | хор. |  |
| 5 | Центр социального обслуживания | ул. Косогорная | 24 | 226 | Встроен., 1эт. 5-ти эт. дома |  | хор. |  |
| 6 | Отделение дневного пребывания | ул. Васильева | 7 | 5645 | Встроен., 1эт. 5-ти эт. дома |  | уд. |  |
| 7 | ГУ СО «Социально-оздоровитель-ный центр «Доблесть» | ул. Лермонтова | 19 | 60 койко-мест |  |  |  |  |

3. Спортивные и физкультурно – оздоровительные сооружения

| № | Наименование | Улица | № дома | Мощность | Этажн. | Материал | Сост. | Прим. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Стадион «Нефтяник» | - |  | 539 м2 |  |  | уд. |  |
| 2 | Спортивный корпус | ул. Куйбышева | 7 | 903,4 м2 пл. пола | 2 | кирпич | уд. |  |
| 3 | Боксерский клуб «Апперкот» | ул. Кооперативная | 25 | 477,2 м2 пл. пола | 3 | кирпич | уд. |  |

III. Учреждения культуры и искусства

| № пп | Наименование | Улица | № дома | Мощность | Этажн. | Материал | Сост. | Примеч. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | МУ «Дворец культуры» | ул. Ленинградская | 2 | 319 мест | 3 | кирпич | уд. |  |
| 2 | Дом культуры | п.Венера, ул. Центральная | 5 | 210 | 2 |  | уд. |  |
| 3 | Клуб | п. Красные Пески, ул. Верхненабережная | 1 | 180 | 1 | кирпич | уд. |  |
| 4 | Центральная городская библиотека | ул. Косогорная | 24 | 46,903/69 т.ед.хран/чит.мест | 5 | кирпич | уд. | Треб. Ремонт |
| 5 | Городская библиотека филиал | ул. Комсомольская | 53 | 43,886/14 т.ед.хран/чит.мест | 1 | шлакоблоч. |  |  |
| 6 | Венерский филиал библиотеки | мкр. Венера, ул. Центральная, ДК | 5 | 8,30 т.ед.хран/чит.мест |  | шлакоблоч. |  |  |
| 7 | Краснопесковский филиал библиотеки | п. Красные Пески, ул. Верхненабережная, ДК | 1 | 12,158/12 т.ед.хран/чит.мест |  | шлакоблоч. |  |  |
| 8 | Краеведческий музей, библиотека | ул.Газовиков | 10 |  | 1 | шлакоблоч. | уд. |  |
| 10 | Дом ремесел | ул. Революционная | 109 | - | 1 |  |  |  |
| 11 | Районный Дом Культуры | ул. Мира | 20 | 200 мест | 1 |  |  |  |
| 12 | Молодежный центр «Юность» | ул. Лермонтова | 9 | 150 мест | 1 | кирпич |  |  |
| 13 | Культурно-развлекательный центр «Город» | ул. Революционная | 217 | 220 мест | 1 | кирпич | хор. |  |

IV. Предприятия торговли, общественного питания и бытового обслуживания

1. Предприятия торговли

| № пп | Наименование | Улица | № дома | Мощность м2 площ. | Этаж. | Материал | Сост. | Примеч. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Магазин «Ласточка» | ул. Ново-Полевая | 47а | 104 (59,5 м2 торг.площ.) | 1 | метал. |  |  |
| 2 | Магазин «Торговый Дом» | ул. Комсомольская | 43 | 675,6 | 2 | кирпич |  |  |
| 3 | Магазин «Ледарм-С» | ул. Васильева | 8 | 827,2 | 1 | кирпич |  |  |
| 4 | Универмаг | ул. Комсомольская | 40 | 1013,6 | 2 | кирпич |  |  |
| 5 | Магазин «Автозапчасти» | ул. Революционная | 42 | 117,9 (40 м2 торг.площ.) | 1 | шлакоблоч. |  |  |
| 6 | Магазин «Шанхай» | ул. Бережкова | 52 | 61 | 1 | шлакоблоч. |  |  |
| 7 | Магазин «Автозапчасти» | ул. Революционная | 24 | 160 | 1 | кирпич |  |  |
| 8 | Магазин «Центральный» | ул. Центральная | 10а | 344,5 | 1 | кирпич |  |  |
| 9 | Магазин «Продукты» | ул. Бугурусланская | 94б | 178,5 | 2 | кирпич |  |  |
| 10 | Магазин №19, рынок | ул. Революционная | 149 | 93,4 (72,7 м2 торг.площ.) | 1 | кирпич |  |  |
| 11 | Магазин «Пятерочка» | ул. Суходольная | 38б | 320,7 | 1 | кирпич |  |  |
| 12 | ООО «Магазин №6 и К» | ул. Косогорная | 47 | 783,9 (283 м2 торг.площ.) | 1 | кирпич |  |  |
| 13 | Магазин «Милый Дом» | ул. Лермонтова | 2а | 357,6 | 1 | кирпич |  |  |
| 14 | Магазин «Продукты» | ул. Крылова | 2 | 124,2 | 1 | кирпич |  |  |
| 15 | Магазин «Вязовка» | ул. М.Горького | 53а | 54,0 | 1 | кирпич |  |  |
| 16 | Магазин «Стройматериалы» | ул. Малиновского | 1 | 354,0 | 1 | кирпич |  |  |
| 17 | Магазин | ул. Кооперативная | 114 | 179 | 1 | кирпич |  |  |
| 18 | Магазин «Морозовъ» | ул. Кооперативная | 118 | 54,3 | 1 | кирпич |  |  |
| 19 | Магазин «Ладья» | ул. Малиновского | 42 | 153,2 | 1 | кирпич |  |  |
| 20 | Магазин «Авто-мотовело» | ул. Революционная | 44 | 153,0 | 1 | кирпич |  |  |
| 21 | Магазин «Продукты» | ул. Краснопутиловская | 1 | 334,5 | 1 | кирпич |  |  |
| 22 | Магазин «Стимул» | ул. Гагарина | 17 | 1099 (830 м2 торг.площ.) | 1 эт.ж.дома | кирпич |  |  |
| 23 | Магазин «Семь+я» | ул. Васильева | 12 | 629,2 | 1 эт.ж.дома | кирпич |  |  |
| 24 | Магазин «Пятёрочка» | ул. Васильева | 12 | 446,6 (350 м2 торг.площ.) | 1 эт.ж.дома | кирпич |  |  |
| 25 | Магазин «Эльбрус» | ул. Ленинградская | 7 | 284,7 | 1 эт.ж.дома | кирпич |  |  |
| 26 | Магазин «Линия тока» | ул. Ленинградская | 5 | 138,1 | 1 эт.ж.дома | кирпич |  |  |
| 27 | Магазин «Динас» | ул. Мира | 41 | 76,2 | 1 эт.ж.дома | кирпич |  |  |
| 28 | Магазин «Метида» | ул. Революционная | 151 | 118,0 | 1 эт.ж.дома | кирпич |  |  |
| 29 | Магазин «Айгуль» | ул. Чапаева | 26 | 74,6 | 1 эт.ж.дома | кирпич |  |  |
| 30 | Магазин «Продукты» | ул. Лермонтова | 6а | 224,4 | 1 эт.ж.дома | кирпич |  |  |
| 31 | Магазин «Хлебушко» | ул. Бакинская | 2 | 46 | 1 эт.ж.дома | кирпич |  |  |
| 32 | Магазин «Хлеб» | ул. Неверова | 20 | 74,6 | 1 эт.ж.дома | кирпич |  |  |
| 33 | Магазин «Хлеб» | ул. Газовиков | 15 | 58,1 | 1 эт.ж.дома | кирпич |  |  |
| 34 | Магазин «Продукты» | ул. Неверова | 22 | 79 | 1 эт.ж.дома | кирпич |  |  |
| 35 | Магазин «Теремок» | ул. Гагарина | 12а | 70,4 | 1 эт.ж.дома | кирпич |  |  |
| 36 | Магазин №18 | ул. Бережкова | 8 | 142,4 | 1 эт.ж.дома | кирпич |  |  |
| 37 | Магазин «Нива» | ул. Мира | 43 | 189,2 | 1 эт.ж.дома | кирпич |  |  |
| 38 | Магазин «Пчелка» | ул. Неверова | 24 | 72 | 1 эт.ж.дома | кирпич |  |  |
| 39 | Магазин №4 | ул. Кооперативная | 53 | 270,0 (227 м2 торг.площ.) | 1 эт.ж.дома | кирпич |  |  |
| 40 | Магазин №15 | ул. Газовиков | 20а | 103,5 | 1 эт.ж.дома | кирпич |  |  |
| 41 | Магазин «Околица» | ул. Кооперативная | 51 | 87,7 | 1 эт.ж.дома | кирпич |  |  |
| 42 | Магазин «Продукты» | ул. Мира | 12 | 140,0 | 1 | кирпич |  |  |
| 43 | Магазин «Юлия» | п. Венера, ул. Центральная |  |  | 1 |  |  |  |
| 44 | Магазин | п. Венера, ул. Промысловая |  |  | 1 |  |  |  |
| 45 | Универмаг | ул. Комсомольская | 57 | 572 | 2 | кирпич |  |  |
| 46 | Магазин стройматериалов | ул. Вокзальная | 12 | 586,1 | 1 | кирпич |  |  |
| 47 | Магазин | ул. Комсомольская |  |  |  |  |  |  |
| 48 | Магазин | ул. Лермонтова | 8 |  |  |  |  |  |
| 49 | Магазин «Эльдорадо» | ул. Революционная | 10 |  | 2 | блочн. |  |  |
| 50 | Магазин «Сройматериалы» | ул. Революционная | 193 | 189 | 2 | блочн. |  |  |
| 51 | Магазин «Услада» | ул. Газовиков | 18а | 153 (30 м2 торг.площ.) | 2 | кирпич |  |  |
| 52 | Магазин «Степ» | ул. Васильева | 13 | 63,3 (38,5 м2 торг.площ.) | 1 |  |  |  |
| 53 | Магазин «Запчасти» | ул. Революционная | 199 |  | 1 | кирпич |  |  |
| 54 | Магазин «Элегант» | Ул. Куйбышева | 3 |  | 1 | шлакоблоч. |  |  |
| 55 | Магазин «Сюрприз» | ул. Кооперативная | 128а | 68 (30 м2 торг.площ.) | 1 | кирпич |  |  |
| 56 | Магазин | ул. Кооперативная | 128а | 41,2 | 1 | кирпич |  |  |
| 57 | Магазин | ул. Мира | 21 |  | 1 | кирпич |  |  |
| 58 | Магазин «Магнит» | ул. Комсомольская | 55 |  |  |  |  |  |

2. Предприятия общественного питания

| № пп | Наименование | Улица | № дома | Мощность, м2 | Этажн. | Материал | Сост. | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | ОАО «Общепит» кафе «Березка» | ул. Комсомольская | 34 | 423,1м2 60 мест | 1 эт.ж.дома | кирпич |  |  |
| 2 | Кафе «Пицерия» | ул. Свирская | 16 | 40 мест | 2 | деревян. |  |  |
| 3 | Кафе «Русь» | ул. Бугурусланская | 15 | 140,0 25 мест | 1 | кирпич |  |  |
| 4 | Кафе «Пирамида» | ул. Лермонтова | 2а | 312,5 150 мест | 1 | кирпич |  |  |
| 5 | Кафе ОРЦ | ул. Революционная | 46 | 50 мест | 1 | кирпич |  |  |

3. Предприятия бытового обслуживания

| № пп | Наименование | Улица | № дома | Мощность, м2 | Этажн. | Материал | Сост., % | Прим. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Парикмахерская | ул. Гагарина | 19 | 172,9 | 1 эт.ж.дома | кирпич |  |  |
| 2 | Парикмахерская | ул. Косогорная | 22 | 56,5 | 1 эт.ж.дома | кирпич |  |  |
| 3 | Парикмахерская | ул.Кооперативная | 128 |  |  |  |  |  |
| 4 | Парикмахерская | ул. Шевченко | 8а |  |  |  |  |  |
| 5 | Ателье | ул. Неверова | 22 | 205,4 | 1 эт.ж.дома | кирпич |  |  |
| 6 | ТОО «Бытовик» | ул. Полевая | 29 | 30/57 р.мест |  |  |  |  |
| 7 | Предприятие по ритуальным услугам | ул. Мира | 24 |  |  |  |  |  |

4. Предприятия коммунального обслуживания

| № пп | Наименование | Улица | № дома | Мощность | Этажн. | Материал | Сост. | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Прачечная (ЦРБГР) | ул. Революционная | 111 | 4000 кг белья /см. | 1 |  | 17% |  |
| 2 | Баня | ул. Шевченко | 8а | 40 мест | 1 | кирпич | 17% |  |

V. Организации и учреждения управления, проектные организации,

предприятия связи

1. Организации и учреждения управления

| № | Наименование | Улица | № дома | Мощность | Этажн. | Материал | Сост. | Примеч. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Администрация г. Похвистнево | ул. Лермонтова | 16 |  | 2 | кирпич |  |  |
| 2 | Администрация Похвистневского района | ул. Ленинградская | 9 |  | 3 | кирпич |  |  |
| 3 | Главное управление градостроительства и коммунального хозяйства | ул. Кооперативная | 27 |  |  |  |  |  |
| 4 | Военкомат | ул. Революционная | 147 |  | 2 | кирпич |  |  |
| 5 | Филиал ОАО «Самараэнерго» «Волжские электрические сети» | ул. Нагорная | 55 |  | 2 |  |  |  |
| 6 | Комитет по земельным ресурсам и землеустройству | ул. Гагарина | 3 |  | 1 | кирпич |  |  |
| 7 | Земельная кадастровая палата | ул. Революционная | 161 |  | 1 |  |  |  |
| 8 | Отделение федерального казначейства | ул. Безымянная | 1 |  | 2 |  |  |  |
| 9 | Похвистневское районное потребительское общество | ул. Шевченко | 14 |  | 2 |  |  |  |
| 10 | Филиал ООО СВГК «Похвистневогоргаз» | ул. Полевая | 25 |  | 3 |  |  |  |
| 11 | Межрайонная инспекция МНС России | ул. Лермонтова | 18а |  | 3 |  |  |  |
| 12 | НГДУ «Сергиевскнефть» ОАО «Росснефть» | ул. Комсомольская | 32а |  | 2 |  |  |  |
| 13 | Дорожно-эксплуатационное управление | ул. Красноармейская | 90 |  | 2 |  |  |  |
| 14 | ОАО ПЖРЭП | ул. Мира | 24 | 180 чел. | 2 |  |  |  |
| 15 | ОАО «ИИЦ» | ул. Гагарина | 7 |  | 2 |  |  |  |
| 16 | «Оптово-распределительный центр» | ул. Революционная | 46 |  | 1 |  |  |  |
| 17 | Центр государственного санитарно-эпидемиологического надзора по городу и району | ул. Бережкова | 20 |  | 1 |  |  |  |
| 18 | Похвистневский межтерриториальный отдел государственной статистики | ул. Шевченко | 17а |  | 1 |  |  |  |
| 19 | Городской отдел внутренних дел | ул. Советская | 4 |  | 2 |  |  |  |
| 20 | Отдел вневедомственной охраны | ул. Васильева | 31 |  | 1 |  |  |  |
| 21 | Похвистневский народный суд | ул. Ново-Полевая | 28 |  | 2 |  |  |  |
| 22 | Инспекция по гостехнадзору | ул. Гагарина | 3 |  | 2 |  |  |  |
| 23 | МУП «Похвистневоэнерго» | ул. Октябрьская | 75 |  | 2 |  |  |  |
| 24 | ФСБ | ул. Гагарина | 29 |  | 1 эт. 5-ти эт. ж.д. |  |  |  |
| 25 | Похвистневский ПДП | ул. Мира | 60 |  |  |  |  |  |
| 26 | Милиция железнодорожная | ул. Революционная | 6 |  | 1 | кирпич |  |  |
| 27 | Прокуратура. | ул. Куйбышева | 11 |  | 4 | кирпич |  |  |
| 28 | Пенсионный фонд, сбербанк | ул.Васильева | 6а |  | 2 | кирпич |  |  |

2. Банки и предприятия связи

| № | Наименование | Улица | № дома | Мощность, м2 | Этажн. | Материал | Сост. | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Похвистневское отделение №4244 Сбербанка России | ул. А Васильева | 6 | 795,9 | 1 | кирпич | уд. |  |
| 2 | Доп. Офис по работе с физ. Лицами Похв. Отделения №4244/057 | ул. А.Васильева | 6а | 761,5 | 2 | кирпич | хор. |  |
| 3 | Операционная касса вне кассового узла №42442/017 | ул. Газовиков | 20 | 178,4 | 1 | кирпич | уд. |  |
| 4 | Операционная касса вне кассового узла №4244/015 | ул. Краснопутиловская | 14 | 18,8 | 1 | кирпич | уд. |  |
| 5 | Операционная касса вне кассового узла №42442/030 | ул. М.Горького | 1а | 66 | 1 | кирпич | уд. |  |
| 6 | ОАО «Россельхозбанк» | ул. Васильева | 163 | 201,4 | 2 | кирпич | хор. |  |
| 7 | ОАО «ВолгаТелеком» Самарский филиал Похвистневский МТУ | ул. Революционная | 14 | 165,2 | 2-3 | кирпич | хор. | 1981-1996 гг. |
| 8 | ОАО «Межрегиональный Волго-Камский банк» | ул. Революционная | 163 | 95,5 | 1 | кирпич | хор. |  |

VI. Учреждения жилищно – коммунального хозяйства

| № | Наименование | Улица | № дома | Мощность | Этажн. | Материал | Сост. | Примеч. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Гостиница «УЮТ» | ул. Куйбышева | 4 | 15 мест | 3 |  | 29% |  |
| 2 | ООО «Реммонтаж» | ул. Революционная | 129 | 1 объект |  |  |  |  |
| 3 | Пождепо | ул. Лермонтова | 10 | 2 машина | 2 | кирпич | 29% |  |
| 4 | Похвистневская автостанция | ул. Революционная | 8 |  | 1 |  |  |  |
| 5 | Железнодорожная станция | ул. Вокзальная | 8 |  | 1 |  |  |  |
| 6 | Пождепо | ул. Красноармейская | 90 | 1 машина | 1 | кирпич |  |  |
| 7 | МУП «Общежитие» | ул.Васильева | 3 | 35мест | 5 | кирпич |  |  |

VII. Культовые сооружения

| № | Наименование | Улица | № дома | Мощность | Этажн. | Материал | Сост. | Примеч. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Мечеть | ул. Рокосовского |  |  |  | дерево |  |  |
| 2 | Мечеть | ул. Революционная | 18 |  |  | кирпич |  |  |
| 3 | Религиозное общество мусульман | ул. Рокосовского | 8а |  | 1 | дерево | 17% |  |
| 4 | Религиозная организация прихода в честь иконы Божьей Матери Табынской | ул. Щербакова | 7 |  |  | кирпич |  | реставрация |
| 5 | Храм иконы Божьей Матери Табынской | ул.Щербакова | 7 |  |  | кирпич |  |  |
| 6 | Храм Святого пророка Божьего Ильи | п. Красные Пески |  |  |  |  |  | реставрация |
| 7 | Детская духовная школа | ул.Косогорная, | 22 |  |  | блочно-панельный |  |  |

Примечание: Все недостающие качественные характеристики зданий и сооружений Заказчик вправе вносить самостоятельно по мере поступления информации.

| Таблица №9 Обеспеченность объектами культурно-бытового обслуживания г.Похвистнево Численность населения 28300 чел. (категория – малый город) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование объекта | Единица измерения | Мощность нормативная (на 1 тыс.чел) | Мощность существ. на 28300 чел. | Мощность необход. на 28300 чел. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |
| 1 | Детские дошкольные учреждения | мест | 70% детей дошкольного возраста | 1078 | 1327 |  |
| 2 | Общеобразовательные школы | мест | 100% охват детей (1-9 кл.) 70% (10-11 кл.) | 5422 | 2945 |  |
| 3 | Учреждения культуры и искусства: Дом культуры библиотека | мест тыс. книг чит. мест | 50 4-4,5 2-3 | 1279 152,971 107 | 1415 |  |
|  |  |  |  |  | 127,35 85 |  |
| 4 | Учреждения здравоохранения: больница поликлиника | Коек м2общей S посещений в смену | 14-15 коек 25 пос/cмен | 368 коек 1087пос/смену | 425 (по заданию на проектирование) 708 |  |
| 5 | Внешкольные учреждения: | мест | 10% от общ. числа школьн. | 1326 | 295 |  |
| 6 | Территория физкультурно-спортивных сооружений Спортивный комплекс |  | 0.7-0.9 га 70 м2 | 1800,6 | объект 1981 м2 |  |
| 7 | Предприятия торговли (Магазины) | м2 торг.S | 300 | 11235,5 м2 | 8490 м2 |  |
| 8 | Предприятия общественного питания | мест | 40 | 325 | 1132 |  |
| 8 | Предприятия бытового обслуживания (КБО) | раб. мест | 7 | 70 | 198 мест По радиусу обслуживания – 2000 м |  |
| 9 | Предприятия коммунального обслуживания: Баня | мест | 7 | 40 | 198 мест |  |
| 10 | Учреждения жилищно-коммунального хозяйства: Пожарное депо Гостиницы | машин мест | 1 шт. на 5 тыс.чел. (при числ. насел. от 21 – 50 тыс.чел.) 6 на 1 тыс | 3 15 | 6 170 |  |

### 4.2.2. Общественно-деловая зона п. Октябрьский

Общественный центр поселка Октябрьский представлен административными, культурными, торговыми функциями, сформировался в центральной части населенного пункта.

Общественный центр формируется:

- зданием Администрации п. Октябрьский;

- средней общеобразовательной школой;

- зданием отделения связи.

На территории поселка расположены учреждения культурно-бытового обслуживания, школы и учебные заведения, учреждения здравоохранения.

Сеть дошкольных образовательных учреждений поселка включает детский сад на 45 мест.

Сеть общеобразовательных учреждений представлена  общеобразовательной школой на 360 мест.

Развита сеть медико-санитарных учреждений. Сеть здравоохранения поселка составляют: Октябрьское отделение медико-социальных коек – больница, Октябрьская врачебная амбулатория. Количество больничных коек составляет 12 коек круглосуточного стационара, амбулатория рассчитана на 40 посещений в смену.

Сеть культурных учреждений  представлена: клубом на 150 мест, филиалом центральной библиотечной системы.

В поселке развита сеть предприятий торговли. Предприятий общественного питания и бытового обслуживания – нет.

Полный перечень объектов культурно-бытового обслуживания поселка Октябрьский с качественными характеристиками приводится в таблице №10.

Обеспеченность объектами культурно-бытового обслуживания на постоянную численность населения п. Октябрьский представлена в таблице №11.

Существующая система озеленения поселка представлена зелеными насаждениями общего пользования, ограниченного и специального назначения.

К насаждениям общего пользования относятся парки, скверы, бульвары (см. раздел 4.6.3. Озеленение общего пользования п.Октябрьский).

К насаждениям ограниченного пользования относится озеленение приусадебных участков, территории учреждений культурно-бытового назначения, территории школ, спортивных  сооружений, производственных предприятий. Площадь насаждений ограниченного пользования территорий учреждений культурно-бытового назначения в п. Октябрьский составляет – 3,02 га.

В поселке предусматривается максимальное озеленение участков проектируемых и существующих объектов культурно-бытового назначения.

К насаждениям специального назначения относится озеленение санитарно-защитных зон (см. раздел 4.3.2. Производственная и коммунально-складская зона п.Октябрьский).

См. Том 3. Лист  №5. «Схема градостроительного развития системы общественных центров городского округа Похвистнево Самарской области».

Таблица №10

Объекты культурно-бытового назначения п. Октябрьский

| № пп | Наименование | Улица | № дома | Мощность | Этажн. | Материал | Состояние | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | МОУ детский сад | ул. Ленина | 1 | 45 мест | 1 |  | уд. |  |
| 2 | МОУ Октябрьская средняя общеобразовательная школа | ул. Кооперативная | 14 | 360 мест | 2/3 |  | хор. |  |
| 3 | Октябрьское отделение медико-социальных коек – больница | ул. Кооперативная | 5 | 12 коек |  |  | - | требуется ремонт |
| 4 | Октябрьская врачебная амбулатория | ул. Кооперативная | 3 | 40 посещ. в смену |  |  | уд. |  |
| 5 | Аптека | ул. Кооперативная | 5 |  |  |  |  |  |
| 6 | Управление социальной защиты населения администрации гор. округа Похвистнево Самарской области – территориальная служба социальной помощи п.Октябрьский. Отделение дневного пребывания | ул. Нефтяников | 14 | 393 м2 | 1 |  | уд. |  |
| 7 | Клуб | ул. Кооперативная | 13 | 150 мест | 1 |  | уд. | требуется ремонт |
| 8 | Октябрьский филиал библиотеки | ул. Кооперативная, в школе | 13 | 8181/8 т.ед.хран/чит.мест |  |  | уд. |  |
| 9 | ООО «РАД» магазин | ул. Кооперативная, | 11 | 251,2 м2 | 1 | кирпич | уд. |  |
| 10 | Магазин | ул. Гагарина, | 17 | 169,9 м2 | 1 | кирпич | уд. |  |
| 11 | Баня | ул. Кооперативная | 1 | 24 мест | 1 |  | хор. |  |
| 12 | Администрация п.Октябрьский городского округа Похвистнево | ул. Ленина | 3 | 5 чел. | 1 | кирпич |  |  |
| 13 | Октябрьское почтовое отделение. Операционная касса вне кассового узла №42442/047 | ул. Ленина | 3 |  | 1 |  | уд. |  |
| 14 | МУП ЖКХ п.Октябрьский | ул. Ленина | 3 |  | 1 |  | хор. |  |
| 15 | Церковь | ул. Кооперативная | 15 |  |  |  |  |  |

Примечание: Все недостающие качественные характеристики зданий и сооружений Заказчик вправе вносить самостоятельно по мере поступления информации.

| Таблица №11 Обеспеченность объектами культурно-бытового обслуживания п. Октябрьский Численность населения 792 человек |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование объекта | Единица измерения | Мощность нормативная (на 1 тыс.чел) | Мощность существ. на 792 чел. | Мощность необход. на 792 чел. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Детские дошкольные учреждения | мест | 70% детей дошкольного возраста | 45 | 37 |
| 2 | Общеобразовательные школы | мест | 100% охват детей (1-9 кл.) 70% (10-11 кл.) | 360 | 83 |
| 3 | Учреждения культуры и искусства: Дом культуры библиотека | мест тыс. книг чит. мест | 60 4-4,5 2-3 | 150 мест 8,181 8 | 48 4,752 4 |
| 4 | Учреждения здравоохранения: больница поликлиника | Коек м2общей S посещений в смену | 14-15 коек 25 пос/cмен | 12 40 | 10 20 |
| 5 | Внешкольные учреждения: | мест | 10% от общ. числа школьн. (138 школьн.) | - | 8 |
| 6 | Территория физкультурно-спортивных сооружений Футбольное поле | м2 | 70 | 300 | 55 |
| 7 | Предприятия торговли (Магазины) | м2 торг.S | 300 | 328 | 238 По радиусу обслуживания 800 м |
| 8 | Предприятия общественного питания | мест | 40 | - | 32 По радиусу обслуживания 500-800 м |
| 9 | Предприятия бытового обслуживания (КБО) Дом быта | раб. мест | 7 | - | 6 По радиусу обслуживания – 2000 м |
| 10 | Предприятия коммунального обслуживания: Баня | мест | 7 | 24 | 6 |
| 11 | Учреждения жилищно-коммунального хозяйства: Пожарное депо Гостиницы | машин мест | 1 маш. на 1 тыс.чел. 6 на 1 тыс | 1 - | 1 5 |

## 4.3. Производственная и коммунально-складская зоны

Производственные зоны предназначены для размещения промышленных, сельскохозяйственных, коммунальных и складских объектов, обеспечивающих их функционирование, функционирование объектов инженерной и транспортной инфраструктур, а также для установления санитарно-защитных зон таких объектов.

В индустрии городского округа Похвистнево ведущими отраслями промышленности являются нефтегазодобывающая, нефтеперерабатывающая, машиностроительная, легкая, пищевая, деревообрабатывающая промышленность, производство строительных материалов.

На территории прилегающих муниципальных районов интенсивно ведется добыча нефти и газа. Запасы нефти и газа, обеспечивающие до настоящего времени основную отрасль хозяйства г. Похвистнево – нефтегазодобывающую, постепенно истощаются. Прогнозные ресурсы нефти на территории Похвистневского района составляют 84481\21974 тыс. тонн (остаточные извлекаемые запасы около 15 млн. тонн). Анализ перспектив развития нефтедобычи показывает, что минерально-сырьевая база углеводородного сырья используется не в полоном объеме, возможно активизировать работы по осуществлению нефтедобычи на ныне законсервированных месторождениях, освоению неразведанных ресурсов нефти и газа.

Земельные ресурсы прилегающих  к городскому округу Похвистнево сельских районов обеспечивает достаточный объем производства сельскохозяйственной продукции для развития на территории города предприятий перерабатывающей пищевой промышленности. Лесные богатства, с преобладающим преобладанием лиственных пород деревьев, в качестве природного ресурса в экономике территории в настоящее время используются крайне недостаточно.

Непосредственно на территории г. Похвистнево запасов полезных ископаемых (кроме нефти), представляющих интерес для развития промышленности, нет. Наиболее близко к городу расположены месторождения глины, известняка, песчано-гравийной смеси.

По своему функциональному типу городской округ Похвистнево относится к промышленно-транспортным центрам межрайонного значения. Промышленная структура экономической базы отличается узким спектром объектов хозяйственной специализации с явным преобладанием одной отрасли (нефтедобывающей промышленности), являющейся градообразующей (в 2002 году удельный вес в общем объеме промышленного производства составлял 93,8%).

Доля выпускаемой промышленности предприятиями города продукции в общем объеме промышленного производства области составляет лишь 0,06%. В г. Похвистнево всего 14 крупных и средних промышленных предприятий, имеющих значительные незагруженные мощности.

### 4.3.1. Производственная и коммунально-складская зона г.  Похвистнево

В структуре экономики г. Похвистнево  преобладающее место занимает промышленность.

Промышленность города характеризуется высокой степенью развития и концентрации, а также многоотраслевой структурой.

Постепенно увеличивается доля строительства, что связано с осуществляемыми нефтедобывающим предприятием инвестициями, жилищным строительством. Также увеличивается доля торговли.

Градообразующей отраслью МО является нефтедобыча, на ее долю приходится около 90 % объема промышленного производства. Другие отрасли представлены машиностроением и металлообработкой, электроэнергетикой, деревообрабатывающей (мебельной) и пищевой промышленностью, промышленностью стройматериалов.

По объему промышленного производства на душу населения Похвистнево опережает в 1,5-2 раза города Октябрьск, Кинель и Чапаевск.

По инвестициям в основной капитал на душу населения г. Похвистнево опережает города Самара, Сызрань, Октябрьск. Исключение составляют Отрадный, Новокуйбышевск и Тольятти. По розничному товарообороту на душу населения Похвистнево занимает четвертое место.

Строительный комплекс города. Благополучное финансовое положение нефтегазодобывающих предприятий, рост инвестиций в строительство поддерживает объемы выполняемых строительных работ на строительных предприятиях города.

Производственные мощности данного сектора экономики позволяют выполнять любые строительные работы и в значительной степени не загружены.

Розничная торговля в структуре муниципального внутреннего продукта составляет около 30 %, что является ощутимым вкладом в экономику города.

Всего в городе 428 отделов и магазинов. В сфере торговли работает свыше 1500 человек, или около 10 % от общего числа трудовых ресурсов, в том числе 340 человек на рынках города.

В целях сохранения и укрепления позиций в торговле Самарской области и обеспечения населения северо-восточной зоны области, а также прилегающих районов Татарстана, Башкортостана и Оренбургской области продуктами питания по оптовым ценам в г. Похвистнево в 1998 году был организован оптово-распределительный центр (ОРЦ). Открытие центра является составной частью реализации программы TACIS.

Транспорт может стать отраслью специализации города. Располагаясь на Транссибирской ж/д магистрали и являясь  транспортным узлом регионального значения (крупнейшая станция в радиусе 200 км, пересечение автомобильной и ж/д дорог), город может стать центром предоставления транспортных услуг как минимум широкого межрайонного значения - для восточных районов Самарской, западных районов Оренбургской областей. Оптимально развитие транспортных услуг в сочетании с оптовой торговлей, складским хозяйством, перевалочными услугами. Наличие ж/д, автодорог, расположение в Самарской области – на пересечении общероссийских транспортных коридоров восток-запад и север-юг- позволяет стать одним из пунктов перевалки грузов (ж/д-автотранспрорт) для общероссийского рынка, мультимодальным центром.

Связь. В городе благополучная ситуация с объемом и ассортиментом услуг связи - номерная емкость фиксированной телефонной связи превышает спрос и  обеспечивает "запас прочности" для развития экономики, предоставляются услуги сотовой связи и интернета. В городе на настоящий момент действует собственное телевидение. Тем не менее, дальнейшее увеличение объема, ассортимента и улучшения качества предоставляемых услуг местным предприятиям и населению считается необходимым. Необходимо развитие конкуренции, частных и малых поставщиков услуг (например, интернет-провайдеров, IР-телефонии).

Предпринимательство играет важную роль в экономике г. Похвистнево.

Размещение промышленных объектов позволяет выделить в городе четыре основные  промплощадки:

- Первая площадка – Северная промзона расположена в северо-восточной части города Похвистнево. Общая площадь территории составляет 39,920 га. В ее состав входят: ООО «База производственного обслуживания», ООО СМУ «Нефтепромстрой», ДОЦ ООО «Волга-лес», ООО «Профиль», МУП «Трансстройсервис», ООО «Самаранефтегаз – склад», ООО «Монтажник» и др. Связь промзоны с другими районами города осуществляется по ул.Бугурусланская,  ул. Революционная.

- Вторая площадка – Южная промзона расположена в юго-восточной части города Похвистнево. Общая площадь территории составляет 49,270 га. В её состав входят: ЗАО «Аверс», Похвистневская ЛПДС Бугуруслановского районного нефтепроводного управления, Сейсморазведочная партия №1 ОАО «Самаранефтегеофизика», «Похвистневское дорожно-эксплуатационное управление», ОАО «Похвистневскагропромснаб», ООО «Ремонтное строительное предприятие», ООО Производственно-Коммерческая Компания «Рубин», ООО «Похвистневский мукомольный завод», ООО «Хлебобулочный комбинат», ОАО «Похвистневскагропромснаб» и др.  Связь промзоны с другими районами осуществляется по автодороге общего пользования  «Самара – Бугуруслан», ул. Мира, Ибряйкинское шоссе, ул. Промышленная  Непосредственное примыкание промрайона к железнодорожной станции создает удобные условия железнодорожного сообщения.

- Третья площадка – Восточная промзона расположена в восточной части города – п. Венера. Общая площадь составляет 78,003 га. В её состав входят: ЗАО «ДСК - Поволжье», ПМС -145 структурного подразделения Дирекции по ремонту пути структурного подразделения Куйбышевской ж/д филиала ОАО «РЖД», ЗАО «АЛНАС-ВОЛГА», ООО «Похвистневотранссервис», ООО «Похвистневская дорожная компания», Филиал Строительного управления №2 - ОАО «Самарадорстрой», ОАО «Комбикорм», УКОН Цеха подготовки нефти и газа №2, ФГУ «Похвистневский лесхоз» и др. Связь промзоны с другими районами города осуществляется по ул.Бугурусланская,  ул. Революционная.

- Четвертая площадка – расположена в северо-западной части – п.Красные Пески. Общая площадь составляет 11,990 га. В её состав входят: Похвистневское ЛПУМГ ООО «Самаратрансгаз».

Помимо описанных предприятий, ряд объектов размещается на отдельных площадках территории города Похвистнево.

Полный перечень производственных предприятий  города Похвистнево представлен в таблице №12.

Объекты коммунально-складской зоны расположены на территории в северо-западной и южной части г. Похвистнево и рассредоточены на производственных площадках. Площадь  коммунально-складской зоны г. Похвистнево составляет 10,157 га.

Объекты коммунального назначения расположены:

- Водозаборные сооружения (5 подземных водозаборов) в южной и юго-восточной части города и  к юго-западу от г. Похвистнево.

- Канализационные очистные сооружения расположены на левом берегу р.Большой Кинель в северо-западной части города.

В санитарно-защитной зоне промышленных, коммунальных и складских объектов не допускается размещение жилых домов, дошкольных общеобразовательных учреждений, учреждений здравоохранения, учреждений отдыха, физкультурно-оздоровительных и спортивных сооружений, садоводческих, дачных и огороднических кооперативов, а также производство сельскохозяйственной продукции.

В городе действуют  два пожарных депо:

1. Пождепо - на 2 автомашины, расположено в Северном районе по ул. Лермонтова,10;

2. Пождепо – на 1 автомашину, расположено в Южном районе по ул.Красноармейской,90.

Согласно требованиям СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», в городе Похвистнево не достаточно обслуживания 3-х пожарных автомашин.

В соответствии с нормативным радиусом доступности (3 км) не вся территория города охватывается нормативными требованиями по обслуживанию пожарными депо.

Насаждения специального назначения.

К насаждениям специального назначения относится озеленение санитарно-защитных зон от промышленных, коммунальных и складских объектов. Согласно СНиП 2.07.01.-89* «Планировка и застройка городских и сельских поселений» минимальную площадь озеленения санитарно-защитных зон следует принимать в зависимости от ширины  СЗЗ:

До 300 м   -  60%,

Свыше 300 м до 1000 м    -  50%.

Том 7. Лист №4. «Схема зон с особыми условиями использования территорий городского округа Похвистнево Самарской области, в части г. Похвистнево» показано размещение промышленных объектов и санитарно-защитные зоны от них при условии развития производственных зон.

.

Таблица №12

Объекты производственного назначения г.Похвистнево

| № п/п | Наименование объекта | Характер производимой продукции | Мощность предприя-тия | Числен. работающих | Площадь участка, га | Адрес | Сан-защ. Зона, м | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |  |
| 1 | ООО «База производственного обслуживания» | Техническое обслуживание и ремонт нефтепромыслового оборудования | 46 204,0 тыс.руб. | 138 | 1,1580 | 446452, г.Похвистнево, ул.Революционная, 54 | 100* | действующ. |
| 2 | Сейсморазведочная партия №1 ОАО «Самаранефтегеофизика» | Сейсморазведочные работы на нефть и газ | 6 лицензированных участков | 93 | 3,1000 | 446453, г.Похвистнево, ул.Ибряйкинская, 81 | 100* | действующ. |
| 3 | ООО СМУ «Нефтепромстрой» | Строительство зданий и сооружений, монтаж наружных инженерных сетей, монтаж технологического оборудования | 73 682,22 тыс. руб. | 120 | 6,4000 | 446452, г.Похвистнево, ул.Революционная, 249а | 100* | действующ. |
| 4 | ЗАО «ДСК-Поволжье» | Производство железобетонных изделий | 2000,0 тыс. руб. | 130 | 2,4000 | 446450, г.Похвистнево, п.Венера | 300 | действующ. |
| 5 | ЗАО «Аверс» | Комплектующие изделия для машиностроительной промышленности | 16 515,0 Тыс.руб. | 79 | 7,2300 | 446453, г,Похвистнево, ул.Мира, 68 | 100 | действующ. |
| 6 | ООО ДОЦ «Волга-лес» | Переработка древесины, производство лесостроительных материалов | до 70 м3 пиловочника в смену | 100 | 1,7400 | 446452, г.Похвистнево, ул.Революционная, 253 | 300 | действующ. |
| 7 | Похвистневский МУЭС Самарского филиала ОАО «Волга Телеком» | Услуги связи, строительство линий связи, ремонт и обслуживание | 60 778,51 тыс.руб. | 193 | 0,5500 | 446450, г.Похвистнево, ул.Революционная, 249а | - | действующ. |
| 8 | ПМС-145 структурного подразделения Куйбышевской дирекции по ремонту пути структурного подразделения Центральной дирекции по ремонту пути-филиала ОАО «РЖД» | Сборка путевой решетки -48 км; сборка стрелочных переводов на ж/б брусьях – 35 комплектов; переборка ж/б решетки – 2,2 км. |  | 289 | 24,998 | г.Похвистнево, п.Венера | 100* | действующ. |
| 9 | ВКМ Похвистнево Куйбышевской дирекции по ремонту грузовых вагонов структурное подразделение Центральной дирекции по ремонту грузовых вагонов филиала ОАО «РЖД» | Ремонт колесных пар со сменой элементов | 12 тыс. пар | 177 | 1,3900 | 446450, г.Похвистнево, ул. Кооперативная, 13а | 50* | действующ. |
| 10 | Филиал ООО «Газпром ПХГ» «Похвистневское Управление подземного хранилища газа»; Промплощадка Отрадненского ЛПУМГ ООО «Газпром Трансгаз – Самара» | Хранение и транспортировка газа |  | 219 | 11,49 0,5 | 446450, г.Похвистнево, п.Красные Пески, ул.Революционная, 42а | 500 | действующ. |
| 11 | Филиал ООО «Средне Волжская Газовая Компания» «Похвистневогоргаз» | Газификация, выдача технических условий, техническое обслуживания газового оборудование | 6 523,909 тыс.руб. | 174 | 0,7487 | 4464502, г.Похвистнево, ул.Полевая, 25 |  | действующ. |
| 12 | Похвистневская ЛПДС Бугурусланского районного нефтепроводного управления Филиала ОАО «Приволжские магистральные нефтепроводы» акционерной компании по транспорту нефти «Транснефть» | Трубопроводный транспорт нефти | 11 036,5 млн.т/км | 140 | 21,360 | 446450, Ибряйкинское шоссе | 500 | действующ. |
| 13 | ЗАО «АЛНАС-ВОЛГА» | Сервисное услуги по обслуживанию погружных нефтедобывающих насосов | 76 593,0 тыс.руб. | 65 | 5,084 | 446451, г.Похвистнево, ул.Бугурусланская, 15 | 100* | действующ. |
| 14 | ООО «Похвистневотранссервис» | Транспортные услуги |  | 48 |  | 446451, г.Похвистнево, ул.Бугурусланская, 15 | - | действующ. |
| 15 | ООО «Профиль» | Транспортные услуги | 13 924,0 тыс.руб. | 63 | 2,1000 | 446450, г.Похвистнево, ул.Революционная, 48 | 100 | действующ. |
| 16 | Филиал государственного казенного предприятия Самарской области «Агенство по содержанию автомобильных дорог общего пользования «Похвистневское дорожно-экплуатационное управление» | Содержание автомобильных дорог | 25 267,4 тыс.руб. | 59 | 1,7849 | 446450, г.Похвистнево, ул.Краноармейская, 90 | 50* | действующ. |
| 17 | ООО «Похвистневская дорожная компания» | Строительство и ремонт автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них | 124 469,1 тыс.руб. | 153 | 0,5990 7,4620 | 446452, ул.Бережкова, 48; 446451, ул.Промышленная, АБЗ | - 100* | действующ. |
| 18 | Филиал строительного управления №2, ОАО «Самарадорстрой» | Производство асфальтобетона | 1 515,47 тыс.руб. | 75 | 4,1400 | ул.Промышленная, 8 | 500 | действующ. |
| 19 | МУП «Трансстройсервис» | Пассажирские автоперевозки; кап. ремонт и текущее содержание дорог | 22 853,0 тыс. руб. | 115 | 1,1800 1,1300 | 446450, г.Похвистнево, ул.Революционная, 44 ул. Полевая, 119 | 100 100* | действующ. |
| 20 | ООО «Хлебобулочный комбинат» | Хлебобулочные, кондитерские изделия изделия | 566,2 тонн | 87 | 1,1070 | 446453, г.Похвистнево, ул. Краноармейская, 78 | 100 | действующ. |
| 21 | ОАО маслозавод «Похвистневский» | Производство молочных продуктов | 34 368,0 | 68 | 0,6000 | ул. Лермонтова, 17 | 100 | действующ. |
| 22 | ОАО «Похвистневскагропромснаб» | Торговля запасными частями к автотракторной технике, хоз. товарами, мебелью | 75 904,0 | 64 | 4,4753 | 446453, ул. Тупиковая,1 | 50 | действующ. |
| 23 | ЗАО «Энергетик» | Ремонтно-строительные, ремонтомонтажные работы | 8 680,0 тыс. руб. | 50 | 1,5000 | 446453, г.Похвистнево, ул. Краноармейская, 81 | 50* | действующ. |
| 24 | ОАО «Комбикорм» | Производство: готовых кормов для животных; муки, растительного масла, мяса; Услуги: транспортные; Сушки и хранение зерна; торгово-закупочная деятельность | 13 112 тыс. руб. | 47 | 4,6000 | 446453, г.Похвистнево, ул.Промышленная, 4 | 300 | действующ. |
| 25 | Площадка Похвистневского элеватора | Закупка, хранение, сбыт с/хоз. продукции | 4 815,0 тыс. руб. | 42 | 3,5004 | 446450, г.Похвистнево, ул. Революционная, 24 | 100 | действующ. |
| 26 | ОАО «Похвистневская сельхозтехника» | Услуги по ремонту тракторов | - | - | 2,3000 | 446452, г.Похвистнево, ул.Мира, 21 | - | не действующ. |
| 27 | Цех по добыче нефти и газа. Цех подготовки нефти и газа (ЦПНГ №2) ОАО «Самаранефтегаз» СГМ Похвистневский регион (с АУП) | Подготовка товарной нефти | 648,3 тыс. тонн | 385 | 19,200 | 446451, г.Похвистнево, ул. Бугурусланская, 13 | 500 | действующ. |
| 28 | ФГУ «Похвистневский лесхоз» - основная база; -цех переработки древесины | Лесоводство, переработка древесины | 9 766,0 тыс.руб. | 155 | 0,9000 3,0000 | г.Похвистнево, ул. Революционная,36 ул. Промышленная | 50 300 | действующ. |
| 29 | ООО «Темп» | Реализация ГСМ, услуги по ремонту техники | 1 079,43 тыс. руб. | 23 | 2,1000 8,5000 | ул.Революционная, 241-В ул.Революционная, 241-Б | 100 | действующ. |
| 30 | Похвистневский цех линейно-технической связи Самарского филиала ООО «Сибирская Интернет- Компания» | Услуги связи | - | 11 | 0,0892 | 446450, г.Похвистнево, ул.Лермонтова, 33-а | - | действующ. |
| 31 | ООО «Ремонтное строительное предприятие» | Строительство и капитальный ремонт зданий и сооружений | - | - | - | Ул. Ново-Полевая, 93 | 50* | действующ. |
| 32 | ООО «Самаранефтеавтоматика» цех, №3 | Монтаж, кап. ремонт средств контрольно-измерительных приборов | 11 752,0 тыс.руб. на 2006 г. | 31 | 0,2100 | 446453, г.Похвистнево, ул. Ибряйкинская | 50* | действующ. |
| 33 | ООО «Монтажник» | Общестроительные работы, услуги автоперевозки грузов | 7 021,497 тыс.руб. | 32 | 0,4100 | 446450, ул.Революционная, 249-А | 100 | действующ. |
| 34 | Структурное подразделение ООО «Самаранефтегаз-склад» Похвистневская база | Хранение материалов промышленного назначения, погрузочно-разгрузочные работы | 9,0 тыс. тонн | 20 | 9,0000 | 446450, ул.Революционная, 243 | 500 | действующ. |
| 35 | ООО «Похвистневский мукомольный завод» | Производство муки | 3 517,2 тыс.руб. | 7 | 2,6810 | ул. Красноармейская,78 | 100 | действующ. |
| 36 | Похвистневский цех ОАО «Самаравтормет» | Заготовка и реализация лома черных металлов | 12 000 тонн | 26 | 1,0284 | 446451, ул. Промышленная, 12 | 50 | действующ. |
| 37 | ООО «Веха-Самара-Авторесурс» | Торговля непродовольственными товарами (запасные части на автотракторную технику) | 3 717,0 тыс.руб. | 8 | 0,494 | 446450, ул.Революционная, 251 А | 50 | действующ. |
| 38 | ООО Инвестиционно- строительная компания «Поиск» | Продажа ГСМ, услуги по хранению ГСМ | 13 697,2 | 11 | 2,1000 | 446452, г.Похвистнево, ул. Революционная,243 | 100 | действующ. |
| 39 | ООО «Смартсервис» АЗС №54 | Продажа ГСМ | - | - | - | г. Похвистнево, ул. Бережкова | 100 | действующ. |
| 40 | ООО «Надежда» | Продажа ГСМ | 14 591,5 | 7 | 0,4266 | 446453, г.Похвистнево, ул.Ибряйкинская | 100 | действующ. |
| 41 | ООО «Фабрика мебели «В&Б» | Производство мебели | - | 14 | 2,1097 | 446454, г.Похвистнево, ул. М.Горького,1 А | 100 | действующ. |
| 42 | Похвистневский гараж ОАО «Транспорт-Суходол» | Транспортные услуги | - | 300 | 0,6870 | г.Похвистнево, ул. Революционная, 48 | 100 | действующ. |
| 43 | ООО «Энергонефть-Самара» №5 |  |  |  | 0,5048 | 446453,г.Похвистнево, ул.Ибряйкинская | 50* | действующ. |
| 45 | Промплощадка ООО «Западная Сибирь» (бывший свеклопункт) | Нефтеперерабатываю-щий завод |  |  | 2,6684 | г. Похвистнево, ул. Промышленности | - | не дейст. |
| 46 | Площадка гаража РАЙПО |  |  |  | 0,5039 | г. Похвистнево, ул. Бережкова | 50 | действующ. |
| 47 | Площадка Волжских электросетей |  |  |  | 0,6572 | г. Похвистнево, ул. Нагорная, 55 | - | действующ. |
| 48 | Площадка Подбельской нефтебазы |  |  |  | 1,7390 | г. Похвистнево, ул. Нагорная, 54 | 500 | не дейст. |
| 49 | Филиал АО «Самаравтормет» |  |  |  | 1,9228 | п. Венера |  |  |
| 50 | Оптово-распределительный центр - ОРТ | База торговая, склады |  |  | 2,8049 | г.Похвистнево, ул. Революционная, 46 | 50 | действующ. |
| 51 | ООО «Восход» | Нефтеналивная |  |  | 3,2287 | г. Похвистнево , ул.Тупиковая | 500 |  |
| 52 | МУП «Похвистневэнерго» |  |  | 200 | 1,7778 | г.Похвистнево, ул. Октябрьская,75 | 50* |  |
| 53 | МУП «ВКХ» (Водопроводно-канализационного хозяйства) |  |  | 101 | 0,4049 | г.Похвистнево, ул. Малиновского,42 | 50* |  |
| 54 | ООО ПКП «Реммонтаж» |  |  | 103 | 0,1602 | г.Похвистнево, ул. Революционная,129 | 50* |  |
| 55 | Площадка мебельного комбината |  |  |  |  | г.Похвистнево |  |  |
| 56 | Промышленная площадка |  |  |  |  | п. Красные Пески |  | не дейст. |
| 57 | Станция техобслуживания |  |  |  |  | г.Похвистнево, ул. Мира |  |  |
| 58 | Производственная база, ООО «Бизнес-Кар» |  |  |  |  | г.Похвистнево, ул.А.Васильева |  |  |

Примечание:  * - по СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы» санитарно-защитные зоны не нормируются, но разрыв от промышленной площадки до жилой застройки соблюден.

### 4.3.2. Производственная и коммунально-складская зона п.Октябрьский

В границах городского округа Похвистнево в районе п.Октябрьский расположены Калиновское и Яблоновское месторождения нефти, на территории которых пробурено множество нефтяных скважин.

В состав производственной зоны п. Октябрьский входит:

- промплощадка ЦДНГ-2, нефтепромысел,  нефтяные скважины 1-го класса вредности, СЗЗ -1000 м;

- фермерское хозяйство.

Площадь территории производственной зоны п. Октябрьский ориентировочно составляет  - 2,38 га.

Коммунально-складская зона промпредприятий расположена на территории самих промышленных предприятий.

Коммунальная зона поселка сформирована в центральной части, где размещаются автомобильные гаражи и сараи  жителей секционной застройки.

п. Октябрьский обслуживает пожарное депо, расположенное на территории промплощадки ЦДНГ- 2.

Объекты коммунального назначения – водозаборные сооружения (подземные) расположены на левобережном склоне долины р. Мал.Кинель в 1,5 км от реки.

Полный перечень объектов промышленного и коммунального назначения представлен в таблице № 13.

Насаждения специального назначения.

К насаждениям специального назначения относится озеленение санитарно-защитных зон от промышленных, коммунальных и складских объектов. Озеленения спецназначения в населенном пункте нет. Согласно СНиП 2.07.01.-89* «Планировка и застройка городских и сельских поселений» минимальную площадь озеленения санитарно-защитных зон следует принимать в зависимости от ширины  СЗЗ:

До 300 м   -  60%,

Свыше 300 м до 1000 м    -  50%.

Том 7. Лист №5. «Схема зон с особыми условиями использования территорий городского округа Похвистнево Самарской области, в части п. Октябрьский» показано размещение промышленных объектов и санитарно-защитные зоны от них при условии развития производственных зон.

Таблица №13

Объекты производственного назначения п.Октябрьский

| № п/п | Наименование объекта | Характер производимой продукции | Мощность предприя-тия, 2005 г. | Числен. Кадров на 01.01. 2006 г. | Площадь участка, га | Адрес | Сан-защ. Зона, м | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |  |
| 1 | Фермерское хозяйство | Сельскохозяйственная продукция |  |  | 2,01 | п.Октябрьский |  |  |
| 2 | ЦДНГ-2, нефтепромысел | Добыча нефти и газа | Нефть- 240 т Газ – 10-12 тыс. м3 | 50 чел. | 0,37 | Городской округ Похвистнево, п. Октябрьский |  | действующ. |

## 4.4. Зона транспортной инфраструктуры г.о. Похвистнево

### 4.4.1.Улично-дорожная сеть г. Похвистнево

Единая система транспорта и улично-дорожной сети в увязке с планировочной структурой города и прилегающей к нему территории, обеспечивает удобные, быстрые и безопасные транспортные связи со всеми функциональными зонами, с объектами внешнего транспорта и автомобильными дорогами общей сети, с другими поселениями района.

Главный въезд в Южный жилой район г. Похвистнево осуществляется с автодороги общего пользования регионального или межмуниципального значения «Самара – Бугуруслан» далее - по магистральной улице общегородского значения ул.Бережкова. Въезд в в Северный район г. Похвистнево –  осуществляется с автодороги общего пользования регионального или межмуниципального «Старопохвистнево – Исаково» далее - по магистральной улице общегородского значения ул.Лермонтова.

Городской автовокзал расположен по ул. Революционной.

Между Северным и Южным районами города недостаточно развита транспортная связь. Их соединяет только один водопропускной тоннель под железнодорожными путями, приспособленный под автомобильный переезд.

Железнодорожный переезд (путепровод в 1 уровне) для транзитного транспорта расположен в восточной части города.

Пешеходной связью между двумя районами города является пешеходный мост через железнодорожные пути, расположенный в районе железнодорожного вокзала.

###### Перечень и протяженность автодорог г.Похвистнево приведен в таблицах  №14-20.

Перечень автомобильных дорог на территории г. Похвистнево

Таблица №14

Основные дороги в г.Похвистнево

| №№ п/п | Наименование улиц | Протяженность, пог. м. | Площадь дорожного полотна, м2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | ул. Комсомольская | 488 | 3479 |
| 2 | ул. Гагарина | 602 | 4714 |
| 3 | ул. А. Васильева | 716 | 5620 |
| 4 | ул. Куйбышева | 405 | 4050 |
| 5 | ул. Ленинградская | 380 | 3814 |
| 6 | ул. Советская | 260 | 4229 |
| 7 | ул. Лермонтова – Пушкина | 1918 | 14412 |
| 8 | ул. Революционная | 5100 | 38442 |
| 9 | ул. М. Горького | 1564 | 11021 |
| 10 | ул. Фрунзе | 620 | 2040 |
| 11 | ул. Фурманова | 440 | 2640 |
| 12 | ул. Западная | 520 | 1440 |
| 13 | ул. Матросова | 820 | 3180 |
| 14 | ул. Бакинская | 180 | 1497 |
| 15 | Дорога к стадиону | 190 | 2800 |
| 16 | Дорога к ПРУ | 189 | 1584 |
| 17 | Центральная площадь | 300 | 9152 |
| 18 | Проезд под ж/д мостом | 240 | 1960 |
| 19 | ул. Мира | 2010 | 12381 |
| 20 | ул. Кооперативная | 2104 | 16650 |
| 21 | ул. Суходольная | 435 | 3132 |
| 22 | ул. Бережкова | 1164 | 12705 |
| 23 | ул. Малиновская | 1017 | 6702 |
| 24 | ул. Косогорная | 480 | 3120 |
| 25 | ул. Шевченко | 1091 | 6546 |
| 26 | ул. Неверова | 984 | 4526 |
| 27 | ул. Ибрякинская | 1323 | 9404 |
| 28 | ул. Газовиков | 1124 | 1560 |
| 29 | ул. Буденного | 440 | 3256 |
| 30 | ул. Полевая | 964 | 5980 |
| 31 | ул. Н. Полевая | 1780 | 7680 |
| 32 | ул. Щербакова | 1060 | 7420 |
| 33 | ул. Л. Толстого | 942 | 5200 |
| 34 | ул. Жуковского | 436 | 1140 |
| 35 | ул. Кольцова | 588 | 3879 |
|  | Итого | 32874 | 227355 |

Таблица №15

Второстепенные дороги в г. Похвистнево

| №№ п/п | Наименование улиц | Протяженность, пог.м |
| --- | --- | --- |
| 1 | ул. Березовая | 480 |
| 2 | ул. Солнечная | 440 |
| 3 | ул. Озерная | 850 |
| 4 | ул. Московская | 260 |
| 5 | ул. Кутузова | 952 |
| 6 | ул. Мичурина | 974 |
| 7 | ул. С. Разина | 564 |
| 8 | ул. Строителей | 382 |
| 9 | пер. Мастерских | 170 |
| 10 | пер. Тихий | 160 |
| 11 | пер. Флотский | 264 |
| 12 | пер. Лесной | 260 |
| 13 | пер. Стахановский | 340 |
| 14 | пер. Верхний | 410 |
| 15 | ул. Вокзальная | 1100 |
| 16 | ул. Рабочая | 1040 |
| 17 | ул. Никитина | 140 |
| 18 | ул. Степная | 420 |
| 19 | ул. Сенная | 980 |
| 20 | ул. Челюскинцев | 992 |
| 21 | ул. Нагорная | 998 |
| 22 | ул. Титова | 840 |
| 23 | ул. Рокоссовского | 1222 |
| 24 | ул. Кирова | 1160 |
| 25 | ул. Партизанская | 320 |
| 26 | ул. Орликова | 590 |
| 27 | ул. Транспортная | 1020 |
| 28 | ул. Южная | 1340 |
| 29 | ул. Первомайская | 1820 |
| 30 | ул. Коммунальная | 960 |
| 31 | ул. Свердловская | 334 |
| 32 | ул. Осипенко | 410 |
| 33 | ул. Крайняя | 320 |
| 34 | ул. Тупиковая | 290 |
| 35 | ул. Подгорная | 340 |
| 36 | ул. Кольцова | 150 |
| 37 | Пер. Горный | 230 |
| 38 | пер. Безымянный | 210 |
| 39 | пер. Строителей | 222 |
| 40 | пер. Дальний | 280 |
| 41 | пер. Средний | 278 |
| 42 | пер. Ближний | 998 |
| 43 | пер. Инкубаторный | 130 |
| 44 | ул. Полевая | 942 |
| 45 | ул. Кооперативная | 800 |
| 46 | ул. Овражная | 520 |
| 47 | ул. Загородная | 460 |
| 48 | ул. Ульяновская | 600 |
| 49 | ул. Зеленая | 600 |
| 50 | ул. Чкалова | 563 |
| 51 | ул. Урицкого | 410 |
| 52 | ул. Володарского | 450 |
| 53 | ул. Вязовская | 284 |
| 54 | ул. Тельмана | 1196 |
| 55 | ул. Губкина | 780 |
| 56 | ул. Крылова | 400 |
| 57 | ул. Короленко | 340 |
| 58 | ул. Речная | 410 |
| 59 | ул. Паровозная | 560 |
| 60 | ул. Пушкина | 1260 |
| 61 | ул. Садовая | 270 |
| 62 | ул. Школьная | 516 |
| 63 | ул. Чапаева | 740 |
| 64 | ул. Крестьянская | 440 |
| 65 | ул. Гоголя | 500 |
| 66 | ул. Главная | 520 |
| 67 | пер. Заводской | 150 |
| 68 | ул. Мигунова | 440 |
| 69 | ул. Набережная | 510 |
| 70 | ул. Н. Набережная | 200 |
| 71 | ул. Прибрежная | 460 |
| 72 | пер. Затон | 190 |
| 73 | пер. Зареченский | 436 |
| 74 | пер. Карьерный | 190 |
| 75 | ул. Промышленная | 100 |
| 76 | ул. Безымянная | 200 |
| 77 | ул. Юбилейная | 400 |
| 78 | ул. Похвистневская | 400 |
| 79 | ул. Жуковского | 240 |
| 80 | ул. Ибряйкинская | 650 |
| 81 | ул. Цветочная | 110 |
| 82 | ул. Комсомольская | 657 |
| 83 | Дороги к дачам | 13920 |
|  | Итого: | 58454 пог. м. |
|  | Площадь | 165980 м² |

Таблица №16

Перечень автомобильных дорог в п. Красные Пески

| № п/п | Наименование улиц | Протяженность, пог. м. | Площадь, м² |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ул. Краснопутиловская | 1851 | 13882 |
| 2 | ул. Верхне - Набережная | 979 | 6853 |
| 3 | ул. Песчаная | 430 | 3010 |
| 4 | ул. Приовражная | 510 | 3570 |
| 5 | ул. Береговая | 1170 | 7020 |
| 6 | ул. Компрессорная | 390 | 2730 |
| 7 | а/д от Похвистнево- Сосновка на Красные Пески | 2370 | 14550 |
|  | Итого: по поселку | 7700 | 51615 |

Таблица №17

Перечень автомобильных дорог в п. Венера

| № п/п | Наименование улиц | Протяженность пог. м. | Площадь дорожного полотна, м² |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ул. Бугурусланская (подъезд к школе, почте) | 200 | 600 |
| 2 | ул. Нефтяников | 710 | 3550 |
| 3 | ул. Центральная | 710 | 3550 |
| 4 | ул. Дачная | 420 | 1680 |
| 5 | ул. 2-ая Дачная | 460 | 1840 |
| 6 | ул. Венера 1-я | 650 | 3250 |
| 7 | ул. Северная | 400 | 2800 |
| 8 | ул. Промысловая | 600 | 3600 |
| 9 | ул. Венера 2-я | 1040 | 6240 |
| 10 | ул. Восточная | 740 | 4440 |
| 11 | ул. Победы | 310 | 2170 |
| 12 | ул. Луговая | 370 | 2220 |
| 13 | ул. 8- ое Марта | 270 | 1890 |
| 14 | Пер. Новый | 430 | 2150 |
| 15 | Пер. Венера 2-я | 120 | 480 |
|  | Итого: по поселку | 7350 | 40690 |

Таблица №18

Перечень автомобильных дорог в части г.Похвистнево  (п. Волчьи Ямы)

| № п/п | Наименование улиц | Протяженность, пог. м. | Площадь дорожного полотна, м² |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ул. Молодежная | 510 | 3570 |
| 2 | ул. 2-я Калиновская | 550 | 3850 |
| 3 | ул. Калиновская | 1550 | 10850 |
| 4 | Съезд в поселок с автодороги «Самара-Бугуруслан» | 250 | 1750 |
|  | Итого: по поселку | 2860 | 20020 |

Таблица №19

Перечень автомобильных дорог в части г. Похвистнево (п. Волчьи Ямы – ПМС)

| № п/п | Наименование улиц | Протяженность пог. м. | Площадь дорожного полотна, м² |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ул. Бугурусланская | 1100 | 7700 |
| 2 | ул. Дорожная | 470 | 3290 |
| 3 | ул. Железнодорожная | 750 | 5250 |
|  | Итого: | 2320 | 16240 |

Съезд с автодороги «Самара- Бугуруслан»

на завод ЖБИ:		3645 пог. м.

22597 м²

Всего по городу:	115 203 п.м.

544 497 м²,

Из них:

- дороги с усовершенствованным (асфальтобетонным) покрытием, протяженность – 36 175 п.м (31 %);

- дороги с щебеночным покрытием и грунтовые, протяженность – 79 028 п.м (69 %).

Таблица №20

Дороги с усовершенствованным (асфальтобетонным) покрытием

| Наименование улиц | Протяженность, пог. м | Дорожного полотна, кв. м |
| --- | --- | --- |
| ул. Комсомольская | 488 | 3479 |
| ул. Гагарина | 602 | 4714 |
| ул. А. Васильева | 716 | 5620 |
| ул. Куйбышева | 405 | 4050 |
| ул. Ленинградская | 380 | 3814 |
| ул. Советская | 260 | 4229 |
| ул. Лермонтова- Пушкина | 1918 | 14412 |
| ул. Революционная | 5100 | 38442 |
| ул. М. Горького | 1564 | 11021 |
| ул. Фрунзе | 620 | 2040 |
| ул. Фурманова | 440 | 2640 |
| ул. Западная | 520 | 1440 |
| ул. Матросова | 820 | 3180 |
| ул. Бакинская | 180 | 1497 |
| Дорога к стадиону | 190 | 2800 |
| Дорога к ПРУ | 189 | 1584 |
| Центральная площадь | 300 | 9152 |
| Проезд под ж/д мостом | 240 | 1960 |
| ул. Мира | 2010 | 12381 |
| ул. Кооперативная | 2104 | 16650 |
| ул. Суходольная | 435 | 3132 |
| ул. Бережкова | 1164 | 12705 |
| ул. Малиновского | 1017 | 6702 |
| ул. Косогорная | 480 | 3120 |
| ул. Шевченко | 1091 | 6546 |
| ул. Неверова | 984 | 4526 |
| ул. Ибряйкинская | 1323 | 9404 |
| ул. Газовикок | 1124 | 1560 |
| ул. Буденного | 440 | 3256 |
| ул. Полевая | 964 | 19509 |
| ул. Ново- Полевая | 1780 | 7680 |
| ул. Щербакова | 1060 | 7420 |
| ул. Л Толстого | 942 | 5200 |
| ул. Жуковского | 436 | 1140 |
| ул. Кольцова | 588 | 3879 |
| ул. Краснопутиловская | 185 | 13882 |
| ул. Центральная | 710 | 3550 |
| ул. Восточная | 740 | 4440 |
| ул. Ленина, п. Октябрьский | 930 | 6000 |
| Итого: | 37105 | 255227 |

Уровень благоустройства улиц г.Похвистнево в целом не отвечает современным требованиям. Значительная  часть улиц не имеет твердого покрытия проезжей части, особенно территория индивидуальной застройки. Не выполняются мероприятия по инженерному благоустройству, в том числе организация системы отвода поверхностных вод.

Пешеходной улицей в городе является ул.Андрея Васильева.

Ширина существующих  улиц в красных линиях колеблется от 15 до 40 метров. Красные линии и линии застройки не соблюдаются и требуют корректировки.

Из искусственных сооружений в городском округе Похвистнево имеются:

- Подземный пешеходный переход  (тоннель) в месте пересечения  железной дороги и ул. Суходольной, используемый под автомобильный переезд;

- Переезд автомобильного транспорта через ж/д в восточной части города;

- Пешеходный мост между ж/д вокзалом и автовокзалом;

- Мост через р. Бол.Кинель;

- Мост через р. Камышла;

- Мост через р. Ермушкинка.

### 4.4.2. Улично-дорожная сеть п.Октябрьский

Единая система транспорта и улично-дорожной сети в увязке с планировочной структурой поселка и прилегающей к нему территории, обеспечивает удобные, быстрые и безопасные транспортные связи со всеми функциональными зонами, с объектами внешнего транспорта и автомобильными дорогами общей сети, с другими населенными пунктами.

Главный автомобильный въезд в п.Октябрьский осуществляется с автодороги общего пользования регионального или межмуниципального значения «Самара-Бугуруслан»-Яблоня» далее по главной улице – ул. Ленина.

Автобусная остановка расположена по ул. Ленина, рядом со зданием администрации п. Октябрьский.

Общая протяженность улиц, дорог в поселке составляет – 8670 п.м, из них с  асфальтовым покрытием – 1398 п.м (16 %), дороги с щебеночным покрытием и грунтовые –  7272 п.м ( 84 %).

Уровень благоустройства улиц в целом не достаточен. Значительная часть улиц усадебной жилой застройки не имеет твердого покрытия проезжей части.

Перечень автомобильных дорог, расположенных на территории п. Октябрьский, приведен в таблице №21.

###### Таблица №21

Перечень автомобильных дорог, расположенных на территории п. Октябрьский

| № п/п | Наименование улиц | Протяженность, пог. м. | Площадь дорожного полотна, м² |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ул. Гагарина | 600 | 3600 |
| 2 | ул. Нефтяников | 700 | 4200 |
| 3 | ул. Советская | 1000 | 6000 |
| 4 | ул. Садовая | 870 | 6090 |
| 5 | ул. Калинина | 220 | 1320 |
| 6 | ул. Рабочая | 350 | 2450 |
| 7 | ул. Полевая | 380 | 2280 |
| 8 | ул. Ленина | 930 | 6510 |
| 9 | ул. Кооперативная | 360 | 2160 |
| 10 | ул. Крупской | 630 | 3780 |
| 11 | ул. Набережная | 2630 | 18410 |
|  | Итого: по поселку | 8670 | 56800 |

Всего по городскому округу Похвистнево:	123873 пог. м.

601297 м²,

Из них:

- дороги с усовершенствованным (асфальтобетонным) покрытием, протяженность – 37 105 м (30 %);

- дороги с щебеночным покрытием и грунтовые, протяженность – 86 768 м (70 %).

Согласно Концепции «Строительство и реконструкция автомобильных дорог и улиц городского округа Похвистнево до 2025 года», разработанной администрацией г.о. Похвистнево, в 2008 г. выполнены мероприятия по ремонту и реконструкции:

- улицы Малиновского (участок от ул. Косогорная до жилого дома №20 по ул. Малиновского, протяженностью 0,266 км);

- улицы Мира (участок от ул. Суходольная до жилого дома №20 по ул. Неверова, протяженностью 0,283 км).

См. том №7, лист № 8 «Схема автомобильных дорог общего пользования, мостов и иных транспортных инженерных сооружений в границах городского округа Похвистнево Самарской области, в части г. Похвистнево».

См. том №7, лист № 9  «Схема автомобильных дорог общего пользования, мостов и иных транспортных инженерных сооружений в границах городского округа Похвистнево Самарской области, в части п. Октябрьский».

### 4.4.3. Общественный транспорт г.о. Похвистнево

На территории городского округа присутствуют два вида общественного транспорта: автомобильный и железнодорожный.

Межселенные перемещения населения осуществляются через железнодорожный вокзал г. Похвистнево расположенный в Южном жилом районе города  и автовокзал, расположенный в Северном жилом районе города.

Железнодорожный транспорт.

Железнодорожная станция Похвистнево КбшЖД является грузопассажирской станцией; обслуживает как грузовые, так и пассажирские перевозки. Пассажирооборот составляет - 45859,411 тыс.пасс-км; количество перевезенных пассажиров – 524807 чел.

Автомобильный транспорт обслуживает сектор городских пассажирских перевозок.

Все жилые районы города связаны между собой и с центром города единой системой общегородских, районных магистралей и дорог, полностью обеспечивающих городское население необходимыми средствами пассажирского передвижения и грузовых перевозок.

Транспортное обслуживание населения городского округа Похвистнево осуществляет МУГАП, которое совершает городские, пригородные и междугородные автобусные перевозки, а также оказывает услуги по грузовым перевозкам. В структуре услуг: 84,1% приходится на пассажирские перевозки, 13,1% - на грузовые и 2,8 % - на услуги по техобслуживанию и текущему ремонту  транспорта и услуги населению.

Городские перевозки осуществляются автобусами по 6 постоянным маршрутам:

- «Венера – Вязовка»;

- «Старое Похвистнево – ГПТУ»;

- «Автостанция – п.Красные Пески»;

- «Автостанция – п. Среднее Аверкино»;

- «Автостанция – п.Октябрьский»;

- «ГПТУ- Вязовка».

Расположение маршрутов пассажирского транспорта на территории городского округа благоприятно, все застроенные территории находятся в пределах его доступности.

Расстояния между остановочными пунктами на линиях общественного пассажирского транспорта в пределах г.о. Похвистнево 400-600 м. Дальность пешеходных подходов до ближайшей остановки общественного пассажирского транспорта не более 500 м.

См. том №3, лист № 6 «Схема движения общественного транспорта городского округа Похвистнево, в части г. Похвистнево».

См. том №3, лист № 7 «Схема движения общественного транспорта городского округа Похвистнево, в части п. Октябрьский».

## 4.5. Зона инженерной инфраструктуры

Зона инженерной инфраструктуры предназначена для размещения и функционирования сооружений трубопроводного транспорта, связи, инженерного оборудования.

Зона включает в себя:

- коридоры магистральных инженерных сетей и ЛЭП;

- территорию очистных сооружений;

- территорию водозаборов;

- территории очистных сооружений;

- линейные участки сетей инженерного оборудования территории.

### 4.5.1. Водоснабжение г. Похвистнево

Водоснабжение г. Похвистнево осуществляется из подземных водоносных горизонтов, эксплуатируемых пятью водозаборами («Западный», «Южный», «Новый», «Восточный», «Северный» - резервный).

Водозабор «Южный» располагается на южной окраине города. Абсолютные отметки поверхности 70 – 80 м.

Водозабор линейного типа состоит их 4 скважин №№ 1 (кирп. павильон), 2 (метал. павильон), 6 (кирп. павильон), 4 (кирп. павильон) на расстоянии 200 – 400 м друг от друга. Эксплуатируется татарский водоносный горизонт. Глубина скважин 80 – 140 м.

Водозабор «Восточный» расположен на юго-восточной окраине города. Абсолютные отметки 100 – 105 м. Водозабор состоит из 3 скважин №№ 20 (кирп. павильон), 21 (кирп. павильон), 22 (метал. павильон), глубиной 65-90 м. Эксплуатируется татарский водоносный горизонт.

Водозабор «Западный» расположен на юго-западной окраине города. Эксплуатируется 6 скважин №№8 (желез. павильон), 8б (кирп. павильон), 9 (кирп. павильон), 18 (кирп. павильон), 19 (кирп. павильон). Скважины расположены линейно на расстоянии 150 – 200 м друг от друга. Глубина скважин 70 -120 м. эксплуатируется татарский водоносный горизонт.

Водозабор «Новый» расположен в 1 км южнее г. Похвистнево. Водозабор состоит из 7 скважин №№ 7 (кирп. павильон), 7б (кирп. павильон), 10 (кирп. павильон), 11 (кирп. павильон), 12 (кирп. павильон), 12 (кирп. павильон), 14 (метал. павильон), 17 (метал. павильон) расположенных линейно, расстояние между скважинами 150 – 400 м. Эксплуатируются два водоносных горизонта – татарский и верхненеогеновый. Глубина скважин 80 – 120 м.

Система мер, обеспечивающих санитарную охрану подземных вод, предусматривает организацию и эксплуатацию зон санитарной охраны (ЗСО) источников питьевого водоснабжения.

Согласно СНиП 2.04.02-84 и СанПиН 2.1.4.1110-02 на всех водозаборах организована зона санитарной охраны, состоящая из 3-х поясов: первого пояса – строго режима, предназначенного для защиты водозабора от случайного или умышленного загрязнения и повреждения, второго и третьего – режимов ограничения, предназначенного для предупреждения биологического и химического загрязнения подземных вод.

На водозаборе «Восточный» и «Западный» зона строгого режима вокруг скважины ограничивается радиусом 50 метров. На водозаборах «Северный», «Южный» и «Новый» граница первого пояса вокруг всех скважин устанавливается на расстоянии 30 метров. Территория спланирована, озеленена, огорожена. Доступ посторонних лиц, не связанных с обслуживанием скважин исключен.

Размеры границ 2, 3 поясов ЗСО определены в соответствии с «Рекомендациями по гидрологическим расчетам для определения границ 2 и 3 поясов ЗСО подземных источников хозяйственно-питьевого водоснабжения» и сведены в таблицу.

Санитарные мероприятия выполняются в пределах первого пояса ЗСО – владельцем водозаборов, в пределах второго  и третьего поясов – владельцами объектов, оказывающих или могущих оказать отрицательное влияние на качество подземных вод.  Сведения по скважинам приведены в таблице №22.

Размеры поясов ЗСО водозаборов см. таблицу №25. Размещение водозаборов см. схему. Общий дебит скважин составляет 319,1 м3/час. Мощность 2795,0 тыс. м3/год.

Вода из скважин поступает на станцию второго подъема, затем в четыре накопительные емкости общим объемом 4000 м3. Из емкостей вода самотеком поступает в кольцевую сеть и распределяется потребителям. Вода используется на хозбытовые и производственные нужды, для пожаротушения и полива. Водопроводная сеть общей протяженностью 67,8 км различных диаметров материала труб находится в изношенном состоянии (85,36 %). Для обеспечения нормального водоснабжения населения города необходимо продолжить строительство объема «Артскважины» (водозабор) и провести реконструкцию или капитальный ремонт системы водоснабжения с использованием труб с внутренним антикоррозионным покрытием или из полимерных материалов, которые позволяют увеличить срок службы трубопроводов до 50 лет.

В объеме объекта «Артскважины» (водозабор) в 2004-2005 гг. организацией ООО ЦГ «Геоводсервис» выполнены гидрогеологические исследования по поискам к разведке подземных вод для западной части г,Похвистнево.

В результате на участке, указанном на схеме расположения рекомендуемых скважин (см. схему), защищены запасы подземных вод по категориям «С1», позволяющей проведение опытно-промышленной эксплуатации подземных вод в объеме 7245 м3/год хозпитьевого качества из 10 скважин. Скважины размещены линейно на расстоянии 100-150 м друг от друга.

Этот водозабор должен быть включен в общую схему водоснабжения г. Похвистнево с учетом снабжения водой новой перспективной застройкой.

В 2002 году институтом «ТеррНИИгражданпроект» был выполнен проект 1-го этапа  корректировки генерального плана г. Похвистнево – «ГИС – методика» жилищно-коммунального хозяйства, в котором приведены подробные сведения о существующих водопроводно-канализационных сетях, их местоположении, диаметрах, длины участков, расположении колодцев и арматуры, пожгидрантов и глубины заложения трубопроводов.

Программа предусматривает диспетчеризацию процессов (в аварийных, ремонтных и других ситуациях), что является важным шагом в обеспечении надежного и бесперебойного снабжения водой населения.

мкр. Красные Пески

Централизованным водоснабжением потребители поселка Красные Пески обеспечиваются из подземного водозабора, состоящего из пяти артскважин, оборудованных насосами ЭЦВ.

Насосы в скважинах №1 и №4 производительностью Q = 10 м3\час, напором H = 110 м; в скважинах №2 и №3 - Q = 16 м3\час, H = 110 м; в скважине №5 - Q = 25 м3\час, H = 110 м. Скважина №5 – технологическая.

Дебит скважин №1 и №4 – 18 м3\час; скважин №2 и №3 – 16 м3\час; скважины №5 – 40 м3\час.

Годовая мощность водозабора - 125600 м3\год. Используется вода на хозбытовые, производственные, пожарные нужды и на полив. Насосной станции второго подъема нет.

Вода из скважин закачивается в водопроводную сеть и пожарный резервуар.

Уличный водопровод – стальной из труб Ø89, общей протяженностью 4,2 км, полностью изношен. Требует немедленной реконструкции с заменой труб на современные полиэтиленовые.

мкр. Венера

Водоснабжение Венеры осуществляется от водозабора «Новый» (скважины №№ 7,7б,10,11,12,14)  через резервуары чистой воды (РЧВ). Далее вода подается по трубопроводу Ø 400 мм (материал-сталь) с южной стороны г.Похвистнево на ул. Осипенко до ул. Кооперативной, пресекает железную дорогу и далее по ул. Революционной Ø 219 мм (материал-сталь) на ул. Бугурусланскую.

От ул. Бугурусланской запитаны ул. Дорожная Ø 100 мм (материал-чугун) и Железнодорожная Ø 100 мм (материал-сталь), произведено строительство и подключение водопроводной линии на пос. Волчьи Ямы Ø 110 мм (материал - п./э).

В районе пересечения улиц Бугурусланская – Центральная напротив школы произведено подключение и строительство новой водопроводной сети, питающей улицы: 2 – я  Венера, Восточная, четная сторона ул. Бугурусланской, Луговая, пер. Новый Ø 110 мм (материал - п./э).

Закольцованы улицы Центральная – Восточная – Бугурусланская, на которых установлены пожарные гидранты.

Водопроводные линии улиц: Бугурусланская, Дорожная, Железнодорожная, Центральная, Нефтяников, Промысловая, Дачная, 1-я Венера, 8-го Марта, Огородная имеют 100 %-ный износ.

Используется вода на хозбытовые нужды, производственные, пожаротушение и полив зеленых насаждений.

Сведения по скважинам, находящимся в ведении МУП ВКХ города Похвистнево

Таблица №22

| Информация на момент сдачи в эксплуатацию |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Данные по результатам обследования |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | № по паспорту. Название буровой организации | Дата бурения. Дата ввода в эксплуатацию | Местоположение скважины | Глубина скважины. Абс. отм. устья, м | Диаметр обсадки, мм. Интервал обсадки | Тип фильтров. Интервал фильтра | Статич. Уровень, м. Динамический уровень, м | Дебит м3/ч. Понижение, м | Название экспл. Водоносного горизонта (геолог. Индекс). Водовмещ. породы | Химсостав воды. Сух ост. мг/дм3, общ. жестк. моль/м3, общ. железо мг/дм3 | Санитарно техническое состояние скважин, режим эксплуатации, наличие паспорта | Глубина скважины, м Статич. Уровень, м | Марка насоса. Глубина установки, м Дебиты скважин при обследовании, м3\час |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | №1 НПУ «Кинельнефть» | 1965 1965 | Водозабор Южный | 80 74,8 | Ø210 0-80, отст. 3 м | Сетч. Ø210 44,5-49,0 Ø210 72,0-77,0 | 25,0 28,0 | 15,0 3,0 | мергель, аргиллит | 760,0 8,4 | Удовлет., паспорт имеется | 80,0 25,0 | ЭЦВ8-40-110 70,0 24,0 |
| 2. | №2 ПМК 17 | 1987 1987 | Водозабор Южный | 83 75,2 | Ø273 0-83, ост. 5 м | Сетч. Ø273 21,0-27,0 Ø273 66,0-78,0 | 38,0 60,0 | 14,0 22,0 | мергель, известняк | 588,0 4,6 0,05 | Удовлет., паспорт имеется | 83,0 38,0 | ЭЦВ8-40-110 65,0 |
| 3. | №4 ПМК 17 | 1969 1969 | Водозабор Южный | 140 76,4 | Ø273 0-140 | Дырч. Ø273 110-125 | 39,0 59,0 | 12,0 20,0 | мергель, известняк | н.с. | Удовлет., паспорт имеется | 140,0 39,0 | ЭЦВ10-60-110 80,0 |
| 4. | №6 НПУ «Кинельнефть» | 1965 1965 | Водозабор Южный | 80 73,8 | Ø375 0-56,0 Ø273 52-80 | Дырч. Ø273 68,0-79,0 | 27,0 32,0 | 14,0 5,0 | мергель | 740,0 11,8 | Удовлет., паспорт имеется | 80,0 27,0 | ЭЦВ8-25-110 68,0 20,0 |
| 5. | №17 ПМК 17 | 1984 1984 | Водозабор Новый | 92 н.с. | Ø273 0-92 | Сетч. Ø273 53,0-65,0 Ø273 73,0-82,0 | 17,5 75 | 30,0 57,5 | мергель, известняк | 724,0 5,0 0,1 | Удовлет., паспорт имеется | 92.0 17,5 | ЭЦВ8-40-110 80,0 |
| 6. | №9 н.с. | н.с. | Водозабор Западный | н.с. | н.с. | н.с. | н.с. | н.с. | н.с. | н.с. | Удовлет. | 120,0 - | ЭЦВ10-60-110 80,0 60,0 |
| 7. | №8 ПМК 17 | 1969 1969 | Водозабор Западный | 130 98,9 | Ø219 0-130 | Дырч. Ø219 65,0-70,0 | 39,0 59,0 | 12,0 20,0 | мергель, известняк, песчаник | н.с. | Удовлет., паспорт имеется | 130,0 39,0 | ЭЦВ-63-110 72,0 |
| 8. | №8бис ПМК 17 | 1992 1992 | Водозабор Западный | 70 94,8 | Ø406 0-25 Ø273 25-70 отст. 7 м | Дырч. Ø273 51,0-63,0 | 42,0 50,0 | 60,0 8,0 | известняк | н.с. | Удовлет., паспорт имеется | 70,0 42,0 | ЭЦВ6-25-110 60,0 51,0 |
| 9. | №9бис ПМК 17 | 1992 1992 | Водозабор Западный | 85 98,0 | Ø273 0-85 | Дырч. Ø273 37,0-54,0 68,0-76,0 | 36,0 68,0 | 70,0 32,0 | мергель | 754 7,5 0,1 | Удовлет., паспорт имеется | 85,0 36,0 | ЭЦВ10-60-110 75,0 48,0 |
| 10. | №18 ПМК 17 | 1992 1992 | Водозабор Западный | 120 100,4 | Ø273 0-120 отст. 2 м | Дырч. Ø273 110-118 | 30,0 75,0 | 65,0 45,0 | мергель, известняк, песчаник | н.с. | Удовлет., паспорт имеется | 120,0 30,0 | ЭЦВ10-60-110 80,0 60,0 |
| 11. | №19 ПМК 17 | ЭЦВ10-60-110 | Водозабор Западный | 120 93,8 | Ø273 0-120 отст. 3 м | Дырч. Ø273 105-107 | 30,0 60 | 60,0 30,0 | мергель, известняк, песчаник | 672 7,9 0,1 | Удовлет., паспорт имеется | 120,0 30,0 | ЭЦВ10-60-110 90,0 60,0 |
| 12. | №10 н.с. | н.с. | Водозабор Новый | н.с. | н.с. | н.с. | н.с. | н.с. | н.с. | н.с. | Удовлет. | 106,5 | ЭЦВ10-60-110 80,0 28,8 |
| 13. | №7 ПМК 17 | 1981 1981 | Водозабор Новый | 120 н.с. | Ø273 0-120 отст. 3 м | Дырч. Ø273 108-117 | 30,0 80,0 | 70,0 50,0 | гравий, галька | н.с. | Удовлет., паспорт имеется | 120,0 30,0 | ЭЦВ8-40-110 90,0 23,0 |
| 14. | №4бис ПМК 17 | 1992 1992 | Водозабор Новый | 80 н.с. | Ø273 0-80 | Сетч. Ø273 60-75 | 43,0 52,0 | 45,0 9,0 | известняк | н.с. | Удовлет., паспорт имеется | 80,0 43,0 | ЭЦВ6-25-110 60,0 15,0 |
| 15. | №11 ПМК 17 | 1978 1978 | Водозабор Новый | 120 н.с. | Ø273 0-120 | Сетч. Ø273 96,5-111,5 | 37,0 60,0 | 25,0 23,0 | песчаник | н.с. | В ремонте, паспорт имеется | 120,0 37,0 | ЭЦВ8-40-110 |
| 16. | №12 ПМК 17 | 1974 1974 | Водозабор Новый | 120 н.с. | Ø273 0-120 | Сетч. Ø273 24-30 | 15,0 17,0 | 20,0 2,0 | гравий, песок | 610 7,2 0,15 | Удовлет., паспорт имеется | 120,0 15,0 | ЭЦВ10-60-110 40,0 69,0 |
| 17. | №14 ПМК 17 | 1978 1978 | Водозабор Новый | 120 н.с. | Ø273 0-120 отст. 10 м | Сетч. Ø273 100,0-115,0 | 39 104 | 2,0 65,0 | мергель, известняк | н.с. | Удовлет., паспорт имеется | 120,0 39 | ЭЦВ10-63-110 110,0 60,0 |
| 18. | №3 ПМК 17 | 1978 1978 | Водозабор Северный | 120 62,8 | Ø273 0-120 отст. 9,0 м | Сетч. Ø273 106-115 | 19,0 39,0 | 39,5 20,0 | мергель, известняк | н.с. | Законсерв., паспорт имеется | 120 19,0 | ЭЦВ6-10-140 80,0 |
| 19. | №5 ПМК 17 | 1967 1967 | Водозабор Северный | 120 65,2 | Ø273 0-120 отст. 3,0 м | Сетч. Ø273 110-117 | 30,0 80,0 | 70,0 50,0 | гравий, галька | н.с. | Законсерв., паспорт имеется | 120 30,0 | ЭЦВ6-190-140 80,0 |
| 20. | №5бис н.с | н.с. | Водозабор Северный | н.с. | н.с. | н.с. | н.с. | н.с. | н.с. | н.с. | Законсерв. | - | - |
| 21. | №20 н.с. | 1994 1994 | Водозабор Восточный | 70 65,2 | Ø273 0-70 | Дырч. Ø273 62-68 | 32,0 42,0 | 25,0 10,0 | известняк | 600 7,1 0,1 | Удовлет., паспорт имеется | 70 32,0 | ЭЦВ10-60-110 60,0 60,0 |
| 22. | №21 н.с. | 1994 1994 | Водозабор Восточный | 71 65,2 | Ø273 0-71 отст. 2,0 | Дырч. Ø273 62-68 | 32,0 42,0 | 25,0 10,0 | известняк | 600 7,1 0,1 | Удовлет., паспорт имеется | 71 32,0 | ЭЦВ10-63-110 60,0 60,0 |
| 23. | №22 н.с. | 1994 1994 | Водозабор Восточный | 90 н.с. | Ø273 0-90 | Дырч. Ø273 63-69 | 33,0 43,0 | 25,0 10,0 | известняк | 800 7,2 0,1 | Удовлет., паспорт имеется | 90 33,0 | ЭЦВ8-40-110 60,0 60,0 |

Таблица №23

Размеры II и III поясов ЗСО

| Водозаборы | II пояс |  |  | III пояс |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | вверх по потоку | вниз по потоку | ширина | вверх по потоку | вниз по потоку | ширина |
| Южный | 350 | 175 | 637 | 3209 | 1284 | 1862 |
| Новый | 360 | 180 | 1030 | 4080 | 2760 | 2035 |
| Восточный | 234 | 131 | 331 | 1750 | 1688 | 474 |
| Западный | 420 | 300 | 916 | 6000 | 3300 | 1773 |

#### 4.5.1.1. Водоснабжение п. Октябрьск

Централизованным водоснабжением п. Октябрьский обеспечивается от подземного водозабора, расположенного на левобережном склоне долины реки Малый Кинель в 1,5 км от реки.

На территории водозабора имеется четыре скважины, из которых №1 и №2 рабочие, работают попеременно. Дебит скважин – 16 м3\час, мощность – 140 м3\год, что достаточно для потребления.

Остальные две скважины законсервированы. Сведения по скважинам приведены в таблице №24.

В настоящее время в процессе строительства находится водонапорная башня, которая будет задействована в общую схему водоснабжения. Вода из скважин будет закачиваться насосами первого подъема в бак водонапорной башни, откуда самотеком поступит в распределительные, частично закольцованные поселковые сети. Вводы в дома выполнены по всему поселку за исключением части домов по берегу реки М. Кинель.

Используется вода на хозбытовые нужды, пожаротушение и полив. Для наружного пожаротушения на сетях установлены пожарные гидранты. Горячее водоснабжение в поселке отсутствует за исключением пяти потребителей, использующих газовые колонки для этой цели.

Для наружного пожаротушения на сетях установлены пожарные гидранты.

Наружные водопроводные сети построены из стальных труб различных диаметров.

Таблица №24

Сведения по скважинам, находящимся в ведении МУГ ПЖКХ п. Октябрьский Похвистневского района

| Информация на момент сдачи в эксплуатацию |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Данные по результатам обследования |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п\п | № по паспорту Название буровой организации | Дата бурения Дата ввода в эксплуатацию | Местоположение скважины, ситуационная привязка | Глубина скважины, м Абсолютная отметка устья, м | Диаметр обсадки, мм Интервал обсадки ,м | Тип фильтра Интервал фильтра, м | Статический уровень, м Динамический уровень, м | Дебит, м3\ч Понижение, м | Название эксплуатационного водоносного горизонта (геологический индекс) Водовмещающие породы | Хим. Состав воды (форм. Курлова) | Санитарно-техническое состояние скважины, режим эксплуатации, наличие паспорта | Глубина скважины, м Статический уровень, м | Дебит в м3\сут. И причины его изменения | Марка насоса Глубина установки |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | №1 н.с. | 3.12.48 г. 5.01.49 г. | Территория п. Октябрьский в 175 м от оврага Барсучиный | 30 н.с. | 303 0-30 | щел., 203 19-26 | 6 22 | 25 16 | Р2t мергели и известняки | - | Сантехническое состояние скважин удовл., работают по очереди, имеется ограждение радиусом 30 м. | 30 6 |  | ЭЦВ 8-16-8 16 |
| 2 | №2 н.с. | 10.06.49 г. 15.07.49 г. | «-« | 53 н.с. | 203 0-53 | щел., 203 19-27 | 6 20 | 26 14 | «-« | - | «-« | 53 6 |  | ЭЦВ 6-6.3-8 45 |
| 3 | №4 н.с. | 17.04.86 г. 23.06.86 г. | «-« | 52 н.с. | 203 0-42 | щел., 203 18-27 | 6 25 | 8 19 | «-« | - | Скважины законсервированы (трубы извлечены, устья загерметизированы) |  |  |  |
| 4 | №6 н.с. | 18.04.83 г. 10.06.83 г. | «-« | 100 н.с. | 219-168 0-37.5 | щел., 168 18.5-25.5 | 6 15 | 20 9 | «-« | - |  |  |  |  |

### 4.5.2. Водоотведение г. Похвистнево

Город Похвистнево обеспечен как централизованным канализованием, так и местным.

Стоки от канализованной части города поступают по системе канализационных сетей на очистные сооружения. В не канализованной застройке стоки сбрасываются в выгреба и в надворные уборные с последующим вывозом.

Существующие канализационные сооружения (КОС) располагаются в городе, в 70 м от реки Бол. Кинель, в 650 м от жилой застройки в северо-западной части города и ограждены от паводка защитной дамбой.

Сточные воды из городской канализационной сети поступают на очистные сооружения через главную насосную станцию. Сброс после очистки - в реку Бол. Кинель.

Производительность очистных сооружений 3,7 тыс. м3/сут.

В связи с изношенностью очистных сооружений, с недостаточной степенью очистки, а так же недостаточной  их мощностью, в 1992 году институтом «Гражданпроект» был выполнен проект реконструкции и расширения очистных сооружений производительностью 17000 м3/сут. с возможным доведением до 25000 м3/сут, строительство которых было начато в 1993 году.

Начиная с 1993 года по проекту института «Гражданпроект» был построен ряд сооружений: насосная станция, сливная станция, административный и производственный корпуса, а так же напорный коллектор и береговой выпуск.

В 2006 году фирмой «Эковод» был выполнен новый проект обеззараживания стоков, в котором использованы новые современные технологии.

Стоки централизованной канализации перекачиваются четырьмя насосными станциями:

- КНС - 1 производительностью 1300 м3/час, находится в северной части города Похвистнево;

- КНС - 2 производительностью 1300  м3/час, находится на очистных сооружениях северной окраины города;

- КНС - 3 производительностью 130 м3/час, находится в северной части города;

- КНС - 4 производительностью 240 м3/час, находится в северо-восточной части города.

Во всех насосных станциях насосы марки СМ.

Городские канализационные сети различных диаметров и материала труб имеют общую протяженность 28,1 км и находятся в изношенном состоянии (износ 87,75%), что вызывает необходимость в скорейшей реконструкции всего канализационного хозяйства города.

В целях улучшения экологической и эпидемиологической обстановки в городе необходимо ускорение строительства очистных сооружений, начатого в 1993 году.

мкр. Венера

Часть городского округа Похвистнево Венера обеспечен всеми видами инженерного оборудования, кроме централизованного канализования. На его территории расположены объекты соцкульбыта, жилая 1 и 2-х эт. застройка. Бытовые стоки поступают в местные выгребные ямы, откуда вывозятся в места, отведенные санитарным надзором.

мкр. Красные Пески

Централизованным канализованием в части городского округа - Красные Пески обеспечены: производственные, общественные здания и значительная часть жилой застройки.

Стоки от канализованной части населения поступают на канализационные очистные сооружения биологической очистки БИО-400, в состав которых входит:

- Песколовка; блок очистки; контактный резервуар; насосные установки; компрессорные установки; электролизная установка; блок производственных помещений;

- Приемный резервуар;

- Иловые площадки.

Расположена площадка очистных сооружений в юго-западной части поселка.

Уличные канализационные сети Ø150. Центральный коллектор – Ø300 собран из керамических труб. Общая протяженность уличных сетей 3,8 км.

Изношенные трубопроводы (38,7 %) подлежат замене с использованием труб из современных материалов.

#### 4.5.2.1. Водоотведение п. Октябрьский

Очистных канализационных сооружений в поселке Октябрьский нет.

Водоотведение хозбытовых сточных вод от 10 жилых домов; дома культуры, детского сада, больниц №1 и №2, школы осуществляется через местную сеть канализации в отстойник емкостью 40 м3. Трубы различных диаметров, материал – сталь, чугун. Отстойник расположен в 200 метрах от водозабора за пределами III пояса зоны санитарной охраны.

Водоотведение от остальных водопотребителей осуществляется в металлические выгребные ямы.  Затем вывозятся бойлерами в тот же отстойник.

Все стоки обеззараживаются в хлораторной и сбрасываются в реку Малый Кинель через овраг Барсучиный.

### 4.5.3. Газоснабжение г. Похвистнево

Снабжение г.Похвистнево сетевым природным газом осуществляется от ГРС №45, расположенной в с. Среднее Аверкино и ГРС №7, расположенной в Венере.

Таблица №25

Данные о газоснабжении г. Похвистнево

Сооружения, характеристики; Современное положение. Источники запитки (ГРС, АГРС): - местоположение с указанием на общей схеме газоснабжения; - исходное давление; ГРС-45 (с. Среднее Аверкино) ГРС-7 (пос. Венера). Высокое 12 кгс\см2. ГРП населенного пункта: - местоположение с размещением на схеме сетей газоснабжения; - суточный расход газа, тыс. м3; - тип регулятора. - в зимнее время – 960 - летнее время - 70. См. приложение №1. Основные сети: - общая протяженность, км в т.ч.: металлические, км по диаметрам, км: - 250 мм - 200 мм - 150 мм - 100 мм - 89-76 мм - 57 мм по давлению, км: - высокого 1 категории (0,6-1,2 МПа) - высокого П категории (0,3-0,6 МПа) - среднего давления - низкого давления полиэтиленовые, км: по диаметрам, км: - 160 мм - 110 мм - 63 мм по давлению, км: низкого. 222,5 219,9. 8,75 26,65 19,6 115,2 9,9 39,8. 14,2 9,8 30,9 167,6. 2,6 2,055 0,43 0,129 2,6. Сущ. частная застройка с установленными приборами: бытовые приборы, шт. 5207. 6016. проточные водонагреватели, шт; 702. емкостные водонагреватели и отопительные аппараты, шт; 2392. отопительные печи, шт; 3307. Сущ. секционная застройка, наличие или отсутствие горячей воды.; -.

По газопроводам высокого давления 12 кгс\см2 газ подается в ОГРП, ГРП и ШГРП на территории города, сведения о которых приведены в таблице №28.

Суточный расход газа в зимнее время составляет 960 тыс. м3, в летнее – 70 тыс. м3.

Сеть газопроводов по давлению газа разделена на:

1. Газопроводы высокого давления первой категории (0,6 – 1,2 МПа), протяженностью 14,2 км.

2. Высокого давления второй категории (0,3 – 0,6 МПа) протяженностью 9,8 км;

среднего давления, протяженностью 30,9 км;

3. Низкого давления, протяженностью 167,6 км.

Общая протяженность сетей составляет 222,5 км, из которых 219,9 км – металлические трубы различных диаметров, 2,6 км – полиэтиленовые различных диаметров, транспортирующие газ низкого давления.

Потребители используют газ на хозбытовые нужды (плиты, проточные водонагреватели, емкостные водонагреватели), а так же в качестве топлива для отопительных котельных, отопительных аппаратов, отопительных печей.

Таблица №26

ГРП населенного пункта

| Давление | Наименование | Местонахождение | Тип регулятора | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| В\д | ОГРП №1 | 119 квартал (район кладбища) | РДГ-150 | 2 шт. |
| В\д | ОГРП №2 | Ул. Сенная | РДУК-2-200 | 2 шт. |
| С\д | ГРП №2 | ул. Осипенко | РДГ-150Н |  |
| С\д | ГРП №3 | Ул. Гагарина | РДГ-150Н |  |
| С\д | ГРП №4 | Ул. Школьная | РДГ-150Н |  |
| С\д | ГРП №5 | Ул. Кирова | РДГ-80Н |  |
| С\д | ГРП №6 | Ул. Комсомольская | РДГ-80Н |  |
| С\д | ГРП №7 | Ул. Бугурусланская | РДГ-150Н |  |
| С\д | ГРП №8 | Ул. Бугурусланская | РДГ-150Н |  |
| С\д | ГРП №9 | Ул. Свирская | РДБК-2-100 |  |
| С\д | ГРП №10 | Ул. Шевченко | РДБК-2-200 |  |
| С\д | ГРП №11 | Ул. Озерная | РДБК-50 |  |
| В\д | ГРП №12 | Ул. Бережкова | РДБК-50 |  |
| С\д | ШГРП №1 | Ул. Лермонтова | РД-50 | 2 шт. |
| С\д | ШГРП №2 | Ул. Революционная | РД-50 | 2 шт. |
| С\д | ШГРП №3 | Ул. Октябрьская | РД-50 | 1 шт. |
| С\д | ШГРП №4 | Ул. Полевая |  | 1 шт. |
| С\д | ШГРП №5 | Новая точка | РД-50 | 2 шт. |
| С\д | ШГРП №6 | Ул. Транспортная | РДГ-150 | 2 шт. |
| С\д | ШГРП №7 | Ул. Бугурусланская | РДГ-80Н | 1 шт. |
| В\д | ШГРП №8 | Пос. Вязовка | РДГ-80Н | 1 шт. |
| В\д | ШГРП №9 | Ул. Тупиковая Т.С.С. | РДНК-400у |  |
| В\д | ШГРП №10 | Ул. Тупиковая «Агропромснаб» | РДНК-400у |  |
| В\д | ШГРП №11 | Пос. Венера Самаравтормет» | РДНК-400у |  |
| С\д | ШГРП №12 | Пос. Венера «Леспромхоза» | РДНК-400у |  |
| С\д | ШГРП №13 | Пос. Венера «Самаравтормет» | РДНК-400у |  |
| С\д | ШГРП | Ул. Первомайская | РДГ-80Н |  |
| С\д | ШГРП | Пос. Дачный | РДНК-400 |  |

мкр. Венера

Источником централизированного газоснабжения Венеры являются АГРС  № 45  с. Средне Аверкино и ГРС № 7  Венера.

По газопроводам среднего давления газ подается в ГРП №7, ГРП №8, ШГРП №7, расположенные по ул. Бугурусланской, и на промышленные предприятия.

В ГРП №7 и ГРП №8 регуляторами  РДГ-150 Н, а в ШГРП №7 - регулятором РДГ-80Н давление газа снижается до низкого и далее по уличным газопроводам низкого давления подается потребителям, использующим газ в хозбытовых целях, а так же в качестве топлива для источников тепла и горячего водоснабжения.

мкр. Красные Пески

Часть городского округа Похвистнево Красные Пески обеспечиваются сетевым газом от ГРП – КС ПЛПУМГ, выполняющего функцию АГРС, к которому подведен газ высокого давления Р = 25 кгс/см2. от магистрального газопровода «Похвистнево – Самара».

В ГРП – КС давление газа снижается до 6 кгс/см2 и подается в ГРПШ -0,5-2У1, расположенному на площадке ГРП-КС, где в регуляторе РДГК -10 м снижается до низкого (300 мм вод.ст.) и по стальным газопроводам низкого давления подается к потребителям.

Проложены наружные сети подземно и надземно на опорах.

Общая протяженность наружных газопроводов низкого давления – 7,9 км.

Используется газ на хозбытовые нужды в жилой части Красных Песков и в качестве топлива для источников отопления и горячего водоснабжения (котлы, печи отопительные, газовые колонки).

Кроме бытового потребления газ используется в производственной зоне.

После ГРП КС по газопроводу высокого давления 6 кгс/см газ подается в ГРУ котельной КС  ПЛПУМТ, к ГРПШ теплицы, к ГРПШ 400 -01.

После этих установок газ подается к потребителям в качестве топлива.

#### 4.5.3.1. Газоснабжение п. Октябрьский

Источником газоснабжения сетевым газом п. Октябрьский является АГРС №45 в с. Среднее Аверкино.

По стальному газопроводу высокого давления Ø 100, протяженностью 4684 м газ поступает в ГРП поселка, в котором регулятором РДУК-1-100 снижается до низкого давления и по уличным стальным газопроводам низкого давления различных диаметров, общей протяженностью 10910 м, подается к потребителям.

Потребителями газ используется на хозбытовые нужды и в качестве  топлива для источников отопления и горячего водоснабжения (отопительные печи, отопительные котлы, газовые водонагреватели).

Так же в качестве топлива газ используется в котельных – это вновь проектируемый отопительный модуль взамен существующей котельной и отопительный модуль на территории школы.

Газопроводы из стальных труб среднего и низкого давления различных диаметров, проложены в земле и на опорах, из полиэтиленовых труб – проложены в земле.

### 4.5.4. Теплоснабжение г. Похвистнево

Централизованным теплоснабжением обеспечен основной объем городских объектов.

Источником теплоснабжения являются восемь котельных, принадлежащих МУП «Похвистневоэнерго», сведения о которых приведены в таблице № 27.

В 2002 году институтом «ТеррНИИгражданпроект» был разработан проект 1-го этапа корректировки генерального плана г. Похвистнево – «ГИС-методика жилилищно-коммунального хозяйства», в котором приведены сведения о котельных, принадлежащих МУП «Похвистнерэнерго», куда вошли сведения о местонахождении котельных, их теплопроизводительности, а также сведения о потребителях тепла по каждой из них. Все эти котельные в качестве топлива используют природный газ.

Кроме этих котельных в городе имеется ряд ведомственных источников тепла, которые в большинстве своем требуют модернизации. Это, прежде всего: котельная ПЛ-61, котельная ЗАО «Мебельный комбинат», котельная пансионата для детей-инвалидов.

Существующее оборудование в этих котельных, изношенное и морально устаревшее, необходимо заменить на современные автоматизированные агрегаты с высоким КПД, что обеспечит: экономию топлива, увеличение тепловой мощности, улучшит экологическое состояние окружающей среды.

Индивидуальная частная застройка имеет собственные автономные источники тепла. Это встроенные котельные с газовыми котлами различных модификаций, обеспечивающих не только отопление, но и горячее водоснабжение потребителей. Так же наряду с котлами в качестве источников тепла используются отопительные печи, работающие на газовом топливе.

Транспортируется теплоноситель по наружным тепловым сетям, смонтированным из стальных труб различного диаметра, проложенных подземно в лотках и надземно на опорах.

В целях сокращения потерь тепловой энергии необходимо выполнить высокоэффективную теплоизоляцию, как существующих, так и вновь строящихся тепловых сетей; внедрять установку автоматизированных тепловых пунктов и систем контроля, управления и учета тепловой энергии как в существующих, так и во вновь строящихся объектах путем установки теплосчетчиков и приборов попогодного регулирования.

В проекте «ГИС-методика жилищно-коммунального хозяйства», выполненном институтом «ТеррНИИгражданпроект» в 2002 году как 1-ый этап корректировки генерального плана, даны подробные сведения о существующих тепловых сетях, их состоянии, что дает возможность управлять процессами реконструкций, подключением новых потребителей, выполнения ремонтных и других видов работ.

мкр. Венера

Централизованным теплоснабжением часть городского округа Венера обеспечивается от котельной ООО «ЭнергонефтьСамара», находящейся на значительном расстоянии (930 м) от потребителей. В связи с чем, появилась необходимость в строительстве отопительного источника вблизи потребителей с переключением существующих тепловых сетей на новый источник. Потребителями тепловой энергии являются 5 жилых домов, клуб, медпункт, школа, детский сад.

Институтом «ТеррНИИгражданпроект» выполнен проект отопительного модуля в Венере общей теплопроизводительностью 1,0 Мвт на газовом топливе.

Весь частный сектор имеет собственные индивидуальные источники тепла на газовом топливе.

мкр. Красные Пески

Централизованным теплоснабжением в части городского округа Красные Пески обеспечены: жилая застройка, общественно-бытовые и производственные здания.

Источником централизованного теплоснабжения является котельная, расположенная по адресу: ул.Краснопутиловская 2Б, в которой находится четыре котла ДЕ 6,5 – 14 ГМ и один котел АВА 4-13, общей теплопроизводительностью 20,01 Гкал/час. Котельная паровая, для нужд отопления в ней установлены пароводяные теплообменники ТА, в которых вырабатывается теплоноситель – вода с параметрами 950 - 700.

По наружным 2-х трубным тепловым сетям тепло поступает к потребителям.

Прокладка теплосетей – подземная бесканальная, в битумоперлитовой изоляции. Трубы стальные различных диаметров.

Общая протяженность 7,05 км, половина сетей изношена и требует замены.

Используется тепло на нужды отопления и вентиляции. Горячее водоснабжение от газовых колонок. Общая тепловая нагрузка на Красные Пески составляет 1,899 Гкал/час.

Таблица №27

Характеристики котельных МУП «Похвистневоэнерго»

| №№ | Наименование котельной | Почтовый адрес | Тепловая мощность котельной и вид топлива | Тип котлов и тепловая мощность | Параметры теплоносителя | Сетевые насосы производ\напор |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Котельная №1 | ул. Транспортная | 24 Гкал/час газ | ТВГ-8-3 шт 8 Гкал | 130-95°С | 320 м3/час/60 м в.ст |
| 2 | Котельная №2 | ул. Революционная 153а | 5 Гкал/час газ | «Vitermo» - 2 шт 2,5 Гкал | 95-70°С | 300 м3/час/50 м в.ст |
| 3 | Котельная №3 | ул. Васильева 31а | 17,85 Гкал/час газ | ПГКМ-63-3 шт 4,15 Гкал ДКВР-4-3 шт 1,8 Гкал | 95-70°С | 100 м3/час/80 м в.ст 500 м3/час/80 м в.ст |
| 4 | Котельная БПК | ул. Шевченко 12 | 1,8 Гкал/час газ | МЗК-7-3 шт 0,6 Гкал | 95-70°С | 100 м3/час/50 м в.ст |
| 5 | Тепловой пункт | ул. Газовиков | 7 Гкал/час газ | ТП-600-2 шт 3,5 Гкал | 95-70°С | 500 м3/час/60 м в.ст |
| 6 | Котельная №4 | Ул. Газовиков | 3 Гкал/час газ | «compact»А-СА-900 1,0 Гкал | 110-70°С | 36 м3/час/47 м в.ст |

4.5.4.1. Теплоснабжение  п.Октябрьский

Централизованным теплоснабжением поселок Октябрьский обеспечивается от котельной, принадлежащей ОАО «Самаранефтегаз».

Теплоноситель – вода с параметрами 90°-70 °С.

Тепло используется только на нужды отопления. На территории школы имеется собственный источник тепла – модульная котельная, обеспечивающая школу и пристрой к ней теплом на нужды отопления, вентиляции и горячего водоснабжения.

В настоящее время в поселке по ул. Кооперативная, 14 построена модульная газовая котельная с котлами «Микро -200». После окончания строительства поселок отключен от котельной ОАО «Самаранефтегаз» и подключен к новой котельной, используя существующие наружные сети.

Прокладка тепловых сетей выполнена подземной бесканальной в битумоперлитной изоляции и надземной на опорах.

### 4.5.9. Электроснабжение г.о.Похвистнево

Исходными данными для разработки электроснабжения вновь проектируемой застройки г. Похвистнево, п. Октябрьский является генеральный план в масштабе 1:5000 с красными линиями застройки микрорайонов с нанесением зон с концентрированными нагрузками.

Источниками электроснабжения городского округа Похвистнево являются:

- подстанция «Похвистнево-II» 110/35/10 кВ с двумя трансформаторами мощностью 25000 кВА   каждый;

- подстанция "Похвистнево-I» (тяговая) 110/35/10 кВ с трансформаторами 15000 и 25000 кВА расположенной в центре города;

- подстанция "Юлия" 35/6 кВ с трансформатором мощностью 4000 кВА;

- подстанция "Красные Пески" 35/6 кВ с двумя трансформаторами
по 7500 кВА;

- подстанция «Яблонька» 35/6кВ с двумя трансформаторами по 7500кВА;

- подстанция "Ср.Аверкино" 35/6 кВ с трансформатором 4000 кВА.

Таблица №28

Характеристика источников электроснабжения

| Сооружения, характеристика | Современное положение |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Головные подстанции: - местоположение | Приложение-1 |
| Количество транспортных подстанций, количество и мощность трансформаторов | Приложение-2 |
| Протяженность и марки электрических сетей н.п. Сети 6-10 кВ: Кабельные, сечением… Воздушные, сечением… Сети 0,4 кВ: Кабельные, сечением… Воздушные, сечением… | Сечение от 50 до 120 мм; длина 37555 м. Сечение от 50 до 120 мм; длина 64933 м. Сечение от 16 до 120 мм; длина 29100 м. Сечение от 16 до 70 мм; длина 131600 м. |

Таблица 29

Перечень центров питания МУП «Похвистневоэнерго»

| №№ п/п | Головные подстанции | Месторасположение |
| --- | --- | --- |
| 1 | П/ст 35/6 кВ «Яблонка» | п. Октябрьский |
| 2 | П/ст 110/35/10 кВ «Тяговая» | г. Похвистнево, ул.Кооперативная |
| 3 | П/ст 35/6 кВ «Красные Пески» | п. Красные Пески |
| 4 | п/ст 110/35/6 кВ «Похвистнево-2» | п. Венера |
| 5 | П/ст 35/6 кВ «Юлия» | г. Похвистнево, ул. Косогорная |
| 6 | П/ст 35/6 кВ «п. Среднее Аверкино» | п. Аверкино |

Таблица №30

Перечень трансформаторных подстанций находящихся

на балансе МУП «Похвистневоэнерго»

| № п/п | Диспетчерский №, наименова-ние | Адрес | Напряже-ние ступеней, кВ | Тип | Мощность кВА |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| МУП «Похвистневоэнерго» |  |  |  |  |  |
| 1 | 1 | п. Венера ул. Промысловая | 6/0,4 | зтп | 250 |
| 2 | 2 | п. Журавлиха | 6/0,4 | ктп | 100 |
| 3 | 3 | СМЦ | 10/0,4 | Ктп | 160 |
| 4 | 4 | Чапаева | 10/0,4 | Ктп | 250 |
| 5 | 5 | Лермонтова 26 | 10/0,4 | зтп | 400 |
|  |  | Лермонтова 26 | 10/0,4 | зтп | 400 |
| 6 | 6 | Васильева 13 | 10/0,4 | зтп | 400 |
| 7 | 7 | Гагарина 18 | 10/0,4 | зтп | 400 |
| 8 | 8 | ЦРП «Северный» | 10/0,4 | зтп | 315 |
| 9 | 11 | Ибряйкинская | 6/0,4 | зтп | 250 |
| 10 | 12 | Пушкина | 10/0,4 | зтп | 100 |
| 11 | 13 | ЦРП «Южный» | 10/0,4 | зтп | 400 |
| 12 | 14 | Кирова 29 | 10/0,4 | ктп | 250 |
| 13 | 15 | Косогорная 45 | 6/0,4 | зтп | 250 |
| 14 | 16 | Котельная №3 | 10/0,4 | зтп | 250 |
|  |  | Котельная №3 | 10/0,4 |  | 250 |
| 15 | 17 | Кооперативная 148а | 6/0,4 | зтп | 160 |
| 16 | 19 | Тельмана | 10/0,4 | ктп | 250 |
| 17 | 20 | Ретранслятор | 6/0,4 | ктп | 100 |
| 18 | 21 | Химчитка | 6/0,4 | зтп | 400 |
| 19 | 22 | УТТ | 6/0,4 | зтп | 630 |
| 20 | 23 | Сельхозтехника | 6/0,4 | ктп | 400 |
| 21 | 24 | Д/сал №13 | 6/0,4 | зтп | 180 |
| 22 | 25 | ОРЦ | 10/0,4 | зтп | 250 |
| 23 | 26 | Кутузова 29 | 10/0,4 | зтп | 400 |
| 24 | 27 | Стадион | 10/0,4 | ктп | 100 |
| 25 | 28 | Общежитие ГПТУ | 10/0,4 | зтп | 250 |
| 26 | 29 | Котельная №3 | 10/0,4 | зтп | 400 |
|  |  | Котельная №3 | 10/0,4 |  | 630 |
| 27 | 30 | Полевая 89 | 6/0,4 | зтп | 160 |
| 28 | 31 | Западная | 10/0,4 | ктп | 160 |
| 29 | 32 | Шк. №3 | 6/0,4 | зтп | 250 |
| 30 | 33 | Н-Полевая 41 | 6/0,4 | зтп | 160 |
| 31 | 34 | Поликлиника | 6/0,4 | зтп | 250 |
| 32 | 35 | Гоголя | 10/0,4 | зтп | 250 |
| 33 | 36 | Очистные сооружения | 10/0,4 | зтп | 400 |
|  |  | Очистные сооружения | 10/0,4 |  | 400 |
| 34 | 37 | В поле выше АЗС | 6/0,4 | ктп | 100 |
| 35 | 38 | В поле выше АЗС | 6/0,4 | ктп | 100 |
| 36 | 39 | П. Кр. Пески Береговая | 6/0,4 | ктп | 160 |
| 37 | 40 | Ул. Бугурсланка ПМС | 6/0,4 | ктп | 100 |
| 38 | 41 | П. Кр. Пески Верхненабережная | 6/0,4 | зтп | 100 |
| 39 | 42 | П. Венера ул. Восточная | 6/0,4 | ктп | 100 |
| 40 | 43 | Налоговая | 10/0,4 | зтп | 400 |
|  |  | Налоговая | 10/0,4 |  | 400 |
| 41 | 44 | Котельная №2 | 10/0,4 | ктп | 250 |
| 42 | 47 | Буденного 12 | 6/0,4 | зтп | 400 |
| 43 | 48 | П. Кр. Пески Краснопутиловская | 6/0,4 | ктп | 100 |
| 44 | 49 | П. Венера Дачная | 6/0,4 | ктп | 160 |
| 45 | 50 | Ул. Бугурсланска п. Венера | 6/0,4 | ктп | 63 |
| 46 | 51 | Котельная №4 | 6/0,4 | зтп | 400 |
| 47 | 51а |  | 6/0,4 | зтп | 250 |
| 48 | 52 | Котельная Меб. комбината | 10/0,4 | зтп | 160 |
| 49 | 53 | В поле выше АЗС | 6/0,4 | ктп | 100 |
| 50 | 54 | Пост ГАИ | 6/0,4 | ктп | 100 |
| 51 | 55 | Косогорная 22 | 6/0,4 | зтп | 250 |
|  |  | Косогорная 22 | 6/0,4 | ктп | 250 |
| 52 | 56 | Строителей 3 | 10/0,4 | зтп | 250 |
|  |  | Строителей 3 | 10/0,4 | ктп | 160 |
| 53 | 57 | Хирургия | 6/0,4 | ктп |  |
| 54 | 58 | Станция 2-го подъема ВКХ | 6/0,4 | ктп | 400 |
| 55 | 59 | Лермонтова 27 | 10/0,4 | зтп | 400 |
|  |  | Лермонтова 27 | 10/0,4 | ктп | 400 |
| 56 | 60 | Васильева 8 | 10/0,4 | зтп | 400 |
|  |  | Васильева 8 | 10/0,4 |  | 400 |
| 57 | 61 | Шк. Искусств | 10/0,4 | зтп | 400 |
|  |  | Шк. Искусств | 10/0,4 |  | 400 |
| 58 | 62 | Авто Лада | 6/0,4 | ктп | 250 |
| 59 | 63 | Церковь | 10/0,4 | ктп | 160 |
| 60 | 64 | Мичурина 61 | 10/0,4 | ктп | 250 |
| 61 | 65 | Хирургия | 10/0,4 | зтп | 400 |
|  |  |  | 6/0,4 |  | 250 |
| 62 | 66 | Профилакторий | 10/0,4 | зтп | 400 |
|  |  | Профилакторий | 10/0,4 |  | 400 |
| 63 | 67 | Кольцова | 6/0,4 | ктп | 250 |
| 64 | 68 | Детдом интернат | 10/0,4 | ктп | 160 |
| 65 | 69 | Революционная 105 | 10/0,4 | зтп | 250 |
| 66 | 70 | Шк. №1 | 10/0,4 | зтп | 400 |
| 67 | 71 | АЗС Надежда | 6/0,4 | ктп | 250 |
| 68 | 72 | Шк. №7 | 10/0,4 | зтп | 250 |
| 69 | 73 | Бережкова 43 | 10/0,4 | зтп | 400 |
| 70 | 74 | Мичурина 40 | 10/0,4 | ктп | 160 |
| 71 | 75 | ГПТУ | 10/0,4 | зтп | 400 |
|  |  | ГПТУ | 10/0,4 |  | 400 |
| 72 | 76 | АТС | 10/0,4 | зтп | 400 |
| 73 | 77 | Родничек | 10/0,4 | ктп | 400 |
| 74 | 78 | Юбилейная | 10/0,4 | зтп | 160 |
| 75 | 79 | Алнас-Волга | 6/0,4 | ктп | 250 |
| 76 | 81 | Агропромснаб | 6/0,4 | ктп | 250 |
| 77 | 82 | Комбайновый цех | 6/0,4 | зтп | 400 |
| 78 | 83 | Водозабор ж/д | 10/0,4 | ктп | 100 |
| 79 | 84 | МУП «Похвистневоэнерго» | 6/0,4 | ктп | 630 |
| 80 | 85 | Котельная №1 | 10/0,4 | зтп | 400 |
|  |  | Котельная №1 | 6/0,4 |  | 400 |
| 81 | 86 | П Венера ул. Победа | 6/0,4 | ктп | 100 |
| 82 | 87 | ДЭС | 6/0,4 | ктп | 160 |
| 83 | 89 | П. Калиновка | 6/0,4 | ктп | 100 |
| 84 | 90 | Первомайская | 6/0,4 | ктп | 250 |
| 85 | 401 | П. Октябрьский зерноток | 6/0,4 | ктп | 100 |
| 86 | 402 | П. Октябрьский УТТ | 6/0,4 | ктп | 315 |
| 87 | 403 | П. Октябрьский ул. Гагарина | 6/0,4 | ктп | 100 |
| 88 | 404 | П. Октябрьский ДК | 6/0,4 | ктп | 400 |
| 89 | 405 | П. Октябрьский ул. Крупской | 6/0,4 | ктп | 100 |
| 90 | 406 | П. Октябрьский водозабор | 6/0,4 | ктп | 63 |
| 91 | 407 | П. Октябрьский школа | 6/0,4 | ктп | 100 |
|  | Итого кВА: |  |  |  | 27866 |

### 4.5.10. Телефонизация г.о. Похвистнево

Телефонную связь в городском округе Похвистнево обеспечивают 3 АТС, мощностью 9602 номеров (общего пользования).

Данные по АТС представлены Похвистневским МУЭС в таблице №31.

Таблица №31

| №№ | Насел. пункт | Монтируемая емкость | Свободная емкость | Количество шкафов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | г.Похвистнево | 9110 | 69 | 36 |
| 2 | Венера | 300 | 0 | 1 |
| 3 | п.Октябрьский | 192 | 56 | 0 |
|  | Итого: | 9602 | 128 | 37 |

В общей сложности свободной емкости 128 №№.

Число квартирных телефонных аппаратов городской телефонной сети общего пользования* на 01.01.2009 г. - 7,8 тыс. шт.

Данные по распределительным шкафам представлены в таблице №32.

Таблица №32

| № шкафа | Предельная емкость шкафа | Адрес шкафа |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| АТС -2, ул. Революционная,14 |  |  |
| 2-01 | 1200х2 | ул. Гагарина,33 |
| 2-02 | 1200х2 | ул. Советская,10 |
| 2-03 | 1200х2 | ул. Революционная,144 |
| 2-04 | 300х2 | ул. Революционная,139 |
| 2-05 | 1200х2 | ул. М.Горького,1а |
| 2-06 | 1200х2 | ул. Васильева,8 |
| 2-07 | 300х2 | ул. Железнодорожная,1 |
| 2-08 | 300х2 | п. Венера, ПМС-145 |
| 2-09 | 300х2 | ул. Революционная,48 |
| 2-10А | 300х2 | ул. Революционная,1 |
| 2-10Б | 300х2 | ул. Революционная,1 |
| 2-11 | 300х2 | ул. Ленинградская,9 |
| 2-12 | 1200х2 | ул. Лермонтова,16 |
| 2-13 | 150х2 | ул. Лермонтова,18 |
| 2-14 | 600х2 | ул. Васильева,7 |
| 2-15 | 300х2 | ул. Революционная,44 |
| 2-16 | 1200х2 | ул. Гагарина,19 |
| 2-17 | 1200х2 | ул. Революционная, 105 |
| 2-18 | 600х2 | ул. Революционная, 209 |
| 2-19 | 150х2 | ул. Революционная,14 |
| 2-20 | 1200х2 | ул. Мира,41 |
| 2-21 | 600х2 | ул. Неверова,24 |
| 2-22 | 1200х2 | ул. Мира,41а |
| 2-23 | 600х2 | ул. Мира,19 |
| 2-24 | 1200х2 | ул. Мира,4 |
| 2-25 | 1200х2 | ул. Косогорная,41 |
| 2-26 | 600х2 | ул. Малиновского,1 |
| 2-27 | 1200х2 | ул. Бережкова,20 |
| 2-28 | 300х2 | ул. Кооперативная,148а |
| 2-29 | 300х2 | ул. Буденного,8 |
| 2-30 | 600х2 | ул. Кооперативная,51 |
| 2-31 | 1200х2 | ул. Газовиков,12 |
| 2-31 | 1200х2 | ул. Косогорная,45 |
| 2-33 | 1200х2 | ул. Мира,58 |
| 2-34 | 1200х2 | ул. Бережкова,43 |
| 2-35 | 600х2 | ул. Полевая,25 |
| АТС-30, п.Венера, ул.Бугурусланская,9 |  |  |
| 30-01 | 1200х2 | ул. Бугурусланская,9 |

## 4.6. Ландшафтно-рекреационная зона г.о. Похвистнево

Ландшафтно-рекреационная зона предназначена для организации мест отдыха населения и включают в себя территории, занятые городскими лесами, скверами, парками, садами, прудами, озёрами, водохранилищами, пляжами, также, иные территории, используемые и предназначенные для отдыха, туризма.

В рекреационные зоны могут включаться особо охраняемые природные территории и природные объекты.

Пойма реки Бол.Кинель используется жителями городского округа для оздоровительного отдыха, охоты и рыбалки. Зона отдыха (пляж) расположена за границей г.о. Похвистнево, в районе оз. Копейка.

Городские леса – используются как лесопарки.

Городской пляж находится в северной части г. Похвистнево на выезде в с. Старопохвистнево.

### 4.6.1. Особо охраняемые природные территории г.о. Похвистнево

Согласно действующему Земельному кодексу РФ (Федеральный закон от 25.10.2001г. № 136-ФЗ) к землям особо охраняемых территорий относятся земельные участки, которые имеют особое природоохранное, научное, историко-культурное, эстетическое, рекреационное, оздоровительное и иное ценное значение, которые изъяты постановлениями федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации или решениями органов местного самоуправления полностью или частично из  хозяйственного использования и гражданского оборота и для которых установлен особый правовой режим.

В границах городского округа Похвистнево особо охраняемые природные территории отсутствуют.

К северу от городского округа Похвистнево находится особо охраняемая природная территория, памятник природы – гора Копейка.

Памятник имеет статус регионального значения, год создания - 1987 г.,  комплексный профиль, общая площадь территории – 115 га. Принят, как особо охраняемая природная территория, на основании документа: Решение Куйбышевского облисполкома 03.11.87 г. №386.

На территориях рекреационных зон не допускаются строительство и расширение действующих промышленных, коммунальных и складских объектов, непосредственно не связанных с эксплуатацией объектов оздоровительного и рекреационного назначения.

### 4.6.2. Территории государственного лесного фонда Похвистневского лесхоза, расположенные в границах г.о. Похвистнево.

В городском округе Похвистнево вдоль берега реки Бол.Кинель расположены леса государственного лесного фонда, входящие в состав Похвистневского лесхоза.

Кварталы Похвистневского лесхоза, расположенные в границах г.о. Похвистнево №97, №128, являются преимущественно лесопокрытыми территориями.

Территории Государственного лесного фонда в границах городского округа Похвистнево, согласно материалов лесоустройства 1995 года, занимают ориентировочно площадь - 97 га, в том числе в квартале №97 - 59 га, в квартале №128 - 38 га.

Согласно действующему Лесному кодексу РФ (4 декабря 2006 года N 200-ФЗ):

- Использование, охрана, защита, воспроизводство лесов осуществляются исходя из понятия о лесе как об экологической системе или как о природном ресурсе.

- Леса располагаются на землях лесного фонда и землях иных категорий.

- Использование, охрана, защита, воспроизводство лесов осуществляются в соответствии с целевым назначением земель, на которых эти леса располагаются.

- Границы земель лесного фонда и границы земель иных категорий, на которых располагаются леса, определяются в соответствии с земельным законодательством, лесным законодательством и законодательством о градостроительной деятельности.

См. Том 7. Лист №6 «Схема функционального зонирования территории городского округа Похвистнево Самарской области, в части г. Похвистнево».

### 4.6.2. Озеленение общего пользования г.Похвистнево

К насаждениям общего пользования относятся сады, парки, скверы и бульвары, площадь которых в г. Похвистнево составляет - 4,931 га.

Озеленение общего пользования в границах г. Похвистнево представлено:

- Городской парк «Юбилейный», расположенный в Южном районе по ул.Мира - ул. Косогорной. Площадь территории парка – 1,94 га;

- Сквер, расположенный в Северном районе по ул.Революционной. Площадь территории сквера – 0,81 га.

- Сквер, расположенный в Северном районе по ул.Комсомольской. Площадь территории сквера – 0,68 га.

- Сквер, расположенный в Южном районе по ул.Кооперативной. Площадь территории сквера – 0,38 га.

- Сквер, расположенный в Северном районе по ул.Революционной, в районе торгового центра «Эльдорадо». Площадь территории – 0,35 га.

- Бульвар, расположенный в Северном районе по ул. Куйбышева. Площадь территории бульвара – 0,39 га.

- Бульвар, расположенный в Северном районе по ул. Гагарина, ул.Ленинградской, ул. Советской. Площадь территории бульвара – 0,25 га;

- Бульвары, расположенные в Северном районе по ул.Ленинградской, ул. Советской. Площадь территории бульвара – 0, 131 га.

Расчетная площадь территорий существующего озеленения общего пользования должна составлять – 22,64 га при существующей численности населения 28300 человек.

На одного жителя приходится 1,74 м2 зеленых насаждений общего пользования, что меньше нормативных – 8 м2 (СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»).

Некоторые участки зеленых насаждений общего пользования недостаточно благоустроены и требуют реконструкции.

К северу от г.Похвистнево на землях Похвистневского района расположен Загородный парк. Площадь территории парка составляет - 33 га.

В целях рекреации жители г.о. Похвистнево используют акватории р.Бол.Кинель, а также городские леса, которые используют как лесопарки и зоны массового отдыха.

### Озеленение общего пользования п.Октябрьский

К насаждениям общего пользования относятся парки, скверы, бульвары, площадь которых в п. Октябрьский составляет 1,05 га.

Озеленение общего пользования в границах поселка представлено:

- парком по ул. Кооперативная, площадью - 0,85 га;

- сквером по ул. Ленина, площадью -  0,2 га.

Расчетная площадь территорий существующего озеленения общего пользования должна составлять – 0,6 га при существующей численности населения 792 человек.

На одного жителя приходится 13,3 м2 зеленых насаждений общего пользования, что больше нормативных – 8 м2 (СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»).

В целях рекреации жители используют лесные массивы и прибрежные территории р. Мал. Кинель. В поселке нет оборудованного пляжа.

## 4.7. Зона сельскохозяйственного использования

Зона сельскохозяйственного использования включает:

1) зоны сельскохозяйственных угодий - пашни, сенокосы, пастбища, залежи, земли, занятые многолетними насаждениями (садами, виноградниками и другими);

2) зоны, занятые объектами сельскохозяйственного назначения и предназначенные для ведения сельского хозяйства, дачного хозяйства, садоводства, личного подсобного хозяйства, развития объектов сельскохозяйственного назначения.

В границах городского округа Похвистнево земли сельскохозяйственного использования составляют  4640,0 га, из них:

- 2056,0 га – земли в аренде под посевом зерновых и других селькохозяйственных культур  (пашни);

- 266,418 га – земли садоводческих объединений и индивидуальных садоводов;

- 2220,582 га -  сенокосы, залежи, древесно-кустарниковая растительность, земли под дорогами и др. сельскохозяйственные угодья;

- 97 га – городские леса.

Территории садово-дачных товариществ и индивидуальных садоводов:

-  в северо-западной части города Похвистнево – Вязовский дачный массив, площадью 173,351 га;

-  в северо-восточной части города Похвистнево – Калиновский дачный массив, площадью 67,167 га;

- г. Похвистнево, мкр.Красные Пески – 15,9 га;

- п. Октябрьский – 10 га.

Коллективные сады, дачное хозяйство, садоводство, являются местом отдыха и приложения труда населения, выполняя при этом гигиенические, оздоровительные и защитные функции.

## 4.8. Зона специального назначения

Основная функция зоны спецназначения – обслуживание специфических функций населенного пункта. Зона специального назначения включает в себя свалки бытовых и промышленных отходов, скотомогильники, кладбища и иные объекты, использование которых несовместимо с использованием других видов территориальных зон сельских поселений.

В г.о. Похвистнево существуют пять кладбищ, из них: четыре кладбища – действующие, одно – не действующее. Общая площадь действующих кладбищ составляет – 12,228 га.

На территории города Похвистнево расположено три                                                                                                                            кладбища:

Первое – старое кладбище, расположенное к востоку от жилой застройки Южной части г. Похвистнево. Площадь его – 7,783 га.  Кладбище закрытое. Санитарно – защитная зона от действующего кладбища составляет 50 метров, согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03.  «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».

Второе – новое кладбище, расположенное в промышленной зоне к востоку от ЛПДС.  Площадь его – 3,445 га. Кладбище открытое. Санитарно – защитная зона от кладбища составляет 100 метров. Санитарные разрывы до жилой застройки соблюдаются.

Третье – расположено в западной части города, севернее  железной дороги. Площадь его – 0,575 га. Кладбище закрытое. Санитарно – защитная зона от кладбища составляет 50 метров.

Четвертое - кладбище п.Красные Пески  расположено за границей городского округа, к юго-западу от поселка.   Площадь его ориентировочно – 0,5 га. Санитарно – защитная зона от действующего поселкового кладбища (50 м) до жилой застройки соблюдается.

Кладбище  п. Октябрьский расположено в границах городского округа, к западу от жилой застройки поселка.  Площадь его – 0,5 га. Санитарно – защитная зона от действующего поселкового кладбища (50 м) до жилой застройки соблюдается.

Территории кладбищ не затапливаются паводком 1% и 5% обеспеченности.

Скотомогильника на территории городского округа Похвистнево нет. Ближайшие скотомогильники расположены на районных землях: к северо-западу от г.о. Похвистнево в районе п.Новая Точка (место захоронения сибиро-язвенных отходов) и к северо-востоку от с. Среднее Аверкино.

Полигон твердых бытовых отходов и промышленных отходов расположен за границей городского округа – к юго-западу от г.о.Похвистнево. Сюда свозятся и обезвреживаются бытовые отходы  из г.Похвистнево (в т.ч. п.Красные Пески).

Площадь земельного  участка – 11,7 га, из них:

- Земельный участок площадью 5 га предназначен для несанкционированной, неусовершенствованной свалки, которая в настоящее время не функционирует и для окончательного закрытия требует затрат на ведение работ по рекультивации.

- Земельный участок площадью 6,7 га отведен под строительство усовершенствованного, высоконагружаемого полигона складирования ТБО и промышленных отходов III, IV классов.

Первая очередь полигона ТБО и промышленных отходов уже введена в эксплуатацию в 2003 году. Полигон разделен на три принимаемых по отходам картам: полигон складирования ТБО и промышленных отходов IV класса, шламонакопитель, спецкарта приема промышленных отходов III класса. При этом все отходы подлежат захоронению.

Таблица №33

| Полигон ТБО и промышленных отходов IV классов |  | Шламонакопитель промышленных отходов III-IV классов |  | Спецкарта для размещения нефтесодержащих отходов III класса |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вместимость, м3/т | Мощность, т/год | Вместимость, т | Мощность, т/год | Вместимость, т | Мощность, т/год |
| 682000\136400 | 8500 | 2960 | 148 | 3810 | 190,5 |

Срок действия первой очереди усовершенствованного полигона складирования ТБО и промышленных отходов рассчитан на 6,5 лет.

Вторая очередь усовершенствованного полигона складирования ТБО и промышленных отходов находится в стадии подачи заявки на проектирование. Технология складирования – уплотнение захороняемых отходов с послойной пересыпкой грунтом.

Санитарно-защитная зона от полигона твердых бытовых отходов предусмотрена - 500 метров,  от полигона захоронения промышленных отходов – 1000 м до ближайших населенных пунктов, открытых водоемов, а также объектов, используемых в культурно-оздоровительных целях.

Санитарные разрывы до жилой зоны соблюдаются.

В п. Октябрьском бытовые отходы вывозятся на несанкционированную свалку, расположенную к западу от селитебной зоны. Это вызвано высокими затратами на транспортировку ТБО из п. Октябрьский на единый строящийся полигон г.Похвистнево.

## 4.9. Зона режимных территорий г.о. Похвистнево

Режимных объектов в границах городского округа Похвистнево нет.

# 5. Анализ реализации проекта «Генерального плана г.Похвистнево», разработанного институтом «Куйбышевгражданпроект» в 1972 г.

Город Похвистнево развивался согласно генеральному плану, выполненному институтом «Куйбышевгражданпроект» в 1972 г., утвержденому Куйбышевским облисполкомом 20.07.1973 г., №420.

В 1983 г. был разработан проект детальной планировки Южного жилого района г. Похвистнево.

Проект «Генеральный план г.Похвистнево»  в основных своих задачах предусматривал функциональное зонирование, организацию транспортно-дорожной сети; размещение жилищного строительства и объектов культурно-бытового обслуживания; организацию инженерной подготовки территории.

По расчетам   ожидалась следующая численность населения:

- На первую очередь строительства (до 1975 г.) – 30000 человек;

- На расчетный срок строительства (до 2000 г.) – 60000 человек.

Прирост населения предусматривался за счет роста численности градообразующих кадров, занятых в промышленном производстве (строительство механического завода и филиала Куйбышевского завода КЗКРС).

Численность постоянного населения, проживающего в городе, на 01.01.1972 г. составляла 26000 человек.

Численность населения на 01.12.2006 г.  в г. Похвистнево  составила 29 082 человек. Численность постоянного населения за период 1972 - 2006 гг. увеличилась на 3082 человек.

Демографический прогноз не оправдался.

Градостроительные объекты не построили.

В 1972 г. размер существующего жилого фонда составлял  212,329 тыс.м2. В  среднем  на  одного  жителя  приходилось  8,1 м2  общей  площади.

Обеспеченность жильем на 1 человека возросла до  17,2 м2 общей площади. Общий жилой фонд составляет на сегодня 500,300 тыс. м2 (при численности постоянного населения 29,082 тыс. чел.).

Структура жилого фонда на 1972 г. составляла:

- Усадебная застройка – 121 913 м2  (57,5%);

- Секционная застройка – 90 416 м2 (42,5%).

В настоящее время структура жилого фонда составляет:

- Усадебная застройка  – 199 600 м2  (40%);

- Секционная застройка – 300 700 м2 (60%).

За период реализации генерального плана освоено 287971 тыс. м2 жилого фонда.

При решении генерального плана учитывалось отсутствие свободных земель, пригодных под застройку, поэтому размещение новой многоэтажной застройки предусматривалось в основном за счет реконструкции существующей одноэтажной застройки и лишь незначительным выходом на пахотные земли.

За период реализации генерального плана снесли весь барачный и аварийный фонд и построили 5-ти этажные жилые дома в квартале между ул. Куйбышева и ул. А. Васильева в северной части города и между ул. Буденного и ул. Жуковского в южной части города, а также на 2-х свободных территориях – по ул. Косогорной.

Достроены двухэтажные жилые кварталы в районе ул. Полевая, Мира, Газовиков.

Одноэтажная застройка велась за счет уплотнения существующей застройки (р-н Вязовки, южнее ул. Первомайской) и частично на свободных участках.

Сеть культурно-бытового обслуживания расширилась незначительно. За время реализации генерального плана построили детские сады; среднюю школу; детскую школу искусств; дом  детского творчества; детско-юношескую спортивную школу; молодежный центр «Юность»; санаторий-профилакторий «Здоровье»; административные здания.

В целом город развивался  по утвержденному проекту генерального плана г. Похвистнево.

На п. Октябрьский не разработывался генеральный план.

# 6. Зоны с особыми условиями использования территории городского округа Похвистнево

Зоны с особыми условиями использования территории – охранные, санитарно-защитные зоны, зоны охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), водоохранные зоны, зоны охраны источников питьевого водоснабжения, зоны охраняемых объектов, иные зоны, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации  Ст. 1. ФЗ «Градостроительный кодекс Российской Федерации» от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ  (с изменениями от 31 декабря 2005 года).

## 6.1 Зоны особо охраняемых территорий

Согласно действующему Земельному кодексу РФ (Федеральный закон от 25.10.2001г. № 136-ФЗ) к землям особо охраняемых территорий относятся земельные участки, которые имеют особое природоохранное, научное, историко-культурное, эстетическое, рекреационное, оздоровительное и иное ценное значение, которые изъяты постановлениями федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации или решениями органов местного самоуправления полностью или частично из  хозяйственного использования и гражданского оборота и для которых установлен особый правовой режим.

### 6.1.1 Зоны охраны объектов культурного наследия

Перечень объектов историко-культурного и археологического наследия г.о.Похвистнево см. гл 2 «История формирования и историко-культурный потенциал городского округа Похвистнево».

Согласно  «Методическим рекомендациям по экологическому мониторингу недвижимых объектов культурного наследия»:

Памятники истории и культуры -  состоящие на государственном учете материальные объекты и памятные места, связанные с историей и творчеством людей, представляющие историческую, научную, художественную или иную культурную ценность.

Наличие на проектируемой территории памятников истории и культуры требует соблюдения требований ФЗ Российской Федерации от 25 мая 2002г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

Согласно ФЗ Российской Федерации от 25 мая 2002г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» объекты культурного наследия подразделяются на следующие категории историко-культурного значения:

объекты культурного наследия федерального значения - объекты, обладающие историко-архитектурной, художественной, научной и мемориальной ценностью, имеющие особое значение для истории и культуры Российской Федерации, а также объекты археологического наследия;

объекты культурного наследия регионального значения - объекты, обладающие историко-архитектурной, художественной, научной и мемориальной ценностью;

объекты культурного наследия местного (муниципального) значения - объекты, обладающие историко-архитектурной, художественной, научной и мемориальной ценностью, имеющие особое значение для истории и культуры муниципального образования.

Зоны охраны объектов историко-культурного наследия

Согласно ФЗ от 25 мая 2002г. № 73-ФЗ в целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его исторической среде на сопряженной с ним территории устанавливаются зоны охраны объекта культурного наследия: охранная зона, зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности, зона охраняемого природного ландшафта.

Необходимый состав зон охраны объекта культурного наследия определяется проектом зон охраны объекта культурного наследия.

Охранная зона - территория, в пределах которой в целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его историческом ландшафтном окружении устанавливается особый режим использования земель, ограничивающий хозяйственную деятельность и запрещающий строительство, за исключением применения специальных мер, направленных на сохранение и регенерацию историко-градостроительной или природной среды объекта культурного наследия.

Зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности - территория, в пределах которой устанавливается режим использования земель, ограничивающий строительство и хозяйственную деятельность, определяются требования к реконструкции существующих зданий и сооружений.

Зона охраняемого природного ландшафта - территория, в пределах которой устанавливается режим использования земель, запрещающий или ограничивающий хозяйственную деятельность, строительство и реконструкцию существующих зданий и сооружений в целях сохранения (регенерации) природного ландшафта, включая долины рек, водоемы, леса и открытые пространства, связанные композиционно с объектами культурного наследия.

Границы зон охраны объекта культурного наследия (за исключением границ зон охраны особо ценных объектов культурного наследия народов Российской Федерации, и объектов культурного наследия, включенных в Список всемирного наследия), режимы использования земель и градостроительные регламенты в границах данных зон утверждаются на основании проекта зон охраны объекта культурного наследия в отношении объектов культурного наследия федерального значения - органом государственной власти субъекта Российской Федерации по согласованию с федеральным органом охраны объектов культурного наследия, а в отношении объектов культурного наследия регионального значения и объектов культурного наследия местного (муниципального) значения - в порядке, установленном законами субъектов Российской Федерации.

Порядок разработки проектов зон охраны объекта культурного наследия, требования к режиму использования земель и градостроительным регламентам в границах данных зон устанавливаются Правительством Российской Федерации.

На объект культурного наследия, включенный в реестр, собственнику данного объекта соответствующим органом охраны объектов культурного наследия выдается паспорт объекта культурного наследия. В указанный паспорт вносятся сведения, составляющие предмет охраны данного объекта культурного наследия, и иные сведения, содержащиеся в реестре.

Форма паспорта объекта культурного наследия утверждается уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти (ФЗ от 23.07.2008 № 160-ФЗ «О внесении  изменений в отдельные законодательные акты РФ в связи с совершенствованием осуществления полномочий правительства Российской Федерации).

Объекты культурного наследия подлежат государственной охране в целях предотвращения их повреждения, разрушения или уничтожения, изменения облика и интерьера, нарушения установленного порядка их использования, перемещения и предотвращения других действий, могущих причинить вред объектам культурного наследия, а также в целях их защиты от неблагоприятного воздействия окружающей среды и от иных негативных воздействий.

На основании проекта зон охраны объекта культурного наследия регионального значения или проекта зон охраны объекта культурного наследия местного (муниципального) значения и положительного заключения государственной историко-культурной экспертизы границы зон охраны соответствующего объекта культурного наследия, режимы использования земель и градостроительные регламенты в границах данных зон утверждаются в порядке, установленном законом субъекта Российской Федерации, на территории которого расположен данный объект культурного наследия.

Ограничения (обременения) прав на земельные участки, возникающие на основании решения об установлении зон охраны объекта культурного наследия, подлежат государственной регистрации.

Согласно СНиП 2.07.01-89* расстояния от памятников истории и культуры до транспортных и инженерных коммуникаций следует принимать не менее:

- 100 м в условиях сложного рельефа;

- 50 м на плоском рельефе;

- 15 м до сетей водопровода, канализации и теплоснабжения (кроме

- разводящих);

- 5 м до других подземных инженерных сетей.

В условиях реконструкции указанные расстояния до инженерных сетей допускается сокращать, но принимать не менее: 5 м до водонесущих сетей; 2 м - неводонесущих. При этом необходимо обеспечивать проведение специальных технических мероприятий при производстве строительных работ.

### 6.1.2. Зоны особо охраняемых природных территорий

Согласно статье 2 «Категории и виды особо охраняемых природных территорий» ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях» от 14.03.1995 г № 33 ФЗ»  с изменениями, внесенными Федеральными законами  от 30.12.2001г №196 ФЗ, от 29.12.2004г №199 ФЗ, от 09.05.2005г №45 ФЗ, от 04.12.2006г №201 ФЗ, от 23.03.2007 г №37 ФЗ, от 10.05.2007 г №69 ФЗ, от 14.07.2008г №118 ФЗ, от 23.07.2008г №244 ФЗ, от 03.12.2008г №250 ФЗ, от 30.12.2008г №309 ФЗ, различаются следующие категории особо охраняемых природных территорий (ООПТ):

  - государственные природные заповедники, в том числе биосферные;

  - национальные парки;

  - природные парки;

  - государственные природные заказники;

  - памятники природы;

  - дендрологические парки и ботанические сады;

  - лечебно-оздоровительные местности и курорты.

В границах городского округа Похвистнево особо охраняемые природные территории отсутствуют.

## 6.2. Санитарно-защитные и охранные зоны

Санитарно-защитные зоны (СЗЗ) определяются в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов». – М.: Минздрав РФ, 2008г.

Для проектируемой территории это санитарно-защитные зоны производственных объектов, канализационных очистных сооружений (КОС), кладбищ, объектов размещения твердых бытовых и промышленных отходов, магистральных и распределительных трубопроводов, высоковольтных ЛЭП, железной и автомобильных дорог, где градостроительная деятельность допускается ограниченно.

Организации, промышленные объекты и производства, группы промышленных объектов и сооружения, являющиеся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека, необходимо отделять санитарно-защитными зонами от территории жилой застройки, ландшафтно-рекреационных зон, зон отдыха, территорий курортов, санаториев, домов отдыха, стационарных лечебно-профилактических учреждений, территорий садоводческих товариществ и коттеджной застройки, коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных участков.

По своему функциональному значению СЗЗ является защитным барьером, обеспечивающим уровень безопасности населения при эксплуатации объекта в штатном режиме.

В новой редакции СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов, вступившими в силу  01.03.2008г., вводится поэтапное определение границы санитарно-защитной зоны (СЗЗ) – от ориентировочной (ранее нормативной, устанавливаемой в соответствии с классификатором), через расчетную (предварительную), к установленной (окончательной), т.е. обоснованной проектом санитарно-защитной зоны с расчетами ожидаемого загрязнения атмосферного воздуха (с учетом фона) и уровней физического воздействия на атмосферный воздух и подтвержденной результатами натурных исследований.

Границы СЗЗ устанавливаются от источников химического, биологического и/или физического воздействия, либо от границы промышленной площадки до ее внешней границы в заданном направлении.

Санитарно-защитная зона или какая-либо ее часть не может рассматриваться как резервная территория объекта и использоваться для расширения промышленной или жилой территории без соответствующей обоснованной корректировки границ СЗЗ.

Санитарно-защитная зона должна быть  максимально озеленена.

Допустимые в пределах санитарно-защитных зон промышленных/коммунальных предприятий/объектов виды хозяйственной деятельности едины для государственных, индивидуальных и частных предприятий и определяются номенклатурой производственных объектов и планировочных элементов, допускаемых к размещению на территории санитарно-защитных зон (Рекомендации по разработке проектов санитарно-защитных зон промышленных предприятий, групп предприятий. – М.: РЭФИА, 1998г.).

Объекты производственного  комплекса

Ориентировочные радиусы санитарно-защитных зон объектов производственного комплекса (существующих) городского округа Похвистнево представлены в таблицах № 34,35,36 согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».

г.Похвистнево

Таблица №34

Ориентировочные радиусы санитарно-защитных зон объектов  производственного комплекса г.Похвистнево

| № п/п | Наименование предприятия | Вид деятельности | Класс опасности | СЗЗ, м | Жилая застройка в СЗЗ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ООО «База производственного обслуживания» | Техническое обслуживание и ремонт нефтепромыслового оборудования | IV | 100 | + |
| 2 | Сейсморазведочная партия №1 ОАО «Самаранефтегеофизика» | Сейсморазведочные работы на нефть и газ | IV | 100 |  |
| 3 | ООО СМУ «Нефтепромстрой» | Строительство зданий и сооружений, монтаж наружных инженерных сетей, монтаж технологического оборудования | IV | 100 |  |
| 4 | ЗАО «ДСК-Поволжье» | Производство железобетонных изделий | III | 300 | + |
| 5 | ЗАО «Аверс» | Комплектующие изделия для машиностроительной промышленности | IV | 100 | + |
| 6 | ДОЦ ООО «Волга-лес» | Переработка древесины, производство лесостроительных материалов | III | 300 |  |
| 7 | Похвистневский МУЭС Самарского филиала ОАО «Волга Телеком» | Услуги связи, строительство линий связи, ремонт и обслуживание | - | - |  |
| 8 | ПМС-145 структурного подразделения Дирекции по ремонту пути структурного подразделения Куйбышевской ж/д филиала ОАО «РЖД» | Сборка путевой решетки -48 км; сборка стрелочных переводов на ж/б брусьях – 35 комплектов; переборка ж/б решетки – 2,2 км. | IV | 100 | + |
| 9 | ВКМ Похвистнево Куйбышевской дирекции по ремонту грузовых вагонов структурное подразделение Центральной дирекции по ремонту грузовых вагонов Куйбышевской ж/д филиала ОАО «РЖД» | Ремонт колесных пар со сменой элементов | V | 50 | + |
| 10 | Филиал ООО «Газпром ПХГ» «Похвистневское Управление подземного хранилища газа»; Промплощадка Отрадненского ЛПУМГ ООО «Газпром Трансгаз – Самара» |  | II | 500 | + |
| 11 | Филиал ООО «Средне-Волжская Газовая Компания» «Похвистневогоргаз» | Газификация, выдача технических условий, техническое обслуживания газового оборудование |  | - | + |
| 12 | Похвистневская ЛПДС Бугурусланского районного нефтепроводного управления Филиала ОАО «Приволжские магистральные нефтепроводы» акционерной компании по транспорту нефти «Транснефть» | Трубопроводный транспорт нефти | II | 500 | + |
| 13 | ЗАО «АЛНАС-ВОЛГА» | Сервисное услуги по обслуживанию погружных нефтедобывающих насосов | IV | 100 |  |
| 14 | ООО «Похвистневотранссервис» | Транспортные услуги |  | - |  |
| 15 | ООО «Профиль» | Транспортные услуги | IV | 100 |  |
| 16 | Филиал государственного казенного предприятия Самарской области «Агенство по содержанию автомобильных дорог общего пользования «Похвистневское дорожно-эксплуатационное управление» | Содержание автомобильных дорог | V | 50 |  |
| 17 | ООО «Похвистневская дорожная компания» | Строительство и ремонт автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них | IV | 100 |  |
| 18 | Филиал строительного управления №2, ОАО «Самарадорстрой» | Производство асфальтобетона | II | 500 | + |
| 19 | МУП «Трансстройсервис» | Пассажирские автоперевозки; кап. ремонт и текущее содержание дорог | IV | 100 | + |
| 20 | ООО «Хлебобулочный комбинат» | Хлебобулочные, кондитерские изделия | IV | 100 | + |
| 21 | ОАО маслозавод «Похвистневский» | Производство молочных продуктов | IV | 100 | + |
| 22 | ОАО «Похвистневскагропромснаб» | Торговля запасными частями к автотракторной технике, хоз. товарами, мебелью | V | 50 |  |
| 23 | ЗАО «Энергетик» | Ремонтно-строительные, ремонтомонтажные работы | V | 50 | + |
| 24 | ОАО «Комбикорм» | Производство: готовых кормов для животных; муки, растительного масла, мяса; Услуги: транспортные; Сушки и хранение зерна; торгово-закупочная деятельность | III | 300 |  |
| 25 | Площадка похвистневского элеватора | Закупка, хранение, сбыт с/хоз. продукции | IV | 100 | + |
| 26 | ОАО «Похвистневская сельхозтехника» | Услуги по ремонту тракторов | IV | 100 | + |
| 27 | Цех по добыче нефти и газа. Цех подготовки нефти и газа (ЦПНГ №2) ОАО «Самаранефтегаз» СГМ Похвистневский регион (с АУП) | Подготовка товарной нефти | II | 500 | + |
| 28 | ФГУ «Похвистневский лесхоз» - основная база; -цех переработки древесины | Лесоводство, переработка древесины | V III | 50 300 | + |
| 29 | ООО «Темп» | Реализация ГСМ, услуги по ремонту техники | IV | 100 |  |
| 30 | Похвистневский цех линейно-технической связи Самарского филиала ООО «Сибирская Интернет- Компания» | Услуги связи | - | - |  |
| 31 | ООО «Ремонтное строительное предприятие» |  | V | 50 | + |
| 32 | ООО «Самаранефтеавтоматика» цех, №3 | Монтаж, кап. ремонт средств контрольно-измерительных приборов | V | 50 |  |
| 33 | ООО «Монтажник» | Общестроительные работы, услуги автоперевозки грузов | IV | 100 |  |
| 34 | Структурное подразделение ООО «Самаранефтегаз-склад» Похвистневская база | Хранение материалов промышленного назначения, погрузочно-разгрузочные работы | II | 500 | + |
| 35 | ООО «Похвистневский мукомольный завод» | Производство муки | IV | 100 | + |
| 36 | Похвистневский цех ОАО «Самаравтормет» | Заготовка и реализация лома черных металлов | V | 50 |  |
| 37 | ООО «Веха-Самара-Авторесурс» | Торговля непродовольственными товарами (запасные части на авто-тракторную технику) | V | 50 |  |
| 38 | ООО Инвестиционно- строительная компания «Поиск» | Продажа ГСМ, услуги по хранению ГСМ | IV | 100 |  |
| 39 | ООО «Смартсервис» АЗС №54 | Продажа ГСМ | IV | 100 |  |
| 40 | ООО «Надежда» | Продажа ГСМ | IV | 100 |  |
| 41 | ООО «Фабрика мебели»В&Б» | Производство мебели | IV | 100 | + |
| 42 | Похвистневский гараж ОАО «Транспорт-Суходол» | Транспортные услуги | IV | 100 |  |
| 43 | ООО «Энергонефть-Самара» №5 |  | V | 50 |  |
| 44 | Промплощадка (бывший свеклопункт) |  |  | - |  |
| 45 | Площадка гаража РАЙПО |  | V | 50 | + |
| 46 | Площадка Волжских электросетей |  |  | - |  |
| 47 | Площадка Подбельской нефтебазы | Хранение нефти | II | 500 |  |
| 48 | Филиал АО «Самаравтормет» |  |  |  |  |
| 49 | Оптово-распределительный центр - ОРТ | База торговая, склады | V | 50 |  |
| 50 | ООО «Восход» | Нефтеналивная | II | 500 | + |
| 51 | МУП «Похвистневэнерго» | Электро- теплоснабжение населения | V | 50 | + |
| 52 | МУП «ВКХ» (Водопроводно-канализационного хозяйства) | Перекачка стоков и водоснабжение | V | 50 | + |
| 53 | ООО ПКП «Реммонтаж» | ЖКХ | V | 50 | + |
| 54 | Площадка мебельного комбината |  |  |  |  |
| 55 | Промышленная площадка |  |  |  | не действ. |
| 56 | Станция техобслуживания |  |  |  |  |
| 57 | Производственная база,ООО «Бизнес-Кар» |  |  |  |  |

п.Октябрьский

Таблица №35

Ориентировочные радиусы санитарно-защитных зон объектов

производственного комплекса п.Октябрьский

| № п/п | Наименование предприятия | Вид деятельности | Класс опасности | СЗЗ, м | Жилая застройка в СЗЗ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Фермерское хозяйство |  | - | - | - |
| 2 | ЦДНГ-2, нефтепромысел | Добыча нефти | I | 1000 | + |

Проектные решения:

Развитие производственных объектов г.о.Похвистнево осуществляется в соответствии со Стратегией социально-экономического развития г.о.Похвистнево до 2015 года.

Кроме того, предусмотрена реконструкция и строительство новых производственных объектов согласно ранее выданным градостроительным планам земельных участков.

г.Похвистнево

Таблица №36

Планируемые объекты производственного комплекса г.Похвистнево

| № п/п | Наименование предприятия | Вид деятельности | Класс опасности | СЗЗ, м | примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Завершение строительства нефтеперерабатывающего комплекса | Переработка нефти | I | 1000 |  |
| 2 | Реконструкция и расширение завода ЗАО «ДСК «Поволжья» | Производство жби и бетона | III | 300 |  |
| 3 | Строительство кирпичного завода | Производство кирпича | III | 300 |  |
| 5 | Строительство убойного цеха | Первичная переработка мяса и субпродуктов | III | 300 |  |
| 6 | Строительство центра по обеспечению сельского хозяйства средствами малой механизации и строительство холодильного комплекса |  | V | 50 |  |
| 7 | Строительство сахарного завода | Производство сахара | II | 500 |  |
| 8 | Строительство завода эмалированных труб | Производство эмалированных труб | III | 300 | На перспектив-ный срок строительства |

п.Октябрьский

Размещение новых промышленных зон на территории п. Октябрьский не предусматривается.

Канализационные очистные сооружения

г. Похвистнево

Стоки от части города, обеспеченной централизованной канализацией, поступают по системе канализационных сетей на очистные сооружения. В неканализованной застройке стоки сбрасываются в выгребные ямы и в надворные уборные с последующим вывозом.

Существующие канализационные очистные  сооружения (КОС) расположены в  в северо-западной части г.о.Похвистнево и ограждены от паводка защитной дамбой.

Сточные воды из городской канализационной сети поступают на очистные сооружения через главную насосную станцию. Сброс после очистки - в реку Бол. Кинель.

Производительность очистных сооружений 3,7 тыс. м3/сут.

В связи с изношенностью очистных сооружений, с недостаточной степенью очистки, а так же недостаточной  мощностью, в 1992 году институтом «Гражданпроект» выполнен проект реконструкции и расширения очистных сооружений производительностью 17000 м3/сут. с возможным доведением до 25000 м3/сут, строительство которых было начато в 1993 году.

Начиная с 1993 года согласно проекту института «Гражданпроект» был построен ряд сооружений: насосная станция, сливная станция, административный и производственный корпуса, а так же напорный коллектор и береговой выпуск.

В 2006 году фирмой «Эковод» разработан проект обеззараживания стоков, в котором использованы новые современные технологии.

Стоки централизованной канализации перекачиваются четырьмя насосными станциями:

- КНС - 1 производительностью 1300 м3/час, находится в северной части города Похвистнево;

- КНС - 2 производительностью 1300  м3/час, находится на очистных сооружениях северной окраины города;

- КНС - 3 производительностью 130 м3/час, находится в северной части города;

- КНС - 4 производительностью 240 м3/час, находится в северо-восточной части города.

Проектом генерального плана предлагаются варианты строительства систем канализации на новых площадках и существующих с отсутствием систем централизованной канализации.

Ориентировочный радиус СЗЗ очистных сооружений г.Похвистнево с учетом расширения и увеличения мощности составляет 400м согласно действующим СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03.

Также очистными сооружениями обеспечена часть городского округа Похвистнево - Красные Пески. Ориентировочный радиус СЗЗ составляет 200м.

Проектом генерального плана рекомендуется строительство канализационных очистных сооружений в п.Октябрьский.

Кладбища

г.Похвистнево

На территории г.о.Похвистнево расположены кладбища:

Первое – кладбище, расположенное к востоку от жилой застройки южной части г. Похвистнево. Площадь – 7,783 га.  Кладбище действующее. Санитарно – защитная зона от действующего кладбища составляет 100 метров, согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03.  «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов». В границы санитарно-защитной зоны жилая застройка не попадает.

Второе – кладбище, расположено в промышленной зоне к востоку от ЛПДС.  Площадь – 3,455 га. Кладбище действующее. Санитарно – защитная зона от кладбища составляет 100 метров.

Третье – расположено в западной части города, севернее  железной дороги. Площадь – 0,575 га. Кладбище закрытое. Санитарно – защитная зона от кладбища составляет 50 метров.

Кладбище  п.Красные Пески  расположено за границей городского округа, к юго-западу от поселка.   Санитарно – защитная зона от действующего поселкового кладбища (50 м) до жилой застройки соблюдается.

п.Октябрьский

Кладбище  п. Октябрьский расположено в границах городского округа, к западу от жилой застройки поселка.  Площадь его – 0,5 га. Санитарно – защитная зона от действующего поселкового кладбища (50 м) до жилой застройки соблюдается.

Проектные кладбища

г.Похвистнево

Проектом предлагается размещение нового кладбища в юго-восточной части г.Похвистнево на землях м.р. Похвистневский, площадью  20 га. Санитарно – защитная зона составляет 300 метров.

Кладбище  п.Красные Пески  расположено за границей городского округа, к юго-западу от поселка.   Санитарно – защитная зона от действующего поселкового кладбища (50 м) до жилой застройки соблюдается. Есть резервы территории под развитие кладбища на перспективу.

п.Октябрьский

Кладбище  п. Октябрьский расположено в границах городского округа, к западу от жилой застройки поселка. Санитарно – защитная зона от действующего поселкового кладбища (50 м) до жилой застройки соблюдается.

Есть резервы территории под развитие кладбища на перспективу.

Объекты размещения твердых бытовых и промышленных отходов

Полигон твердых бытовых отходов и промышленных отходов расположен за границей населенного пункта – к юго-западу от г.Похвистнево. На полигон свозятся и обезвреживаются бытовые отходы  из г.Похвистнево (в т.ч. п.Красные Пески).

Площадь земельного  участка – 11,7 га, из них:

- Земельный участок площадью 6,7 га отведен под строительство усовершенствованного, высоконагружаемого полигона складирования ТБО и промышленных отходов III, IV классов.

Первая очередь полигона ТБО и промышленных отходов уже введена в эксплуатацию в 2003 году. Полигон разделен на три принимаемых по отходам картам: полигон складирования ТБО и промышленных отходов IV класса, шламонакопитель, спецкарта приема промышленных отходов III класса. При этом все отходы подлежат захоронению.

Таблица №37

Характеристика полигона ТБО и пром.отходов г.о.Похвистнево

| Полигон ТБО и промышленных отходов IV классов |  | Шламонакопитель промышленных отходов III-IV классов |  | Спецкарта для размещения нефтесодержащих отходов III класса |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вместимость, м3/т | Мощность, т/год | Вместимость, т | Мощность, т/год | Вместимость, т | Мощность, т/год |
| 682000\136400 | 8500 | 2960 | 148 | 3810 | 190,5 |

Срок действия первой очереди усовершенствованного полигона складирования ТБО и промышленных отходов рассчитан на 6,5 лет.

Технология складирования – уплотнение захороняемых отходов с послойной пересыпкой грунтом.

Санитарно-защитная зона от полигона твердых бытовых и промышленных отходов – 1000 м до ближайших населенных пунктов, открытых водоемов, а также объектов, используемых в культурно-оздоровительных целях.

В п. Октябрьский твердые бытовые отходы вывозятся на несанкционированную свалку, расположенную к западу от жилой зоны. Это вызвано высокими затратами на транспортировку ТБО из п. Октябрьский на единый строящийся полигон г.Похвистнево.

Мероприятиями  проекта генерального плана г.о.Похвистнево предлагается строительство второго пускового комплекса полигона твердых бытовых отходов г.о.Похвистнево, ориентировочный радиус СЗЗ составляет 1000м.

А также площадка под строительство полигона ТБО, расположенная к северу от п.Октябрьский за границей городского округа. Площадь полигона ТБО для п. Октябрьский составит 1,2-1,5 га. Ориентировочный радиус СЗЗ - 500м.

Объекты размещения биологических отходов

Мероприятиями проекта генерального плана предусмотрено строительство биотермической ямы  к юго–востоку от ТБО г.Похвистнево. Размер санитарно-защитной зоны от скотомогильника (биотермической ямы) до жилых, общественных зданий – 1000 м.

Объекты придорожного сервиса

В границах проектируемой территории расположены объекты придорожного сервиса: автозаправочные станции (АЗС), мойки автомобилей.

Для АЗС для легкого автомобильного транспорта, оборудованных системой закольцовки паров бензина с объектами обслуживания (магазины, кафе), а также моек автомобилей до двух постов, ориентировочный радиус СЗЗ составляет составляет 50м.

Ориентировочный радиус СЗЗ для автомобильных моек с количеством постов от 2 до 5 составляет 100м.

Проектом генерального плана предлагается строительство АГЗС на автодороге «Самара-Бугуруслан» в северо-восточной части г.Похвистнево. Ориентировочный радиус СЗЗ составляет 100м.

Котельные

- Для котельных тепловой мощностью менее 200Гкал, работающих на твердом, жидком и газообразном топливе, размер СЗЗ устанавливается в каждом конкретном случае на основании расчетов рассеивания загрязнений атмосферного воздуха и физического воздействия (шум, вибрация, ЭМП и др.), а также на основании результатов натурных измерений и исследований;

- Для крышных, встроенно-пристроенных котельных размер СЗЗ не устанавливается. Размещение указанных котельных устанавливается в каждом конкретном случае на основании расчетов рассеивания загрязнений атмосферного воздуха и физического воздействия, а также на основании результатов натурных измерений и исследований.

При наличии в зоне максимального загрязнения от котельных жилых домов повышенной этажности высота дымовой трубы должна быть как минимум 1,5 м выше конька крыши самого высокого жилого дома.

Проектом генерального плана предлагается строительство блочно-модульной  (транспортабельной) котельной мощностью 10.5 МВт г.Похвистнево, ул. Октябрьская и строительство теплового центра в районе социально- реабалитационного центра.

Электроподстанции

В границах г/о Похвистнево расположены электроподстанции:

- п/ст"Похвистнево-II" 110/35/10кВ

- п/ст "Красные Пески" 35/6кВ

- п/ст "Тяговая" 110/35/10кВ.

Для электроподстанций размер СЗЗ устанавливается в зависимости от типа (открытые, закрытые), мощности на основании расчетов физического воздействия на атмосферный воздух, а также результатов натурных измерений.

Железная дорога

Через г.о.Похвистнево проходит железная дорога федерального значения “Москва – Рязань - Саранск - Самара – Уфа - Челябинск”

Согласно требованиям СНиП 2.07.01-89*  «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» жилая застройка должна быть отделена от железной дороги санитарно-защитной зоной шириной не менее 100 м, считая от оси крайнего железнодорожного пути.

Автомобильные дороги

Транспортная инфраструктура городского округа Похвистнево сформирована следующими автодорогами:

  - автодорогой общего пользования регионального или межмуниципального значения “Самара – Бугуруслан” (Р-225, III-II категории);

  - автомобильными дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения.

Расстояния от бровки земляного полотна автомобильных дорог общей сети I, II и  III категории до застройки необходимо принимать в соответствии со СНиП 2.05.02-85 «Автомобильные дороги» и СНиП 2.07.01-89*  «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», не менее 100 м – до жилой застройки, 50 м – до садоводческих товариществ. Санитарный разрыв от автодорог IV категории до жилой застройки должен составлять не менее 50 м, до садоводческих товариществ – 25 м.

Нефтяные скважины

В районе п.Октябрьский имеются объекты нефтедобычи, представленные нефтяными скважинами. Ориентировочный радиус СЗЗ нефтяных скважин принят согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».

Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, СЗЗ промышленных объектов  по добыче нефти варьируется от 300-1000м, и устанавливается расчетными методами  в каждом конкретном случае в зависимости от конструкции скважины, ее технического состояния и степени воздействия на окружающую среду, и регламентируется проектной документацией.

Согласно «Правилам безопасности в нефтяной и газовой промышленности (ПБ 08-624-03)» наименьшее расстояние от устья нефтяных скважин до зданий, сооружений  составляет 300м.

Магистральные трубопроводы

Кроме того, в границах проектирования  Похвистнево  проходят магистральные трубопроводы. Санитарные разрывы объектов представлены в таблице №38.

Согласно СНиП 2.05.06-85 «Магистральные трубопроводы» минимальные расстояния от оси подземных и наземных магистральных трубопроводов до населенных пунктов, отдельных промышленных и сельскохозяйственных предприятий, зданий и сооружений принимаются от 75 - 350 м по обе стороны от оси трубопровода, а вдоль трассы многониточных трубопроводов - от осей крайних трубопроводов с учетом их диаметра и класса.

Таблица №38

Санитарные разрывы магистральных трубопроводов

| № п/п | Магистральный трубопровод | Диаметр, мм | Санитарный разрыв, м |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Нефтепровод «Бугуруслан-Сызрань» | 500 | 100 |
| 2 | Нефтепровод Бавлы-Самара l (2нитки) | 377/325 | 100 |
| 3 | Нефтепровод Бавлы-Самара ll | 330 | 100 |
| 4 | Нефтепровод Нижневартовск-Самара | 1220 | 200 |
| 5 | Нефтепровод/газопровод (2 нитки) Красные Пески-УКОН | 300/300 | 75/75 |
| 6 | Газопровод Яблоня-Похвистнево-Бугуруслан | 200 | 100 |
| 7 | Продуктопровод «Уфа-Западное направление» | 530 | 100 |
| 8 | Газопровод-отвод на ГРС -7 п.Волчьи Ямы Похвистнево-Бугуруслан (нитка 1) | 200 | 100 |
| 9 | Газопровод-отвод на ГРС -7 п.Волчьи Ямы Похвистнево-Бугуруслан (нитка 2) | 200 | 100 |

Газораспределительные станции

Согласно СНиП 2.05.06-85 «Магистральные трубопроводы», расстояния от ГРС до населенных пунктов, промышленных и сельскохозяйственных предприятий, зданий и сооружений следует принимать в зависимости от класса и диаметра газопроводов, следовательно, для проектируемой территории расстояние от ГРС №7 до перечисленных объектов составляет 150м.

Пожарные депо

Проектом генерального плана в г.о.Похвистнево предусмотрено строительство пожарного депо. Согласно ФЗ от 27.06.2008г №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» Расстояние от границ пожарного депо до общественных и жилых зданий должно быть не менее 15м, а до границ земельных участков дошкольных образовательных учреждений, общеобразовательных учреждений и лечебных учреждений стационарного типа – не менее 30м.

Охранные зоны

Магистральные трубопроводы

Согласно «Правилам охраны магистральных трубопроводов» (утверждены Постановлением Госгортехнадзора РФ от 22.04.92 № 9, с изм., внесенными Постановлением Госгортехнадзора РФ от 23.11.1994 № 61), вдоль трасс магистральных трубопроводов (при любом виде их прокладки), транспортирующих нефть,  природный газ, нефтепродукты, нефтяной и искусственный углеводородные газы, для исключения возможности повреждения трубопроводов, устанавливаются охранные зоны в виде участка земли, ограниченного условными линиями, проходящими в 25 м от оси трубопровода с каждой стороны.

В охранных зонах трубопроводов запрещается производить всякого рода действия, могущие нарушить нормальную эксплуатацию трубопроводов, либо привести к их повреждению, в частности: возводить любые постройки, высаживать деревья и кустарники, сооружать проезды и переезды через трассы трубопроводов, устраивать стоянки транспорта, свалки, разводить огонь, производить любые работы, связанные с нарушением грунта и др.

Через территорию городского округа Похвистнево проходят распределительные газопроводы.

Согласно требованиям СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» расстояние от газопроводов до фундаментов зданий и сооружений определяется с учетом давления в газопроводе и для газопроводов высокого давления 1,2 МПа составляет 10 м, расстояние от отдельно стоящего газорегуляторного пункта (с учетом давления газа на вводе) до зданий и сооружений должно составлять не менее 10 м.

ЛЭП

Территорию проектирования пересекают  линии электропередач напряжением 6,10, 35, 110кВ.

Согласно «Правилам устройства электроустановок (ПЭУ)» предусмотрены следующие размеры охранных зон  (от крайних проводов воздушных линий) в зависимости от напряжения ЛЭП:

- до 20кВ - 10м;

- 35кВ - 15м;

- 110кВ - 20м.

В охранных зонах ЛЭП без письменного согласия предприятий, в ведении которых находятся сети, запрещается:

- строительство, капитальный ремонт, реконструкция и снос, любых зданий и сооружений;

- осуществлять горные, взрывные, мелиоративные работы;

- производить посадку и вырубку деревьев, располагать полевые станы, коллективные сады, загоны для скота;

- размещать хранилища горюче-смазочных материалов, складировать корма, удобрения;

- разводить огонь.

Линии связи

Охранные зоны подземных и воздушных линий связи установлены согласно «Правилам охраны линий и сооружений связи», утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 09.06.95 г. № 578, шириной 2 м с обеих сторон.

В охранной зоне линий связи без согласия владельца запрещается:

- осуществлять всякого рода строительные, монтажные и взрывные работы, земляные работы (за исключением вспашки на глубину не более 0,3 м);

- производить геолого-съемочные работы, которые связаны с бурением скважин, взятия проб грунта;

- производить посадку деревьев, располагать полевые станы, содержать скот, складировать материалы, корма и удобрения, жечь костры, устраивать стрельбища;

- производить всякого рода действия, которые могут нарушать работу линий связи и радиофикации.

Железная дорога

Охранные зоны железных дорог это - земельные участки, необходимые для обеспечения сохранности, прочности и устойчивости объектов железнодорожного транспорта, земельные участки с подвижной почвой, прилегающие к земельным участкам, предназначенным для размещения объектов железнодорожного транспорта и обеспечения защиты железнодорожного пути от снежных и песчаных заносов и других негативных воздействий.

Охранные зоны устанавливаются в целях обеспечения безопасной эксплуатации железнодорожных путей и других объектов железнодорожного транспорта, а также безопасности населения, работников железнодорожного транспорта и пассажиров в местах, подверженных оползням, обвалам, размывам, селям и другим негативным воздействиям, и в местах движения скоростных поездов.

Порядок установления и использования охранных зон определяется Правительством Российской Федерации.

## 6.3. Водоохранные зоны и прибрежные защитные  полосы

Водоохранными зонами являются территории, примыкающие к береговой линии морей, рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ, на которых устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира.

Размеры водоохранных зон и основные требования к режиму использования их территорий определяются в соответствии с положениями Водного кодекса Российской Федерации (Закон Российской Федерации от 03.06.2006 г. № 74-ФЗ).

Согласно Статье 65. Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы Водного кодекса РФ, ширина водоохранной зоны рек или ручьев протяженностью более  пятидесяти  километров от истока до устья устанавливается в размере двухсот метров.

Таким образом, ширина водоохраной зоны реки Большой Кинель (237) составит 200 м.

Для рек, протяженностью от 10 до 50 км ширина водоохраной зоны составляет 100м. Следовательно, для рек Кутлугуш(17км), Камышла(13км), Ерыкла (11,1км) составляет 100 м.

В границах водоохранных зон запрещается:

- использование сточных вод для удобрения почв;

- размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ;

- осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений;

- движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие.

В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на территориях которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности.

В северо-восточной части г.Похвистнево территория между промышленной зоной и жилым массивом «Волчья Яма» находится в зоне затопления. Учитывая предложения администрации городского округа, на этой территории предложено создать искусственное водохранилище, имеющее рыбохозяйственное назначение.

Ширина прибрежной защитной полосы озера, водохранилища, имеющих ценное рыбохозяйственное значение, согласно Статье 65. Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы Водного кодекса РФ устанавливается в размере двухсот метров независимо от уклона прилегающих земель.

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 6 октября 2008 года «Об утверждении правил установления рыбоохранных зон» и соответствии со статьей 48 Федерального закона "О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов» в целях сохранения условий для воспроизводства водных биоресурсов устанавливаются рыбоохранные зоны, на территориях которых вводятся ограничения хозяйственной и иной деятельности.

Рыбоохранной зоной является территория, которая прилегает к акватории водного объекта рыбохозяйственного значения.

Ширина рыбоохранных зон рек, ручьев, озер, водохранилищ, имеющих особо ценное рыбохозяйственное значение (места нагула, зимовки, нереста и размножения водных биологических ресурсов), устанавливается в размере 200 метров.

Ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в зависимости от уклона берега водного объекта и составляет для водных объектов г.о.Похвистнево составляет   50 м.

В границах прибрежных защитных полос наряду с вышеперечисленными ограничениями запрещается: распашка земель; размещение отвалов размываемых грунтов; выпас сельскохозяйственных животных.

## 6.4. Зоны санитарной охраны источников водоснабжения

Зоны санитарной охраны (ЗСО) источников водоснабжения определяются в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02. Санитарные правила и нормы «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».

ЗСО организуются на всех водопроводах, вне зависимости от ведомственной принадлежности, подающих воду, как из поверхностных, так и из подземных источников. Основной целью создания и обеспечения режима ЗСО является санитарная охрана от загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий, на которых они расположены.

ЗСО организуются в составе трех поясов: первый пояс (строгого режима) включает территорию расположения водозаборов, площадок всех водопроводных сооружений и водопроводящего канала. Его назначение – защита места водозабора и водозаборных сооружений от случайного или умышленного загрязнения и повреждения. Второй и третий пояса (пояса ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения.

Согласно требованиям СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения», в первом поясе ЗСО поверхностных водозаборов не допускается:

- посадка высокоствольных деревьев;

- все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений;

- прокладка трубопроводов различного назначения;

- размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий;

- проживание людей;

- применение удобрений и ядохимикатов.

Во втором поясе ЗСО не допускается:

- размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обусловливающих опасность микробного загрязнения подземных вод;

- применение удобрений и ядохимикатов;

- рубка леса главного пользования.

Размещение складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод, допускается в пределах третьего пояса ЗСО только при использовании защищенных подземных вод и выполнении специальных мероприятий по защите водоносного горизонта от загрязнения.

г.Похвистнево

Водоснабжение г.Похвистнево осуществляется из подземных водоносных горизонтов, эксплуатируемых пятью водозаборами («Западный», «Южный», «Новый», «Восточный», «Северный»-резервный).

Согласно требованиям СанПиН 2.1.4.1110-02  граница первого пояса устанавливается на расстоянии не менее 30 м от водозабора – при использовании защищенных подземных вод и на расстоянии не менее 50м – при использовании недостаточно защищенных подземных вод. Граница первого пояса ЗСО группы подземных водозаборов должна находиться на расстоянии не менее 30 и 50м от крайних скважин.

На водозаборе «Восточный» и «Западный» зона строгого режима вокруг скважины ограничивается радиусом 50 метров. На водозаборах «Северный», «Южный» и «Новый» граница первого пояса вокруг всех скважин устанавливается на расстоянии 30 метров.

Размеры поясов ЗСО водозаборов представлены в таблице №39.

Таблица №39

Расчетные границы поясов ЗСО

| №п/п | Водозаборы | I пояс | II пояс |  |  | III пояс |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | вверх по потоку | вниз по потоку | ширина | вверх по потоку | вниз по потоку | ширина |
| 1 | Южный | 30 | 350 | 175 | 637 | 3209 | 1284 | 1862 |
| 2 | Новый | 30 | 360 | 180 | 1030 | 4080 | 2760 | 2035 |
| 3 | Восточный | 50 | 234 | 131 | 331 | 1750 | 1688 | 474 |
| 4 | Западный | 50 | 420 | 300 | 916 | 6000 | 3300 | 1773 |

Красные Пески

Централизованным водоснабжением потребители поселка Красные Пески обеспечиваются из подземного водозабора, состоящего из пяти артскважин. Граница первого пояса ЗСО группы подземных водозаборов должна находиться на расстоянии не менее 30 и 50м от крайних скважин.

Венера

Водоснабжение Венеры осуществляется от водозабора «Новый» (скважины №№ 7,7б,10,11,12,14).

п.Октябрьский

Централизованным водоснабжением п. Октябрьский обеспечивается от подземного водозабора, расположенного на левобережном склоне долины реки Малый Кинель. Водозабор состоит из 4-х скважин. Размер первого пояса ЗСО составляет 50 м.

Водопроводные сооружения и водоводы

Зона санитарной охраны водопроводных сооружений, расположенных вне территории водозабора, представлена первым поясом (строгого режима), водоводов - санитарно-защитной полосой.

Граница первого пояса ЗСО водопроводных сооружений принимается на расстоянии:

- от стен запасных и регулирующих емкостей, фильтров и контактных осветлителей - не менее 30 м;

- от водонапорных башен - не менее 10 м;

- от остальных помещений (отстойники, реагентное хозяйство, склад хлора, насосные станции и др.) - не менее 15 м.

По согласованию с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора первый пояс ЗСО для отдельно стоящих водонапорных башен, в зависимости от их конструктивных особенностей, может не устанавливаться.

При расположении водопроводных сооружений на территории объекта указанные расстояния допускается сокращать по согласованию с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора, но не менее чем до 10 м.

Ширину санитарно-защитной полосы следует принимать по обе стороны от крайних линий водопровода:

а) при отсутствии грунтовых вод - не менее 10 м при диаметре водоводов до 1000 мм и не менее 20 м при диаметре водоводов более 1000 мм;

б) при наличии грунтовых вод - не менее 50 м вне зависимости от диаметра водоводов.

В случае необходимости допускается сокращение ширины санитарно-защитной полосы для водоводов, проходящих по застроенной территории, по согласованию с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора.

В пределах санитарно-защитной полосы водоводов должны отсутствовать источники загрязнения почвы и грунтовых вод.

Не допускается прокладка водоводов по территории свалок, полей ассенизации, полей фильтрации, полей орошения, кладбищ, скотомогильников, а также прокладка магистральных водоводов по территории промышленных и сельскохозяйственных предприятий.

## 6.5. Территории, подверженные воздействию чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

Территории, подверженные воздействию чрезвычайных ситуаций природного характера - зоны проявления опасных природных процессов (эрозионные процессы, оползни, подтопление и затопление паводковыми водами), - являются ограниченно пригодными для градостроительной деятельности, поскольку требуют обязательного проведения комплексных инженерных,  инженерно-геологических и инженерно-экологических изысканий, а также сложных мероприятий по инженерной подготовке.

В северной части проектируемая территория затапливается паводком 1% обеспеченности (62 м) от р. Бол.Кинель.

Территория проектирования может быть подвержена влиянию процессам овражной эрозии и делювиального смыва, а в местах высокого стояния грунтовых вод – подтоплению грунтовыми водами.

Защиту застраиваемых территорий от вышеперечисленных опасных геологических процессов следует выполнять в соответствии с требованиями СНиП 22-02-2003 «Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов. Основные положения».

Перечень потенциально опасных объектов, расположенных на территории г.Похвистнево, представлен в таблице №40.

Таблица №40

Перечень потенциально опасных объектов г.о.Похвистнево

| №п/п | Наименование объекта | Вид деятельности | Наличие АХОВ, кол-во, т |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ОАО маслозавод «Похвистневский» | Переработка молока | 2,5, аммиак |
| 2 | Площадка похвистневского элеватора | Закупка, хранение, сбыт с/х. продукции |  |
| 3 | Филиал ООО «Газпром ПХГ» «Похвистневское Управление подземного хранилища газа»; Промплощадка Отрадненского ЛПУМГ ООО «Газпром Трансгаз – Самара» | Очистка и перекачка газа |  |
| 4 | Похвистневская ЛПДС Бугурусланского районного нефтепроводного управления Филиала ОАО «Приволжские магистральные нефтепроводы» акционерной компании по транспорту нефти «Транснефть» | Трубопроводный транспорт нефти |  |
| 5 | МУП «Похвистневэнерго» | Электро- теплоснабжение населения |  |
| 6 | ЦРБ | Здравоохранение |  |
| 7 | Цех по добыче нефти и газа. Цех подготовки нефти и газа (ЦПНГ №2) ОАО «Самаранефтегаз» СГМ Похвистневский регион (с АУП) | Подготовка товарной нефти |  |
| 8 | ООО «Похвистневский мукомольный завод» | Производство муки |  |
| 9 | Площадка Подбельской нефтебазы | Хранение нефти |  |
| 10 | МУП «ВКХ» (Водопроводно-канализационного хозяйства) | Перекачка стоков и водоснабжение | 0,5,хлор |
| 11 | ООО «Хлебобулочный комбинат» | Хлебобулочные, кондитерские изделия |  |
| 12 | ООО ПКП «Реммонтаж» | ЖКХ |  |

- Потенциальным источником возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного характера являются коридоры прохождения магистральных трубопроводов в границах территории проектирования.

- Транспортировка взрывопожароопасных продуктов с помощью трубопроводного транспорта может сопровождаться загрязнением территории в результате утечки газа через негерметичные соединения трубопроводов, во время выполнения сливно-наливных операций или развитии аварийных ситуаций.

- Основной причиной аварийных ситуаций на газо- и нефтепроводах являются несанкционированные врезки в МТС (магистральные  трубопроводные системы), коррозия, заводской брак и др. Поэтому неблагоприятными по вероятности возникновения аварийных ситуаций являются места пересечения трубопроводов различного назначения с крупными водотоками и автомобильными магистралями.

- К территориям, подверженных воздействию чрезвычайных ситуаций техногенного характера, относятся взрывопожароопасные объекты, такие как: АЗС И АГЗС; пункты налива нефти; предприятия сушки и хранения зерна/муки; аммиачные компрессорные установки для холодильных камер, рефрижераторов  т.п.

- Более подробная информация об источниках чрезвычайных ситуаций техногенного характера, территориях, подверженных их воздействию, и мероприятиях по предотвращению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера отражена в Томе 4 «Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций» («ИТМ ЧС») в составе проекта генерального плана.

## 6.6. Зоны залегания полезных ископаемых

Месторождения полезных ископаемых подлежат охране согласно Закону Российской Федерации от 3 марта 1995г. №27-ФЗ  «О недрах», «Правилам охраны недр», утвержденным постановлением Госгортехнадзора РФ от 6 июня 2003 г. N 71.

Отношения, связанные с использованием и охраной земель, вод, растительного и животного мира, атмосферного воздуха, возникающие при пользовании недрами, регулируются соответствующим законодательством Российской Федерации и законодательством субъектов Российской Федерации.

Застройка площадей залегания полезных ископаемых, а также размещение в местах их залегания подземных сооружений допускаются с разрешения федерального органа управления государственным фондом недр или его территориальных органов и органов государственного горного надзора только при условии обеспечения возможности извлечения полезных ископаемых или доказанности экономической целесообразности застройки.

При недропользовании на территории Самарской области согласно Закону Самарской области от 06.04.2009 №46-ГД  «Об охране окружающей среды и природопользовании в Самарской области» необходимо обеспечить:

- соблюдение норм качества водной среды и донных отложений и сохранение биологических ресурсов внутренних водоемов при разведке и разработке месторождений полезных ископаемых под этими водными объектами;

- соблюдение норм экологической безопасности при размещении (складировании, хранении) попутно добываемых, временно не используемых полезных ископаемых, вскрышных пород, отходов горного и перерабатывающего производств, а также норм других вредных воздействий, оказываемых недропользователями на окружающую среду как в границах горного отвода, так и за его пределами;

- выполнение за счет собственных средств работ по рекультивации временно занимаемых и нарушаемых земель в результате разработки месторождении полезных ископаемых открытым или подземным способом, геологоразведочных или иных работ;

- биологический этап рекультивации в сроки, предусмотренные проектом и утвержденные в установленном порядке, для нарушенных в результате разработки месторождении полезных ископаемых, геологоразведочных или иных работ земель, требующих восстановления плодородия почв для сельскохозяйственных, лесохозяйственных и иных целей;

- экологические интересы населения, обязательства по осуществлению которых должны быть включены в основные условия конкурсов (аукционов) на получение права пользования недрами, проводимыми в соответствии с федеральным законодательством, с объемом финансирования не менее 3 % от стоимости реализации добытого минерального сырья.

Согласно письму Управления по недропользованию по Самарской области (Самаранедра) от 17.02.2010г следует:

Согласно статье 25 Закону Российской Федерации от 3 марта 1995г. №27-ФЗ  «О недрах» - проектирование и строительство населенных пунктов, промышленных клмплексов и других хозяйственных объектов разрешается только после получения заключения федерального органа управления государственным фондом недр или его территориального органа об отсутствии полезных ископаемых в недрах под участком предстоящего строительства.

При проектировании застройки в пределах площадей залегания полезных ископаемых необходимо получить разрешение недропользователя. В соответствии со статьей 7  Закона Российской Федерации от 3 марта 1995г. №27-ФЗ  «О недрах» - любая деятельность, связанная с пользованием недрами в границах горного отвода, может осуществляться только с согласия пользователя недр, которому он предоставлен.

## 6.7. Иные зоны, установленные в соответствии с законодательством РФ

Полоса отвода автомобильных дорог

В соответствии ФЗ «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской федерации» от 8.11.2007 №257-ФЗ, полосой отвода автомобильной дороги считаются земельные участки (независимо от категории земель), которые предназначены для размещения конструктивных элементов автомобильной дороги, дорожных сооружений и на которых располагаются и могут располагаться объекты дорожного сервиса.

Границы полосы отвода автомобильной дороги определяются на основании документации по планировке территории.

В границах полосы отвода автомобильной дороги, за исключением случаев, предусмотренных настоящим ФЗ «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской федерации» от 8.11.2007 №257-ФЗ, запрещаются:

- выполнение работ, не связанных со строительством, с реконструкцией, капитальным ремонтом, ремонтом и содержанием автомобильной дороги, а также с размещением объектов придорожного сервиса;

- размещение зданий, строений, сооружений и других объектов, не предназначенных для обслуживания автомобильной дороги, ее строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта и содержания и не относящихся к объектам придорожного сервиса;

- распашка земельных участков, покос травы, осуществление рубок и повреждение лесных насаждений и иных многолетних насаждений, снятие дерна и выемка грунта, за исключением работ по содержанию полосы отвода автомобильной дороги, ее участков;

- выпас животных, а также их прогон через автомобильные дороги вне специально установленных мест, согласованных с владельцами автомобильных дорог;

- установка рекламных конструкций, не соответствующих требованиям технических регламентов и нормативным правовым актам о безопасности дорожного движения;

- установка информационных щитов и указателей, не имеющих отношения к обеспечению безопасности дорожного движения или осуществлению дорожной деятельности.

Придорожная полоса автомобильных дорог

В соответствии ФЗ «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской федерации» от 8.11.2007 №257-ФЗ,  придорожной полосой автомобильной дороги является территория, которая прилегает с обеих сторон к полосе отвода автомобильной дороги, и в границах которых устанавливается особый режим использования земельных участков в целях обеспечения требований безопасности дорожного движения, а также нормальных условий реконструкции, капитального ремонта, содержания автомобильной дороги, её сохранности с учетом перспектив развития автомобильной дороги.

Для автомобильных дорог, за исключением автомобильных дорог, расположенных в границах населенных пунктов, устанавливаются придорожные полосы.

Согласно  письму Министерства транспорта, связи и автомобильных дорог Самарской области (исх.№ 28/746 от 10.04.2008г.), в соответствии с проектом «Порядка установления и использования придорожных полос автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения» ширина придорожной полосы устанавливается в зависимости от категории автомобильной дороги: для автомобильной дороги IV и III категории – 50 м; II и I -75 м.

Зона атмосферного загрязнения от автомобильных дорог

Уровень неблагоприятного воздействия автодорог определяется в основном концентрациями загрязняющих веществ, создаваемыми в приземном слое атмосферы, и дальностью распространения атмосферного загрязнения.

Расчет зоны атмосферного загрязнения от автодорог необходимо проводить по специально разработанным методикам с учетом интенсивности транспортного потока.

Зона акустического дискомфорта от железной дороги

При движении железнодорожных составов образуется акустическое (шумовое) загрязнение примагистральных территорий. Зона акустического дискомфорта представляет собой участки, расположенные по обе стороны от дороги, в пределах которых уровни шума (звукового давления) превышают нормативные значения  55 дБА в дневной и 45 дБА в ночной периоды суток.

Полоса отвода железной дороги

Согласно Федеральному закону «О железнодорожном транспорте в Российской Федерации» от 24 декабря 2002г.  полоса отвода железных дорог (полоса отвода) – это земельные участки, прилегающие к железнодорожным путям, земельные участки, предназначенные для размещения железнодорожных станций, водоотводных и укрепительных устройств, защитных полос лесов вдоль железнодорожных путей, линий связи, устройств электроснабжения, производственных и иных зданий, строений, сооружений, устройств и других объектов железнодорожного транспорта.

В санитарно-защитной зоне вне полосы отвода железной дороги допускается размещать автомобильные дороги, гаражи, стоянки автомобилей, склады, учреждения коммунально-бытового назначения. Не менее 50% санитарно-защитной зоны должно быть озеленено.

Зона действия вибрации железнодорожных и автотранспортных магистралей

В среднем не превышает 30-50 м от кромки дорожного полотна.

# Прогноз развития демографических процессов в городском округе Похвистнево

Демографический прогноз – это научно обоснованное предвидение основных параметров движения населения и будущей демографической ситуации: численности, половозрастной и семейной структуры, рождаемости, смертности, миграции.

Расчет перспективной численности населения г.о. Похвистнево производился на основе численности населения, полученной, как по данным переписи населения, так и по текущим оценкам таблиц рождаемости и смертности, миграции. При составлении демографического прогноза г.о. Похвистнево (с учетом населенных пунктов, подчиненных администрации города) был учтен половозрастной состав населения, текущей статической отчетности. Для перспективных расчетов численности населения применялся метод передвижки возрастов.

В прогнозе численности населения городского округа Похвистнево предусмотрены три возможных варианта сценария демографического развития.

Первый вариант прогноза предположительной численности населения г.о. Похвистнево в целом, и населенных пунктов, входящих в его состав в отдельности,  отражает процесс естественного воспроизводства населения при нулевой миграции.

Расчет производился с учетом средних возрастных коэффициентов рождаемости и смертности. Рис. 8 Половозрастная структура населения г.о. Похвистнево.

Численность населения городского округа Похвистнево по этому варианту к 2015 году сократится до 27334 человек. Сопоставление данных половозрастной структуры  на 2008 г. с прогнозными параметрами на 2015 г. свидетельствует о том, что в 2015 году существенно увеличится доля жителей, входящая в пенсионный возраст. Именно на эту категорию приходится пятая часть всех умерших. Увеличится  доля населения в возрасте 85 лет и старше. Следовательно, уровень смертности в последующие годы останется довольно высоким.

Вместе с тем, в 2015 году в  детородный возраст вступит поколение рожденных в 90-х годах. Доля женщин репродуктивного возраста (20-24 и 15-19 лет) существенно сократится, что приведет в последующие годы к неизбежному снижению уровня рождаемости. Согласно данному варианту на 2030 год городской округ Похвистнево потеряет около 6 тысяч жителей. Рис. 9 Прогноз численности населения г.о. Похвистнево.

Второй вариант – среднего прогноза численности населения г.о. Похвистнево рассчитан также без миграционного прироста, но с учетом социально-экономической эффективности мероприятий по демографическому развитию Самарской области, реализуемых в 2006-2009 годах.

Согласно Плану мероприятий, разработанному Правительством Самарской области, предполагается, что к 2010 году уровень рождаемости в регионе увеличится до 11,1 промилле, коэффициент смертности сократится до 15,2 промилле. В этом случае сокращение населения в г.о. Похвистнево произойдет, но в 2015 году составит около 2,5%, в 2030 году примерно 6,3%.

Третий вариант прогноза численности населения г.о. Похвистнево рассчитан с учетом социально-экономической эффективности мероприятий по демографическому развитию Самарской области, включая миграционный прирост населения.

Согласно Плану мероприятий, увеличение миграционного прироста в регионе  планируется до 11 тысяч человек в год. При пропорциональном распределении мигрантов в соответствии с числом жителей в городских округах и муниципальных районах, численность населения г.о. Похвистнево в 2015 году составит 28974 человека, а на прогнозный период возрастет до 29308 человек.

Четвертый вариант прогноза численности населения г.о. Похвистнево  рассчитан с учетом имеющихся территориальных резервов, которые могут быть использованы под жилищное строительство. Этот вариант наиболее оптимистичный и принят как основной.

Реально г.о. Похвистнево ежегодно может принимать по 194 человека. При соответствующем регулировании миграционных процессов, численность населения городского округа в 2015 году возрастет до 30257 человек, в 2030 г. - до 33170 человек. Рис. 9. Прогноз численности населения г.о. Похвистнево.

В этом случае опережающими темпами должно развиваться формирование новых мест приложения труда, как условие интенсивной миграции. К тому же следует учитывать тот факт, что к расчетному сроку (2030 год) доля трудоспособного населения вырастет с 18283 человек до 20838 человек, т.е. увеличится на 2555 человек.

Расчет детских дошкольных учреждений и школ следует осуществлять, исходя из прогнозного состава населения, представленного в таблице №41.

Таблица №41

Прогноз возрастной структуры населения г.о. Похвистнево

с учетом освоения новых территорий

| Возрастной состав населения | На расчетный срок |
| --- | --- |
| г.о. Похвистнево все население в том числе: дети в возрасте от 0 до 6 лет дети в возрасте от 7 до 15 лет дети в возрасте от 16 до 17 лет трудоспособное население население в возрасте старше трудоспособного | 33170 2221 2829 888 19950 7282 |
| г. Похвистнево, все население в том числе: дети в возрасте от 0 до 6 лет дети в возрасте от 7 до 15 лет дети в возрасте от 16 до 17 лет трудоспособное население население в возрасте старше трудоспособного | 31083 2082 2651 832 18695 6824 |
| п. Октябрьский, все население в том числе: дети в возрасте от 0 до 6 лет дети в возрасте от 7 до 15 лет дети в возрасте от 16 до 17 лет трудоспособное население население в возрасте старше трудоспособного | 2087 140 178 56 1255 458 |

# Учет интересов Самарской области на территории городского округа Похвистнево

## 8.1. Совершенствование системы расселения Самарской области

Территориальное планирование Самарской области основывается на концепции совершенствования системы расселения Самарской области, учитывающей специфику региона (развитие в условиях полицентрической агломерации) и базирующейся на создании планировочных основ формирования дезурбанизационных тенденций, комфортной среды обитания в рамках устойчивого развития, повышении потребительских качеств периферийных районов Самарской области за счет повышения уровня их миграционной привлекательности, обеспечении условий адресности инвестиций.

Концепция совершенствования системы расселения Самарской области предусматривает:

- зонирование территории Самарской области по типам расселения (зона ядра агломерации в радиусе 30 - 40 км; зона периферии ядра агломерации в радиусе 60 км; зона периферии агломерации в радиусе 90 км; приагломерационная зона в радиусе 90 - 100 км; буферная зона в радиусе     120 - 140 км; зона удаленной периферии в радиусе свыше 140 км);

- разгрузку чрезмерно урбанизированных территорий Самарско-Тольяттинской агломерации и предотвращение безвозвратной и маятниковой миграции в зоне ядер агломерации (рекомендуется вынос ряда производств в буферную и периферийную зоны, соблюдение природоохранных мер путем размещения в приближении к основным узлам регионального транспортного каркаса высокотехнологичных производств, объектов обслуживания уникального и избирательного характера);

- развитие форм рассредоточенного расселения - сохранение его характера с максимальным обеспечением транспортного сообщения, доступностью зон концентрации мест приложения труда и центров обслуживания, усиление зон влияния средних, малых городов и административных центров муниципальных районов Самарской области;

- формирование «пояса развития» на базе муниципальных районов Самарской области, преимущественно буферной зоны, за счет насыщения территории объектами промышленности и агропромышленного комплекса, что позволит обеспечить занятость населения, переориентирует трудовые потоки из центра агломерации, обеспечит условия «закрепления» местного населения;

- определение по результатам градоэкономической оценки территории Самарской области очередности формирования в зонах расселения Самарской области «полюсов роста» - территорий, способных принять значительные инвестиции и развиваться ускоренными темпами (г.о. Отрадный и г.о. Похвистнево, гп. Нефтегорск, с.п. Сергиевск, с.п. Большая Глушица.

Осуществление территориального планирования Самарской области в соответствии с концепцией совершенствования системы расселения Самарской области способствует реализации основных направлений социально-экономического развития Самарской области на период до 2020 года по переходу к укрупненному социально-экономическому районированию – формированию территориальных субрегионов (кластеров).

Самарское ядро городской агломерации (центр г. Самара) включает г.о.Самара, г.о. Новокуйбышевск, г.о. Чапаевск, г.о. Кинель – полюс роста первой очереди, а также муниципальные районы Волжский, Красноярский, Кинельский.

Тольяттинское ядро городской агломерации (центр г. Тольятти) включает г.о. Тольятти, г.о. Жигулевск и муниципальный район Ставропольский.

Сызранский субрегион (центр г. Сызрань) включает г.о. Сызрань, г.о. Октябрьск и муниципальные районы Сызранский, Шигонский.

Сергиевский субрегион (центр с. Сергиевск - полюс роста первой очереди) включает муниципальные районы Сергиевский, Исаклинский, Елховский, Кошкинский (с. Кошки – полюс роста первой очереди), Челно-Вершинский, Шенталинский (с. Шентала – полюс роста второй очереди).

Похвистневский субрегион (центр г. Похвистнево) включает г.о. Похвистнево - полюс роста первой очереди, а также муниципальные районы Похвистневский, Ставропольский, Клявлинский (с. Клявлино – полюс роста второй очереди).

Отрадненский субрегион (центр г. Отрадный) включает г.о. Отрадный – полюс роста первой очереди, а также муниципальные районы Кинель-Черкасский (с. Кинель-Черкассы – полюс роста первой очереди), Борский (с. Борское – полюс роста второй очереди).

Нефтегорский субрегион (центр г. Нефтегорск) включает муниципальные районы Нефтегорский (г. Нефтегорск – полюс роста первой очереди), Богатовский (с. Богатое – полюс роста первой очереди), Алексеевский (с. Алексеевка – полюс роста второй очереди).

Южный субрегион (центр с. Красноармейское) включает муниципальные районы Пестравский (с. Пестравка – полюс роста второй очереди), Большеглушицкий (с. Большая Глушица – полюс роста первой очереди, Большечерниговский (с. Большая Черниговка – полюс роста второй очереди), Красноармейский (с. Красноармейское – полюс роста первой очереди).

Юго-западный субрегион (центр г. Новокуйбышевск) включает муниципальные районы Хворостянский (с. Хворостянка – полюс роста первой очереди), Приволжский (с. Приволжье – полюс роста второй очереди), Безенчукский (п. Безенчук – полюс роста первой очереди).

Мероприятия по развитию городского округа Похвистнево, согласно «Схеме территориального планирования Самарской области» (до 2030 года), утвержденной Правительством Самарской области 12.12.2007 г.

## 6.2. Мероприятия в сфере совершенствования инфраструктуры воздушного транспорта

- Строительство взлетно-посадочных площадок для малой авиации и вертолетов в г. Похвистнево.

## 6.3. Мероприятия в сфере физкультуры и спорта

- Строительство физкультурно-спортивного комплекса с плавательным бассейном в г.Похвистнево.

## Мероприятия в сфере историко-культурного наследия

- Разработка проектов зон охраны объектов историко-культурного наследия Самарской области.

## 6.5. Мероприятия в сфере охраны окружающей среды

- Повышение лесистости территорий Самарской области (увеличение объемов лесных насаждений за счет лесопосадочных работ), создание различных типов защитных лесных полос, колков, куртин, урочищ, а также плантаций из быстрорастущих пород, которые будут представлять собой новые самовозобновляющиеся экологические системы;

- Разработка проектов по реабилитации прибрежных территорий и долин малых рек (озеленение, залесение, рекультивация почвы, благоустройство) с учетом функционального назначения территорий;

- Разработка бассейновых схем охраны, реабилитации и рационального использования малых рек и прибрежных территорий;

- инженерная подготовка и оборудование прибрежных территорий, включая мероприятия по организации рельефа, мелиорации, берегоукрепление, противоэрозионные, противооползневые и оврагоукрепительные работы.

# 9. Проектное решение территориального развития городского округа Похвистнево

## 9.1. Архитектурно-планировочное решение г.о. Похвистнево

Сложившаяся дорожно-транспортная инфраструктура, существующий естественный ландшафт, размещение городского округа на реке Большой Кинель, раздробленность территории на два населенных пункта, а также прохождением железнодорожной магистрали и автомобильной магистрали значительно повлияли на планировочную структуру городского округа и характер функционального использования территории.

Земли в границах городского округа всегда были и остаются востребованными жителями под основные функции (жилье, рекреацию).

Перспективные площадки под жилищное и промышленное строительство  выбраны с учетом соблюдения санитарно-гигиенических условий проживания населения.

Планировочная структура новых жилых районов будут определены на стадии проекта планировки (ПП). Основные направления улиц  и дорог приняты с учетом природных и географических особенностей территории.

Новые планировочные районы подключаются к существующей планировочной структуре населенных пунктов городского округа.

Здания общественного назначения определены расчетом по действующим нормативам на каждый проектируемый населенный пункт г.о. Похвистнево.

Функциональное зонирование территории г.о. Похвистнево выполнено с выделением следующих функциональных зон:

- жилые зоны, предназначенные для размещения жилых домов малой, средней и повышенной  этажности, а также индивидуальных жилых домов с приусадебными участками и блокированных жилых домов (таунхаусов);

- общественно-деловые зоны, предназначенные для размещения объектов культуры, здравоохранения, образования, спорта, торговли, общественного питания, социального и коммунально-бытового назначения, предпринимательской деятельности, административных, культовых зданий, объектов делового и финансового назначения, иных объектов, связанных с обеспечением жизнедеятельности граждан;

- производственные зоны, предназначенные для размещения промышленных, коммунальных и складских объектов, а также для установления санитарно-защитных зон таких объектов;

- зоны инженерной и транспортной инфраструктур, предназначенные для размещения объектов инженерной;

- рекреационные зоны, предназначенные для организации мест отдыха населения, включающие парки, лесопарки, пляжи, территории для занятий физической культурой и спортом;

- зона садоводства и дачного хозяйства, включающая участки дачных массивов;

- зона специального назначения, включающая кладбища и объекты обращения с отходами.

## 9.2. Развитие жилой зоны г.о. Похвистнево

Генеральный план выполнен с целью определения  перспективы территориального развития, а также функционально-планировочной организации его территории на основе комплексного анализа, экономических, социальных, экологических и градостроительных условий.

Основная  задача  территориального  развития поселения – создание  оптимальной  планировочной  структуры и формирование комфортной среды жизнедеятельности человека градостроительными средствами.

### 9.2.1. Развитие жилой зоны г. Похвистнево

Город Похвистнево расположен на берегу р.Бол.Кинель, через территорию города проходит железнодорожная магистраль «Москва-Рязань-Саранск-Самара-Уфа-Челябинск».

Планировочное развитие города Похвистнево сдерживается рядом природных и территориальных факторов:

- с севера (в сторону п.Старое Похвистнево) – территория затапливается паводком 1% обеспеченности (62 м) от р. Бол.Кинель.

- с северо-востока – промышленными предприятиями с СЗЗ (Универсальное комплексное предприятие по очистке нефти), коридором подземных  трубопроводов;

- с востока – земли Оренбургской области;

- с юга –  коридором подземных  коммуникаций: магистральный нефтепровод «Н.Вартовск-Самара» -  Ǿ 1220 мм; нефтепровод «Бугуруслан-Сызрань» –  Ǿ 500 мм; нефтепровод «Бавлы-Самара»– Ǿ 500 мм; нефтепровод «Бавлы-Самара – Ǿ 300 мм; продуктопровод «Уфа-Западная граница» –  Ǿ 500 мм;

- с северо-запада – земли, занятые дачными участками, затапливаемые территории 1% паводком от р.Бол.Кинель.

- с юго-запада от г.Похвистнево - земли сельскохозяйственного использования колхоза «Новая Жизнь» (территории сельского поселения Среднее Аверкино), частично переданные в долевую собственность жителям Похвистневского района.

Перспективные площадки под жилищное и промышленное строительство  выбраны на основе  анализа современного состояния территории.

Город Похвистнево имеет ограниченные возможности для своего территориального развития, однако есть территориальные резервы для развития всех видов  функциональных зон.

Проектом предусматривается строительство нового жилья в границах г.Похвистнево: за счет уплотнения существующей застройки, за счет замены ветхого и аварийного жилого фонда, на свободных территориях, а также за счет перевода садовых товариществ под  индивидуальную  застройку.

Развитие многоквартирной жилой застройки

Развитие многоквартирной жилой застройки намечается за счет уплотнения существующей застройки, за счет реконструкции территории - замены ветхого и аварийного жилого фонда, освоения свободных территорий.

Развитие многоквартирной жилой застройки предусматривается на первую очередь строительства:

- За счет уплотнения существующей застройки, согласно ранее запроектированным объектам:

Площадка №1. Строительство 5-ти этажного многоквартирного жилого дома по ул. Бережкова, 43а в Южном жилом районе.

Количество квартир – 40 ед.

Ориентировочно общая площадь жилого фонда составляет 2703,76м2.

Площадь территории 0,15 га.

Площадка №2.  Строительство 5-ти этажного многоквартирного жилого дома по ул.Комсомольская, 45 в Северном жилом районе. Проект ООО ПКП «Подряд», г.Самара.

Количество квартир – 45 ед.

Общая площадь жилого фонда составляет  3349,84 м2.

Площадь территории - 0,160 га.

Площадка №3. Завершение строительства 9-ти этажного многоквартирного жилого дома по ул.Кооперативной,128б в Южном жилом районе. Проект ООО «М-АРТ».

Количество квартир – 51 ед.

Общая площадь жилого фонда составляет 1719,70 м2.

Площадь территории - 0,230 га.

Итого за счет уплотнения жилого фонда планируется:

Площадь проектируемой территории – 0,54 га.

Общее количество квартир – 136 ед.

Общая площадь жилого фонда составляет 7773,3 м2.

При планируемой по Самарской области средней обеспеченности населения жильем – 25 м2 на чел., численность населения составит 311 чел.

- За счет реконструкции ветхого жилого фонда

По данным комитета ГУГКХ городского округа Похвистнево в г. Похвистнево предусматривается замена ветхого и аварийного жилого фонда общей площадью 16670,5 м2.

Количество жителей, проживающих в ветхом и аварийном жилом фонде составляет 1030 чел. Необходимо количество квартир – 531 ед. Требуется общая площадь жилого фонда - 24812 м2.

Замена ветхого и аварийного жилого фонда в г.Похвистнево произойдет постепенно на своих территориях, с соблюдением целевого назначения использования земельных участков. Исключение составят жилые дома, расположенные в санитарно-защитной зоне от промышленных предприятий и железной дороги.

В настоящее время СЗЗ от железной дороги перекрывает существующую жилую застройку. Жилую застройку необходимо отделить от железной дороги санитарно-защитной зоной (СЗЗ) шириной – 100м, считая от оси крайнего железнодорожного пути. При осуществлении специальных шумозащитных мероприятий, обеспечивающих требования СНиП 23-03-2003, ширина СЗЗ может быть уменьшена, но не более чем на 50 м.

В проекте генерального плана на территории, расположенной между железной дорогой и ул. Кооперативной, предлагаем в санитарно-защитной зоне установить  придорожные шумозащитные экраны; посадить шумозащитные полосы зеленных насаждений.

В СЗЗ от железной дороги, вне полосы отвода железной дороги, допускается размещать: гаражи, стоянки автомобилей, склады учреждения коммунально-бытового назначения. Не менее 50% площади СЗЗ должно быть озеленено.

На площадках ветхого жилья по ул. Революционной, попадающих в СЗЗ от Похвистневского элеватора (100 м), предлагаем разместить предприятие производственной или коммунально - складской зоны.

По городской программе «Переселение граждан из ветхого и аварийного муниципального жилищного фонда», согласно разрабатываемой проектной документации планируется на 1 очередь строительства:

Площадка №5. Строительство 5-ти этажного многоквартирного жилого дома по ул. Мичурина в Южном жилом районе.

Количество квартир – 40 ед.

Ориентировочно общая площадь жилого фонда составляет  2300 м2.

Площадь территории 0,27 га.

Площадка №6. Строительство 5-ти этажного многоквартирного жилого дома по ул.Мира,12 в Южном жилом районе.

Количество квартир – 57 ед.

Ориентировочно общая площадь жилого фонда составляет 3450 м2.

Площадь территории - 0,32 га.

Площадка №7.  Строительство 5-ти этажного многоквартирного жилого дома по ул.Ибряйкинская в Южном жилом районе.

Количество квартир – 38 ед.

Ориентировочно общая площадь жилого фонда составляет 2300 м2.

Площадь территории - 0,210 га.

Площадка №8. Строительство 5-ти этажного многоквартирного жилого дома по ул. Бережкова, 12 в Южном жилом районе.

Количество квартир – 105 ед.

Ориентировочно общая площадь жилого фонда составляет  6900 м2. Площадь территории 0,710 га.

Всего за счет сноса аварийного и ветхого жилья на 1 очередь строительства планируется:

Площадь проектируемой территории – 1,82 га.

Общее количество квартир – 290 ед.

Общая площадь жилого фонда составляет 19550,0 м2.

При планируемой по Самарской области средней обеспеченности населения жильем – 25 м2 на чел., численность населения составит 782 чел.

На расчетный срок строительства:

Площадка №9.  Строительство трех 5-ти этажных жилых дома на площадке сноса аварийного и ветхого жилья по ул. Ново-Полевая 37; 38; 40, в Южном жилом районе.

Ориентировочно общая площадь жилого фонда составляет 10150 м2. Количество квартир – 180 ед.

Площадь проектируемой территории – 0,460 га.

Площадка №10.  Строительство 5-ти этажного жилого дома на площадке сноса аварийного и ветхого жилья по ул. Газовиков,17 в Южном жилом районе.

Ориентировочно общая площадь жилого фонда составляет 2300 м2. Количество квартир – 40 ед.

Площадь проектируемой территории – 0,090 га.

Площадка №11.  Строительство 5-ти этажного жилого дома на площадке сноса аварийного и ветхого жилья по ул. Мира,8 в Южном жилом районе.

Ориентировочно общая площадь жилого фонда составляет 2300 м2. Количество квартир – 40 ед.

Площадь проектируемой территории – 0,150  га.

Площадка №13.  Строительство двух 5-ти этажных жилых домов на площадке сноса аварийного и ветхого жилья по ул. Губкина, в Северном жилом районе.

Ориентировочно общая площадь жилого фонда составляет 4600 м2. Количество квартир – 80 ед.

Площадь проектируемой территории -  0,750 га.

Всего за счет сноса аварийного и ветхого жилья на расчетный срок строительства планируется:

Площадь проектируемой территории – 1,56 га.

Общее количество квартир – 348 ед.

Общая площадь жилого фонда составляет 20550 м2.

При планируемой по Самарской области средней обеспеченности населения жильем – 25 м2 на чел., численность населения составит 822 чел.

Итого за счет реконструкции территории - замены ветхого и аварийного жилого фонда планируется:

Площадь проектируемой территории – 3,38 га.

Общее количество квартир – 638 ед.

Ориентировочно общая площадь жилого фонда составляет 40100 м2.

При планируемой средней обеспеченности населения жильем – 25 м2 на чел., численность населения составит 1604 чел.

- За счет строительства новой жилой застройки на свободных территориях:

Площадка №14.  Строительство 5-ти этажного многоквартирного жилого дома по ул. Бережкова в Южном жилом районе.

Количество квартир – 80 ед.

Ориентировочно общая площадь жилого фонда составляет 4600 м2. Площадь территории - 0,45 га.

Численность населения составляет 184 чел.

Всего: ориентировочно численность населения многоквартирной жилой застройки составит – 2099 человек.

Развитие усадебной жилой застройки

Развитие усадебной застройки намечается за счет уплотнения существующей застройки, освоения свободных территорий, использования территорий садово-дачных массивов.

Площадь проектируемых земельных участков в проекте принята в размере 0,08 - 0,10 га.

Количество человек в семье на I очередь и расчетный срок принято – 3,5 человек.

Развитие усадебной жилой застройки предусматривается на I очередь и расчетный срок:

1. За счет уплотнения жилого фонда, согласно ранее запроектированной застройки:

Площадка №1. Квартал усадебной застройки в микрорайоне «Южный» Южного жилого района.

Количество усадебных участков – 92 шт., в том числе на I очередь – 63 шт., расчетный срок – 29 шт.

Ориентировочно общая площадь жилого фонда составляет, при  средней общей площади жилого дома 100 м2, составляет: 92 х100 =9200 м2 (на I очередь – 6300 м2; расчетный срок – 2900 м2).

Ориентировочно численность населения составит 175 чел. (на I очередь – 140 чел.; расчетный срок – 35 чел.)

Площадь проектируемой территории – 8,43 га.

Итого за счет уплотнения жилого фонда планируется:

Количество усадебных участков – 92 шт.

Ориентировочно общая площадь жилого фонда составит 9200 тыс. м2.

Ориентировочно численность населения составит 175 чел.

2. За счет строительства новой жилой застройки на свободных территориях:

Площадка №2. Микрорайон «Западный» в районе ГПТУ (по улицам Кооперативная, Рокоссовского, Кирова) в Южном районе города планируется на 1 очередь строительства.

Количество усадебных участков – 61 шт. Ориентировочно общая площадь жилого фонда составляет, при средней общей площади жилого дома 100 м2, составляет: 61х100 = 6100 м2.

Ориентировочно численность населения составит 179 чел.

Площадь проектируемой территории – 14,2  га.

Площадка №3. Квартал усадебной жилой застройки в мкр.Венера планируется на 1 очередь строительства.

Количество усадебных участков – 51 шт. Ориентировочно общая площадь жилого фонда составляет, при  средней общей площади жилого дома 150 м2, составляет: 51х150 = 7650 м2.

Ориентировочно численность населения составит 179 чел.

Площадь проектируемой территории – 9,200   га.

Площадка №4. Квартал усадебной жилой застройки в мкр.Венера, планируется на расчетный срок строительства.

Количество усадебных участков – 43 шт. Ориентировочно общая площадь жилого фонда составляет, при  средней общей площади жилого дома 150 м2, составляет: 43х150 = 6450 м2.

Ориентировочно численность населения составит 151 чел.

Площадь проектируемой территории – 10,950  га.

Итого за счет строительства на свободных территориях планируется:

Количество усадебных участков – 145 шт.

Ориентировочно численность населения составит 509 чел.

Ориентировочно общая площадь жилого фонда составит 21,750 тыс.м2.

Площадь проектируемой территории – 27,150  га.

Всего: ориентировочно численность населения усадебной жилой застройки составит – 684 человек, в том числе на 1 очередь строительства – 498 чел., на расчетный срок – 186 чел.

Всего: ориентировочно численность населения многоквартирной  и усадебной жилой застройки составит – 2783 человек.

Кроме того на перспективу планируется перевод садово-дачных участков под  индивидуальную жилую застройку:

- в северо-западной части города Похвистнево – Вязовский дачный массив;

- в северо-восточной части города Похвистнево – Калиновский дачный массив.

См. Том 7. Лист 2. «Генеральный план  городского округа Похвистнево Самарской области, в части г.Похвистнево».

### 9.2.2. Развитие жилой застройки п. Октябрьский

Поселок Октябрьский расположен на берегу р.Мал.Кинель.

Планировочное развитие п.Октябрьский имеет ограниченные возможности для своего территориального развития:

- в северной части развитие территории поселка сдерживается СЗЗ от действующих нефтяных скважин;

- в юго-западной части – территорией Яблоневского месторождения нефти.

Проектом предусматривается строительство нового жилья в границах п.Октябрьский за счет уплотнения существующей застройки, реконструкции ветхого жилого фонда, освоения свободных территорий.

Однако освоение большей части территории под жилищное строительство возможно после проведения ликвидации и рекультивации участка нефтяных скважин, расположенных в северо-западной части населенного пункта, при условии получения разрешения на строительство.

Развитие многоквартирной жилой застройки намечается за счет уплотнения существующей застройки, за счет реконструкции ветхого жилого фонда, за счет строительства на свободных территориях.

- За счет уплотнения существующей застройки:

Площадка №1. Строительство 2-х этажного многоквартирного жилого дома по ул.Ленина в центральной части поселка.

Количество квартир – 8 ед.

Ориентировочно общая площадь жилого фонда составляет 400 м2. Площадь территории - 0,27 га.

Ориентировочно численность населения составит  16 чел.

- За счет реконструкции ветхого и аварийного жилого фонда

Замена ветхого и аварийного жилого фонда многоквартирной застройки произойдет постепенно на своих территориях, с соблюдением целевого назначения использования земельных участков.

По данным комитета ГУГКХ городского округа Похвистнево замена ветхих и аварийных многоквартирных жилых домов в п.Октябрьский по техническому состоянию (свыше 70% износа) составит - 3405,6 м2 общей площади.

Количество проживающих жителей составляет 149 чел. Необходимо количество квартир – 72 ед. Требуется общая площадь жилого фонда 3276 м2.

- За счет строительства на свободных территориях

Развитие многоквартирной жилой застройки предусмотрено на расчетный срок строительства при условии ликвидации нефтяных скважин, расположенных в северо-западной части населенного пункта за счет строительства на свободных территорий.

Площадка №2. Строительство квартала 2-3-х этажной многоквартирной застройки по ул. Набережная, ул. Гагарина, ул. Калинина.

Ориентировочно общая площадь жилого фонда составит 16600 м2. Ориентировочно численность населения составит  664 чел.

Площадь проектируемой территории -  3,4950  га.

Итого за счет  уплотнения существующей застройки, реконструкции ветхого и аварийного жилого фонд, строительства на новых территориях планируется ориентировочно 20,276 тыс. м2 общей площади жилого фонда.

Всего: ориентировочно численность населения многоквартирной жилой застройки составит – 829 человека.

Развитие усадебной жилой застройки

Развитие усадебной застройки предусмотрено на 1 очередь строительства и расчетный срок строительства (при условии ликвидации нефтяных скважин, расположенных в северо-западной части населенного пункта) за счет строительства на свободных территорий.

Площадь проектируемых земельных участков в проекте принята в размере 0,10 - 0,15 га. Количество человек в семье принято – 3,5 человек.

Площадка №1 (1 очередь строительства) расположена в юго-восточной части п. Октябрьский. Здесь предусматривается 1-2 этажная усадебная застройка.

Количество  усадебных участков - 24 шт.

Ориентировочно общая площадь жилого фонда усадебной застройки, при  средней общей площади жилого дома 150 м2, составляет: 24х150 = 3600 м2.

Ориентировочно численность населения составит 84 чел.

Площадь проектируемой территории – 3,19 га.

Площадка №2 расположена в восточной части п. Октябрьский. Здесь предусматривается 1-2 этажная усадебная застройка. Количество  усадебных участков - 16 шт, в том числе: 4 усадебных участка – на 1 очередь строительства, 12-ть – на расчетный срок строительства.

Ориентировочно общая площадь жилого фонда усадебной застройки, при  средней общей площади жилого дома 150 м2, составляет: 16х150= 2400 м2 (на I очередь – 600 м2; расчетный срок – 1800 м2).

Ориентировочно численность населения составит 56 чел. (на I очередь – 14 чел.; расчетный срок – 42 чел.)

Площадь проектируемой территории – 1,86 га.

Освоение Площадки №2 под жилищное строительство на расчетный срок возможно после проведения ликвидации и рекультивации участка нефтяных скважин, при условии получения разрешения на строительство.

Площадка №3 (расчетный срок строительства) расположена в центральной части п. Октябрьский. Здесь предусматривается 1-2 этажная усадебная застройка. Количество  усадебных участков - 47 шт.

Ориентировочно общая площадь жилого фонда усадебной застройки, при  средней общей площади жилого дома 150 м2, составляет: 47х150 = 7050 м2.

Ориентировочно численность населения составит 165 чел.

Площадь проектируемой территории – 7,84 га.

Освоение Площадки №1 под жилищное строительство возможно после проведения ликвидации и рекультивации участка нефтяных скважин, при условии получения разрешения на строительство.

Площадка №4 (расчетный срок строительства) расположена в юго-восточной части п. Октябрьский. Здесь предусматривается 1-2 этажная усадебная застройка.

Количество  усадебных участков - 46 шт.

Ориентировочно общая площадь жилого фонда усадебной застройки, при  средней общей площади жилого дома 150 м2, составляет: 46х150 = 6900 м2.

Ориентировочно численность населения составит 161 чел.

Площадь проектируемой территории – 6,83 га.

Освоение Площадки №4 под жилищное строительство возможно после проведения ликвидации и рекультивации участка нефтяных скважин, при условии получения разрешения на строительство.

Всего: ориентировочно численность населения усадебной жилой застройки составит – 466 человек, в т.ч. на 1 очередь строительства – 98 чел., на расчетный срок – 368 чел.

Всего: ориентировочно численность населения многоквартирной и усадебной жилой застройки составит – 1295 человека.

См. Том 7. Лист 3. «Генеральный план  городского округа Похвистнево Самарской области, в части п. Октябрьский».

## 9.3. Развитие общественно-деловой зоны г.о. Похвистнево

Развитие территорий общественного назначения предполагается по двум направлениям:

- резервируются территории под размещение социально значимых объектов общегородского  уровня;

- определяются направления развития общественных зон в районах новой застройки.

Объекты обслуживания микрорайонного уровня предусматриваются непосредственно в жилых зонах.

Развитие городского общественного центра будет происходить на своей территории с учетом перспективной численности населения, в соответствии с нормативными радиусами обслуживания населения объектами соцкультбыта

В проекте генерального плана городского округа Кинель проведен расчет и потребность в учреждениях обслуживания на перспективную численность населения в разрезе населенных пунктов, входящих в состав городского округа.

### 9.3.1. Развитие общественно-деловой зоны г. Похвистнево

Общественный центр г. Похвистнево расположен по ул.Комсомольской. Между улицами Советской и Ленинградской размещается главная площадь города. Районы Красные Пески и Венера имеют свои общественные подцентры.

Все существующие здания культурно-бытового назначения сохраняются на расчетный срок и используются по своему назначению.

Прогноз численности населения в  городе Похвистнево до 2030 г. составит  31083 человек, в том числе:

- дети в возрасте от 0 до 6 лет (7,7%) – ориентировочно 2081 человек;

- дети в возрасте от 7 до15 лет (8,8%) – ориентировочно 2651 человека;

- дети в возрасте от 16 до17 лет (2,6%) – ориентировочно 832 человек.

В настоящее время, при достаточно развитой сети учреждений обслуживания населения, мощность отдельных сфер деятельности объектов соцкультбыта не соответствует нормативам.

Проектом предусмотрено донасыщение существующей инфраструктуры городского центра за счет  развития общественных функций в кварталах новой жилой застройки, жилого микрорайона Южный и в локальных подцентрах планируемых жилых районов.

Автобусный маршрут «Школьный автобус» будет доставлять школьников в территориально удаленные общеобразовательные школы.

В проекте учтены объекты строительства объектов культурно-бытового обслуживания в г.Похвистнево в соответствии с ранее выданными архитектурно-планировочными заданиями (АПЗ).

Таблица №42

Ранее запроектированные объекты культурно-бытового назначения на территории г.Похвистнево

| № пп | Наименование | Местоположения, адрес | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Завершение строительства магазина | г. Похвистнево, ул. Бережкова, 42а |  |
| 2 | Завершение строительства торгово-развлекательного центра | г. Похвистнево, ул. Революционная, 18 |  |
| 3 | Завершение строительства магазина стройматериалов | г. Похвистнево, ул. Кооперативная |  |
| 4 | Завершение строительства торгово-развлекательного центра | г. Похвистнево, ул. Суходольная |  |
| 5 | Реконструкциия здания МОУ гимназии №1 (строительство пристроя спортивного зала с бассейном) | г. Похвистнево, ул. Революционная | разработан проект |
| 6 | Завершение строительства общежития для студентов открытого института | г. Похвистнево, ул. Революционная |  |

В настоящее время в г. Похвистнево строятся объекты:

- Торгово-развлекательный центр по ул. Революционной, 18.

- Торгово-развлекательный центр по ул. Суходольной - ул. Мира;

- Общежитие для студентов Открытого института (филиала) Самарского государственного архитектурно-строительного университета  по ул. Революционной;

Общественный центр, согласно генерального плана, будет развиваться на существующих площадках.

Сеть учреждений культурно-бытового назначения города в настоящее время не обеспечивает необходимый нормативный уровень обслуживания населения.

Недостаточна мощность детских садов, клубов, спортивных сооружений; отсутствует бассейн.

Расчет нормативной обеспеченности объектами культурно-бытового обслуживания  г. Похвистнево приведен в таблице №43.

По согласованию с администрацией г.Похвистнево проектом предусмотрено строительство (на 1 очередь):

в сфере образования

- Дошкольного образовательного учреждения на 240 мест по ул. Косогорной в Южном районе.

- Приобретение и реконструкция  здания по ул. А.Васильева, 3 под детский сад на 60 мест;

- Реконструкция  здания муниципального образовательного учреждния «Гимназия №1», ул. Революционная.

в сфере торговли

- Общественно-делового центра по ул. Буденного в в Южном районе г.Похвистнево на территории недействующего продовольственного рынка;

- Торгово-делового центра по ул. Мира, 21 в Южном районе на территории недействующего предприятия сельхозтехники;

- Магазина по ул. Бережкова в Южном районе г.Похвистнево.

- Кафе по ул. Бережкова в Южном районе г.Похвистнево.

В сфере культуры и спорта:

- Проектирование и строительство физрультурно-оздоровительного

комплекса с плавательным бассейном, ул. Лермонтова;

- Реконструкция парка культуры и отдыха по ул. Комсомольская;

- Созданиекультурно-туристического центра «Добродея»

В сфере здравоохранения:

1.  Проектирование и строительство лечебного корпуса на 250 коек

На первую очередь строительства проектом предлагается размещение вновь проектируемых объектов культурно-бытового назначения:

в сфере образования

1. Детский сад на 140 мест по ул.Цветочной, мкр.«Западный», площадка №2.

в сфере культуры

1. Культурно-развлекательный центр на 200 мест по ул. Горького,2а в Северном жилом районе.

в сфере торговли

1. Торговый центр по ул. Бережкова в Южном жилом районе;

2. Магазин  в мкр. «Венера», площадка №3;

3. Магазин  в мкр. «Западный», площадка №2.

в сфере развития жилищно-коммунального обслуживания населения

1.Пождепо на 3 автомашины в юго-восточной части г. Похвистнево.

На расчетный срок строительства планируется размещение следующих объектов культурно-бытового назначения:

в сфере образования

1.Школьно-дошкольное учреждение на 90 мест в мкр. «Венера», площадка №4.

Таблица №43

Расчет нормативной обеспеченности объектами культурно-бытового обслуживания   г.Похвистнево

| №п/п | Наименование объекта | Единица измерения | Мощность нормативная (на 1 тыс.чел) | Мощность существ. на 28300 чел. | Мощность необход. числ. населения 31083 чел. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 |
| 1 | Детские дошкольные учреждения | мест | 70% детей дошкольного возраста | 1078 | 1457 |
| 2 | Общеобразовательные школы | мест | 100% охват детей (1-9 кл.) 70% (10-11 кл.) | 5422 | 3233 |
| 3 | Учреждения культуры и искусства: Дом культуры, клуб | мест | 50 | 1279 | 1554 |
|  | библиотека | тыс. книг чит. мест | 4-4,5 2-3 | 152,971 107 | 124-140 62-93 |
| 4 | Учреждения здравоохранения: больница поликлиника | Коек м2общей S посещений в смену | 14-15 коек 25 пос/cмен | 368 коек 1087пос/смену | По заданию на проектирование Ориентировочно 435-466 коек 777 пос/смену |
| 5 | Внешкольные учреждения: Дом детского творчества Детско-юношеская спортивная школа Детская школа искусств |  | 10% от общего числа школьн. | 1326 | 323 |
| 6 | Физкультурно-спортивные сооружения спортзалы | га | 70 м2 | 1800,6 | 2176 |
| 7 | отделения банков, почта | окно | 1 касса на 2-3 тыс. | - | 10 |
| 8 | Предприятия торговли (Магазины) | м2 торг.S | 300 | 11235,5 м2 | 9325 |
| 9 | Предприятия общественного питания | мест | 40 | 325 | 1243 |
| 10 | Предприятия бытового обслуживания (КБО) | раб. мест | 7 | 70 | 218 |
| 11 | Учреждения жилищно-коммунального хозяйства: Пожарное депо Гостиница | машин мест | 1-5 тыс.чел. 6 мест на 1 тыс. | 3 15 | 6 186 |

Радиус обслуживания населения учреждениями и предприятиями, размещаемыми в жилой застройке принят в соответствии со СНиП 2.07.01-89*, следует размещать не более:

- Детские дошкольные учреждения (в малых городах, при 1-2х эт. застройке) – 500 м, в многоэтажной жилой застройке – 300 м;

- Общеобразовательные школы – 750 м;

- Физкультурно-оздоровительные центры жилых районов –1500 м;

- Поликлиники – 1000 м;

- Аптеки – 500 м;

- Предприятия торговли, общественного питания и бытового обслуживания – 500 - 800 м;

- Отделения связи – 500 м.

Проектируемая система озеленения города представлена зелеными насаждениями общего пользования, ограниченного и специального назначения.

К насаждениям общего пользования относятся парки, скверы, бульвары (см. раздел 9.6.1. Мероприятия по развитию рекреационной зоны г. Похвистнево).

К насаждениям ограниченного пользования относится озеленение приусадебных участков, территории учреждений культурно-бытового назначения, территории школ, спортивных  сооружений, производственных предприятий. Площадь насаждений ограниченного пользования территорий учреждений культурно-бытового назначения в г. Похвистнево составит – 12,256 га.

В городе предусматривается максимальное озеленение участков проектируемых и существующих объектов культурно-бытового назначения.

К насаждениям специального назначения относится озеленение санитарно-защитных зон (см. раздел 9.4.1. Размещение новых производственных и коммунально-складских зон в г. Похвистнево).

См. Том 7. Лист 2. «Генеральный план  городского округа Похвистнево Самарской области, в части г.Похвистнево».

### 9.3.2. Развитие общественно-деловой зоны п. Октябрьский

Прогноз численности населения в п. Октябрьский до 2030 г. составит  2087 человек, в том числе:

- дети в возрасте от 0 до 6 лет (6,4%) – ориентировочно 140 человек;

- дети в возрасте от 7 до 15 лет (7,8%) – ориентировочно 178 человека;

- дети в возрасте от 16 до 17 лет (2,2%) – ориентировочно 56 человек.

Интенсивное развитие объектов культбыта в поселке не предусматривается.

Сеть учреждений культурно-бытового назначения в основном обеспечивает нормативный уровень обслуживания населения поселка. Отсутствуют: предприятия общественного питания, предприятия бытового обслуживания, предприятия коммунального обслуживания, спортивные сооружения.

Все существующие здания культурно-бытового назначения сохраняются на расчетный срок и используются по своему назначению.

Автобусный маршрут «Школьный автобус» будет обеспечивать доставку детей в общеобразовательные школы г. Похвистнево.

Расчет нормативной обеспеченности объектами культурно-бытового обслуживания  п.Октябрьский приведен в таблице №44.

На первую очередь строительства проектом предусматривается строительство:

в сфере культуры

1. Реконструкция  клуба по ул. Кооперативной;

в сфере здравоохранения

1. Реконструкция  больницы по ул. Кооперативной;

В сфере развития торговли

- Торговый центр (магазин, дом быта, кафе) по ул. Калинина.

На расчетный срок строительства проектом предусматривается:

в сфере образования

1. Реконструкция и расширение детского сада на 95 мест по ул. Ленина.

Таблица №44

Расчет нормативной обеспеченности объектами культурно-бытового обслуживания  п.Октябрьский

| №п/п | Наименование объекта | Единица измерения | Мощность нормативная (на 1 тыс.чел) | Мощность существ. на 792 чел. | Мощность необход. на 2087 чел. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Детские дошкольные учреждения | мест | 70% детей дошкольного возраста | 45 | 98 |
| 2 | Общеобразовательные школы | мест | 100% охват детей (1-9 кл.) 70% (10-11 кл.) | 360 | 217 |
| 3 | Учреждения культуры и искусства Дом культуры библиотека | мест тыс. книг чит. мест | 60 6 5 | 150 8,181 8 | 125 12,5 10 |
| 4 | Учреждения здравоохранения: больница поликлиника | Коек м2общей S посещений в смену | 14-15 коек 25 пос/cмен | 12 коек 40 пос./смен | по заданию на проектир. |
| 5 | Внешкольные учреждения: | мест | 10% от общ. числа школьн. | -- | 22 |
| 6 | Физкультурно-спортивные сооружения спортзалы |  | 70 м2 | 300 м2 (при школе) | 146 м2 |
| 7 | Предприятия торговли (Магазины) | м2 торг.S | 300 | 328 | 626 м2. По радиусу обслуживания 800 м |
| 8 | Предприятия общественного питания | мест | 40 | -- | 83 мест По радиусу обслуживания 500-800 м |
| 9 | Предприятия бытового обслуживания (КБО) Дом быта | раб. мест | 7 | -- | 14 раб.мест По радиусу обслуживания – 2000 м |
| 10 | Учреждения жилищно-коммунального хозяйства: Пожарное депо Гостиницы | машин мест | 2 шт. (при числ.нас.от 8 до 10 тыс.чел. 1 маш.– 4 тыс.чел.) 6 на 1 тыс. | 1 машина - | 1 машина 12 |

Проектируемая система озеленения поселка представлена зелеными насаждениями общего пользования, ограниченного и специального назначения.

К насаждениям общего пользования относятся парки, скверы, бульвары (см. раздел 9.6.2. Мероприятия по развитию рекреационной зоны п. Октябрьский).

К насаждениям ограниченного пользования относится озеленение приусадебных участков, территории учреждений культурно-бытового назначения, территории школ, спортивных  сооружений, производственных предприятий. Площадь насаждений ограниченного пользования территорий учреждений культурно-бытового назначения в п. Октябрьский составит – 3,138 га.

В городе предусматривается максимальное озеленение участков проектируемых и существующих объектов культурно-бытового назначения.

К насаждениям специального назначения относится озеленение санитарно-защитных зон (см. раздел 9.4.2. Размещение новых производственных и коммунально-складских зон в п. Октябрьский).

См. Том 7. Лист 3. «Генеральный план городского округа Похвистнево Самарской области, в части п.Октябрьский».

## 9.4. Развитие производственной и коммунально-складской зоны в г.о. Похвистнево

Основные направления развития промышленности намечаются в соответствии с программой «Стратегия социально-экономического развития города Похвистнево до 2015 года»:

1. Развитие нефтедобывающей промышленности, разработка малодебитной добычи нефти:

1.1. Поиск путей взаимовыгодного сотрудничества с компанией "ЮКОС" в сфере внедрения технологий эксплуатации малодебитных скважин, внедрение технологий увеличения нефтеотдачи и повышения коэффициента извлечения нефти физико-химическими методами.

1.2. Привлечение конкурирующей нефтедобывающей компании на неразведанные и находящиеся в нераспределенном фонде месторождения с целью более полного использования нефтяных ресурсов для образования новых рабочих мест и увеличения объемов добываемой нефти.

1.3. Реализация комплексов мероприятий по социальной реабилитации работников, высвобождаемых на предприятиях нефтяной промышленности, экологической реабилитации территории нефтепромыслов.

1.4.    Развитие малотоннажной нефтепереработки.

2.       Развитие пищевой промышленности. Развитие переработки с/х продукции:

2.1. Организация переработки сахарной свеклы (строительство сахарного завода).

2.2.   Организация производства по убою скота и первичной переработке мяса.

2.3. Поиск путей взаимовыгодного сотрудничества по развитию переработки сельхозпродукции северо-восточных регионов.

3.      Развитие переработки древесины:

3.1.  Создание деревообрабатывающих производств с  применением безотходных технологий.

4.       Развитие промышленности строительных материалов:

4.1.    Организация производства железобетонных шпал.

4.2.    Организация производства кирпича, изделий из глины.

5.       Развитие машиностроения и металлообработки:

5.1. Организация производства комплектующих для машиностроительных предприятий.

Производственные зоны в г.о.Похвистнево будут развиваться на существующих площадках за счет реконструкции и модернизации производства, внедрения новых технологий и наращивания мощностей, а также на новых площадках, с организацией необходимых санитарно-защитных разрывов до жилой застройки.

### 9.4.1. Размещение новых производственных и коммунально-складских зон в г. Похвистнево

В проекте генерального плана предусмотрены планируемые объекты реконструкции и строительства производственных предприятий в соответствии ранее выданными градостроительными планами земельного участка:

- Завершение строительства нефтеперерабатывающего комплекса, производительностью 300 тыс. тонн по исходному сырью на свободной площадке Южной промзоны (бывшего свеклопункта).

Общая площадь территории составляет –  4,505 га.

В соответствии с СанПиН 2.2.1./2.1.1.1200-03 планируемое предприятие имеет I класс опасности промышленного производства, размер санитарно-защитной зоны - 1000 м. Санитарные разрывы до жилой зоны соблюдаются.

- Реконструкция и расширение завода ЗАО «ДСК «Поволжья», мкр. Венера, г.Похвистнево.

Производственная  мощность ЖБИ –  36,0 тыс.м3,  бетон товарный – 12,0 тыс.м3. Общая площадь территории составляет – 20,4012 га.

Планируемое предприятие имеет III класс опасности промышленного производства, размер санитарно-защитной зоны - 300 м. Санитарные разрывы до жилой зоны соблюдаются.

- Строительство кирпичного завода, производительностью 30 млн. шт. кирпичей по ул. Промышленная,10.

Общая площадь территории составляет – 5,403 га.

Планируемое предприятие имеет III класс опасности промышленного производства, размер санитарно-защитной зоны - 300 м. Санитарные разрывы до жилой зоны соблюдаются.

Проектом генерального плана предлагается строительство новых промышленных зон:

- Убойного цеха с последующей первичной переработкой мяса и субпродуктов – на территории МТФ в западной части г.Похвистнево.

Общая площадь территории составляет – 1,67 га.

Планируемое предприятие имеет III класс опасности промышленного производства, размер санитарно-защитной зоны - 300 м. Санитарные разрывы до жилой зоны соблюдаются.

- Строительство центра по обеспечению сельского хозяйства средствами малой механизации и строительство холодильного комплекса для создания дополнительных услуг сельхозпроизводителей предприятий переработки и индивидуальных предпринимателей, расположенного в Северной промзоне на свободной территории.

Планируемое предприятие имеет V класс опасности промышленного производства, размер санитарно-защитной зоны - 50 м. Санитарные разрывы до жилой зоны соблюдаются.

- Сахарного завода расположенного на землях м.р. Похвистневский.

Планируемое предприятие имеет II класс опасности промышленного производства, размер санитарно-защитной зоны - 500 м.

- На площадке, расположенной в южной части города предусмотрено строительство производства топливных древесных гранул.

На  перспективный срок строительства проектом генерального плана планируется строительство:

- Завода эмалированных труб в Юго-Восточной промзоне г.Похвистнево.

Планируемое предприятие имеет III класс опасности промышленного производства, размер санитарно-защитной зоны - 300 м. Санитарные разрывы до жилой зоны соблюдаются.

В северо-восточной части г.Похвистнево территория между промышленной зоной и жилым массивом «Волчья Яма» находится в зоне затопления. Учитывая предложения администрации городского округа, на этой территории предложено создать искусственное водохранилище, имеющие рыбохозяйственное назначение.

Ширина прибрежной защитной полосы озера, водохранилища, имеющих ценное рыбохозяйственное значение, устанавливается в размере двухсот метров независимо от уклона прилегающих земель.

Санитарно-защитная зона от промпредприятий до существующей жилой застройки в некоторых случаях не соблюдается.

Санитарно-защитную зону от промпредприятий необходимо благоустроить и озеленить. Со стороны селитебной территории от территорий промышленных предприятий необходимо предусмотреть полосу древесно-кустарниковых насаждений шириной не менее 20 м.

Объекты коммунально-складской зоны производственных предприятий будут развиваться на территории самих предприятий.

В проекте генерального плана на территории, расположенной между железной дорогой и ул. Кооперативной, предлагаем в СЗЗ, вне полосы отвода железной дороги, разместить: гаражи, стоянки автомобилей, склады учреждения коммунально-бытового назначения. Не менее 50% площади СЗЗ должно быть озеленено.

На площадках ветхого жилья по ул. Революционной, попадающих в СЗЗ от Похвистневского элеватора (100 м), предлагаем разместить предприятие производственной или коммунально - складской зоны.

Проектом генерального плана развитие коммунальной зоны жителей г.Похвистнево предлагается вести на уже существующих площадках и новых территориях. Общая площадь проектируемой коммунальной зоны составит –  2,928 га:

- в Южном районе к западу от существующего кладбища, площадь участка коммунально-складской зоны –  2,490 га;

- в юго-восточной части г. Похвистнево проектируется пождепо на 3 автомашины. Площадь участка – 0,438 га.

См. Том 7. Лист № 5. «Схема зон с особыми условиями использования территории городского округа Похвистнево Самарской области, в части г. Похвистнево».

### 9.4.2. Размещение новых производственных и коммунально-складских зон п.Октябрьский

Размещение новых промышленных зон на территории п. Октябрьский не предусматривается.

В границах городского округа Похвистнево в северо-западной части п.Октябрьский расположены 3 действующие нефтяные скважины, размер санитарно-защитной зоны от которых - 1000 м. Это ухудшает условия проживания жителей и не дает возможности развиваться поселку.

Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, СЗЗ промышленных объектов  по добыче нефти варьируется от 300-1000 м, и устанавливается расчетными методами  в каждом конкретном случае в зависимости от конструкции скважины, ее технического состояния и степени воздействия на окружающую среду, и регламентируется проектной документацией.

Согласно «Правилам безопасности в нефтяной и газовой промышленности (ПБ 08-624-03)» наименьшее расстояние от устья нефтяных скважин до зданий, сооружений  составляет 300м.

В проекте генерального плана предлагается ликвидировать скважины, которые расположены меньше, чем на 1000м  от жилой застройки, дошкольных, общеобразовательных учреждений, учреждений здравоохранения, учреждений отдыха, физкультурно-оздоровительных и спортивных сооружений.

Освоение территории под жилищное строительство возможно после проведения ликвидации и рекультивации участка нефтяных скважин, при условии получения разрешения на строительство.

Объекты коммунально-складской зоны производственных предприятий будут развиваться на территории самих предприятий.

Коммунальная зона секционной застройки, включающая, котельную, хозяйственные постройки и гаражи, размещена в середине квартала на прилегающих к жилым домам участках.

Проектируемые предприятия промышленного назначения г.о. Похвистнево должны иметь градообразующее значение для городского округа и являться  источником создания новых рабочих мест для жителей города и поселка.

На следующих стадиях проектирования предусмотреть упорядочивание и благоустройство производственных зон.

Все объекты нового строительства, попадающие в санитарно – защитные зоны производственных объектов, необходимо в первую очередь согласовывать в уполномоченных органах санитарно-эпидемиологического контроля.

В санитарно-защитной зоне действия промышленных и коммунально-складских предприятий городского округа создаются защитные насаждения.

Минимальную площадь озеленения санитарно-защитных зон следует принимать в зависимости от ширины зоны:

до 100 м – 20 м;

до 300 м - 60 м;

св.300 до 1000 м - 50 м.

Для озеленения рекомендуется следующий ассортимент древесно-кустарниковых пород, выращиваемых в питомниках Самарской области: клен татарский, липа мелколистная, береза повислая, рябина обыкновенная, калина обыкновенная, жимолость татарская и лесная.

Проектом предлагается создать озеленение лесопосадками защитного и фильтрующего типа в санитарно-защитной зоне от промышленных предприятий. Площадь озеленения г.о. Похвистнево составит – 117,78 га.

См. Том 7. Лист № 5. «Схема зон с особыми условиями использования территории городского округа Похвистнево Самарской области, в части п. Октябрьский».

## 9.5. Развитие транспортной инфраструктуры г.о. Похвистнево

В генеральном плане разработана схема транспортной инфраструктуры городского округа Похвистнево с учетом функционального назначения улиц и дорог, интенсивности транспортного и пешеходного движения, архитектурно-планировочной организации территории и характера застройки.

### 9.5.1. Улично-дорожная сеть г. Похвистнево

Основные направления развития транспортной инфраструктуры предусматривают:

- реконструкцию существующих улиц и дорог в застроенной части городского округа;

- создание новых улиц и дорог, а также объектов транспортной инфраструктуры на территориях новой застройки;

- развитие инфраструктуры обслуживания автомобильных дорог;

- развитие инфраструктуры обслуживания автотранспорта;

- достижение нормативной пешеходной доступности остановок общественного транспорта;

- подключение территорий новой жилой застройки к существующему общественному транспорту;

- строительство гаражей и автостоянок для хранения автомобильного транспорта;

- обустройство площадок для временного хранения автомобильного транспорта на парковках возле зданий культурно-бытового и общественного назначения.

Основным принципом развития магистральной улично-дорожной сети города является создание дифференцированной сети магистралей по категориям в соответствии с действующими строительными нормами.

Для города Похвистнево принята следующая классификация категорий улиц и дорог:

- магистральные дороги скоростного движения;

- магистральные улицы общегородского значения регулируемого движения;

- магистральные улицы районного значения:

- транспортно-пешеходные;

- пешеходно – транспортные.

- улицы и дороги местного значения:

- улицы в жилой застройке;

- улицы и дороги промышленных и коммунально-складских районов;

- пешеходные улицы;

- парковые дороги;

- проезды;

- велосипедные дорожки.

1. Магистральная дорога скоростного движения – автомобильная дорога общего пользования регионального или межмуниципального значения «Самара-Бугуруслан» - осуществляет транзитное движение автотранспорта; связывает промышленные районы городского округа Похвистнево и удаленный жилой район п.Венера с другими жилыми районами города. Пересечения с магистральными улицами и дорогами планируются в разных уровнях.

2. Магистральные улицы общегородского значения регулируемого движения – осуществляют транспортную связь  между жилыми, промышленными районами и центром города, центрами планировочных районов; выходы на магистральные улицы, дороги и внешние автомобильные дороги. Пересечения с магистральными улицами и дорогами планируются в одном уровне.

Проектом генерального плана приняты магистральные улицы общегородского значения регулируемого движения:

в Южном районе города: улицы Бережкова, Рокоссовского, Кооперативная, Ибряйкинская, Мира образуют транспортное кольцо  общегородского значения. Данное кольцо в меридиональном направлении пересекают магистральные улицы: Неверова, Транспортная, Суходольная, Шевченко. От общегородского кольца отходят транспортные связи общегородского значения  во все городские районы и на внешние направления.

в Северном районе города образуется два транспортных кольца  общегородского значения, соединенные ул. Революционной: Куйбышева – Лермонтова - Революционная и Революционная – Западная  - М.Горького.

3. Магистральные улицы районного значения - осуществляют транспортную и пешеходную связь между жилыми районами, а также между жилыми и промышленными районами, общественными центрами, выходы на другие магистральные улицы (транспортно-пешеходные), а также в пределах жилых районов (пешеходно-транспортные).

Проектом генерального плана приняты магистральные улицы районного значения:

в Северном районе - ул.Западная, ул. Озерная, ул. Ульяновская, ул. Володарского, ул. Гоголя, ул. Комсомольская, ул. Ленинградская, ул. Советская, ул. Гагарина (часть), ул. Пушкина, ул. Матросова.

В Южном районе - ул.Сенная, ул. Л.Толстого, ул. Шевченко, ул.Косогорная, ул. Суходольная.

4. Улицы и дороги местного значения - осуществляют транспортную связь на территории жилых районов.

5. Внутриквартальные и хозяйственные проезды обеспечивают проезд транспорта к жилым зданиям и объектам культурно-бытового обслуживания.

6. Дороги промышленных и коммунально-складских зон.

Таблица №45

Категория дорог и улиц

| № пп | Категория улиц и дорог | Расчетная скорость движения, км/ч | Ширина полосы движения, м | Число полос движения | Наименьший радиус кривых в плане, м | Наибольший продольный уклон, % | Ширина пешеходной части тротуара,м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Магистральные дороги: скоростного движения регулируемого движения | 120 80 | 3,75 3,50 | 4-8 2-6 | 600 400 | 30 50 | - - |
| 2 | Магистральные улицы: общегородского значения: непрерывного движения регулируемого движения районного значения: транспортно-пешеходные пешеходно - транспортные | 100 80 70 50 | 3,75 3,50 3,50 4,00 | 4-8 4-8 2-4 2 | 500 400 250 125 | 40 50 60 40 | 4,5 3,0 2,25 3,0 |
| 3 | Улицы и дороги местного значения: улицы в жилой застройке улицы и дороги научно – производственных, промышленных и коммунально-складских районов парковыедороги | 40 30 50 40 40 | 3,00 3,00 3,50 3,50 3,00 | 2-3* 2 2-4 2 2 | 90 50 90 50 75 | 70 80 60 70 80 | 1,5 1,5 1,5 1,5 - |
| 4 | Проезды: основные второстепенные | 40 30 | 2,75 3,50 | 2 1 | 50 25 | 70 80 | 1,0 0,75 |
| 5 | Пешеходные улицы: основные второстепенные | - - | 1,00 0,75 | по расчету то же | - - | 40 60 | по проекту то же |
| 6 | Велосипедные дорожки: обособленные изолированные | 20 30 | 1,50 1,50 | 1-2 2-4 | 30 50 | 40 30 | - - |

*с учетом использования одной полосы для стоянок легковых автомобилей.

Согласно Концепции «Строительство и реконструкция автомобильных дорог и улиц городского округа Похвистнево до 2025 года», разработанной администрацией г.о. Похвистнево:

Основой дорожной сети г.о. Похвистнево является сеть автомобильных дорог общей протяженностью 125,024 км, включающая 42,570 км (34,0%) дорог с усовершенствованным (асфальбетонным) покрытием 82,454 км (66,0%) с щебеночным покрытием и грунтовых дорог.

Мероприятия реализации программы Концепции с разбивкой по годам:

- 2011 год:

- улица Малиновского (реконструкция участка автодороги от жилого дома №20 по ул. Малиновского до ул. Степная,  протяженностью 0,751 км);

-улица  Рокоссовского (реконструкция участка автодороги от ул.Бережкова до жилого дома №88), протяженностью 0,570 км.

- 2011 год:

- улица Транспортная (реконструкция участка автодороги от жилого дома № 1 до ул. Орликова,  протяженностью 0,84 км);

- улица Матросова (строительство автодороги на участке от ул. Революционная до ул. Лермонтова,  протяженностью 0,42 км и шириной 7 м);

- 2012 – 2015 годы:

- улица Комсомольская (реконструкция участка автодороги от ул.Васильева до ул.Куйбышева,  протяженностью 0,320 км);

- улица Революционная ( реконструкция участка автодороги от ул. Главная до ул. Кошевого,  протяженностью 0,665 км);

- капитальный ремонт Центральной площади

- реконструкция автодорожного моста по улице Революционная (от ул. Крестьянская до ул. Западная через ливневый овраг длиной 12 м, шириной 9 м);

-капитальный ремонт тротуара по улице М.Горького (от ул. Вязовская до ул. Володарского,  протяженностью 1,04 км);

- капитальный ремонт тротуара по улице Неверова (от ул. Кооперативная  до ул.Мира,  протяженностью 0,650 км);

-- капитальный ремонт тротуара по улице Революционная (от жилого дома №1 до жилого дома №101, протяженностью 1,3 км);

- капитальный ремонт тротуара по улице Ново-Полевая (от ул. Шевченко  до ул.Ибряйкинская,  протяженностью 0,850 км);

- капитальный ремонт тротуара по ул.Л.Толстого ( от ул.Косогорная   до ул.Бережкова,  протяженностью 0,650 км);

- капитальный ремонт тротуара по улице Буденного (от ул. Мира  до ул.Полевая,  протяженностью 0,320 км);

- Перспективное планирование мероприятий на период 2016 – 2025 годы, строительство:

- участка автомобильной дороги по ул. Центральная от ул. Бугурусланская до ул. Дачная 2-ая (ориентировочной протяженностью  0,71 км);

-  участка автомобильной дороги по ул. М.Горького от ул. Революционная до ул. Солнечная (ориентировочной протяженностью 1,56 км);

- участка автомобильной дороги по ул. Кирова  от ул. Бережкова до ул. Л.Сенная (ориентировочной протяженностью 0,84 км и шириной 7 м);

- участка автомобильной дороги по ул. Титова от ул. Кооперативная до ул. Л. Толстого (ориентировочной протяженностью 0,84 км и шириной 7 м);

- участка автомобильной дороги по ул. Мира от ул. Газовиков до ул. Орликова (ориентировочной протяженностью 0,84 км и с уширением на 1,2 м);

-  участка автомобильной дороги по ул. Краснопутиловская от жилого дома №56 до жилого дома №84 (ориентировочной протяженностью 0,665 км);

- участка автомобильной дороги по ул. 2-ая Венера от ул. Бугурусланская (ориентировочной протяженностью 1,04 км);

- участка автомобильной дороги по ул. Газовиков от ул. Мира до ул. Транспортная (ориентировочной протяженностью 0,7 км и шириной 7 м);

- участка автомобильной дороги по ул. Рокоссовского от ул. Бережкова до ул. Степная (ориентировочной протяженностью 0,57 км и шириной 7 м);

- участка автомобильной дороги по ул. Школьная от ул. Свирская до ул. Крылова (ориентировочной протяженностью 0,52 км и шириной 7 м);

-участка автомобильной дороги по ул. Ульяновская от ул. Революционная до ул. Озерная (ориентировочной протяженностью 0,48 км и шириной 7 м);

-участка автомобильной дороги по ул. Рабочая от ул. Ибряйкинская до ул. Суходольная (ориентировочной протяженностью 1,04 км и шириной 7 м);

-участка автомобильной дороги по ул. Первомайская от пер. Инкубаторный 2-ой до ул. Кольцова (ориентировочной протяженностью 0,52 км и шириной 7 м);

-участка автомобильной дороги по ул. Главная от ул. Революционная до ул. Главная, 44 (ориентировочной протяженностью 0,44 км и шириной 7 м);

- участка автомобильной дороги по ул. Ново-Полевая от ж/д № 25в

до ул. Суходольная;

-участка автомобильной дороги ул. Ибряйкинская с устройством тротуаров и системы водоотведения;

-магистральной улицы районного значения в Юго-Восточном жилом районе (ориентировочной протяженностью 0,586 км);

-автодороги общего пользования  в новых микрорайонах строительства индивидуальных жилых домов, микрорайон «Южный (ориентировочной протяженностью 2,761 км);

-улиц местного значения на площадке №3 (ориентировочной протяженностью 1,348 км);

-улиц местного значения в существующей застройке Северного жилого района (ориентировочной протяженностью 4,242 км);

-улиц местного значения в существующей застройке Юго-Восточном  жилом районе (ориентировочной протяженностью 12,877 км);

-улиц местного значения в существующей застройке в микрорайоне «Венера» (ориентировочной протяженностью 2,877 км);

-улиц местного значения на площадке №4;

-улиц местного значения в существующей застройке микрорайона Красные Пески (ориентировочной протяженностью 1,312 км).

-строительство в городе Похвистнево путепроводов в двух уровнях при пересечении железной дороги (расчетный срок строительства):

с автомобильной дорогой общего пользования «Самара – Бугуруслан» магистральной улицей общегородского значения – ул. Бережкова;

-строительство в городе Похвистнево транспортных развязок в двух уровнях при пересечении автомобильной дороги общего пользования «Самара – Бугуруслан» с магистральными улицами общегородского значения: ул. Бережкова, ул. Неверова, ул. Ибряйкинская;

-реконструкция подземного пешеходного перехода в месте

пересечения     железной дороги с ул. Суходольная;

-реконструкция надземного пешеходного моста между

железнодорожным   вокзалом и автовокзалом;

-строительство  моста по ул. Революционная, через Суходольный овраг г.Похвистнево;

-строительство в поселке Октябрьский автомобильной дороги по ул. Калинина ориентировочной протяженностью 0,22 км и шириной 7 м;

- строительство в поселке Октябрьский в проектируемой жилой застройке новых автомобильных дорог ориентировочной протяженностью 2,6 км (общей площадью асфальтобетонного покрытия – 15 600 кв. м);

-реконструкция в поселке Октябрьский существующих

автомобильных дорог ориентировочной протяженностью 5,937 км

(общей площадью       асфальтобетонного покрытия – 37 315 кв. м).

Итого,  планируется: 15,518 км автомобильных дорог, в т.ч. строительство - 8,075 км (общей площадью асфальтобетонного покрытия – 56 525 м2) и реконструкция - 7,443 км (общей площадью асфальтобетонного покрытия –  52 101 м2) автомобильных дорог.

Степень благоустройства существующей улично–дорожной сети г. Похвистнево недостаточна. В районе многоквартирной застройки асфальтовое покрытие имеют все улицы. Большая часть улиц индивидуальной жилой застройки не имеют асфальтового покрытия.

Проектом генерального плана предусмотрено развитие улично-дорожной сети с учетом проектируемых жилых районов:

- Строительство магистральной улицы районного значения в Южном жилом районе (1 очередь), протяженностью –  0,586 км.

- Строительство улиц местного значения в проектируемых жилых районах Южного жилого района (1 очередь), протяженностью – 2,761 км.

- Строительство улиц местного значения в существующей застройке Северного жилого района (расчетный срок), протяженностью – 4,242 км.

- Строительство улиц местного значения в существующей застройке  Южного жилого района (расчетный срок), протяженностью – 12,877 км.

- Строительство улиц местного значения на площадке №3, мкр. Венера (1 очередь), протяженностью – 1,348 км.

- Строительство улиц местного значения в существующей застройке, мкр. Венера (расчетный срок), протяженностью – 2,877 км.

- Строительство улиц местного значения на площадке №4, мкр. Венера (расчетный срок), протяженностью – 1,737 км.

- Строительство улиц местного значения в существующей застройке, мкр. Красные Пески (расчетный срок), протяженностью – 1,312 км.

Всего предусмотрено строительство 27,74 км автодорог (общей площадью асфальтобетонного покрытия 167 026 м2).

Итого проектом генерального плана предусматривается:

- благоустроить 7,443 км существующих автодорог, общей площадью асфальтобетонного покрытия – 52101 м2.

- построить в проектируемой застройке – 6,432 км новых дорог, общей площадью асфальтобетонного покрытия – 39 178 м2.

- построить в существуемой застройке – 21,308 км новых дорог, общей площадью асфальтобетонного покрытия – 127 848 м2.

Благоустройство улиц и проездов заключается в асфальтировании проезжей части и тротуаров, устройстве щебеночного покрытия обочин, посеве трав, посадке деревьев на газонах, установке скамеек и урн.

Внутриквартальные и хозяйственные проезды обеспечивают проезд транспорта к жилым зданиям и объектам культурно-бытового обслуживания.

Ширина существующих улиц в красных линиях  от 10 - 15 - 20 - 30 метров.

Ширина проектируемых улиц в красных линиях  от  15 – 20 - 40 метров.

На территории проектируемого жилого района и в коммунальной зоне  предусмотрены многоэтажные паркинги и открытые стоянки для хранения автомобилей не менее 90% расчётного числа индивидуальных легковых автомобилей.

Уровень автомобилизации на расчётный срок строительства принят - 350 автомобилей /1000 жителей.

Расчётное количество автомобилей проектируемой жилой застройки составит 974  машиномест при численности  населения - 2783 чел.

Проектом предусматривается:

Строительство парковок в районе зоны отдыха и объектов обслуживания населения.

Общественный транспорт г.Похвистнево

На проектный срок основным видом транспорта сохраняется автобус. Остановки общественного транспорта (автобусов) размещаются на расстоянии 400-600 м.

Проектом не планируется увеличение протяжённости линий маршрутов автобуса в новой жилой застройке.

Общая длина автобусной маршрутной сети составит 5,7466 км.

### 9.5.2.Транспортные  сооружения

Для организации движения транспорта на магистралях и выходах на внешние автомобильные дороги, для повышения пропускной способности улиц и дорог, обеспечения безопасности и повышения скорости передвижения необходимо в городе Похвистнево построить транспортные развязки.

Проектом генерального плана  предусматривается:

  - Строительство путепроводов в 2-х уровнях при пересечении железной дороги:

- с автодорогой общего пользования регионального или межмуниципального значения «Самара-Бугуруслан»;

- с магистральной улицей общегородского значения -ул.Бережкова.

- Строительство развязок в разных (2-х) уровнях  при пересечении автодороги общего пользования регионального или межмуниципального значения «Самара-Бугуруслан»:

- с магистральной улицей общегородского значения ул.Бережкова;

- с магистральной улицей общегородского значения ул.Неверова;

- с магистральной улицей общегородского значения  ул.Ибряйкинская.

- Реконструкция автодорожного моста по ул. Революционная от ул. Крестьянская до ул. Западная через ливневый овраг длиной 12 м, шириной 9 м.

- Реконструкция существующего подземного пешеходного перехода в месте пересечения  железной дороги и ул. Суходольной.

- Реконструкция надземного пешеходного моста между ж/д вокзалом и автовокзалом.

См. Том 7. Лист 8. «Схема автомобильных дорог общего пользования, мостов и иных транспортных инженерных сооружений в границах городского округа Похвистнево Самарской области, в части г. Похвистнево.

### 9.5.3. Улично-дорожная сеть п. Октябрьский

Основные направления развития транспортной инфраструктуры поселке Октябрьский предусматривают:

- реконструкцию существующих улиц и дорог в застроенной части;

- создание новых улиц и дорог, а также объектов транспортной инфраструктуры на территориях новой застройки;

- развитие инфраструктуры обслуживания автотранспорта;

- достижение нормативной пешеходной доступности остановок общественного транспорта;

- подключение территорий новой жилой застройки к существующему общественному транспорту;

- обустройство площадок для временного хранения автомобильного транспорта на парковках возле зданий культурно-бытового и общественного назначения.

Для поселка принята классификация улиц и дорог соответствующая сельским поселениям.

Классификация категорий улиц и дорог:

- поселковая дорога;

- главная улица;

- улица в жилой застройке основная;

- улица в жилой застройке второстепенная;

- проезды;

- хозяйственный проезд, скотопрогон.

Магистральная дорога скоростного движения – автомобильная дорога общего пользования регионального или межмуниципального значения «Самара-Бугуруслан»-Яблоня–«Самара-Бугуруслан»-Березняки - осуществляет транзитное движение автотранспорта; связывает удаленный поселок Октябрьский с городом Похвистнево.

- Поселковая дорога - осуществляет связь сельских населенных пунктов с внешними дорогами общей сети.

- Главные улицы – осуществляют транспортную связь жилых территорий с общественными центром.

- Улица в жилой застройке основная - осуществляют транспортную связь  внутри жилых территорий, и с главной улицей по направлениям с интенсивным движением.

- Второстепенная – связь между основными жилыми улицами.

- Проезд - связь жилых домов, расположенных в глубине квартала, с улицей.

- Хозяйственный проезд, проезд грузового транспорта к приусадебным участкам.

Таблица №46

Категория сельских улиц и дорог

| №№ п.п. | Категория сельских улиц и дорог | Ширина полосы движения, м | Число полос движения, м |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Поселковая дорога | 3,5 | 2 |
| 2 | Главная улица | 3,5 | 2-3 |
| 3 | Улица в жилой застройке: Основная Второстепенный (переулок) проезд | 3,0 2,75 | 2 2 |

Поселковая дорога – связывает поселок с внешними дорогами общей сети, проходит по дороге общего пользования регионального или межмуниципального значения «Самара-Бугуруслан»-Яблоня–«Самара-Бугуруслан»-Березняки.

Главная улица – осуществляет транспортную связь между жилыми, промышленными районами, общественным центром села. Главной улицей является ул. Ленина.

Основная улица в жилой застройке:

К главным поселковым улицам подходят улицы - основные улицы в жилой застройке, осуществляющие транспортную связь жилых зон с общественным центром, выходами на другие жилые улицы (второстепенные, переулки, проезды). Основными улицами являются: ул. Нефтянников, Кооперативная, Гагарина, ул. Набережная.

Сеть второстепенных улиц (переулки, проезды) в жилой застройке проектируется, как по уже сложившимся улицам (кварталы существующей застройки), так и по новым направлениям (в проектируемых на свободной территории).

Проектом генерального плана предусматривается:

- Реконструкция существующих улиц и дорог;

- Строительство новых улиц на планируемых участках жилой застройки.

Степень благоустройства существующей улично–дорожной сети поселка недостаточна. Асфальтовое покрытие имеют не все улицы.

Проектируемая уличная сеть формируется с учетом ранее сложившейся системы улиц. Ширина проектируемых улиц принята – 15 - 20 метров.

Общая протяженность улиц, дорог в границах п. Октябрьский составляет  8670 п.м, из них с асфальтовым покрытием 1398 п.м.

Красные линии и линии застройки  соблюдаются.

Согласно Концепции «Строительство и реконструкция автомобильных дорог и улиц городского округа Похвистнево до 2025 года», разработанной администрацией г.о. Похвистнево намечено мероприятие на 2010 год:

- улица Калинина п. Октябрьский (строительство автодороги по ул. Калинина,  протяженностью 0,22 км и шириной 7 м).

Итого проектом генерального плана предусматривается:

- благоустроить 5,937 км существующих автодорог, общей площадью асфальтобетонного покрытия – 37 315 м2.

- построить в проектируемой застройке – 2,600 км новых дорог, общей площадью асфальтобетонного покрытия – 15 600 м2.

Общественный транспорт п. Октябрьский

На проектный срок основным видом транспорта сохраняется автобус.

Проектом не планируется увеличение протяжённости линий маршрутов автобуса в новой жилой застройке.

Общая длина автобусной маршрутной сети (с учетом протяженности маршрута, связывающего поселок с г. Похвистнево) составляет 3,0601 км.

См. Том 7. Лист 9. «Схема автомобильных дорог общего пользования, мостов и иных транспортных инженерных сооружений в границах городского округа Похвистнево Самарской области, в части п. Октябрьский».

## 9.6.  Развитие ландшафтно-рекреационной зоны г.о. Похвистнево

Рекреационная зона предназначена для организации мест отдыха населения и включает в себя территории, занятые городскими лесами, скверами, парками, садами, прудами, озёрами, водохранилищами, пляжами. А также, иные территории, используемые и предназначенные для отдыха, туризма, занятий физической культурой и спортом.

В рекреационные зоны могут включаться особо охраняемые природные территории и природные объекты.

Зеленые насаждения общего пользования городского округа Похвистнево представлены парками, скверами и лесопарками.

### 9.6.1. Мероприятия по развитию рекреационной зоны г.Похвистнево

Мероприятия по развитию рекреационной зоны г.Похвистнево предусматривают на I очередь строительства:

- Строительство парка в Северном жилом районе по ул. Революционной. Площадь территории парка составляет – 0,72 га.

- Строительство сквера в мкр. «Западный» на площадке №2. Площадь территории сквера составляет – 0,14 га.

- Строительство сквера по ул. Похвистневская. Площадь территории сквера составляет – 0,28 га.

- Строительство бульвара по ул. Бережкова. Площадь территории бульвара составляет – 0,47 га.

- Строительство бульвара по ул. Суходольной. Площадь территории бульвара составляет – 0,69 га.

- Строительство бульвара по ул. А. Васильева. Площадь территории бульвара составляет – 0,62 га.

- Строительство бульвара по ул. Революционной. Площадь территории бульвара составляет – 0,22 га.

- Строительство бульваров по ул. Лермонтова. Площадь территории бульвара составляет – 0,44 га.

- Строительство и озеленение набережной на р.Бол.Кинель. Площадь территории составляет – 3,83 га.

- Реконструкция лесопарковой зоны в Северной части города в районе санатория. Площадь территории составляет – 1 га.

- Строительство парка, расположенного на озере по ул. Лермонтова. Площадь территории составляет – 2 га.

- Строительство лесопарковой зоны на излучине р. Бол.Кинель к западу от Калиновского дачного массива. Площадь территории составляет – 7 га.

Итого: 17,41 га.

Общая площадь существующих и проектируемых территорий зеленых насаждений общего пользования города Похвистнево составит – 22,341 га, что соответствует норме  (проектом принята не менее - 8 м2/чел., в соответствии со СНиП 2.07.01-89*) составит 7,2 м2 на человека при перспективной численности населения 31083 чел.

В целях рекреации жители г.о.Похвистнево используют акватории р.Бол.Кинель, а также городские леса, которые используют как лесопарки и зоны массового отдыха.

В малых городах и сельских поселениях, расположенных в окружении лесов, в прибрежных зонах крупных  рек и водоемов площадь озелененных территорий общего пользования допускается уменьшать, но не более чем на 20%.

### 9.6.2. Мероприятия по развитию рекреационной зоны п.Октябрьский

Мероприятия по развитию рекреационной зоны п. Октябрьский предусматривают на I очередь строительства:

- Реконструкция парка по ул.Кооперативная. Площадь территории парка с расширением составляет – 1,47 га;

Общая площадь благоустроенных территорий зеленых насаждений общего пользования п. Октябрьска составит – 1,67 га, что соответствует норме  (проектом принята не менее - 8 м2/чел., в соответствии со СНиП 2.07.01-89*) составит 8 м2 на человека при перспективной численности населения 2087 чел.

9.6.3. Развитие территории садово-дачного хозяйства г.о.Похвистнево

Новых площадок на территории г.о. Похвистнево под развитие зоны садово-дачного хозяйства не предусматривается.

В сфере развития садово-дачного хозяйства предусматривается благоустройство существующих территорий садово-дачных массивов и необходимое инженерное оборудование территории.

# 10. Развитие зоны спецназначения городского округа Похвистнево

Город Похвистнево

Городское кладбище, расположенное  в юго-восточной части города в промышленной зоне к востоку от ЛПДС, исчерпало свои резервы.

Проектом предлагается размещение нового кладбища в юго-восточной части г.Похвистнево на землях муниципального района Похвистневский, площадью 20 га. Санитарно – защитная зона от кладбища составляет 300 метров. Санитарные разрывы от жилой застройки соблюдаются.

Согласно «Региональным нормативам градостроительного проектирования Самарской области», утвержденным приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области от 25.12.2008 №496-п., размеры земельных участков приняты – 0,16 га на 1 тыс. человек.

Площадь территории проектируемого кладбища составит на 1 очередь - составит 4,9 га, на перспективу планируется резерв до 18 га.

Кладбище  п.Красные Пески  расположено за границей городского округа, к юго-западу от поселка.   Санитарно – защитная зона от действующего поселкового кладбища (50 м) до жилой застройки соблюдается. Есть резервы территории под развитие кладбища на перспективу.

Размещение и строительство скотомогильника (биотермической ямы)  предусматривается к юго–востоку от ТБО г.Похвистнево, за границей городского округа Похвистнево. Размер санитарно-защитной зоны от скотомогильника (биотермической ямы) до жилых, общественных зданий – 1000 м; пастбищ и скотопрогонов – 200 м; автомобильных дорог  в зависимости от их категории - 50-300 м.

Полигон для твердых бытовых отходов и промышленных отходов - расположен к юго-западу, за границей городского округа Похвистнево. Сюда свозятся и обезвреживаются бытовые и промышленные отходы  из г.Похвистнево.

Первая очередь полигона ТБО и промышленных отходов введена в эксплуатацию в 2003 году. Строительство 2-го пускового комплекса полигона твердых бытовых отходов (2012-2015 гг.).

Санитарно – защитная зона от полигона ТБО составляет 500 метров, от полигона промышленных отходов 1000 м. Санитарные разрывы до жилой зоны соблюдаются.

Транспортные связи с объектами внешней зоны предусматриваются по проектируемым дорогам с асфальто-бетонным покрытием.

п. Октябрьский

Кладбище  п. Октябрьский расположено в границах городского округа, к западу от жилой застройки поселка. Санитарно – защитная зона от действующего поселкового кладбища (50 м) до жилой застройки соблюдается.

Есть резервы территории под развитие кладбища на перспективу.

В п.Октябрьском бытовые отходы сбрасываются на несанкционированную свалку, расположенную к западу от селитебной зоны.

В связи с высокими затратами на транспортировку ТБО из п. Октябрьский на единый строящийся полигон г.Похвистнево, для п.Октябрьский проектом предлагается проектирование собственного полигона ТБО.

Предлагается площадка, расположенная к северу от п.Октябрьский за границей городского округа. Площадь полигона ТБО для п. Октябрьский составит 1,2-1,5 га.

# 11. Инженерная подготовка территории городского округа Похвистнево

Инженерная подготовка территории включает целый комплекс мероприятий по обеспечению пригодности территории для различных видов градостроительной деятельности.

Намечаемые проектом мероприятия по инженерной подготовке территории определены характером естественных условий района г.о.Похвистнево, а также современным состоянием городской территории.

Рельеф местности города Похвистнево сложный, активный, характеризуется отметками 60,50 - 105,50 м с падением в сторону р.Бол.Кинель и естественного тальвега, проходящего с юга на север.

Схема поверхностного водоотвода дождевых  и талых вод с территории г.Похвистнево решена согласно ранее выполненного проекта «Концепция развития г.Похвистнево до 2015 года» (ГУП «ТеррНИИграждапроект», 2000 г.).

Водоотвод - открытый, поверхностный, по водоотводным канавам, со сбросом в мощенную водоотводную канаву шириной 3 метра по дну, по руслу естественного тальвега в существующий пропуск под железнодорожными путями, с последующим сбросом на очистные сооружения.

В местах пересечения главной водоотводной канавы с автодорогами, под проезжей частью закладываются сдвоенные водопропускные сборные ж/б трубы d – 1500, L – 12 метров (см. «Схема поверхностного водоотвода»).

На пересечении открытых водоотводных канав, прокладываемых по улицам, с автодорогами предусматривается укладка сборных ж/б водопропускных труб d – 500 без оголовков.

В районе жилой многоэтажной застройки предусматривается устройство закрытых водопропускных лотков с дождеприемными решетками.

В районе усадебной застройки, ограниченной улицами Солнечная и Главная, искусственные сооружения не предусматриваются, т.к. поверхностные воды отводятся естественным путем в сторону озер, с достаточным уклоном.

Во избежание размыва откосов, при сбросе воды из открытых лотков и канав в основную канаву, на откосах устраиваются телескопические лотки.

На промышленных предприятиях поверхностные воды собираются в подземные емкости с последующим вывозом на очистные сооружения.

Дождевая канализация. Поверхностные сточные воды (дождевые и талые), собранные с территорий жилой застройки, подводятся к канализационной насосной станции (КНС), которая перекачивает их на очистные сооружения дождевой канализации. Воды подвергаются очистке и обеззараживанию. Очищенные воды могут быть использованы на технологические нужды самих очистных сооружений, полив  или сбрасываться в реку. Степень очистки воды должна удовлетворять всем санитарно-гигиеническим и водоохранным требованиям.

Для этого все конструкции и технологическое оборудование КНС и очистных сооружений должны удовлетворять прогрессивным технологическим требованиям, обеспечивать бесперебойную дренажную работу и высокую степень очистки воды.

Канализационные очистные сооружения  дождевой канализации располагаются рядом с действующими очистными сооружениями бытовой канализации, в 300 м от жилой застройки и в 400 м от реки.

Поверхностные сточные воды промпредприятий, расположенных в южной части города, а также особо загрязненные участки территорий (бензозаправочные, автомойки и др.) должны подвергаться очистке на локальных очистных сооружениях на территории этих предприятий. Степень очистки воды должна обеспечивать возможность организации оборотного водоснабжения и утилизации отходов или их вывод за территорию города.

В настоящее время вопрос отвода ливневых и талых вод решен только по ул.Кооперативной, в Южной части город Похвистнево. Водоотвод решается вдоль жилых домов открытым способом, по водоотводным канавам. Длина участка, оборудованного ливневой канализацией – 1092 м, длина существующей водоотводной канавы – 376,9 м.

Проект генерального плана на I очередь предусматривает:

- строительство ливневой канализации по улицам Революционная и Мира;

- проведение берегоукрепительных работ и строительство набережной на  р. Бол. Кинель (подпорные береговые стенки) в части г. Похвистнево.

Выбор вида берегозащитных сооружений и мероприятий необходимо производить в зависимости от назначения и режима использования защищаемого участка берега с учетом водопользования.

На сегодня благоустройство территории п.Октябрьский выполнено без организации вертикальной планировки, не решен вопрос отвода ливневых и талых вод. Поверхностные сточные воды с селитебной территории самотеком сбрасываются по рельефу в пониженные места.

На следующих стадиях проектирования (проект планировки, проект застройки) необходимо выполнить вертикальную планировку территории поселка с учетом максимального сохранения естественного рельефа, сокращения до минимума объема земляных работ, обеспечение быстрого отвода талых вод и ливневых вод открытой водоносной сетью.

# 12. Санитарная очистка территории городского округа Похвистнево

Система санитарной очистки и уборки территории, согласно Санитарным правилам содержания территорий населенных мест (СанПиН 42-128 4690–80), должна предусматривать рациональный сбор, быстрое удаление, обезвреживание и экономически целесообразную утилизацию бытовых отходов в соответствии с генеральной схемой очистки городского округа, утвержденной решением городской администрации.

Санитарной очисткой должны заниматься коммунальные хозяйства по договорам подряда со специализированными транспортными коммунальными предприятиями.

Санитарная очистка и уборка территорий городского округа осуществляется по технологии, предусматривающей механизацию наиболее трудоемких работ с применением спецтехники и оборудования (контейнеров-накопителей и автомашин-мусоровозов).

В настоящее время сбор ТБО в г.Похвистнево, включая поселки Венера и Красные Пески, расположенные на расстоянии 4,6 км и 8 км от г.Похвистнево соответственно, осуществляется централизованно, спецавтотранспортом, мусоровозами. Сбор ТБО в г.Похвистнево производится ежедневно, а в поселках Венера и Красные Пески – 2 раза в неделю. В п. Октябрьский, расположенном в 32 км от г.Похвистнево, сбор ТБО производят самовывозом на несанкционированную свалку.

С целью обеспечения экологической безопасности и санитарных норм проживания граждан на территории города, разработана «Схема санитарной очистки г.Похвистнево от твердых и бытовых отходов» (ООО «Экопрактика», г.Самара, 2002 г.), предусматривает:

- Сбор ТБО от граждан в контейнера V=0,75 м.куб.;

- Вывоз ТБО на полигон мусоровозами КО – 413;

- Захоронение ТБО на едином, строящемся полигоне.

Сбор ТБО производится в мусоросборники – контейнеры. Очистка территории от бытового мусора осуществляется планово-регулярным методом силами и средствами ЖКХ.

Расчет количества образования твердых бытовых отходов (ТБО) г.о.Кинель и требуемое количество мусоросборников приведено в таблице 47,48 согласно СНиП 2.07.01-89 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», а также ТСН Самарской области 31-12-2001 «Мусороудаление и устройство полигонов по утилизации твердых бытовых отходов сельских населенных пунктов».

В связи с высокими затратами на транспортировку ТБО из п. Октябрьский на единый строящийся полигон г.Похвистнево, для п.Октябрьский проектом предлагается проектирование собственного полигона ТБО.

В случае строительства полигона ТБО потребуется проведение гидрогеологических, геологических, топографических изысканий, а так же проектирование полигона в строгом соответствии с действующими нормативно-правовыми документами. Предлагается площадка, расположенная к северу от п.Октябрьский за границей городского округа. Необходимая площадь полигона ТБО для п. Октябрьский составит 1,2-1,5 га.

Санитарно-защитная зона от полигона твердых бытовых отходов предусмотрена - 500 метров,  от полигона захоронения промышленных отходов – 1000 м до ближайших населенных пунктов, открытых водоемов, а также объектов, используемых в культурно-оздоровительных целях, согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03  п.4.4.

Численность населения г.о.Похвистнево по состоянию на 01.01.2010 года   составляет  29092 чел, из них:

- г.Похвистнево – 28300 чел;

- п.Октябрьский – 792 чел.

С учетом реализации мероприятий генерального плана, численность населения г.о.Похвистнево  составит 32899 чел, из них:

- г.Похвистнево – 30812чел;

- п.Октябрьский – 2087 чел.

Таблица №47

Требуемое количество мусоросборников

| №п/п | Населенный пункт | Численность населения, чел. |  | Количество мусоросборников |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | на 01.01.09г. | прогноз | на 01.01.09г. | прогноз |
| 1 | г. Похвистнево | 28300 | 30812 | 566 | 616 |
| 2 | п.Октябрьский | 792 | 2087 | 16 | 42 |
| Итого: |  |  |  | 582 | 658 |

Площадь улично-дорожной сети г.о.Похвистнево (с учетом проектных автодорог) составит 1194813 м2.

При численности населения 29092 чел. (по состоянию на 01.01.2009 года) с учетом прироста населения  в ходе  реализации мероприятий генерального плана объем образования отходов на территории городского округа составит:

Таблица №48

Расчёт количества образования ТБО

| Наименование | Ед.изм. | Количество | Норматив образования ТБО, тонн/год | итого, тонн |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Население, всего по г.о. Похвистнево в т.ч: | чел. | 32899 | 0,3 (на 1 чел./год) | 9869,7 |
| г. Похвистнево |  | 30812 |  | 9243,6 |
| п.Октябрьский |  | 2087 |  | 626,1 |
| Смет с 1 м2 твёрдых покрытий улиц, площадей по г.о.Похвистнево в т.ч: | м2 | 1194813 | 0,005 (на 1 м2/год) | 5974,1 |
| г.Похвистнево |  | 1125873 |  | 5629,37 |
| п.Октябрьский |  | 68940 |  | 344,7 |
| Всего: |  |  |  | 15843,8 |

Для очистки территории города от ТБО и вывоза их на полигон ТБО, а также для очистки от снега улиц, проездов и площадей и других территорий необходим следующий транспорт: ассенизационная машина, подметально-уборочная машина, поливочная машина, мусоровоз, снегоочиститель и бульдозер.

На индивидуальном участке предусмотрена следующая санитарная очистка территории:

- Пищевые отходы компостируются на участке, в специально отведенном месте;

- Твердые бытовые отходы по мере накопления централизованно вывозятся на полигон ТБО;

- Жидкие отходы из неканализованных домовладений вывозятся ассенизационным вакуумным транспортом на очистные сооружения.

# 13. Инженерное оборудование территории городского округа Похвистнево

Комплекс инженерного обеспечения города включает в себя: водоснабжение, водоотведение (канализацию), энергоснабжение, теплоснабжение, газоснабжение.

## 13.1. Развитие водоснабжения

### 13.1.1.Развитие водоснабжения г.Похвистнево

Проектом генерального плана г. Похвистнево предусматривается развитие жилой зоны, объектов соцкультбыта и, соответственно, развитие инженерного обеспечения проектируемых объектов по каждому виду инженерного оборудования.

Согласно проекту генерального плана, все вновь проектируемые объекты обеспечиваются централизованным водоснабжением от существующей системы на условиях владельца, от существующих и проектируемого водозаборов с учетом строительства новых водопроводных сетей, а также с учетом реконструкции и перекладки существующих.

При строительстве сетей водопровода использовать трубы из современных материалов. Сети закольцовывать с установкой на них пожгидрантов. У всех потребителей установить приборы учета расхода воды. Расходы воды даны для каждой площадки по очередям строительства.

Развитие многоквартирной застройки

- За счет уплотнения существующей застройки, согласно ранее запроектированным объектам многоквартирной жилой застройки на 1 очередь строительства:

Площадка №1. 5-ти эт. жил.дом 40 кв. по ул. Бережкова 43а в Южном жилом районе.

Расход воды:

На хозбыт Q=27,5 м3/сут.

Водоотведение Q=27,5 м3/сут.

Площадка №2. 5-ти эт. жил.дом 45 кв. по ул. Комсомольская 45 в Северном жилом районе.

Расход воды:

На хозбыт Q=30,94 м3/сут.

Водоотведение Q=30,94 м3/сут.

Площадка №3. 9-ти эт. жил.дом 51 кв. по ул. Кооперативной 128 б в Южном жилом районе.

Расход воды:

На хозбыт Q=35,79 м3/сут.

Водоотведение Q=35,79 м3/сут.

- За счет реконструкции территории-замены ветхого жилого фонда:

На 1 очередь строительства

Площадка №4. Два 2-х этажных и один 3-х этажный жил.дом по ул. Октябрьская в Южном жилом районе.

Расход воды:

На хозбыт Q=40,0 м3/сут.

Водоотведение Q=40,0 м3/сут.

Площадка №5. 5-ти эт. жил.дом 40 кв. по ул. Мичурина в Южном жилом районе.

Расход воды:

На хозбыт Q=27,5 м3/сут.

Водоотведение Q=27,5 м3/сут.

Площадка №6. 5-ти эт. жил.дом 57 кв. по ул. Мира 2а в Южном жилом районе.

Расход воды:

На хозбыт Q=40,0 м3/сут.

Водоотведение Q=40,0 м3/сут.

Площадка №7. 5-ти эт. жил.дом 38 кв. по ул. Ибряйкинской  в Южном жилом районе.

Расход воды:

На хозбыт Q=27,5 м3/сут.

Водоотведение Q=27,5 м3/сут.

Площадка №8. 5-ти эт. жил.дом 105 кв. по ул. Бережкова 12 в Южном жилом районе.

Расход воды:

На хозбыт Q=82,5 м3/сут.

Водоотведение Q=82,5 м3/сут.

На расчетный срок строительства

Площадка №9. 5-ти эт. жил.дом 180 кв. по ул. Ново-Полевая 37,38,40 в Южном жилом районе.

Расход воды:

На хозбыт Q=149,5 м3/сут.

Водоотведение Q=149,5 м3/сут.

Площадка №10. 5-ти эт. жил.дом 40 кв. по ул. Газовиков 17 в Южном жилом районе.

Расход воды:

На хозбыт Q=27,5 м3/сут.

Водоотведение Q=27,5 м3/сут.

Площадка №11. 5-ти эт. жил.дом 40 кв. по ул. Мира 8 в Южном жилом районе.

Расход воды:

На хозбыт Q=27,5 м3/сут.

Водоотведение Q=27,5 м3/сут.

Площадка №12. 2-х эт. жил.дом 8 кв. по ул. Коммунальная 11 в Южном жилом районе.

Расход воды:

На хозбыт Q=7,73 м3/сут.

Водоотведение Q=7,73 м3/сут.

Площадка №13. Два 5-ти эт. жил.дома 40 кв. по ул. Губкина в Северном жилом районе.

Расход воды:

На хозбыт Q=55,0 м3/сут.

Водоотведение Q=55,0 м3/сут.

- За счет строительства на свободных территориях.

Площадка №14. 5-ти эт. жил.дом 105 кв. по ул. Бережкова в Южном жилом районе.

Расход воды:

На хозбыт Q=82,5 м3/сут.

Водоотведение Q=82,5 м3/сут.

Развитие усадебной жилой застройки

На I очередь строительства

- За счет уплотнения жилого фонда, согласно ранее запроектированной застройке.

Площадка №1. Квартал усадебной застройки в микрорайоне «Южный» Южного  жил.района.

Расход воды:

На хозбыт Q=36,96 м3/сут.

На полив Q=10 м3/сут.

На наружное пожаротушение Q=5 л/сек. 1 пожар-3 часа

Протяженность сетей L=1,6 км

Водоотведение Q=36,96 м3/сут.

Протяженность сетей L=1,43 км.

Площадка №2. Микрорайон  «Западный» в районе ГПТУ по ул. Кооперативная,   Рокоссовского, Кирова в Южном   районе города.

Расход воды:

На хозбыт Q=48,05 м3/сут.

На полив Q=12,74 м3/сут.

На наружное пожаротушение Q=5 л/сек. 1 пожар-3 часа

Протяженность сетей L=2,3 км

Водоотведение Q=48,05 м3/сут.

Протяженность сетей L=1,67 км.

Площадка №3. Квартал усадебной застройки в микрорайоне «Венера»

Расход воды:

На хозбыт Q=51,75 м3/сут.

На полив Q=13,8 м3/сут.

Протяженность сетей L=1,5 км

Водоотведение Q=51,75 м3/сут.

На расчетный срок строительства

Площадка №4. Квартал усадебной застройки в микрорайоне «Венера»

Расход воды:

На хозбыт Q=39,87 м3/сут.

На полив Q=10,6 м3/сут.

Протяженность сетей L=1,24 км

Водоотведение Q=39,87 м3/сут.

См. Том 7, Лист №10 «Схема инженерной инфраструктуры территории городского округа Похвистнево Самарской области, в части г. Похвистнево».

См. Том 7, Лист №11  «Схема инженерной инфраструктуры территории городского округа Похвистнево Самарской области, в части п. Октябрьский».

### 13.1.2. Развитие водоснабжения  п.Октябрьский

Проектом генерального плана строительство вновь проектируемых объектов предусматривается в пределах поселка, что позволяет подключить новую застройку к существующей системе водоснабжения. При этом необходимо построить новые уличные водоводы, переложить по необходимости существующие с закольцовкой и установкой пожгидрантов. Прокладку осуществлять из труб полимерных материалов.

На вводе в дома устанавливать водосчетчики. Ориентировочные расходы воды приведены по площадкам и очередям строительства.

Развитие многоквартирной застройки

На I очередь строительства

- За счет уплотнения существующей застройки.

Площадка №1. 2-х этажный многоквартирный жилой дом по ул. Ленина

Расход воды:

На хозбыт Q=6,72 м3/сут.

На полив Q=2,0 м3/сут.

На наружное пожаротушение Q=5 л/сек. 1 пожар-3 часа.

Водоотведение Q=6,72 м3/сут.

На расчетный срок строительства

- За счет строительства на свободных территориях.

Площадка №2. 2-х-3-х этажная многоквартирная застройка по ул. Набережная,         Гагарина, Калинина.

Расход воды:

На хозбыт Q=159,36 м3/сут.

На полив Q=46,48 м3/сут.

На наружное пожаротушение Q=10 л/сек. 1 пожар-3 часа

Водоотведение Q=159,36 м3/сут.

Развитие усадебной жилой застройки

На I очередь строительства

Площадка №1. В юго-восточной части п. Октбрьский

Расход воды:

На хозбыт Q=20,16 м3/сут.

На полив Q=5,88 м3/сут.

На наружное пожаротушение Q=5 л/сек. 1 пожар-3 часа

Протяженность сетей L=0,58 км

Водоотведение Q=20,16 м3/сут.

Протяженность сетей L=0,64 км.

Площадка №2. В восточной части п. Октбрьский

Расход воды:

На хозбыт Q=3,36 м3/сут.

На полив Q=1 м3/сут.

На наружное пожаротушение Q=5 л/сек. 1 пожар-3 часа

Протяженность сетей L=0,23 км

Водоотведение Q=3,36 м3/сут.

Протяженность сетей L=0,07 км.

На расчетный срок строительства

Площадка №2. В восточной части п. Октябрьский

Расход воды:

На хозбыт Q=10,1 м3/сут.

На полив Q=2,94 м3/сут.

На наружное пожаротушение Q=5 л/сек. 1 пожар-3 часа

Протяженность сетей L=0,45 км

Водоотведение Q=10,1 м3/сут.

Протяженность сетей L=0,33 км.

Площадка №3. В центральной части п. Октябрьский

Расход воды:

На хозбыт Q=39,6 м3/сут.

На полив Q=11,55 м3/сут.

На наружное пожаротушение Q=5 л/сек. 1 пожар-3 часа

Протяженность сетей L=0,72 км

Водоотведение Q=39,6 м3/сут.

Протяженность сетей L=1,17 км.

Площадка №4. В юго-восточной части п. Октябрьский

Расход воды:

На хозбыт Q=38,64 м3/сут.

На полив Q=11,27 м3/сут.

На наружное пожаротушение Q=5 л/сек. 1 пожар-3 часа

Протяженность сетей L=0,95 км

Водоотведение Q=38,64 м3/сут.

## 13.2. Водоотведение

### 13.2.1. Водоотведение г.Похвистнево

Проектом генерального плана предусматривается полное благоустройство проектируемых объектов, в том числе канализование. Подключение к существующим сетям канализации объектов, расположенных в зоне их действия выполняется на условиях владельца.

При этом возникает необходимость в строительстве новых коллекторов и насосных станций (КНС), перекладка изношенных сетей или недостаточных для пропуска дополнительной нагрузки. Прием дополнительных стоков очистными сооружениями возможен только после окончания реконструкции очистных сооружений и доведения их производительности до проектной.

Для возможности централизованного канализования в городские очистные сооружения микрорайона «Венера» как существующей, так и вновь проектируемой застройки необходимо поострить канализационный коллектор, КНС (количество определится в рабочем проектировании), уличные сети. Количество стоков от существующей застройки ориентировочно составляет 272,4 м3/сут., от вновь проектируемой - смотреть в разделе «Водоснабжение».

Как вариант, предлагается канализование вновь проектируемых, а также и существующих объектов в индивидуальные установки биологической очистки.

### 13.2.2. Водоотведение п. Октябрьский

Для обеспечения нормальной экологической и эпидемиологической обстановки в п. Октябрьский необходимо построить  канализационные очистные сооружения, обеспечивающие очистку стоков до требуемых нормативов, выполнив проект на соответствующей стадии.

В систему централизованного канализования включить максимальное число потребителей, ликвидировав выгребные ямы. Строительство очистных сооружений позволит решить проблему горячего водоснабжения в поселке.

Новая застройка согласно проекту генерального плана обеспечивается всеми видами благоустройства, в том числе и канализованием.

Количество стоков от вновь проектируемой застройки - смотреть в разделе «Водоснабжение».

## 13.3. Развитие газоснабжения

### 13.3.1. Развитие газоснабжения города Похвистнево

Согласно корректировке проекта генерального плана вся новая застройка обеспечивается сетевым газом от существующей системы газоснабжения города.

Объекты, попадающие в зону действия существующих газопроводов, подключаются к ним на условиях владельца сетей.

Для объектов застройки на новых территориях необходимо строительство новых газопроводов высокого или среднего и низкого давления, а также ГРП или ШГРП.

Прокладка газопроводов подземная из полиэтиленовых труб.

В новом качестве топлива для строительстве газ используется на хозбытовые нужды и в источников теплоснабжения и горячего водоснабжения.

Расходы газа на новое строительство приведены по очередям и площадкам застройки.

Развитие многоквартирной жилой застройки

За счет уплотнения существующей застройки

На I очередь строительства

Площадка №1. 5-ти эт. жил.дом на 40 кв. по ул. Бережкова 43а  в Южном жилом районе.

Qгаза=39,38 м3/час.

Площадка №2. 5-ти эт. жил.дом на 45 кв. по ул. Комсомольская 45  в Северном жилом районе

Qгаза=42,75 м3/час.

Площадка №3. 9-ти эт. жил.дом на 51 кв. по ул. Кооперативной 128 б  в Южном жилом районе (плита)

Qгаза=15,24 м3/час.

За счет реконструкции ветхого жилого фонда

На I очередь строительства

Площадка №4. Два 2-х эт. и один 3-х эт. жил.дом на 55 кв. по ул. Октябрьская  в Южном жилом районе.

Qгаза=49,2 м3/час.

Площадка №5. 5-ти эт. жил.дом на 40 кв. по ул. Мичурина в Южном жилом районе

Qгаза=39,38 м3/час (плита+водонагреватель).

Площадка №6. 5-ти эт. жил.дом на 57 кв. по ул. Мира 2а  в Южном жилом районе.

Qгаза=51,48 м3/час.

Площадка №7. 5-ти эт. жил.дом на 38 кв. по ул. Ибряйкинской  в Южном жилом районе.

Qгаза=40,09 м3/час.

Площадка №8. 5-ти эт. жил.дом на 105 кв. по ул. Бережкова 12  в Южном жилом районе (плита+водонагреватель).

Qгаза=83,14 м3/час.

На расчетный срок строительства

Площадка №9. Три 5-ти эт. жил.дома всего на 180 кв. по ул. Ново-Полевая 37,38,40  в Южном жилом районе.

Qгаза=123,26 м3/ча.

Площадка №10. 5-ти эт. жил.дом на 40 кв. по ул. Газовиков 17  в Южном жилом районе.

Qгаза=39,38 м3/час.

Площадка №11. 5-ти эт. жил.дом на 40 кв. по ул. Мира 8  в Южном жилом районе

Qгаза=39,38 м3/час.

Площадка №12. 2-х эт. жил.дом на 8 кв. по ул. Коммунальная 11  в Южном жилом районе

Qгаза=12,33 м3/час

Площадка №13. Два 5-ти эт. жил.дома на 80 кв. по ул. Губкина  в Северном жилом районе

Qгаза=65,74 м3/час.

За счет строительства на свободных территориях

Площадка №14. 5-ти эт. жил.дом на 105 кв. по ул. Бережкова  в Южном жилом районе.

Qгаза=83,14 м3/час.

Развитие усадебной жилой застройки

Газ используется на хозбыт (плита ПГЧ) на отопление и горячее водоснабжение (котел-колонка).

За счет уплотнения жилого фонда

На I очередь строительства

Площадка №1. Квартал усадебной застройки в мкр. «Южный» Южного жил.района 40 участков.

Qгаза=104,2 м3/час

Протяженность сетей L=1,7 км.

За счет строительства на свободных территориях

На I очередь строительства

Площадка №2. Мкр. «Западный» в районе ГПТУ (по ул. Кооперативная, Рокоссовского, Кирова) в Южном жил. районе 52 участка.

Qгаза=135,17 м3/час

Протяженность сетей L=1,5 км.

Площадка №3. Квартал усадебной застройки в мкр. «Венера» 51 участок.

Qгаза=135,16 м3/час

Протяженность сетей L=1,15 км.

На расчетный срок строительства

Площадка №1. Квартал усадебной застройки в мкр. «Южный» Южного жил. района 10 участков.

Qгаза=26,38 м3/час

Протяженность сетей L=0,11 км.

Площадка №4. Квартал усадебной застройки в мкр. «Венера» 43 участка.

Qгаза=111,93 м3/час

Протяженность сетей L=1,25 км.

### 13.3.2. Развитие газоснабжения п. Октябрьский

Согласно проекту генерального плана все новое строительство находится в  границах поселка на свободных территориях и попадает в зону действия существующих сетей газоснабжения, что позволяет подключиться к последним на условиях владельца сетей.

При этом появляется необходимость в строительстве новых уличных газопроводов, перекладка существующих, при необходимости, замена оборудования в газорегуляторных пунктах.

Прокладка газопроводов - подземная из полиэтиленовых труб и надземная - из стальных.

Расход газа на новое строительство приведен по очередям и площадкам застройки.

Развитие многоквартирной жилой застройки

За счет уплотнения существующей застройки

На I очередь строительства

Площадка №1. 2-х эт. жил.дом на 8 кв. по ул. Ленина в центральной части поселка

Qгаза=12,33 м3/час (плита+водонагреватель)

За счет реконструкции ветхого и аварийного жилого фонда всего 72 квартиры

Qгаза=60,1 м3/час

На перспективный срок строительства

За счет строительства на свободных территориях.

Площадка №2. Строительство квартала 2-3-х эт. многоквартирной застройки по ул. Набережная, Гагарина, Калинина.

Qгаза=117,2 м3/час.

Развитие усадебной жилой застройки

На I очередь строительства

Строительство на свободных территориях

Площадка №1 в юго-восточной части поселка 24 участка.

Qгаза=63,5 м3/час (ПГ4+ котел-колонка)

Протяженность сетей L=0,45 км

Площадка №2 в восточной части поселка 4 усадебных участка

Qгаза=11,04 м3/час

Протяженность сетей L=0,14 км.

На расчетный срок строительства

Площадка №2 12 усадебных  участков.

Qгаза=31,63 м3/час

Протяженность сетей L=0,32 км.

Площадка №3 в центральной части поселка 47 усадебных участков.

Qгаза=122,22 м3/час

Протяженность сетей L=0,96 км.

Площадка №4 в юго-восточной части поселка 46 усадебных участков.

Qгаза=122 м3/час

Протяженность сетей L=0,88 км.

## 13.4. Развитие теплоснабжения

### 13.4.1. Город Похвистнево

Стадия корректировки генерального плана Похвистнево предлагает вопросы теплоснабжения решать различными способами.

Вновь проектируемые объекты, попадающие в зону действия существующих теплоисточников и тепловых сетей от них, подключать к последним на условиях владельца с установкой теплосчетчиков и попогодных регуляторов. Возможный вариант – индивидуальный автономный теплоисточник (встроенный, пристроенный, отдельно стоящий). Этот вариант для соцкультбыта и многоквартирной жилой застройки.

Весь проектируемый индивидуальный жилой фонд – только от индивидуальных источников. В качестве топлива для всех теплоисточников используется газ.

Расходы тепла на многоквартирную жилую застройку приведены по площадкам и очередям строительства по ранее выполненным проектам.

На I очередь строительства

- За счет уплотнения существующей застройки, согласно ранее запроектированным объектам:

Площадка №1. 5-ти эт. жил.дом на 40 кв. по ул. Бережкова в Южном жилом районе

Расход тепла:

Qот=0,147 Гкал/час

ГВС - газовый водонагреватель.

Площадка №2. 5-ти эт. жил.дом на 45 кв. по ул. Комсомольская 45 в Северном жилом районе

Расход тепла:

Qот=0,165 Гкал/час.

Площадка №3. 9-ти эт. жил.дом по ул. Кооперативной 128 б в Южном жилом районе

Расход тепла:

Qот=0,36 Гкал/час

ГВС- Q=0,2 Гкал/час

∑Q=0,56 Гкал/час.

- За счет реконструкции территории – замены ветхого жилого фонда:

На I очередь строительства

Площадка №4. Два 2-х эт. и 3-х эт. жил.дома на 55 кв. по ул. Октябрьская в Южном жилом районе

Расход тепла:

∑Qот=0,15 Гкал/час

ГВС- газовый водонагреватель.

Площадка №5. 5-ти эт. жил.дом на 40 кв. по ул. Мичурина в Южном жилом районе

Расход тепла:

Qот=0,147 Гкал/час

ГВС- газовый водонагреватель.

Площадка №6. 5-ти эт. жил.дом на 57 кв. по ул. Мира 2а в Южном жилом районе

Расход тепла:

Qот=0,151 Гкал/час

ГВС - газовый водонагреватель.

Площадка №7. 5-ти эт. жил.дом на 38 кв. по ул. Ибряйкинской в Южном жилом районе

Расход тепла:

Qот=0,146 Гкал/час

ГВС- газовый водонагреватель

Площадка №8. Строительство 5-ти эт. жил.дома на 105 кв. по ул. Бережкова 12 в Южном жилом районе

Расход тепла:

Qот=0,444 Гкал/час

ГВС- газовый водонагреватель

Площадка №9. 5-ти эт. жил.дом на 180 кв. по ул.Ново-Полевая 37,38,40 в Южном жилом районе

Расход тепла:

∑Qот=0,734 Гкал/час

ГВС- газовый водонагреватель

Площадка №10. 5-ти эт. жил.дом на 40 кв. по ул. Газовиков 17 в Южном жилом районе

Расход тепла:

Qот=0,147 Гкал/час

ГВС- газовый водонагреватель

Площадка №11. 5-ти эт. жил.дом на 40 кв. по ул. Мира 8 в Южном жилом районе

Расход тепла:

Qот=0,147 Гкал/час

ГВС- газовый водонагреватель.

Площадка №12. 2-х эт. жил.дом на 8 кв. по ул. Коммунальная 11 в Южном жилом районе

Расход тепла:

Qот=0,038 Гкал/час

ГВС- газовый водонагреватель.

Площадка №13. Два 5-ти эт. жил.дома на 80 кв. по ул. Губкина в Северном жилом районе

Расход тепла:

Qот=2х0,147 = 0,294 Гкал/час

ГВС- газовый водонагреватель.

- За счет строительства новой жилой застройки на свободных территориях.

Площадка №14. 5-ти эт. жил.дом на 105 кв. по ул. Бережкова в Южном жилом районе

Расход тепла:

Qот=0,444 Гкал/час

ГВС- газовый водонагреватель

Горячее водоснабжение решать установкой водоводяных теплообменников – для соцкультбыта и, как вариант, для жилой многоквартирной застройки, для которой возможен вариант поквартирного отопления и горячего водоснабжения путем установки в каждой квартире газового котла с горячим водоотбором настенного типа, или газовой колонки для горячего водоснабжения при централизованном отоплении.

Для индивидуального жилья горячее водоснабжение решается индивидуально в каждом конкретном случае застройщиком.

Ориентировочные расходы тепла на вновь проектируемые объекты соцкультбыта г. Похвистнево

На I очередь строительства

В сфере образования:

Детсад на 140 мест по ул. Косогорной

∑Q=0,35 Гкал/час;

Детсад на 140 мест по ул. Цветочной мкр. «Западный»

∑Q=0,35 Гкал/час.

В сфере культуры:

Дом культуры на 200 посещений (зал на 150 мест)

∑Q=0,07 Гкал/час.

В сфере торговли:

Общественно-деловой центр по ул. Буденного в Южной жилой части г. Похвистнево на месте бывшего продовольственного рынка

∑Q=0,85 Гкал/час.

Торгово-деловой центр по ул. Мира

∑Q=0,84 Гкал/час.

Два магазина по ул. Бережкова в Южной части г. Похвистнево

∑Q=0,06 Гкал/час.

Торговый центр по ул. Бережкова в Южной части г. Похвистнево

∑Q=0,6 Гкал/час.

Магазин в мкр. «Западный» г. Похвистнево

∑Q=0,03 Гкал/час.

Магазин в мкр. «Венера» площадка №3

∑Q=0,03 Гкал/час.

В сфере развития жилищно-коммунального обслуживания населения

Пождепо на 4 автомашины в юго-восточной части г. Похвистнево

∑Q=0,58 Гкал/час.

На расчетный срок строительства

В сфере образования:

Детский сад на 90 мест в мкр. «Венера», площадка №4

∑Q=0,34 Гкал/час.

Для зданий соцкультбыта, не попадающих в зону действия существующих теплоисточников и тепловых сетей от них, предусматриваются автономные теплоисточники (встроенные, пристроенные, отдельно стоящие отопительные модули).

Вариант выбирает застройщик на соответствующих стадиях проектирования.

### 13.4.2. Развитие теплоснабжения п. Октябрьский

Развитие многоквартирной жилой застройки

На I очередь строительства

- За счет уплотнения существующей застройки:

Площадка №1. 2-х эт. жил.дом на 8 кв. по ул. Ленина в центральной части поселка

Расход тепла:

Qот=0,038 Гкал/час

ГВС- газовый водонагреватель

- За счет реконструкции территории. Замена ветхого жилого фонда произойдет постепенно на своих территориях; одновременно с этим определится расход тепла на отопление и горячее водоснабжение.

На расчетный срок строительства

- За счет строительства на свободных территориях.

Площадка №2. Квартал 2-х-3-х этажной многоквартирной жилой застройки по ул. Набережная, Гагарина, Калинина.

Расход тепла источник теплоснабжения определится на соответствующей стадии проектирования.

Ориентировочные расходы тепла на вновь проектируемые объекты соцкультбыта п. Октябрьский

На I очередь строительства

В сфере торговли:

Торговый центр

∑Q=0,59 Гкал/час

На расчетный срок строительства

В сфере образования:

Реконструкция с расширением детского сада на 95 мест

∑Q=0,363 Гкал/час

Для зданий соцкультбыта, не попадающих в зону действия существующих теплоисточников и тепловых сетей от них, предусматриваются автономные теплоисточники (встроенные, пристроенные, отдельно стоящие отопительные модули).

Вариант выбирает застройщик на соответствующих стадиях проектирования.

## 13.5. Развитие электроснабжения г.о.Похвистнево

### 13.5.1. Город Похвистнево

Расчет электрических нагрузок выполнен по укрупненным показателям согласно «Инструкции по проектированию городских электрических сетей» РД 34.20.185-94 с изменениями и дополнениями и СП31-110-2003 (Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий). Расчет нагрузок сведен в таблицы.

Исходными данными для разработки электроснабжения вновь проектируемой застройки г. Похвистнево , п.Октябрьский является генеральный план в М 1:5000 с нанесением зон концентрированными нагрузками.

Источниками электроснабжения городского округа Похвистнево являются:

- подстанция «Похвистнево-II» 110/35/10 кВ с двумя трансформаторами мощностью 25000 кВА каждый;

- подстанция «Похвистнево-I» (тяговая) 110/35/10 кВ с двумя трансформаторами мощностью 15000 кВА и 25000 кВА, расположенной в центре города;

- подстанция «Юлия» 35/6 кВ с трансформатором мощностью 4000 кВА;

- подстанция «Красные Пески» 35/6 кВ с двумя трансформаторами мощностью по 7500 кВА;

- подстанция «Яблонька» 35/6 кВ с двумя трансформаторами мощностью по 7500 кВА;

- подстанция «Среднее Аверкино» 35/6 кВ с трансформатором мощностью по 4000 кВА.

Потребителями электроэнергии проектируемой застройки являются:

- 1-2-х этажная усадебная застройка – III категории надежности электроснабжения;

- жилые здания 2-х–3-х этажные - III категории надежности электроснабжения;

- жилые здания 5-ти этажные - III категории надежности электроснабжения;

- общественные здания – II - III категории надежности электроснабжения;

- коммунальные предприятия – II категории надежности электроснабжения;

- объекты транспортного обслуживания;

- наружное освещение.

Расчет электрических нагрузок выполнен по укрупненным показателям согласно «Инструкции по проектированию городских электрических сетей «РД 34.20.185-94 с изменениями и дополнениями и Региональные нормативы градостроительного проектирования Самарской области» от 25.12.2008 г. №496-п.

Ожидаемое увеличение мощности электроэнергии на расчетный срок составит:

- в п. Октябрьский – 505 кВТ;

- в г. Похвистнево – 657 кВТ (в т.ч. в мкр. Венера – 185 кВТ).

Трансформаторный подстанции в районах жилой застройки принимаются однотрансформаторные мощностью 100-250 кВА.

Электроснабжение потребителей II категории предлагается выполнить от двухтрансформаторных подстанций.

В мкр. Венера г. Похвистнево и п. Октябрьский питание подстанций предусматривается от существующих ВЛ-6 кВ, для чего в мкр. Венера прокладывается 400 м линий ВЛ-6 кВ, в п. Октябрьский - 600 м.

В целях повышения надежности электроснабжения городских объектов предлагается  запроектировать трансформаторную подстанцию напряжением 35/10 кВ, с двумя трансформаторами мощностью по 6000 кВА в районе оврага «Суходольный» в южной части г.Похвистнево.

Питание подстанции осуществить отпайкой от существующего фидера 35 кВ.  Кроме того необходимо выполнить мероприятия по восстановлению и модернизации подстанции ПМЗ 110/35/10 кВ с двумя трансформаторами мощностью по 16000 кВА.

Длина проектируемых линий ВЛ-35кВ составляет 300 м, ВЛ-10кВ– 9500 м.

Таблица №49

Таблица расчета мощности г.о. Похвистнево

| № п/п | Наименование нагрузок | Расчетная мощность кВТ |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | I очередь | II очередь |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Площадка №2 (мкр.Западный) | 138 |  |  |
| 2 | Дет.сад на 240 мест по ул. Косогорной | 64,4 |  |  |
| 3 | Общественно-деловой центр по ул. Буденного в Южной части г. Похвистнево | 32,4 |  |  |
| 4 | Торгово-деловой центр по ул. Мира | 50 |  |  |
| 5 | Магазин по ул. Бережкова в Южной части | 10 |  |  |
| 6 | Кафе по ул. Бережкова в Южной части | 15 |  |  |
| 7 | Культурно-развлекательный центр на 200 мест по ул. Горького в Северном жилом районе | 92 |  |  |
| 8 | Торговый центр по ул. Бережкова в Южном жилом районе | 10 |  |  |
| 9 | Пождепо на 3 автомашины в юго-восточной части г. Похвистнево | 60 |  |  |
|  | Итого ожидаемое увеличение мощности г.о. Похвистнево | 472 |  |  |
|  | ВЛ-10 кВ | 300м |  |  |
|  | Трансформаторная 1х250 кВТ | 1 |  |  |

Таблица №50

Таблица расчета мощности микрорайона «Западный» в районе ГПТУ

| № п/п | Наименование нагрузок | Присоединенная мощность квт | Коэффициент одновременности и участия в максимум | Максимальная мощность квт |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | I очередь | Расчетный срок |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Площадка №2 |  |  |  |  |  |
| 1 | Суммарное количество коттеджей | N=52 |  |  |  |  |
|  | Удельная расчетная нагрузка на коттедж | 1,347 |  |  |  |  |
|  | Расчетная нагрузка на коттеджи | 70 | 0,5 | 35 |  |  |
| 2 | Магазин | 10 | 0,8 | 8 |  |  |
| 3 | Детский сад на 140 чел. | 90 | 1 | 90 |  |  |
| 4 | Наружное освещение | 5 | 1 | 5 |  |  |
| 5 | Суммарная расчетная нагрузка |  |  | 138 |  |  |
| 6 | Полная нагрузка на подстанции, ква |  |  | 148 |  |  |
| 7 | Коэффициент мощности cos Y |  |  | 0,93 |  |  |
| 8 | Мощность трансформаторов |  |  | 1х250 ква |  |  |
| 9 | Коэффициент загрузки трансформаторов |  |  | 0,6 |  |  |
| 10 | Строительная длина линии ВЛ-10 кВ |  |  | 300 м |  |  |

Таблица №51

Таблица расчета мощности микрорайона «Венера»

| № п/п | Наименование нагрузок | Присоединенная мощность квт | Коэффициент одновременности и участия в максимум | Максимальная мощность квт |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | I очередь | Расчетный срок |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Площадка №3 |  |  |  |  |  |
| 1 | Суммарное количество коттеджей | N=51 |  |  |  |  |
|  | Удельная расчетная нагрузка на коттедж | 1,35 |  |  |  |  |
|  | Расчетная нагрузка на коттеджи | 69 | 1 | 69 |  |  |
| 2 | Магазин | 10 | 0,5 | 5 |  |  |
| 3 | Магазин | 5 | 0,5 | 2,5 |  |  |
| 4 | Наружное освещение | 5 | 1 | 5 |  |  |
| 5 | Суммарная расчетная нагрузка |  |  | 81,5 |  |  |
| 6 | Полная нагрузка на подстанции, ква |  |  | 88 |  |  |
| 7 | Коэффициент мощности cos Y |  |  | 0,93 |  |  |
| 8 | Мощность трансформаторов |  |  | 1х160 ква |  |  |
| 9 | Коэффициент загрузки трансформаторов |  |  | 0,55 |  |  |
| 10 | Строительная длина линии ВЛ-10 кВ |  |  | 300 м |  |  |

Таблица №52

Таблица расчета мощности микрорайона «Венера»

| № п/п | Наименование нагрузок | Присоединенная мощность квт | Коэффициент одновременности и участия в максимум | Максимальная мощность квт |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | I очередь | Расчетный срок |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Площадка №4 |  |  |  |  |  |
| 1 | Суммарное количество коттеджей | N=43 |  |  |  |  |
|  | Удельная расчетная нагрузка на коттедж | 1,39 |  |  |  |  |
|  | Расчетная нагрузка на коттеджи | 60 | 0,5 |  | 30 |  |
| 2 | Детский сад на 90 чел. | 64 | 1 |  | 64 |  |
| 3 | Наружное освещение | 10 | 1 |  | 10 |  |
| 4 | Суммарная расчетная нагрузка |  |  |  | 104 |  |
| 5 | Полная нагрузка на подстанции, ква |  |  |  | 112 |  |
| 6 | Коэффициент мощности cos Y |  |  |  | 0,93 |  |
| 7 | Мощность трансформаторов |  |  |  | 1х160 ква |  |
| 8 | Коэффициент загрузки трансформаторов |  |  |  | 0,7 |  |
| 9 | Строительная длина линии ВЛ-10 кВ |  |  |  | 100 м |  |

### 13.5.2. Электроснабжение п. Октябрьский

Расчет электрических нагрузок выполнен согласно «Инструкции по проектированию городских электрических сетей» РДЗ4.20.185-94 с изменениями и дополнениями и СП31-110-2003 (Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий). Расчет нагрузок сведен в таблицы.

Таблица №53

Сводная таблица расчетной мощности п. Октябрьский

| № п/п | Наименование нагрузок | Расчетная мощность кВТ |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | I очередь | II очередь |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Площадка №1 (в центр. части поселка) | 20,7 | - |  |
| г | Площадка №1 (в юго-вост. части пос.) | 48,2 | - |  |
| 3 | Площадка № 2 (в вост. части поселка) | 17,1 | 35,0 |  |
| 4 | Площадка №2 (в северо-запад. части поселка) | - | 247,0 |  |
| 5 | Площадка №3 (в центр. части поселка) | - | 70,1 |  |
| 6 | Площадка №4 (в юго-вост. части поселка) | - | 65,1 |  |
| 7 | Реконструкция клуба по ул.Кооперативной | 10,0 | - |  |
| 8 | Реконструкция больницы по ул.Кооперативной | 20,0 | - |  |
| 9 | Реконструкция и расширение д/сада на 100 мест по ул. Калинина | - | 20,0 |  |
|  | Итого по п. Октябрьский | 68,0 | 437,2 |  |
|  | Всего ожидаемое увеличение мощности по п. Октябрьский | 505,2 |  |  |
|  | ВЛ-6кВ -600м | 350 | 250 |  |
|  | Трансформаторные п/ст 1х100 кВА | 2 | 1 |  |
|  | Трансформаторные п/ст 1х250кВА | - | 2 |  |
|  | Замена трансформатора на 1х160 кВА |  | 1 |  |

Таблица №54

Таблица расчета мощности п. Октябрьский (I очередь)

| № п/п | Наименование нагрузок | Удельная расчетная нагрузка дом/квар. кВТ | Количество домов | Расчетная мощность кВТ |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | I очередь | II очередь |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Площадка №1 (в центральной части поселка) |  |  |  |  |  |
| 1 | 2-х эт. жилой дом по ул. Ленина | 2,47 | 8 | 19,7 | - | газ. плиты |
| 2 | Наружное освещение |  |  | 1,0 | - | Регион. нормативы |
|  | Суммарная расчетная нагрузка |  |  | 20,7 |  | градостроительного |
|  | Коэффициент мощности соs Y |  |  | 0,96 |  | проектир. Сам.обл. |
|  | Полная нагрузка на ж/дом, кВА |  |  | 21,6 | - | 25.12.2008 №496-п |
|  | Питание от существующей подстанции |  |  |  |  |  |
|  | Площадка №1 (в юго-восточной части поселка) |  |  |  |  |  |
| 1 | 1-2-х эт. усадебная застройка | 18 | 24 | 43,2 | - | газ. плиты |
| 2 | Наружное освещение |  |  | 5,0 | - | Регион. нормативы |
|  | Суммарная расчетная нагрузка |  |  | 48,2 |  | градостроительного |
|  | Коэффициент мощности соs Y |  |  | 0,96 |  | проектир. Сам.обл. |
|  | Полная нагрузка, кВА |  |  | 50,2 | - | 25.12.2008 №496-п |
|  | Трансформаторы 1х100кВА |  |  | 1 |  |  |
|  | Коэффициент загрузки трансформатора |  |  | 0,5 |  |  |
|  | Площадка №2 (в восточной части поселка) |  |  |  |  |  |
| 1 | 1-2-х эт. усадебная застройка | 4,27/2,5 | 4/12 | 17,1 | 30,0 | газ. плиты |
| 2 | Наружное освещение |  |  |  | 5,0 | Регион. нормативы |
|  | Суммарная расчетная нагрузка |  |  |  | 35,0 | градостроительного |
|  | Итого |  |  | 52,0 |  | проектир. Сам.обл. |
|  | Коэффициент мощности соs Y |  |  | 0,96 |  | 25.12.2008 №496-п |
|  | Полная нагрузка, кВА |  |  | 54,0 |  |  |
|  | Трансформаторы 1х100 кВА |  |  | 1 |  |  |
|  | Коэффициент загрузки трансформатора |  |  | 0,54 |  |  |

Таблица №55

Таблица расчета мощности по укрупненным показателям п. Октябрьский (расчетный срок)

| № п/п | Наименование | Удельная расчетнаяком.-быт. нагрузка квт/чел. | Количест-во жителей | Расчетная мощность кВТ |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | I очередь | II очередь |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Площадка №2 (в северо-западной части поселка) |  |  |  |  |  |
| 1 | Квартал 2-3 этажной многоквартирной застройки, обющественных зданий, коммунальных предприятий, объектов транспортного обслуживания, наружного освещения | 0,41 | 664 |  | 274,2 | газ.плиты |
|  | Расчетная нагрузка с учетом мелкопромышлен.потребителей | К=0,9 | 664 | - | 247,0 | РД34.20.185-94 изменения и дополнения регион. нормативы градостроитель-ного проектирования Сам.обл. 25.12.2008 №496-п |
|  | Коэффициент мощности cos Y=0,93 |  |  |  |  |  |
|  | Полная мощность, кВА |  |  | - | 290,3 |  |
|  | Трансформаторы 1х250 кВА |  |  | - | 2 |  |
|  | Коэффициент загрузки трансформаторов |  |  |  | 0,58 |  |

Таблица №56

Таблица расчета мощности п. Октябрьский

| № п/п | Наименование нагрузок | Удельная расчетная нагрузка на дом кВТ | Количест-во домов | Расчетная мощность кВТ |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | I очередь | II очередь |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Площадка №3 (в центральной части поселка) |  |  |  |  |  |
| 1 | 1-2-х эт. усадебная застройка | 1,385 | 47 | - | 65,1 | газ. плиты |
| 2 | Наружное освещение |  |  |  | 5,0 | Регион. нормативы |
|  | Суммарная расчетная нагрузка |  |  |  | 70,1 | градостроитель-ного |
|  | Коэффициент мощности соs Y |  |  |  | 0,96 | проектир. Сам.обл. |
|  | Полная нагрузка, кВА |  |  | - | 73,0 | 25.12.2008 №496-п |
|  | Трансформаторы 1х100 кВА |  |  |  | 1 |  |
|  | Коэффициент загрузки трансформаторов |  |  |  | 0,73 |  |
|  | Площадка №4 (в юго-восточной части поселка) |  |  |  |  |  |
| 1 | 1-2-х эт. усадебная застройка | 1,307 | 46 | - | 60,1 | газ. плиты |
| 2 | Наружное освещение |  |  |  | 5,0 | Регион. нормативы |
|  | Суммарная расчетная нагрузка |  |  |  | 65,1 | градостроитель-ного |
|  | Коэффициент мощности соs Y |  |  |  | 0,96 | проектир. Сам.обл. |
|  | Полная нагрузка, кВА |  |  | - | 67,8 | 25.12.2008 №496-п |
|  | Питание от ранее запроектированной подстанции на площадке №1 с заменой трансформатора на 160 кВА |  |  |  |  |  |
|  | Коэффициент загрузки трансформатора |  |  |  | 0,74 |  |

## 13.6. Развитие связи городского округа Похвистнево

Проектом предусматривается телефонизация  всех объектов  I и II очередей строительства г. Похвистнево, Венеры и п. Октябрьский. Насыщение телефонной связью осуществляется из расчета 100% телефонизации (семья 3 чел.).

Таблица №57

Проектное количество телефонных аппаратов

| № | Наименование | Население (чел.) | Проектное кол-во телефонных аппаратов | Очередь |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| г. Похвистнево |  |  |  |  |
| 1 | Многоквартирная застройка | 1277 | 426 | I очередь |
| 2 |  | 822 | 274 | II очередь |
| 3 | Усадебная застройка | 498 | 166 | I очередь |
|  |  | 186 | 62 | II очередь |
| Итого: |  |  | 928 |  |
| п. Октябрьский |  |  |  |  |
| 1 | Секционная застройка | 16 | 5 | I очередь |
|  |  | 813 | 271 | II очередь |
| 2 | Усадебная застройка | 98 | 33 | I очередь |
|  |  | 368 | 123 | II очередь |
| Итого: |  |  | 432 |  |
| Всего: |  |  | 1360 |  |

Для удовлетворения проектируемой потребности на основании технических условий Похвистневского МУЭС за № 08-1/65 от 07.07. 2006 г. необходимо расширить действующие АТС:

г. Похвистнево на 928 номеров;

п. Октябрьский на 432 номеров.

Городские телефонные сети в г.Похвистнево проектируются по шкафной системе.

Кабели магистральные ТППэп 3 200х2х05 от АТС до проектируемых шкафов прокладываются в проектируемой и существующей телефонной канализации.

Телефонизация проектируется на 4-2 канала из асбестоцементных труб диаметром 100 мм и сборных телефонных колодцев  типа ККС-4, ККС-3.

ТППэп 3200х2х0,5 – Lобщ.= 15100,0 м. Шкаф ШР-1200-1 шт., ШР-600 - 2 шт.

Проектируемые магистральные телефонные сети в Венере прокладываются в земле.

ТППБ 50х2х0,5 – 1200,0 м, ШР-150 -1 шт.

В п. Октябрьском проектируемую застройку  запитать   от существующей АТС (расширив ее до 430 №№) прямым питанием.

См. Том 7, Лист №10 «Схема инженерной инфраструктуры территории городского округа Похвистнево Самарской области, в части г. Похвистнево».

См. Том 7, Лист №11  «Схема инженерной инфраструктуры территории городского округа Похвистнево Самарской области, в части п. Октябрьский».

# 14. Мероприятия по охране окружающей среды городского округа Похвистнево

Основными направлениями деятельности по экологической оптимизации окружающей среды с учетом  выявленных экологических проблем на территории г.о.Похвистнево должны стать:

- Охрана атмосферного воздуха;

- Охрана водных ресурсов;

- Охрана почв и подземных вод. Повышение качества водоснабжения.

- Благоустройство и санитарное содержание территории;

- Охрана недр;

- Охрана растительного и животного мира;

- Экологическое просвещение, формирование экологической культуры.

## 14.1. Охрана атмосферного воздуха

Основными источниками загрязнения атмосферного воздуха в границах проектирования являются промышленные предприятия, автомобильный и железнодорожный транспорт.

Для снижения уровня загрязнения атмосферного воздуха рекомендуется проведение следующих мероприятий:

- Согласно ст. 30 Федерального Закона «Об охране атмосферного воздуха» от 13.05.1999 года № 96-ФЗ юридические лица, имеющие  стационарные источники выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, обязаны обеспечить проведение инвентаризации выбросов вредных веществ в атмосферу  и разработку предельно-допустимых выбросов и предельно-допустимых нормативов вредного физического воздействия на атмосферный воздух. Следовательно, всем существующим и проектируемым предприятиям необходимо разработать проекты ПДВ (предельно - допустимых выбросов),  выполнять все предписанные проектом природоохранные мероприятия;

- необходимо выполнить расчет размеров санитарно-защитных зон предприятий и соблюдать условия их использования в соответствии с действующим законодательством;

- в санитарно-защитной зоне производственных объектов необходимо организовать санитарно-защитное озеленение: минимальную площадь озеленения санитарно-защитных зон следует принимать в зависимости от ширины зоны:

- до 100 м – 20 м;

- до 300 м - 30 м;

- св.300 до 1000 м - 50 м.

- внедрение экологически безопасных технологий на промпредприятиях;

- строительство новых и повышение эффективности работы действующих установок по очистке промышленных выбросов в атмосферу. Необходима установка дымовых труб увеличенной высоты в тех случаях, когда с помощью доступных технологических и организационно-технических мероприятий не удается обеспечить допустимый уровень загрязнения;

- консервация и реконструкция низко рентабельных котельных, работающих на жидком топливе;

- введение модульных котельных, работающих на газовом топливе.

- ведение мониторинга за состоянием атмосферного воздуха.

Существенное негативное влияние на состояние окружающей среды в целом оказывают промышленные и иные объекты.

Часть существующей жилой застройки попадает в границы санитарно-защитных зон промышленных предприятий. Предлагаемые пути решения обозначенной проблемы:

- закрытие, перепрофилирование производственных объектов или снижение их мощности, с целью изменения класса опасности и, соответственно, уменьшения нормативного радиуса СЗЗ;

- реконструкция, техническое перевооружение, оснащение источников загрязнения окружающей среды современным очистным оборудованием, переход на безотходные технологии и, соответственно, уменьшение общего количества загрязняющих веществ от источников предприятия, а значит, и снижение их концентраций в приземном слое атмосферы, поверхностных водных объектах, подземных водах и почве;

- вывод существующих жилых объектов с территорий санитарно-защитных зон производственных объектов;

- обоснованное сокращение установленного на существующее положение радиуса санитарно-защитной зоны производственного объекта, в составе проекта комплексной санитарно-защитной зоны, согласно требованиям СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», «Рекомендаций по разработке проектов санитарно-защитных зон промышленных предприятий, групп предприятий». – М.: РЭФИА, 1998 г. и других нормативно-регламентирующих и инструктивно-методических документов в части определения размеров комплексных (по совокупности видов воздействия на компоненты окружающей среды) санитарно-защитных зон предприятий и групп промышленных предприятий.

## 14.2. Охрана водных ресурсов

Порядок использования и охраны земель водного фонда определяется ФЗ Земельный кодекс РФ от 25.10.2001г. № 136-ФЗ и Водным кодексом РФ от 03.06.2006 г. № 74-ФЗ.

Все виды использования территории водоохраной зоны и прибрежных защитных полос требуют специального согласования с бассейновыми и другими территориальными органами управления использования и охраны водного фонда Министерства природных ресурсов РФ.

Мероприятия по охране водных ресурсов в границах проектирования включают в себя:

- строительство очистных сооружений  п.Октябрьский;

- строительство очистных сооружений г.Похвистнево;

- строительство ливневой канализации по улицам Кооперативная, Мира, Революционная;

- строительство дамбы инженерной защиты р.Большой Кинель в части г. Похвистнево;

- соблюдение требований специального режима, установленного на территории водоохранных зон рек;

- ведение лабораторного контроля за эффективностью очистных сооружений.

- расчистка русла реки Камышла.

В соответствии с Ведомственной целевой программой «Расчистка русел рек Самарской области на 2010-2012годы» планируются мероприятия согласно таблице №58:

Таблица №58

Мероприятия Ведомственной целевой программы «Расчистка русел рек Самарской области  на 2010-2012 годы»

| № п/п | Мероприятие | Срок реализации | Объем средств областного бюджета, направляемых на реализацию мероприятия, тыс.руб (в ценах 2009 г.) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | в том числе |  |  |
|  |  |  |  | 2010 | 2011 | 2012 |
|  | Улучшение экологического состояния и водности рек Самарской области, обеспечение пропуска весенних паводковых вод и снижение риска возникновения чрезвычайных ситуаций |  |  |  |  |  |
|  | Расчистка русел рек |  |  |  |  |  |
| 1 | Расчистка русла реки Камышла в районе городского округа Похвистнево (п.Венера) | 2011-2012 | 45000 |  | 25000 | 20000 |

Обеспечение населения г.о.Похвистнево качественной питьевой водой

В соответствии с постановлением Правительства Самарской области от 9 октября 2009 года №542 «Об утверждении областной целевой программы «Чистая вода» на 2010-2015 годы на территории г.о. Похвистнево планируются мероприятия согласно таблице №59.

Помимо программных мероприятий предлагается проведение реконструкции территорий водозаборов г.о.Похвистнево, разработка проектов зон санитарной охраны.

Таблица №59

к областной целевой программе

"Чистая вода" на 2010 - 2015 годы"

от 9 октября 2009 г. N 542

ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ,

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СРЕДСТВ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА

МЕЖДУ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ОБРАЗОВАНИЯМИ

| № п/п | Наименование мероприятия, сроки реализации по годам | Вводимая мощность | Остаток сметной стоимости на 01.01.2010, тыс. рублей | Объем субсидий по годам, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  | Наименование бюджета муниципального образования - получателя субсидий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |  |
| 7 | Проектирование, расширение и реконструкция водозабора "Западный" городского округа Похвистнево (2007 - 2014) | 16,5 км, 2750 куб. м/сут. | 40938 | 38898 | 3000 |  | 12200 | 11298 | 12400 |  | Бюджет городского округа Похвистнево |

## 14.3. Размещение  отходов производства и потребления, охрана почв

Улучшение экологической ситуации может быть достигнуто за счет уменьшения негативного воздействия на окружающую среду отходов производства и потребления путем реорганизации системы управления отходами в комплексе с созданием развитой производственной инфраструктуры по сбору, обезвреживанию и утилизации отходов.

- Согласно ст.11 Федерального Закона «Об отходах производства и потребления» от 24.06.1998 года  № 89–ФЗ индивидуальные предприниматели и юридические лица при эксплуатации предприятий, зданий, строений, сооружений и иных объектов, связанной с обращением с отходами, обязаны разрабатывать ПНООЛР в целях уменьшения количества их образования.  Согласно ст. 14  индивидуальные предприниматели и юридические лица, в процессе деятельности которых образуются опасные отходы, обязаны подтвердить отнесение данных отходов к конкретному классу опасности; на опасные отходы должен быть составлен паспорт.

Согласно Стратегии социально-экономического развития городского округа Похвистнево до 2015 года, планируется:

- Строительство второго пускового комплекса полигона твердых бытовых отходов г.о.Похвистнево.

Помимо программных мероприятий проектом генерального плана предлагается:

- Строительство полигона для п.Октябрьский на площадке, расположенной к северу от п.Октябрьский за границей городского округа. Площадь полигона ТБО для п. Октябрьский составит 1,2-1,5 га;

- Разработка генеральной схемы очистки г.о.Похвистнево;

- Рекультивация несанкционированных свалок на территории г.о.Похвистнево, для этого, необходимо осуществить инвентаризацию существующих неорганизованных объектов размещения отходов;

- Ликвидация нефтяных скважин в районе п.Октябрьский;

- Рекультивация нарушенных территорий в местах разработки нефтяных месторождений, включающую в себя:

- Выемку грунта в зоне расположения дефекта трубопровода;

- Использование адсорбентов для восстановления почвенного слоя в местах разлива нефтепродуктов;

- Откачку пластовой жидкости;

- Наложение хомута, устранение течи;

- Возвращение (засыпка) откопанного шурфа загрязненным грунтом.

## 14.4. Мероприятия по захоронению биологических отходов

В целях соблюдения требований «ветеринарно-санитарных правил, утилизации и уничтожения биологических отходов» 13-7-2/469 утв. 04.12.1995 г.» с изменениями от 16 августа 2007 г.  и обеспечения безопасности компонентов окружающей среды при размещении биологических отходов на территории г.о.Похвистнево проектом генерального плана предлагается:

- Строительство биотермической ямы на площадке, расположенной юго-восточнее действующего полигона ТБО и пром.отходов г.о.Похвистнево.

Обеззараживание биологических отходов

При строительстве новых объектов предлагается следующий способ обеззараживания биологических отходов: в соответствии с п.4.1.2 «ветеринарно-санитарных правил, утилизации и уничтожения биологических отходов»,  дно ямы засыпается сухой хлорной известью или другим хлорсодержащим дезинфицирующим средством с содержанием активного хлора не менее 25% из расчета 2 кг на 1м2 площади. Непосредственно перед захоронением у павших животных вскрывают брюшную полость с целью недопущения самопроизвольного вскрытия могилы из-за скопившихся газов, а затем трупы обсыпают тем же дезинфектантом.

## 14.5. Благоустройство и санитарное содержание территории

Согласно Санитарным правилам содержания территорий населенных мест система санитарной очистки и уборки территории поселка предусматривает рациональный сбор, быстрое удаление, надежное обезвреживание и экономически целесообразную утилизацию ТБО и промышленных отходов.

Территория городского округа должна быть оборудована необходимым количеством мусоросборников и урн. Очистка урн должна производиться систематически по мере их накопления. За содержание урн в чистоте несут ответственность организации, осуществляющие уборку закрепленных за ними территорий.

В зимний период обработка тротуаров и дорожных покрытий поваренной солью запрещается. Все средства борьбы с гололедом и участки размещения и устройства снежных свалок необходимо согласовать с районными отделами ФГУ.

Меры по улучшению санитарно-эпидемиологической обстановки

Учитывая сложившуюся санитарно-эпидемиологическую обстановку на территории городского округа Похвистнево, а также показатели состояния среды обитания, состояния здоровья населения, основными мерами по ее улучшению предусматривают решение задач в направлениях:

- совершенствования социально-гигиенического мониторинга;

- реализации ведомственных целевых программ;

- совершенствования надзора за соблюдением требований санитарного законодательства при хранении, применении и транспортировании пестицидов и агрохимикатов;

- надзор за радиационной и биологической безопасностью населения;

- совершенствования надзора за благополучием детского населения территории городского округа;

- совершенствования надзора за качеством питания населения;

- совершенствование работы в сфере защиты прав потребителей;

- усиления надзора за реализацией приоритетного Национального проекта «Здоровье»;

- пропаганды здорового образа жизни населения.

## 14.6. Охрана недр

В границах и непосредственной близости от г.о.Похвистнево расположены месторождения полезных ископаемых. Основными требованиями по рациональному использованию и охране недр на территории Самарской области согласно Закону Самарской области от 06.04.2009 №46-ГД  «Об охране окружающей среды и природопользовании в Самарской области» являются:

- соблюдение установленного законодательством порядка предоставления недр в пользование и недопущение самовольного пользования недрами;

- обеспечение полноты геологического изучения (полнота геологического изучения путем бурения скважин должна быть подтверждена материалами геофизических каротажных исследований, предусмотренных едиными нормами и правилами) рационального комплексного использования и охраны недр;

- проведение опережающего геологического изучения недр, обеспечивающего достоверную оценку запасов полезных ископаемых, или свойств участков недр, предоставленных в пользование в целях, не связанных с добычей полезных ископаемых, проведение государственной экспертизы и государственный учет запасов полезных ископаемых, а также участков недр, используемых в целях, не связанных с добычей полезных ископаемых;

- обеспечение наиболее полного извлечения из недр запасов основных и совместно с ними залегающих полезных ископаемых и попутных компонентов, в том числе попутного нефтяного газа;

- достоверный учет извлекаемых и оставляемых в недрах запасов основных и совместно с ними залегающих полезных ископаемых                               и попутных компонентов при разработке месторождений полезных ископаемых, в том числе использование при добыче попутного нефтяного газа измерительных средств или расчетных методов в порядке, предусмотренном федеральным законодательством;

- охрана месторождений полезных ископаемых от затопления, обводнения, пожаров и других факторов, снижающих качество полезных ископаемых и промышленную ценность месторождений или осложняющих их разработку;

- предотвращение загрязнения недр при проведении работ, связанных с использованием недр, особенно при подземном хранении нефти, газа и иных веществ и материалов, захоронении вредных веществ и отходов производства, сбросе сточных вод;

- соблюдение установленного порядка консервации и ликвидации предприятий по добыче полезных ископаемых и подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых;

- предупреждение самовольной застройки площадей залегания полезных ископаемых и соблюдение установленного порядка использования этих площадей в иных целях;

- предотвращение накопления промышленных и бытовых отходов на площадях водосбора и в местах залегания подземных вод, используемых для питьевого или промышленного водоснабжения;

- проведение проектирования и строительства населенных пунктов, промышленных комплексов и других хозяйственных объектов после получения заключения органов управления государственным фондом недр об отсутствии полезных ископаемых в недрах под участком предстоящей застройки;

- осуществление застройки площадей залегания полезных ископаемых, а также размещение в местах их залегания подземных сооружений с разрешения федерального органа управления государственным фондом недр или его территориального органа и органов государственного горного надзора при условии обеспечения возможности извлечения полезных ископаемых или обоснования экономической целесообразности застройки;

- прекращение самовольной застройки площадей залегания полезных ископаемых без возмещения застройщику произведенных затрат и затрат по рекультивации территории и демонтажу возведенных объектов, проведение рекультивации земель, нарушенных при проведении геологоразведочных работ и добыче полезных ископаемых;

- создание мониторинга геологической среды на территории экологически опасных предприятий и производств.

В случае нарушения основных требований право пользования недрами может быть ограничено, приостановлено или прекращено специально на то уполномоченными государственными органами в соответствии с законодательством.

## 14.7. Охрана растительного и животного мира

Цель мероприятий - консолидация усилий общества и власти, направленных на сохранение живой природы как основы окружающей среды и ресурса, обеспечивающего развитие, жизнь и деятельность человека.

Мероприятия по охране растительного и животного миравключают в себя:

- Утверждение программы озеленения г.о.Похвистнево, включающей инвентаризацию зеленых насаждений (на I квартал 2010 года);

- озеленение жилых зон;

- озеленение и благоустройство берегов водоемов;

- озеленение санитарно-защитных зон промышленных  и сельскохозяйственных  предприятий и иных объектов;

- озеленения придорожных полос автомобильных и железных дорог.

- создания скверов.

- снятия плодородного слоя почвы с последующим  использованием его для обустройства газонов и озеленения проектируемой территории при новом строительстве.

- обустройства и озеленения газонов.

- восстановления, защиты и охраны лесов.

- проведения подеревной топосъемки для сведения до минимума количества  вырубаемых деревьев при размещении новых зданий, водопроводных сооружений водозаборов  и прочих объектов.

- строительство птицезащитных устройств на линиях электропередач;

- сохранение биологического разнообразия экосистем;

- биотехнические  мероприятия по восстановления мест обитания животных и птиц видов красной книги;

- мониторинг численности непромысловых видов птиц;

- создание новых особо охраняемых природных территорий.

Среди мероприятий по охране животного мира значительное внимание уделяется анализу численности редких и исчезающих птиц и выявлению ключевых орнитологических территорий.

Природоохранная работа по данному направлению включает в себя проведение мероприятий по выявлению, резервированию и дальнейшему выделению территорий и ландшафтов с популяциями редких и исчезающих видов растений и животных, которые занесены, соответственно, в Красную книгу Российской Федерации, Красную книгу Самарской области, в особо охраняемые природные территории местного, регионального или федерального значения.

## 14.8. Экологическое просвещение. Формирование экологической культуры

Формирование экологической культуры как нормы общественного сознания обеспечивается за счет:

- Использования средств массовой информации и  сочетания лекционной, экспериментальной учебной, а также внешкольной деятельности преподавателей общеобразовательных учреждений и специалистов соответствующего профиля, для формирования у населения знаний по  общей экологии, экологическому праву, рациональному природопользованию, безопасности жизнедеятельности.

- Развития экотуризма.

- Развития системы общественного экологического мониторинга.

- Проведения общественных мероприятий по расчистке леса, родников, берегов водоемов и т.п.

Успешное решение экологических проблем предполагает преемственность и последовательность действий по реализации природоохранных мероприятий, получение максимальной экологической эффективности, кооперирование всех ресурсов на достижении общих целей, создание условий для участия инвесторов в экологических проектах, стимулирование хозяйствующих субъектов на территории городского округа на природоохранную деятельность.

Таблица №60

# 15. Баланс проектируемой территории  город Похвистнево

| № п.п. | Показатели | Единица измерения | Современное состояние в гр. НП | г.Похвистнево 1 очередь | г. Похвистнево Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 1.10 1.11 1.12 | Общая площадь земель в границах г. Похвистнево | га |  |  |  |
|  | В том числе территории жилых зон, из них: | га |  |  |  |
|  | Среднеэтажная застройка 2-3-х этажная жилая секционная застройка |  |  |  |  |
|  | 4-5-ти этажная жилая секционная застройка |  |  |  |  |
|  | 7 и выше |  |  |  |  |
|  | Индивидуальная застройка |  |  |  |  |
|  | Общественно-деловых зон |  |  |  |  |
|  | Производственных и коммунально-складских зон |  |  |  |  |
|  | Зон внешней инженерной и транспортной инфраструктур |  |  |  |  |
|  | Площадь улиц (в границах кварталов) в том числе: | . |  |  |  |
|  | Асфальтовым покрытием |  |  |  |  |
|  | Грунтовым |  |  |  |  |
|  | Рекреационных зон |  |  |  |  |
|  | Зон сельскохозяйственного использования (садово-дачные участки) |  |  |  |  |
|  | Особо охраняемые природные территории |  |  |  |  |
|  | Зон специального назначения |  |  |  |  |
|  | Режимные территории |  |  |  |  |
|  | Сан. защитное озеленение |  |  |  |  |
|  | Иных зон |  |  |  |  |
| 1.2 | Из общей площади земель: зеленых насаждений огранич. пользования |  |  |  |  |
|  | зеленых насаждений спецназначения СЗЗ |  |  |  |  |
| 1.3. | Из общей площади земель: неиспользуемые, требующие специальных инженерных мероприятий (овраги, нарушенные территории и т.д.) |  |  |  |  |
| 2. | Население |  |  |  |  |
| 2.1 | Численность населения | чел. |  |  |  |
| 3. | Жилищный фонд |  |  |  |  |
| 3.1 | Жилищный фонд – всего | тыс. м2общей площади квартир |  |  |  |
| 3.2 | Средняя обеспеченность населения общей площадью квартир | м2/чел. |  |  |  |
| 4. | Транспортная инфраструктура |  |  |  |  |
| 4.1 | Протяжённость автодорог – В том числе: асфальтовым покрытием грунтовым | км -//- -//- |  |  |  |
| 5. | Ритуальное обслуживание населения |  |  |  |  |
| 5.1 | Общее количество кладбищ из них: закрытых открытых | шт. га га |  |  |  |
| 6. | Водоснабжение |  |  |  |  |
| 6.1. | Водопотребление всего | м³/сут |  |  |  |
| 6.2 | Производительность водозаборных сооружений | м³/сут |  |  |  |
| 6.3 | Протяженность сетей | км |  |  |  |
| 7. | Водоотведение |  |  |  |  |
| 7.1 | Общее поступление сточных вод | м³/сут |  |  |  |
| 7.2 | Производительность очистных сооружений | м³/сут |  |  |  |
| 7.3 | Протяженность сетей | км |  |  |  |
| 8. | Теплоснабжение |  |  |  |  |
| 8.1 | Теплопроизводительность котельных | Гкал/час |  |  |  |
| 8.2 | Теплопотребление | Гкал/час |  |  |  |
| 8.3 | Протяженность теплосетей | км |  |  |  |
| 9. | Газоснабжение |  |  |  |  |
| 9.1 | Газопотребление | м³/час |  |  |  |
| 9.2 | Источники подачи газа | м³/час |  |  |  |
| 9.3 | Протяженность газопроводов | км |  |  |  |
| 10. | Охрана природы и рациональное природопользование |  |  |  |  |
| 10.1 | Рекультивация нарушенных территорий | га |  |  |  |
| 10.2 | Количество домов, расположенных в санитарно-защитной зоне | дом |  |  |  |
| 10.3 | Озеленение санитарно-защитных и водоохранных зон | га |  |  |  |

п. Октябрьский

| № п.п. | Показатели | Единица измерения | Современное состояние в гр. НП | 1 очередь | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 1.10 | Общая площадь земель в границах пгт.Алексеевка | га |  |  |  |
|  | В том числе территории жилых зон, из них: | га |  |  |  |
|  | Среднеэтажная застройка 2-3-х этажная жилая секционная застройка |  |  |  |  |
|  | Индивидуальная застройка |  |  |  |  |
|  | Общественно-деловых зон |  |  |  |  |
|  | Производственных и коммунально-складских зон |  |  |  |  |
|  | Зон внешней инженерной и транспортной инфраструктур |  |  |  |  |
|  | Площадь улиц, в том числе: | . |  |  |  |
|  | Асфальтовым покрытием |  |  |  |  |
|  | Грунтовым |  |  |  |  |
|  | Рекреационных зон |  |  |  |  |
|  | Зон сельскохозяйственного использования (садово-дачные участки) |  |  |  |  |
|  | Особо охраняемые природные территории, из них Кладбище Зон сельскохозяйственного использования (Сады) Общественно-деловая зона Индивидуальная застройка |  |  |  |  |
|  | Режимные территории |  |  |  |  |
|  | Иных зон |  |  |  |  |
| 1.2. | Из общей площади земель: неиспользуемые, требующие специальных инженерных мероприятий (овраги, нарушенные территории и т.д.) |  |  |  |  |
| 2. | Население |  |  |  |  |
| 2.1 | Численность населения | чел. |  |  |  |
| 3. | Жилищный фонд |  |  |  |  |
| 3.1 | Жилищный фонд – всего | тыс.м2общей площади квартир |  |  |  |
| 3.2 | Средняя обеспеченность населения общей площадью квартир | м2/чел. |  |  |  |
| 4. | Транспортная инфраструктура |  |  |  |  |
| 4.1 | Протяжённость автодорог – В том числе: асфальтовым покрытием грунтовым | км -//- -//- |  |  |  |
| 5. | Ритуальное обслуживание населения |  |  |  |  |
| 5.1 | Общее количество кладбищ из них: закрытых открытых (за гр.НП) | шт. га га |  |  |  |
| 6. | Водоснабжение |  |  |  |  |
| 6.1. | Водопотребление всего | м³/сут |  |  |  |
| 6.2 | Производительность водозаборных сооружений | м³/сут |  |  |  |
| 6.3 | Протяженность сетей | км |  |  |  |
| 7. | Водоотведение |  |  |  |  |
| 7.1 | Общее поступление сточных вод | м³/сут |  |  |  |
| 7.2 | Производительность очистных сооружений | м³/сут |  |  |  |
| 7.3 | Протяженность сетей | км |  |  |  |
| 8. | Теплоснабжение |  |  |  |  |
| 8.1 | Теплопроизводительность котельных | Гкал/час |  |  |  |
| 8.2 | Теплопотребление | Гкал/час |  |  |  |
| 8.3 | Протяженность теплосетей | км |  |  |  |
| 9. | Газоснабжение |  |  |  |  |
| 9.1 | Газопотребление | м³/час |  |  |  |
| 9.2 | Источники подачи газа | м³/час |  |  |  |
| 9.3 | Протяженность газопроводов | км |  |  |  |
| 10. | Охрана природы и рациональное природопользование |  |  |  |  |
| 10.1 | Рекультивация нарушенных территорий | га |  |  |  |
| 10.2 | Колич. домов, расположенных в санитарно-защитной зоне | дом |  |  |  |
| 10.3 | Озеленение санитарно-защитных и водоохранных зон | га |  |  |  |

# 16. Выводы

Чтобы управлять территорией эффективно необходимо принимать управленческие  решения  на  основе  комплексной  и  системной  информации.

В  настоящем  проекте  решены  следующие  основные задачи:

- Информация о территории  собрана воедино;

- Информация сосредоточена в систематизированном виде;

- На основе комплексной информации выполнен генеральный план градостроительного развития территории городского округа Похвистнево.

На следующем этапе проектирования, на базе выполненного генерального плана возможна разработка следующей градостроительной документации:

- Проект планировки жилых районов;

- Проект межевания;

- Правила землепользования и застройки.

Основные ожидаемые эффекты

- повышение эффективности регулирования использования территории административно-правовыми, экономическими и образовательно-воспитательными мерами;

- более рациональное и эффективное использование территории:

- создание предпосылок устойчивого развития территории и повышения качества жизни граждан;

- создание новых объектов недвижимости, обустройство территории;

- повышение надежности информационной базы и оперативности получения информации, используемой при подготовке управленческих решений.

Выполненная документация является основой в решении всех дальнейших вопросов территориального градорегулирования территорий населенного пункта.

Генеральный план является документом бессрочного характера. В генеральный план могут вноситься дополнения и изменения по мере необходимости, которую определяет сама публичная власть, в разрезе тематических аспектов территориального планирования (схемы развития транспорта, инженерно-технической, социальной инфраструктур) и конкретизацию решений применительно к различным частям территории.

# 17. Приложения